УТВЕРЖДЕН распоряжением Администрации города Норильска от 18.06.2014 № 3194

РЕГЛАМЕНТ

по содержанию и текущему ремонту (замене)  оборудования детских 
игровых и спортивных площадок, находящихся в собственности муниципального образования город Норильск

- Общие положения

1.1. Настоящий Регламент определяет перечень, состав, объемы, сроки и периодичность, организационно-технические условия работ, выполняемых в период с 15 мая по 15 сентября и включающих в себя:

- текущий ремонт (замену) покрытий детских игровых и спортивных площадок;

- содержание и текущий ремонт деревянных, металлических, пластмассовых, бетонных малых архитектурных форм и оборудования;

- содержание и текущий ремонт детских игровых и спортивных площадок, ограждений, поребриков и т.д.;

- содержание урн.

1.2. Настоящий Регламент разработан на основании действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, стандартов и нормативно-технических документов, результатов анализа организационно-технических условий выполнения регламентных работ, характеристик применяемых механизмов и материалов на детских игровых площадках.

1.3. Перечень, состав, кратность, сроки, трудоемкость выполнения работ в рамках настоящего Регламента, потребность в материалах, машинах и механизмах   определены на основании следующих документов, учитывающих организационно-технические условия выполнения работ по содержанию и текущему ремонту дворовых территорий, территорий общего пользования, объектов благоустройства и внутриквартальных проездов:

-	Нормативно-производственного регламента содержания озелененных территорий, утвержденного приказом Госстроя РФ от 10.12.1999  № 145;

- Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя России от 27.09.2003  № 170;

- СанПиН 3.4.2318-08 «Санитарная охрана территории Российской Федерации»;

- ГОСТ Р 52301-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования»;

- ГОСТ Р 52169-2012 «Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;

- ГОСТ Р 52168-2012 «Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытания горок. Общие требования»;

- ГОСТ Р 52167-2012 «Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытания качелей. Общие требования»;

- ГОСТ Р 53102-2008 «Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование детских игровых площадок. Термины и определения»;

- Приказа министерства регионального развития Российской Федерации             от 27.12.2011 № 613 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территории муниципальных образований»;

# - Правил благоустройства, озеленения, содержания объектов благоустройства, территорий муниципального образования город Норильск, утвержденных решением Норильского городского Совета депутатов от 02.11.2010 №29-719.

1.4. Настоящий Регламент подлежит обязательному применению при выполнении работ по содержанию и текущему ремонту (замене) оборудования детских игровых и спортивных площадок, находящихся в собственности муниципального образования город Норильск (при подготовке технических заданий для заключения муниципальных контрактов (гражданско-правовых договоров) на выполнение работ, оказание услуг, указанных в пункте 1.1 настоящего Регламента; при выполнении соответствующих работ сторонней организацией (пользователем соответствующих объектов благоустройства) в рамках заключенных договоров по содержанию (обслуживанию) детских игровых и спортивных площадок, находящихся в собственности муниципального образования город Норильск), в том числе договоров аренды.

- Термины и определения, используемые в настоящем Регламенте

Дворовая территория – территория, прилегающая к жилому зданию и находящаяся в общем пользовании проживающих в нем лиц, ограниченная по периметру жилыми зданиями, строениями, сооружениями или ограждениями. На дворовой территории в интересах лиц, проживающих в жилом здании, к которому она прилегает, размещаются объекты благоустройства.

Территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, скверы, бульвары).

Объекты благоустройства - объекты, предназначенные для создания благоприятных, здоровых и культурных условий жизни и досуга жителей многоквартирных домов, находящиеся на дворовых территориях и включающие площадки различного назначения, садово-парковую мебель, зеленые насаждения, осветительное оборудование наружного освещения, малые архитектурные формы и т.п., расположенные на территории муниципального образования город Норильск.

Содержание объекта благоустройства - комплекс работ (мероприятий) по обеспечению чистоты, порядка, поддержанию состояния объекта благоустройства в соответствии с требованиями технических регламентов, обязательных стандартов, норм и правил, других нормативных документов, установленных законодательством для каждого вида объектов.

Своевременное и качественное выполнение работ по ремонту и содержанию объектов благоустройства должно обеспечивать их сохранность, долговечность, надежность и постоянную безопасность функционирования.

# Малые архитектурные формы (МАФ) – сооружения (конструкции), устанавливаемые для благоустройства и организации городской среды, подразумевающие объекты городского дизайна (беседки, скамейки, урны, вазоны для растений, парковые скульптуры, оборудование детских площадок для отдыха, ограждения и др.).

# Оборудование детской игровой и спортивной площадки - оборудование, с которым или на котором дети могут играть на открытых детских игровых и спортивных площадках, индивидуально или группой, по своему усмотрению и по своим правилам, включая спортивные снаряды (турник, гимнастические брусья, «шведская» стенка и т.п.).

# Покрытие детской игровой площадки - участок поверхности детской игровой площадки размерами не менее зоны приземления ребенка, используемый совместно с установленным на ней оборудованием.

Зона приземления ребенка - область поверхности детской игровой площадки, на которую попадает ребенок в результате свободного падения.

# Содержание оборудования детских игровых и спортивных площадок, малых архитектурных форм – комплекс работ по техническому обслуживанию, уборке, выполняемый для поддержания оборудования детских игровых и спортивных площадок и малых архитектурных форм в надлежащем нормативном санитарно-техническом состоянии.

Текущий ремонт - ремонт, выполняемый для обеспечения или восстановления работоспособности изделия и состоящий в замене и (или) восстановлении его отдельных частей.

## Регулярный визуальный осмотр - проверка оборудования, позволяющая обнаружить очевидные опасные дефекты, вызванные актами вандализма, неправильной эксплуатацией и климатическими условиями.

## Функциональный осмотр - детальная проверка с целью оценки рабочего состояния, степени изношенности, прочности и устойчивости оборудования.

## Технический основной осмотр - проверка, выполняемая 2 раза в год: не позднее 15 мая текущего года и не позднее 15 сентября текущего года с целью оценки соответствия технического состояния оборудования требованиям безопасности при вводе.

Детская игровая площадка – специально оборудованная территория, предназначенная для отдыха и игры детей, включающая в себя оборудование и покрытие детской игровой площадки и оборудования для благоустройства детской игровой площадки.

Игровое оборудование, в свою очередь, представляет собой набор конструктивных сооружений, способствующих физическому и умственному развитию, оказывая при этом благоприятное воздействие на социальную адаптацию ребёнка.
            Спортивная площадка - площадка, ограниченная по периметру (или вдоль их лицевых линий) ограждениями, предназначенная для игровых видов спорта (футбола, баскетбола, гандбола, волейбола, хоккея, тенниса и т.п.)

Эксплуатант – Администрация города Норильска (Управление городского хозяйства), структурное подразделение Администрации города Норильска, в ведении которого находится детская игровая и спортивная площадка; юридическое лицо, осуществляющее содержание детских игровых и спортивных площадок в рамках заключенных договоров по содержанию (обслуживанию) указанных объектов благоустройства,  в том числе договоров аренды.

Квалифицированный персонал - сотрудники организации, прошедшие профессиональную подготовку и имеющие опыт по выполнению определенного вида работ.

3. Основные требования к содержанию и текущему ремонту территорий детских игровых и спортивных площадок

3.1. Текущий ремонт покрытий.

3.1.1. Текущий ремонт мягких покрытий детских игровых и спортивных площадок предусматривает ремонт и замену мягких покрытий из резиновой крошки, песка, гранитной высевки, поврежденных в ходе эксплуатации.

3.1.2. Работы по текущему ремонту мягких покрытий из резиновой крошки, песка и гранитной высевки выполняются вручную и заключаются в разборке поврежденных участков покрытия, ремонте основания, планировании и разравнивании основания, заделке пустот, уплотнении основания и укладке мягких покрытий с выравниванием.

3.1.3. Текущий ремонт асфальтобетонных покрытий, бортового камня, поребрика, предусматривает ремонт покрытий, замену бортового камня, поребрика поврежденных при монтаже/демонтаже оборудования детских игровых и спортивных площадок, а также в процессе эксплуатации.

3.1.4. Ручные работы, осуществляемые при проведении ямочного ремонта асфальтобетонных покрытий, выполняются путем разломки поврежденного участка отбойным молотком в рамках разметки, очистки разлома от скола и пыли, подготовки его к заливке и заливки битумом, укладки и разравнивания асфальтобетонной смеси толщиной 50 мм и уплотнения покрытия.

3.1.5. Работы по текущему ремонту бортового камня, поребрика предусматривают замену бортового камня, поребрика и заделку швов.

3.1.6. Механизированная часть работ по текущему ремонту асфальтобетонных покрытий, бортового камня выполняются с применением специализированных машин и механизмов.

3.2. Содержание и текущий ремонт детских игровых и спортивных площадок, оборудования детских игоревых и спортивных площадок, малых архитектурных форм.

3.2.1. В настоящий Регламент включены МАФ и оборудование детской игровой и спортивной площадки, наиболее часто используемые в реализованных проектах благоустройства жилых территорий муниципального образования город Норильск.

## 3.2.2. Контроль за техническим состоянием оборудования детских игровых и спортивных площадок, и контроль соответствия требованиям безопасности, техническое обслуживание и текущий ремонт, осуществляет эксплуатант (или по его заказу специализированная организация).

## 3.2.3. Результаты контроля за техническим состоянием оборудования детских игровых и спортивных площадок и контроля соответствия требованиям безопасности, технического обслуживания и текущего ремонта регистрируют в журнале по форме, согласно приложению 1 к настоящему Регламенту, который хранится у эксплуатанта.

## 3.2.4. Контроль технического состояния оборудования детских игровых и спортивных площадок включает:

## - осмотр и проверку оборудования перед вводом в эксплуатацию, а также при устройстве новых площадок;

## - регулярный визуальный осмотр;

## - функциональный осмотр;

## - технический основной осмотр.

## 3.2.4.1. Регулярный визуальный осмотр детских игровых и спортивных площадок  и установленного на них игрового и спортивного оборудования.

## Регулярный визуальный осмотр позволяет обнаружить очевидные неисправности и посторонние предметы, представляющие опасность, вызванные пользованием оборудованием, климатическими условиями, актами вандализма (например, разбитые бутылки, консервные банки, пластиковые пакеты, поврежденные элементы оборудования, наличие выступающих частей фундаментов и т.п.).

## Периодичность регулярного визуального осмотра устанавливается эксплуатантом на основе учета условий эксплуатации, но не реже 1 раза в неделю.

## Оборудование детских игровых и спортивных площадок, подвергающееся интенсивному использованию или актам вандализма, подлежит ежедневному визуальному осмотру.

## Примерная форма графика регулярного (ежедневного) визуального осмотра приведена в приложении 2 к настоящему Регламенту.

## 3.2.4.2. Функциональный осмотр детских игровых и спортивных площадок и установленного на них игрового и спортивного оборудования.

## Функциональный осмотр представляет собой детальный осмотр с целью проверки исправности и устойчивости детского игрового и спортивного оборудования, выявления износа элементов конструкции оборудования.

При функциональном осмотре оборудования детских игровых и спортивных площадок:

- необходимо убедиться в исправности и комплектности оборудования;

- необходимо получить подтверждение способности каждой конструкции воспринимать как постоянные, так и временные нагрузки, действующие на оборудование и его отдельные части;

- элементы конструкций должны выдерживать наиболее неблагоприятные сочетания прикладываемых нагрузок.

Осмотр проводится с периодичностью один раз в месяц в соответствии с инструкцией изготовителя, а в случае ее отсутствия, в соответствии с нормами и правилами, предусмотренными для данного вида оборудования. Особое внимание уделяют скрытым, труднодоступным элементам оборудования.

## 3.2.4.3. При обнаружении в процессе осмотра детского игрового и спортивного  оборудования дефектов, влияющих на безопасность оборудования, дефекты подлежат немедленному устранению. Если это невозможно, то принимаются меры, обеспечивающие невозможность пользоваться оборудованием, либо оборудование демонтируют и удаляют с игровой площадки. После удаления оборудования оставшийся в земле фундамент также удаляется, либо огораживается и закрывается сверху так, чтобы участок игровой площадки был безопасным.

## 3.2.4.4. После проведения функционального осмотра проводятся (при необходимости) следующие мероприятия по поддержанию безопасности и качества функционирования оборудования и покрытий детской игровой и спортивной площадки, которые включают в себя:

## - проверку и подтягивание узлов крепления;

## - обновление окраски оборудования;

## - обслуживание ударопоглощающих покрытий;

## - смазку подшипников;

## - нанесение на оборудование маркировок;

## - обеспечение чистоты оборудования и покрытий (удаление битого стекла, обломков и загрязнителей);

- восстановление ударопоглощающих покрытий из сыпучих материалов и корректировку их уровня.

Примечание. В соответствии со СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий» песок в песочницах детских площадок не должен иметь примесей, гравия, частиц ила и глины. Применение горного песка не допускается. Песок в жару начинает пылить, вызывая аллергию, в нем накапливается мусор и размножаются бактерии. Соответственно, загрязненный песок требуется периодически убирать с игровой площадки и необходимо завозить новый, что регламентировано, в частности, в ГОСТ 8736-93 «Песок для строительных работ». Замену песка в песочнице следует производить не реже, чем два раза в год (после таяния снега и последующей его засоренности).

## 3.2.4.5. Примеры неисправностей при визуальном и функциональном осмотрах приведены в приложении 2 к настоящему Регламенту.

## 3.2.4.6. Технический основной осмотр детских игровых и спортивных площадок и установленного на них игрового и спортивного оборудования.

## В ходе технического основного осмотра устанавливается:

## - наличие гниения деревянных элементов;

## - наличие коррозии металлических элементов;

## - влияние выполненных ремонтных работ на безопасность оборудования.

## Особое внимание уделяется скрытым, труднодоступным элементам оборудования.

## Технический основной осмотр проводят специалисты (специализированные организации) в строгом соответствии с инструкцией изготовителя, а в случае ее отсутствия, в соответствии с нормами и правилами,  предусмотренными для данного вида оборудования. Примерная форма акта технического основного осмотра оборудования детской игровой (спортивной) площадки приведена в приложении 3 к настоящему Регламенту.

По результатам технического осмотра, проводимого до 15 мая текущего года, выявляются дефекты объектов благоустройства, подлежащие устранению, определяются характер и объем необходимого ремонта, перечень необходимых к проведению работ  на текущий период и составляется акт о возможности дальнейшей эксплуатации площадки или ее закрытии на период ремонтных работ.

Комиссией, созданной на основании распоряжения Администрации города Норильска, издаваемого Руководителем Администрации города Норильска или уполномоченным им лицом (в состав включаются квалифицированные специалисты в данной области и представители Администрации города Норильска) по результатам технического осмотра, проводимого до 15 сентября текущего года, составляется акт технического основного осмотра оборудования детской игровой и спортивной площадки (приложение 3 к настоящему Регламенту) с приложением объемного перечня, составленного во время осмотра, являющегося основным документом, на основании которого осуществляется планирование ремонтных работ для подготовки объектов к теплому сезону будущего года.

## 3.2.4.7. Графики осмотров детских игровых и спортивных площадок и установленного на них игрового и спортивного оборудования.

## В целях контроля периодичности, полноты и правильности выполняемых работ при осмотрах различного вида эксплуатант разрабатывает графики проведения осмотров, которые утверждаются уполномоченным лицом.

## При составлении графика учитываются:

## - инструкция изготовителя;

## - климатические условия, от которых может зависеть периодичность и содержание выполняемых работ при осмотрах.

## В графике перечисляется детское игровое и спортивное оборудование и их элементы, подлежащие проверке при различных видах осмотров.

## 3.2.5. Требования безопасности при эксплуатации.

## 3.2.5.1. Эксплуатант (или по его заказу специализированная организация) разрабатывает и обеспечивает исполнение комплекса мероприятий по безопасной эксплуатации оборудования на основе учета:

## - конструкции оборудования;

## - требований эксплуатационных и иных документов, предоставленных изготовителем;

## - установки, обслуживания и ремонта оборудования;

## - климатических условий и условий эксплуатации оборудования.

## 3.2.5.2. Эксплуатант должен периодически, не менее одного раза в 12 месяцев, оценивать эффективность мероприятий по обеспечению безопасности или при изменении условий эксплуатации корректировать (если это необходимо) комплекс мероприятий по обеспечению безопасности детской игровой и спортивной площадки.

## 3.2.5.3. Документация на детское игровое и спортивное оборудование.

## Вся эксплуатационная документация (в том числе паспорта объектов, акты осмотра и проверки, графики осмотров и т.п.) подлежит постоянному хранению у эксплуатанта.

## Должен быть обеспечен постоянный доступ обслуживающего персонала организации, заключившей муниципальный контракт по содержанию и текущему ремонту (замене) оборудования детских игровых и спортивных площадок, находящихся в собственности муниципального образования город Норильск к документации во время осмотров, обслуживания и ремонта детского игрового и спортивного оборудования.

## 3.2.5.4. Информационное обеспечение безопасности детских игровых и спортивных площадок.

## Для обеспечения безопасности на детской игровой и спортивной площадке эксплуатант разрабатывает и устанавливает информационные таблички, стенды или доски, оформленные в соответствии с приложением 4 к настоящему Регламенту и содержащие:

## - правила и возрастные требования при пользовании детским игровым и спортивным оборудованием;

## - правила поведения на детской игровой и спортивной площадке;

## - номера телефонов службы спасения, скорой помощи;

## - номер (-а) телефона (-ов) для сообщения эксплуатанту о неисправности и поломке детского игрового и спортивного оборудования.

## 3.2.5.5. Обеспечение оказания экстренной помощи. Входы - выходы, проходы, предназначенные для работников службы спасения, скорой помощи, службы эксплуатации, должны быть всегда доступны, открыты и свободны от препятствий.

## 3.2.5.6. Ремонтные работы.

## Ремонтные работы включают:

## - замену крепежных деталей;

- сварку с зачисткой швов. Сварка должна выполняться по разработанному технологическому процессу, оформленному в виде типовых или специальных технологических инструкций, или по проекту производства сварочных работ.

Руководство сварочными работами должно осуществлять лицо, имеющее документ о специальном образовании или подготовке в области сварки. Сварочные работы должны производить сварщики, имеющие удостоверение на право выполнения сварки. Все несущие сварные соединения, должны соответствовать всем нормам и требованиям, которые предъявляются к таким видам работ.

## - замену частей  и конструктивных элементов детского игрового и спортивного оборудования;

3.2.5.7. Ремонт (капитальный, текущий) включает в себя работы по восстановлению или замене отдельных изношенных элементов детского игрового и спортивного оборудования на более прочные и экономичные и дополнительное обустройство площадок, где размещено детское игровое и спортивное оборудование. В результате выполнения этих работ должны улучшаться технико-экономические характеристики детского игрового и спортивного оборудования.

Ремонт должен производиться комплексно всего детского игрового и спортивного оборудования и его элементов на ремонтируемом участке.

Примечание. Все компоненты должны быть защищены от коррозии или гниения апробированными способами в соответствии ГОСТ 9.401-91 «Межгосударственный стандарт. Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Общие требования и методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию климатических факторов». При использовании полых секций из конструкционной стали следует учитывать необходимость предотвращения внутренней коррозии.

3.2.6. МАФ подлежат общим и частичным осмотрам с целью оценки соответствия технического состояния объектов требованиям безопасности, оценки рабочего состояния, степени изношенности объектов.

3.2.7. МАФ, состояние которых по результатам осмотров требует проведения текущего ремонта и замены отдельных частей, ремонтируются в теплый период. Деревянные, металлические и бетонные МАФ подлежат окраске соответствующими типами краски не менее одного раза в год.

3.2.8. Мероприятия по приведению в надлежащее техническое состояние  МАФ, - ограждений и покрытий детских игровых площадок выполняются в  весеннее - летний период.

3.3. Содержание урн.

3.3.1. Урны следует очищать от отходов в течение дня по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки. Окраску урн следует возобновлять не реже одного раза в год.

3.4 Требования безопасности при ремонте, монтаже, замене и установке оборудования детских игровых и спортивных площадок.

3.4.1. При ремонте, монтаже, замене и установке оборудования для детских игровых и спортивных площадок  следует учитывать:

3.4.1.1. Особенности эксплуатации оборудования на детских игровых и спортивных площадках для различных возрастных групп.

3.4.1.2. Необходимость установки всех перемещающихся узлов оборудования, а также неподвижных элементов (деталей, с которыми могут контактировать дети) из травмобезопасных материалов или покрытий, в том числе для недопущения застревания рук, ног, головы, пальцев, одежды детей в различных зазорах, щелях, отверстиях, зонах оборудования.

3.4.1.3. Недопустимость наличия (возникновения) щелей, зазоров в деталях (между деталями) оборудования, в которые могут попасть посторонние предметы, в местах (зонах), где происходят  скольжение, качание, прыжки, игры детей.

3.4.1.4. Обеспечение безопасной высоты свободного падения (расстояние по вертикали от игровой поверхности до зоны приземления).

3.4.1.5. Обеспечение безопасных расстояний между подвижными и неподвижными элементами оборудования, а также игровой площадкой.

3.4.1.6. Чтобы риск, предполагаемый в игре, был явным для ребенка, и он мог его предвидеть и избежать.

3.4.1.7. Недопустимость скопления воды на поверхности оборудования и обеспечение свободного стока и просыхания.

3.4.1.8. Обеспечение защиты выступающих концов крепежных соединений.

3.4.1.9. Обеспечение крепления элементов оборудования таким образом, чтобы исключить возможность их демонтажа без применения инструмента.

3.4.1.10. Чтобы ширина элементов оборудования для захвата (ухвата) детьми была в соответствии с установленными нормами.

3.4.1.11. Необходимость обеспечения оборудования в нужных местах перилами и ограждениями с учетом возрастных групп детей. При этом конструкция перил и ограждений не должна поощрять детей стоять или сидеть на них, не должно быть элементов, допускающих лазание детей по ним.

3.4.2. Материалы, используемые при ремонте, монтаже, замене и установке.

3.4.2.1. Применяемые материалы не должны:

а) оказывать вредное влияние на здоровье ребенка и окружающую среду;

б) вызывать термический ожог при контакте с кожей ребенка.

3.4.2.2. Для оборудования детских игровых и спортивных площадок не допускается применение следующих материалов:

а) металлические материалы, образующие отслаивающиеся или шелушащиеся окислы, должны быть защищены нетоксичным покрытием;

б) фанера должна быть стойкой к атмосферным воздействиям.

3.4.3. Монтаж и установка детского игрового и спортивного оборудования.

Монтаж и установку нового оборудования выполняют в соответствии с проектом, паспортом изготовителя, нормативными документами. Оборудование монтируют и устанавливают так, чтобы обеспечивалась безопасность играющих детей.

3.4.4. Эксплуатация детского игрового и спортивного оборудования.

3.4.4.1. При эксплуатации оборудования детских игровых и спортивных площадок:

а) необходимо обеспечить ограждения игровых зон, чтобы их не пересекали пешеходные, велосипедные маршруты, проезды и т.п.;

б) необходимо исключить возможность эксплуатации оборудования, если оно повреждено и может нанести ущерб здоровью детей;

в) в игровой зоне не должно быть препятствий, которые могут стать причиной травм;

г) в зоне безопасности не должно быть препятствий (элементов конструкций, веток деревьев, скамеек, стоек с объявлениями). При определении зоны безопасности необходимо учитывать возможные перемещения ребенка и подвижных элементов оборудования;

д) необходимо оборудовать зону приземления ударопоглощающим покрытием для исключения травмирования детей;

е) необходимо обеспечить отсутствие препятствий в зоне приземления;

ж) эксплуатант обязан проводить комплекс мероприятий по поддержанию безопасности и качества функционирования оборудования и покрытий детской игровой и спортивной площадки.

3.4.5. Требования к персоналу, осуществляющему ремонт (замену) оборудования детских игровых и спортивных площадок.

Персонал должен быть квалифицированным. Персонал должен иметь точную информацию о выполняемой работе, уровне ответственности и полномочиях.

# 3.4.6. Требования для контроля материалов и комплектующих.

Материалы, детали, устройства и узлы, от которых зависит безопасность используемого оборудования на детских игровых и спортивных площадках, должны соответствовать техническим требованиям, расчетным характеристикам и требованиям к качеству, содержащимся в соответствующих технических регламентах, национальных стандартах или договорах.

Критичные компоненты должны иметь отчетливую маркировку изготовителя или подрядчика, с тем, чтобы обеспечить возможность их последующей идентификации. Канаты и цепи должны иметь сертификаты соответствия, указывающие гарантированную минимальную разрушающую нагрузку, тип и размер.

Приложение 1

к Регламенту по содержанию и текущему ремонту (замене) оборудования детских игровых и спортивных площадок, находящихся в собственности муниципального образования город Норильск, утвержденному распоряжением Администрации города Норильска

от 18.06.2014 № 3194

ЖУРНАЛ

результатов контроля за техническим состоянием оборудования

детских игровых и спортивных площадок

| № | Наимено-вание оборудо-вания | Дата осмотра | Результат осмотра | Выявленный дефект | Приня-тые меры | Ответственный за осмотр | Подпись ответственного лица | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Приложение 2

к Регламенту по содержанию и текущему ремонту (замене) оборудования детских игровых и спортивных площадок, находящихся в собственности муниципального образования город Норильск, утвержденному распоряжением Администрации города Норильска

от 18.06.2014 №3194

Примерная форма графика регулярного (ежедневного) визуального осмотра

| № п/п | места установки оборудования | Ответственный за ежедневной осмотр | Наименование детского игрового оборудования | Дата осмотра | Результат осмотр | Принятые меры | Подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадка № 5 | Иванов И.И. | Поверхность игровой площадки | 15.07.2014 | Разбитые бутылки, мусор | Убраны все осколки и мусор | Подпись |
| 2 | № 8 | Иванова И.И. | Качели металлические одинарные на цепях | 15.07.2014 | Оборвана подвеска качелей на цепях | 1. Письменно уведомлен изготовитель. 2. Дальнейшая эксплуатация качелей запрещена до полного устранения возникшее го дефекта | Подпись |
| 3 | №11 | Иванов И.И. | Горка спиральная | 15.07.2014 | Нет замечаний | - | Подпись |
| 4 | №27 | Иванов И.И. | Карусель | 15.07.2014 | Карусель наклонена | 1. Письменно уведомлен изготовитель 2. Дальнейшая эксплуатация каруселей запрещена до полного устранения возникшего дефекта | Подпись |

# Примеры неисправностей при визуальном осмотре

| Наименование оборудования | Удовлетворительное состояние | Неудовлетворительное состояние |
| --- | --- | --- |
| Отдельно стоящая горка |  | Механическое повреждение поверхности ската горки. Опасные предметы в зоне приземления |
| Спиральная горка |  | Опасные предметы в швах горки |
| Качалка |  | Сломана пружина качалки |
| Качалка-балансир |  | Сломан несущий элемент качалки-балансир |
| Качели |  | Обрыв цепи подвески качелей |

# Пример неисправностей при функциональном осмотре

| Наименование оборудования | Удовлетворительное состояние | Неудовлетворительное состояние |
| --- | --- | --- |
| Звенья цепи |  | Износ звеньев превышает допустимый |

Приложение 3

к Регламенту по содержанию и текущему ремонту (замене) оборудования детских игровых и спортивных площадок, находящихся в собственности муниципального образования город Норильск, утвержденному распоряжением Администрации города Норильска

от 18.06.2014 № 3194

Пример акта технического основного осмотра оборудования детской игровой (спортивной) площадки

АКТ осмотра и проверки оборудования детской игровой (спортивной) площадки № _______________ от ____ ___ 20__ г. _______________________ (город) Владелец ________________________________________________________________________ Адрес установки __________________________________________________________________ Характеристика поверхности игровой площадки: _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ Перечень оборудования № п/п.; Наименование оборудования; Результат осмотра; Выявленный дефект; Необходимые работы (принятые меры); Примечание. 1. 2. 3. Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации Ответственный исполнитель _________________ ___________________ ________________ ___________________ (Должность) (личная подпись) (инициалы, фамилия) М.П.

Приложение 4

к Регламенту по содержанию и текущему ремонту (замене) оборудования детских игровых и спортивных площадок, находящихся в собственности муниципального образования город Норильск, утвержденному распоряжением Администрации города Норильска

от 18.06.2014 №3194

Пример оформления информационной доски

ПРАВИЛА

эксплуатации детской игровой площадки

ВНИМАНИЕ!

Дети до семи лет должны находиться на детской площадке под присмотром родителей, воспитателей или сопровождающих взрослых.

Перед использованием игрового оборудования убедитесь  в его безопасности и отсутствии посторонних предметов.

Предназначение детского игрового оборудования

| Детский игровой комплекс "Юниор" | для детей от 7 до 12 лет; |
| --- | --- |
| Канатная дорога | для детей от 7 до 12 лет; |
| Качели, карусели, качалка на пружине | для детей от 7 до 12 лет; |
| Спортивный комплекс | для детей от 7 до 12 лет; |
| Детский игровой комплекс ИК-Г44 | для детей от 3 до 7 лет; |
| Песочница, качалка балансир, качалка на пружине | для детей от 3 до 7 лет |

УВАЖАЕМЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ!

На детской площадке ЗАПРЕЩАЕТСЯ

Пользоваться детским игровым оборудованием лицам старше 16 и 
весом более 70 кг.

Мусорить,  курить и  оставлять окурки,  приносить  и оставлять стеклянные бутылки.

Выгуливать домашних животных.

Использовать игровое оборудование не по назначению.

Номера телефонов для экстренных случаев:

Медицинская служба (скорая помощь)               __________________

Служба спасения                                                  __________________

Служба эксплуатации                                          __________________

Ближайший телефон находится по адресу          __________________