Приложение №2 к распоряжению

Администрации города Норильска

от 15.11.2021 № 5607

ЗАДАНИЕ

на выполнение комплекса инженерных изысканий по объекту:

«Рудник «Маяк». Поверхностный закладочный комплекс»

| № | Наименование позиции | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта | Рудник «Маяк». Поверхностный закладочный комплекс /шифр: РМ-ПЗК/. |
| 2 | Данные о местоположении объекта | Участок изыскательских работ находится на территории единого муниципального образования г. Норильск Красноярского края Российской Федерации. |
| 3 | Сведения об этапе работ | Инженерно-геодезические изыскания выполнить в один этап в объеме, обеспечивающем получение необходимых материалов в соответствии с требованиями раздела 4.33 СП 47.13330.2016 для разработки проектной документации. |
| 4 | Вид строительства | Новое строительство. |
| 5 | Данные о местоположении и границах площадок проектирования | Приведены в Приложении 1. |
| 6 | Идентификационные сведения об объекте (функциональное назначение, уровень ответственности зданий и сооружений) | - Назначение – производственное, добыча полезных ископаемых (сульфидных медно-никелевых руд); - Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность – не принадлежит; - Возможность опасных природных процессов и явлений – определяется по результатам инженерно-гидрометеорологических и инженерно-геологических изысканий; - Принадлежность к опасным производственным объектам – Поверхностный закладочный комплекс в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» относится к IV классу опасности; - Пожарная и взрывопожарная опасность – категория взрывопожарной и пожарной опасности зданий и помещений определяется в ходе разработки проектной документации на основании расчета; - Наличие помещений с постоянным пребыванием людей – да; - Уровень ответственности зданий и сооружений – нормальный. |
| 7 | Сложность природных условий | - Климатический район строительства для города Норильска – 1Б (рисунок А.1 СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»); - Тип местности для указанного проекта принят «А» (СТО 44577806.14.24-1-69-2013); - Сейсмичность района строительства – 5 баллов (карта ОСР-97-А, СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах» соответствует 10% вероятности); - Работы запланированы в условиях действующего предприятия, без остановки основного производства; - Наличие вечномерзлых грунтов в основании здания. |
| 8 | Сложность инженерно-геологических условий | Принять согласно СП 11-105-97 «Инженерно- геологические изыскания для строительства. Часть I. Общие правила производства работ», приложение Б. |
| 9 | Сведения и данные о проектируемом объекте | Проектируемые объекты: - Поверхностный закладочный комплекс – новое строительство; - Склады материалов для приготовления закладочной смеси – новое строительство; - Дробильный комплекс – новое строительство; - Узлы подключения к закладочным скважинам и загрузки закладочной смеси в автобетоносмесители – новое строительство; - Внешние инженерные сети – новое строительство; - Подъездные пути и автодороги – новое строительство; - Ремонтно-складское хозяйство – новое строительство; - Очистные сооружения сточных вод – новое строительство. |
| 10 | Сведения о ранее выполненных инженерных изысканиях и исследованиях на объекте | Отчетная документация о выполнении комплекса инженерных изысканий ООО «Автомост», 2020-2021гг. |
| 11 | Цель и назначение работ | Выполнение комплекса инженерных изысканий для получения необходимых и достаточных материалов и данных о природных и техногенных условиях площадок проектирования и прогнозе их изменения в составе и объеме, необходимом и достаточном для разработки проектных решений. |
| 12 | Требования к проведению инженерно-геодезических изысканий | - Составить Программу проведения инженерно-геодезических изысканий в соответствии с настоящим Заданием и требованиями действующих нормативных документов и рекомендаций. Согласовать Программы работ с заказчиком и Генеральным подрядчиком. При планировании видов и объемов работ учесть отчетные материалы 2020г. - Изыскания выполнить в местной системе координат МСК-165 и Балтийской системе высот 1977 г. - Выполнить топографическую съемку в масштабе 1:1000, топографическая съемка в масштабе 1:500 (границы участков определяются по завершению этапа 1). Высота сечения рельефа определяется по СП 47.13330.2016, приложение В. |
| 13 | Требования к результатам инженерно-геодезических изысканий | Основные требования: - выполнить изыскания в соответствии с СП 47.13330.2016, СП 11-104-97; - привести характеристику рельефа (в том числе углы наклона поверхности), сведения о наличии опасных природных и техногенных процессов, влияющих на формирование рельефа, глубина промерзания грунтов (при закладке постоянных геодезических центров), наличие растительности; - оценить топографо-геодезическую изученность района инженерно-геодезических изысканий – наличие топографических карт, инженерно-топографических планов, в том числе в цифровом виде, специальных (земле-, лесоустроительных и др.) планов соответствующих масштабов, сведений о геодезических сетях (типы центров и наружных знаков, точность построения), результаты геодезических наблюдений за устойчивостью геодезических знаков и возможности их использования в качестве исходных для выполнения геодезических изысканий; - выполнить топографическую съемку; - выполнить камеральную обработку материалов; - составить технический отчет в соответствии с СП 47.13330.2016, СП 11-104-97 и приказом Минстроя России от 12.05.2017 №783/пр. |
| 14 | Требования к проведению инженерно- гидрометеорологических изысканий | - Состав, объемы, методы и технологии осуществления работ, необходимые и достаточные для выполнения изысканий, следует подробно изложить в Программе инженерных изысканий. - Перечень дополнительных, специальных работ, которые необходимо выполнить в составе изысканий: - Определение химического, радиологического и микробиологического состава вод поверхностных и подземных водных объектов. - Содержание взвешенных веществ в воде поверхностных водных объектов в периоды межени и половодья. - Определение динамики количественных показателей состава вод поверхностных водных объектов по сезонам в различные по водности годы. - Определение химического, радиологического, гранулометрического состава донных отложений поверхностных водных объектов. - Определение (выявление) зон с особыми условиями использования территорий, установленные ограничения использования данных территорий (зоны затопления, подтопления, водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы). - Оценка местоположения источников питьевого водоснабжения (поверхностных и подземных) и их зон санитарной охраны относительно площадок изысканий (наличие, отсутствие, расстояния) по данным уполномоченных органов исполнительной и муниципальной власти. - Необходимые метеорологические и климатические характеристики (по данным ближайшей метеостанции, указать координаты метеостанции): - Сведения по температурному режиму: - Температура воздуха теплого периода обеспеченностью 0,95; - Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца; - Средняя температура воздуха наиболее теплой пятидневки; - Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92; - Температура воздуха наиболее холодных суток с обеспеченностью 0,98; - Средняя минимальная температура воздуха наиболее холодного месяца; - Средняя температура воздуха наиболее холодного месяца; - Средняя температура отопительного периода со среднесуточной температурой воздуха ≤8С°; - Средняя годовая и средние месячные температуры воздуха по многолетним данным; - Наблюденные максимальная и минимальная температуры воздуха. - Продолжительность периодов с определенными климатическими условиями: - Продолжительность отопительного периода со среднесуточной температурой воздуха ≤8°С; - Средние даты переходов температуры воздуха через 5°С, 0°С, минус 10°С, минус 20°С в сторону положительных и отрицательных температур; - Продолжительность теплого периода с температурой наружного воздуха >0°С; - Продолжительность холодного периода с температурой наружного воздуха <0°С; - Среднее годовое число дней со среднесуточной температурой воздуха минус 40°С и ниже; - Продолжительность периода интенсивного снеготаяния; - Продолжительность устойчивого снежного покрова. - Сведения по атмосферным осадкам: - Средние годовое и месячные количества осадков (жидких, твердых, смешанных) по многолетним данным; - Среднегодовые количества осадков за теплый и холодный периоды года; - Годовое количество осадков обеспеченности 1%, 5%, 50%, 63%, 95%, 99% с разбивкой по месяцам; - Годовое количество твердых осадков 50% обеспеченности; - Годовое количество жидких осадков 50% обеспеченности; - Количество всех видов осадков в зимний период 50% обеспеченности; - Количество всех видов осадков в летний период 50% обеспеченности; - Максимальное суточное количество осадков обеспеченности 1%, 5%, 10%, 20%, 50%, 63%, 95%; - Суточный максимум осадков за период наблюдений; - Суточный максимум осадков обеспеченности 5%, 20%, 50%, 63%. - Снежные явления: - Расчетная снеговая нагрузка на 1 м2; - Запас воды в снежном покрове к началу снеготаяния. - Сведения об испарении: - Годовое количество испарения с водной поверхности обеспеченности 1%, 5%, 50% 95%, 99% с разбивкой по месяцам для 50% обеспеченности; - Годовое количество испарения с суши обеспеченности 1%, 5%, 50% 95%, 99% с разбивкой по месяцам для 50% обеспеченности. - Сведения по ветрам: - Преобладающие (повторяющиеся) направления ветра в холодный и теплый периоды; - Максимальная скорость ветра обеспеченности 2%, 4%, 50% (возможная 1 раз в 50, 25, 2 года соответственно); - Скорость ветра, вероятность превышения которой в году составляет 5%; - Скорость ветра, среднегодовая повторяемость превышения которой в данной местности менее 5%; - Средние значения скорости ветра за год и по месяцам; - Нормативное ветровое давление на высоте 10 м; - Роза ветров. - Сведения о гололеде: - Толщина стенки гололеда; - Гололедный район по СП 20.13330.2011. - Влажность воздуха в холодный и теплый периоды года. - Общие климатические сведения: - Климатический район по СП 131.13330.2012; - Сведения об опасных метеорологических явлениях; - Глубина сезонно-талого слоя; - Глубина промерзания грунта; - Радиационный баланс. - Необходимые гидрологические характеристики и данные: - По поверхностным водным объектам и временным водотокам (оврагам, ложбинам стока): - Картографический материал со всеми ближайшими к объектам проектирования поверхностными водными объектами с указанием расположения расчетных створов; - Размеры площадей водосборов для расчетных створов; - Величины максимальных расходов половодья обеспеченности 0,1%, 0,5%, 1%, 3%, 5%, 10%, 25%, 50%; - Величины максимальных расходов дождевых паводков обеспеченности 0,1%, 0,5%, 1%, 3%, 5%, 10%, 25%, 50%; - Среднемноголетний сток; - Годовой сток в расчетных створах обеспеченности 0,1%, 0,5%, 1%, 3%, 5%, 10%, 25%, 50%, 75%, 90%, 95%, 99%; - Внутригодовое распределение стока по месяцам для обеспеченности 25%, 50%, 75%; - Расход межени для года обеспеченности 95%. В случае промерзания водотока в зимний период – для летне-осеннего периода; - Наличие наледей, ледохода, карчехода; - Продолжительность ледостава, даты начала и конца ледовых явлений; - Характеристика особенностей питания; - Морфометрические и гидрологические параметры; - Деформационные процессы. - Сведения об опасных гидрологических явлениях. - Величины модулей поверхностного и подземного стока. - Сведения о поверхностных водных объектах должны быть приведены в том числе по данным, отраженным в Государственном водном реестре. - Сведения о фоновом состоянии (загрязнении) поверхностных и подземных водных объектов, атмосферного воздуха должны быть приведены по данным уполномоченных государственных органов исполнительной власти и/или бюджетных организаций, подведомственных им. - Сведения о гидрологических, морфометрических, гидрохимических характеристиках поверхностных водных объектов должны корреспондироваться с инженерно-экологическими изысканиями. - Настоящее Задание может быть уточнено в ходе выполнения изысканий по согласованию с Исполнителем. Внесение изменений в Техническое задание оформляется посредством подписания соответствующего дополнительного соглашения. |
| 15 | Требования к проведению инженерно-экологических изысканий | Состав, объемы, методы и технологии осуществления работ, необходимые и достаточные для выполнения изысканий, следует подробно изложить в Программе инженерных изысканий. Перечень дополнительных, специальных работ, которые необходимо выполнить в составе изысканий: - Радиационная оценка зданий и сооружений, демонтируемых в ходе реализации проектных решений. - Радиационная оценка образующихся пустых пород и добываемой руды. - Определение существующего уровня шумового и электромагнитного воздействия на территории ближайшей жилой застройки. - Определение категорий земель на участках изысканий, оценка их нарушенности и предъявляемых к ним ограничений. - В случае наличия земель лесного фонда или иных земель, покрытых лесами, – получение выписки из Государственного лесного реестра, сведения о категориях и степени защитности лесов. - При наличии почв на участках изысканий – описание почвенных горизонтов характерных типов почв, агрохимическое опробование, оценка агрохимического качества почв, их плодородия, необходимость и/или возможность их снятия для дальнейшего использования. - Отбор проб и лабораторные химико-аналитические исследования сточных вод, образующихся на промплощадках (шахтных, при наличии – поверхностных). - Оценка инженерно-геологических условий площадок (состав и проницаемость грунтов и горных пород, наличие водоупоров и гидравлической взаимосвязи между подземными и поверхностными водными объектами). Сведения должны корреспондироваться с инженерно-геологическими и инженерно-гидрометеорологическими изысканиями. - Получение коэффициента рельефа местности в органах РосГидроМета или в Главной геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова. - Определение (выявление) зон с особыми условиями использования территорий, установленные ограничения использования земельных участков по данным уполномоченных органов исполнительной и муниципальной власти. - Получение у уполномоченных органов исполнительной и муниципальной власти сведений о ближайших особо охраняемых природных территориях федерального, регионального и местного значений, а также расстояний до них от площадок изысканий. - В случае непредоставления уполномоченным государственным органом исполнительной власти сведений о наличии/отсутствии объектов культурного наследия (включенных в реестр; вновь выявленных; обладающих признаками объекта культурного наследия), а также зон их охраны, – организация выполнения археологических научно-исследовательских работ с предоставлением Акта государственной историко-культурной экспертизы. - Оценка наличия/отсутствия мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности, территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов РФ, оленьих пастбищ и маршрутов (трасс) прогона оленьих стад по данным уполномоченных органов исполнительной и муниципальной власти. - Оценка наличия/отсутствия мест, отведенных для захоронения биологических отходов (скотомогильников, биотермических ям, проч.), а также их зон санитарной охраны, по данным уполномоченных органов исполнительной и муниципальной власти. - Оценка местоположения источников питьевого водоснабжения (поверхностных и подземных) и их зон санитарной охраны относительно площадок изысканий (наличие, отсутствие, расстояния) по данным уполномоченных органов исполнительной и муниципальной власти. - Оценка состояния животного мира (численность, видовое разнообразие, краснокнижные виды, наличие путей миграции). Пути миграции животных при наличии нанести на карту. - Оценка состояния растительного мира (геоботаническое описание, краснокнижные виды, породный состав деревьев, таксационное описание леса (при наличии)). - Выполнить ситуационный план района строительства с указанием на нем границ земельного участка, границ водоохранных зон, рыбоохранных зон и зон охраны источников питьевого водоснабжения. - Представить схему отбора проб и замеров (карта фактического материала), предложить схему рекомендуемых мониторинговых точек наблюдений. - Сведения о поверхностных водных объектах должны быть приведены в том числе по данным, отраженным в Государственном водном реестре, Государственном рыбохозяйственном реестре. - Рыбохозяйственные характеристики поверхностных водных объектов должны быть получены в бюджетной организации, подведомственной Росрыболовству РФ. - Сведения о рыбохозяйственных категориях поверхностных водных объектов должны быть получены в Территориальном управлении Росрыболовства РФ. - Сведения о фоновом состоянии (загрязнении) поверхностных и подземных водных объектов, атмосферного воздуха, почв, грунтов, донных отложений, а также радиационном фоне и наличии радионуклидов в объектах окружающей среды должны быть приведены по данным уполномоченных государственных органов исполнительной власти и/или бюджетных организаций, подведомственных им. - Сведения о гидрологических, морфометрических, гидрохимических, гидробиологических характеристиках поверхностных водных объектов должны корреспондироваться с инженерно-гидрометеорологическими изысканиями. Настоящее Задание может быть уточнено в ходе выполнения изысканий по согласованию с Исполнителем. Внесение изменений в Техническое задание оформляется посредством подписания соответствующего дополнительного соглашения. |
| 16 | Требования к результатам инженерных изысканий | Разработать технические отчеты раздельно по каждому виду изысканий. Содержание итогового технического отчета должно соответствовать требованиям СП 47.13330.2016. Оформление текстовой и графической части произвести согласно ГОСТ 21.301-2014 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к оформлению отчетной документации по инженерным изысканиям», а также в соответствии с отраслевой нормативной документацией по инженерным изысканиям. |
| 17 | Нормативная литература | - СП 47.13330.2016 и пункты СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», включенные в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный Постановлением Правительства РФ от 26.12.2014г. № 1521 и утвержденной Заказчиком программе инженерных изысканий. - ГКИНП (ОНТА)-02-262-02 «Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке ситуации рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS» г. Москва, ЦНИИГАиК, 2002 г. - СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства». - СП 317.1325800.2017 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Общие правила производства работ». - «Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500», М.: Недра, 1985г. - Условные знаки для топографических карт, планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500. - ПТБ-88 «Правила по технике безопасности на топографо-геодезических работах». - ГОСТ 21.301-2014 Основные требования к оформлению отчетной документации по инженерным изысканиям. - СП 446.1325800.2019 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ». - СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть 1. Общие правила производства работ, 14.10.1997. - СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства, часть IV. Правила производства работ в районах распространения многолетнемерзлых грунтов, 2000г. - СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства, часть VI. Правила производства геофизических исследований, 2004г. - ГОСТ 12071-2014 Грунты. Отбор, упаковка, транспортировка и хранение образцов. - ГОСТ 20522-2012 Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний. - ГОСТ 25100-2011 Грунты. Классификация. - СП 28.13330.2012 Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85, 2013г. - СТО 44577806.14.24-1-69-2013 «Нагрузки ветровые и снеговые Норильского промышленного района. Определение нормативных и расчетных значений», зарегистрированный в Техническом комитете по стандартизации ТК 465 «Строительство» Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). - СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства». - СП 131.13330.2012 «Строительная климатология». - СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*». - СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства. |
| 18 | Сроки выполнения работ | Этапность и сроки выполнения изысканий отражаются в календарном плане, являющемся неотъемлемой частью договора. Результат работы предоставляется Заказчику не позднее сроков, установленных договором. |
| 19 | Состав предоставляемых материалов | Отчет должен быть составлен в соответствии с требованиями ГОСТ 21.302-2013 и ГОСТ 21.301-2014, Структура отчета должна соответствовать требованиям СП 47.13330.2016. Отчет должен предоставляться на бумажном носителе в 2-х экземплярах и один экземпляр в электронном виде, а также весь том, сформированный в 1 файл формата pdf. Файлы должны быть представлены в форматах: *.doc, *.xls, *.jpg, *.pdf, *.dwg. Формат графических материалов инженерных изысканий – *.dwg. (AutoCAD 2004). Формат сканированных текстовых документов – *.pdf. Формат фотографий и цветной графики – *.jpg. Формат текстовых и табличных материалов – *.doc, *.xls (Microsoft Word 2003, Microsoft Excel 2003). Электронная версия отчета должна соответствовать требованиям Приказа Минстроя России от 12.05.2017г. N783/пр. |
| 20 | Сведения о Заказчике | АО Институт «Уралгипроруда» Юридический адрес: 620108, г. Екатеринбург, ГСП-141, ул. Мамина-Сибиряка, 85 |

Приложения:

- Ситуационный план с границами объектов проектирования и границами проведения работ;

- Идентификационные сведения об объектах проектирования.

Приложение 1

к Заданию на выполнение инженерных изысканий по объекту:

«Рудник «Маяк». Поверхностный закладочный комплекс»

Ситуационный план-схема проведения изысканий

Приложение 2

к Заданию на выполнение инженерных изысканий по объекту:

«Рудник «Маяк». Поверхностный закладочный комплекс»

Идентификационные сведения об объектах проектирования

| № по генплану | Наименование объекта капитального строительства | Наименование подобъекта проектирования | Примечания | Площадь застройки м² | Строительный объем, м³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01_Поверхностный закладочный комплекс |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Склад инертных материалов |  | в том числе Укрытие ГОЧС | 2996,70 | 36477,70 |
| 2 | Дробильное отделение |  |  | 156,80 | 2059,57 |
| 3 | Дозаторное отделение |  |  | 89,14 | 1035,24 |
| 4.1 | Помольно-смесительное отделение | Здание помольно-смесительного отделения | в том числе галерея до колодца закладочных скважин и склад цемента | 1870,09 | 32128,50 |
| 4.2 |  | Площадка воздухосборников |  | 22,08 | - |
| 5 | Колодец закладочных скважин |  | в том числе Закладочные скважины | 35,30 | 270,90 |
| 6 | Галерея № 1 |  | подземная часть | 186,69 | 832,92 |
|  |  |  | надземная часть |  |  |
| 7 | Галерея № 2 |  | подземная часть | 239,62 | 980,52 |
|  |  |  | надземная часть |  |  |
| 8 | Галерея № 3 |  |  | 191,80 | 822,65 |
| 02_Межплощадочные транспортные коммуникации |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Железнодорожный подъездной путь |  |  | - | - |
| 10 | Подъездная автодорога |  |  | - | - |
| 04_Теплоэнергетический комплекс |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Главная понизительная подстанция | Главная понизительная подстанция |  | 784,00 | 8389,70 |
| 11.2 |  | Портал 110 кВ |  | - | - |
| 11.3 |  | Ограждение ГПП |  | - | - |
| 05_Комплекс объектов инженерного обеспечения |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Очистные сооружения поверхностных сточных вод | Очистные сооружения поверхностных сточных вод |  | 16,56 | 53,00 |
| 12.2 |  | Приемный резервуар поверхностных сточных вод |  | 425,68 | - |
| 13.1 | Очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод | Очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод |  | 36,00 | 126,00 |
| 13.2 |  | Насосная станция хозяйственно-бытовых сточных вод |  | 3,24 | 11,34 |
| 14 | Площадка временного накопления отходов |  |  | 9,88 | - |
| 15 | Контрольно-пропускной пункт |  |  | 109,40 | 361,00 |
| 16.1 | Насосная станция пожаротушения | Насосная станция пожаротушения |  | 36,00 | 115,20 |
| 16.2 |  | Пожарные резервуары | 2 штуки | 157,00 | - |
| 17 | Мачта освещения |  |  | - | - |
| 18 | Ограждение территории |  |  | - | - |
| 19.1 | Площадка для дозаправки техники | Площадка для дозаправки техники |  | 72,00 | - |
| 19.2 |  | Молниеотвод |  | - | - |
| 22 | Нагорная канава |  |  | - | - |
| 06_Наружные сети |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Эстакада трубопроводная |  | Наружная сеть водоснабжения | - | - |
|  | ВЛ 110 кВ |  |  | - | - |
|  | Наружная сеть воздухоснабжения |  | Для стрелочного перевода | - | - |
|  | Наружные осветительные сети |  | Наружные осветительные сети, Мачты освещения ж/д | - | - |
| 07_Внутриплощадочные сети |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Эстакада трубопроводно-кабельная |  | Водопровод технической воды, Противопожарный водопровод, Хозяйственно-питьевой водопровод, Хозяйственно-бытовая канализация, Внутриплощадочные силовые сети, Система дождевой канализации | - | - |
|  | Внутриплощадочные осветительные сети |  |  | - | - |
| 08_Комплекс систем связи и автоматизации |  |  |  |  |  |  |
|  | Автоматизированная система управления ПЗК |  |  | - | - |
|  | Комплекс систем связи и технологического видеонаблюдения |  |  | - | - |
|  | Комплекс систем безопасности |  |  | - | - |