ООО «Архивариус»

Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Металлургов, д. 12

archivar.ru

Документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) в городском округе города Норильск в части жилой застройки территории, ограниченной улицей Советская, Ленинским проспектом, улицей 50 лет Октября, улицей Комсомольская

Том IV

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Основная часть проекта

Текстовая часть

А-105.1625-24 ПМТ.ТЧ

Заказчик: Администрация города Норильска

Директор ООО «Архивариус»                                                                               К.Н. Гребенщиков

Магнитогорск - Норильск, 2024 г

СОСТАВ ПРОЕКТА

| № | Наименование | Шифр | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проект планировки территории |  |  |
|  | Основная часть проекта |  |  |
|  | Чертеж планировки территории | А-105.1625-24 ППТ.ОЧП-1 | 1:1 000 |
|  | Текстовая часть |  |  |
|  | Положение о характеристиках планируемого развития территории, о характеристиках объектов капитального строительства | Том I А-105.1625-24 ППТ.П |  |
|  | Положения об очередности планируемого развития территории | Том I А-105.1625-24 ППТ.П |  |
|  | Материалы по обоснованию проекта |  |  |
|  | Карта (фрагмент карты) планировочной структуры территории поселения с отображением границ элементов планировочной структуры | А-105.1625-24 ППТ.МОП-1 | 1:10 000 |
|  | Схема организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, схема организации улично-дорожной сети | А-105.1625-24 ППТ.МОП-2 | 1:1 000 |
|  | Схема границ объектов культурного наследия | А-105.1625-24 ППТ.МОП-3.1 | 1:1 000 |
|  | Схема границ зон с особыми условиями использования территории | А-105.1625-24 ППТ.МОП-3.2 |  |
|  | Схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам | А-105.1625-24 ППТ.МОП-4 | 1:1 000 |
|  | Вариант планировочного решения застройки территории | А-105.1625-24 ППТ.МОП-5 | 1:1 000 |
|  | Текстовая часть | Том II А-105.1625-24 ППТ.ТЧ |  |
|  | Результаты инженерных изысканий | Том III А-105.1625-24 ИГДИ |  |
|  | Проект межевания территории |  |  |
|  | Основная часть проекта |  |  |
|  | Текстовая часть | Том IV А-105.1625-24 ПМТ.ТЧ |  |
|  | Чертеж межевания территории | А-105.1625-24 ПМТ.ОЧП-1 | 1:1 000 |
|  | Материалы по обоснованию проекта |  |  |
|  | Чертеж по обоснованию межевания территории | А-105.1625-24 ПМТ.МОП-1 | 1:1 000 |

Примечания:

1 – Схема вертикальной планировки, инженерной подготовки территории и инженерной защиты территории не представлена в связи с отсутствием на территории размещения объектов капитального строительства рельефа, имеющего уклон более 8 процентов (согласно п.1 Приказа Министерства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2017 года №740/пр).

2 – Иные материалы для обоснования положений о планировке территории не требуются.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4

1. ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ О ПЛОЩАДИ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗМОЖНЫЕ СПОСОБЫ ИХ ОБРАЗОВАНИЯ	11

2. ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ О ПЛОЩАДИ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ БУДУТ ОТНЕСЕНЫ К ТЕРРИТОРИЯМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ИМУЩЕСТВУ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРЕДПОЛАГАЮТСЯ РЕЗЕРВИРОВАНИЕ И (ИЛИ) ИЗЪЯТИЕ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД	12

3. ВИД РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В СООТВЕТСТВИИ С ПРОЕКТОМ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ	12

4. ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ЛЕСОВ, ВИД (ВИДЫ) РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСНОГО УЧАСТКА, КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЕСНОГО УЧАСТКА, СВЕДЕНИЯ О НАХОЖДЕНИИ ЛЕСНОГО УЧАСТКА В ГРАНИЦАХ ОСОБО ЗАЩИТНЫХ УЧАСТКОВ ЛЕСОВ (В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ЦЕЛЯХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ОБРАЗУЕМЫХ И (ИЛИ) ИЗМЕНЯЕМЫХ ЛЕСНЫХ УЧАСТКОВ)	13

5. СВЕДЕНИЯ О ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОЙ УТВЕРЖДЕН ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ ПЕРЕЧЕНЬ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ЭТИХ ГРАНИЦ В СИСТЕМЕ КООРДИНАТ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА НЕДВИЖИМОСТИ	13

# ВВЕДЕНИЕ

Проект разработан ООО «Архивариус» по заказу Администрации города Норильска (муниципальный контракт от 19.08.2024 г. №240453):

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Земельным Кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

- Жилищным Кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №188-ФЗ;

- Водным Кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ;

- Лесным Кодексом Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ;

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве»;

- Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых территориях»;

- Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия, памятниках истории и культуры народов Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СП 34.13330.2021. «СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги»;

- СП 31.13330.2021. «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СП 32.13330.2018. «СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (в редакции решения от 28.02.2022);

- СП 104.13330.2016 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления»;

- Действующим законодательством в области архитектурной деятельности и градостроительства, строительными и санитарно-эпидемиологическими нормами;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.03.2020 №279 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности»;

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

При разработке документации по планировке территории использованы следующие материалы:

1. Утвержденная градостроительная документация:

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Красноярского края, утвержденные постановлением Правительства Красноярского края от 23.12.2014 №631-п (в редакции постановления Правительства Красноярского края от 28.11.2023 №940-П) (далее – РНГП);

- Нормативы градостроительного проектирования муниципального образования город Норильск Красноярского края, утвержденные решением Городского Совета от 29.03.2016 № 30/4-662 (в редакции решения Норильского городского Совета депутатов от 10.09.2024 № 17/6-415) (далее – НГП);

- Генеральный план городского округа – муниципального образования города Норильск, утвержденный решением Городского Совета от 16.12.2008 №16-371 (в редакции решения Норильского городского Совета депутатов от 13.12.2022 №3/6-81) (далее – ГП);

- Правила землепользования и застройки муниципального образования город Норильск, утвержденные решением Городского Совета от 10.11.2009 № 22-533 (в редакции решения Норильского городского Совета депутатов от 10.09.2024 №17/6-414) (далее – ПЗЗ).

2. Исходные данные, предоставленные Управлением по градостроительству и землепользованию Администрации города Норильска от 19.08.2024 г. №190-2806, от 22.08.2024 №190-2833.

3. Техническое задание на выполнение работ по подготовке документации по планировке территории и межеванию земельных участков (приложение №2 к Муниципальному контракту от 19.08.2024 г. №240453);

4. Распоряжение Администрации города Норильска от 03.06.2024 г. №4092 «О подготовке документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории)»;

5. Границы соседних землевладений, отводов участков под все виды использования сформированы на основании кадастрового плана территории (выписка из государственного кадастра недвижимости), предоставленного филиалом публично-правовой компании «Роскадастр» по Красноярскому краю.

Подготовка графической части документации по планировке территории осуществляется:

1) в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости (МСК-165);

2) с использованием цифрового топографического плана М 1:500, соответствующего действительному состоянию местности на момент разработки проекта (инженерно-геодезические изыскания выполнены в 2024 г. ИП Саражаков А.В. по заказу ООО «Архивариус»).

Землеустройство территории

Согласно кадастровому плану, на территории присутствуют земельные участки под различные виды использования, границы которых включены в ГКН, а также отводы участков под строительство и благоустройство на территории.

Границы землевладений, отводов участков под все виды использования, границы территорий по формам собственности, данные о собственниках земельных участков смежных с проектируемой территорией сформированы на основании кадастрового плана территории (выписка из государственного кадастра недвижимости на кадастровые квартала 24:55:0402022, 24:55:0402014, 24:55:0000000), предоставленного филиалом публично-правовой компании «Роскадастр» по Красноярскому краю.

Таблица 1

Землеустройство

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Местоположение | Разрешенное использование | Форма собственности | Общая площадь земельного участка (кв.м) | Статус | Объект капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кадастровые кварталы 24:55:0402022, 24:55:0402014, 24:55:0000000 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | 24:55:0402022:13 | Красноярский край, город Норильск, район Центральный, район улицы 50 лет Октября, 2Б | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | Собственность публично-правовых образований | 14 626 | Ранее учтенный | - |
|  | 24:55:0402022:353 | Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, город Норильск, ул. 50 лет Октября, земельный участок № 2Д | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | Собственность публично-правовых образований | 3 075 | Учтенный | - |
|  | 24:55:0000000:83364/2 | Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, район Центральный, территория "Автодорога Юго-Западная объездная", № 2 | Улично-дорожная сеть | Собственность публично-правовых образований | 5 153 | Учтенный | - |
|  | 24:55:0402022:15 | Красноярский край, г. Норильск, ул. 50 лет Октября | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | Собственность публично-правовых образований | 10 025 | Ранее учтенный | - |
|  | 24:55:0402022:352 | Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, город Норильск, улица 50 лет Октября, земельный участок №2Б/2 | многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | Собственность публично-правовых образований | 3 604 | Учтенный | - |
|  | 24:55:0402022:11 | Красноярский край, город Норильск, район Центральный, ул.50 лет Октября, 2Б | многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | Собственность публично-правовых образований | 3 312 | Ранее учтенный | 24:55:0402022:131 Наименование: Объект незавершенного строительства Назначение: - площадь застройки: 1201.2 кв. м 24:55:0402022:132 Наименование: Объект незавершенного строительства Назначение: - площадь застройки: 336.1 кв. м |
|  | 24:55:0402022:18 | Красноярский край, г. Норильск, ул. 50 лет Октября, дом 2 | для эксплуатации многоквартирного дома | - | 3 914 | Учтенный | - |
|  | 24:55:0402022:3 | Красноярский край, г. Норильск, ул. 50 лет Октября, дом 2-А | для эксплуатации объекта недвижимости "здания мечети" | Частная собственность | 5 200 | Ранее учтенный | 24:55:0000000:42342 Наименование: здание Назначение: Нежилое здание Площадь общая: 566,3 кв. м |
|  | 24:55:0000000:49625 | Российская Федерация, Красноярский край, город Норильск, район Центральный, от улицы Комсомольская, здание № 1 до улицы Набережная Урванцева, здание № 53 | Земельные участки (территории) общего пользования | Собственность публично-правовых образований | 5 063 | Учтенный | - |
|  | 24:55:0000000:48636 | Красноярский край, город Норильск, район Центральный, улица 50 лет Октября | Для эксплуатации объекта инженерной инфраструктуры-коллектор | - | 6 942 | Учтенный | - |
|  | 24:55:0000000:49648 | Российская Федерация, Красноярский край, город Норильск, район Центральный, улица 50 лет Октября | Земельные участки (территории) общего пользования | Собственность публично-правовых образований | 14 678 | Учтенный | - |
|  | 24:55:0000000:75410 | Красноярский край, город Норильск, район Центральный, площадь Октябрьская | Улично-дорожная сеть | Собственность публично-правовых образований | 5 088 | Учтенный | - |
|  | 24:55:0402014:41 | Красноярский край, г. Норильск, пр-кт Ленинский, дом 1 | Для эксплуатации многоквартирного дома | Общая долевая собственность | 6 860 | Учтенный | 24:55:0402004:515 Наименование: Жилой дом Назначение: Многоквартирный дом Площадь общая: 13 131,4 кв. м 24:55:0402014:83 Наименование: Жилой дом Назначение: Многоквартирный дом Площадь общая: 13 131,4 кв. м |
|  | 24:55:0402014:30 | Красноярский край, город Норильск, район Центральный, район Ленинского проспекта, 1, гараж-бокс № 2 | Под гараж-бокс | Частная собственность | 54 | Ранее учтенный | - |
|  | 24:55:0402014:10 | Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, район Центральный, Ленинский проспект, территория "Гаражно-строительный кооператив № 422", № 2 | Под гараж-бокс | Частная собственность | 65 | Ранее учтенный | - |
|  | 24:55:0402014:61 | Красноярский край, городской округ город Норильск, город Норильск, улица Комсомольская, земельный участок 4Б | Для эксплуатации трансформаторной подстанции ТП-54П | Собственность публично-правовых образований | 50 | Учтенный | 24:55:0402014:2848 Наименование: ТП-54(трансформаторная подстанция) Назначение: Нежилое здание Площадь: 20,4 кв. м |
|  | 24:55:0402014:51 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Комсомольская, дом 4 | для эксплуатации многоквартирного дома | Общая долевая собственность | 4 174 | Учтенный | 24:55:0402014:90 Наименование: Жилой дом Назначение: Многоквартирный дом Площадь общая: 7 404,8 кв. м |
|  | 24:55:0402014:57 | Красноярский край, г. Норильск, пр-кт Ленинский, дом 3 | Для эксплуатации многоквартирного дома | - | 5 058 | Учтенный | - |
|  | 24:55:0402014:19 | Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, ул. Комсомольская, дом 4 | Для установки специализированного киоска "Спортлото" | - | 64 | Ранее учтенный | - |
|  | 24:55:0000000:84265 | Российская Федерация, Красноярский край, город Норильск, Центральный район, ул. Комсомольская | Улично-дорожная сеть | Собственность публично-правовых образований | 39 945 | Учтенный | - |
|  | 24:55:0402014:1 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Комсомольская, 4 "А" | Для ранее построенного объекта недвижимости "павильон автобусной остановки с продовольственным магазином" | Частная собственность | 170 | Ранее учтенный | - |
|  | 24:55:0402014:23 | Красноярский край, город Норильск, район Центральный, улица Комсомольская, 6 | Под здание школы | - | 4 795 | Ранее учтенный | - |
|  | 24:55:0402014:52 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Комсомольская, дом 8 | для эксплуатации многоквартирного дома | Общая долевая собственность | 5 378 | Учтенный | 24:55:0402014:89 Наименование: Жилой дом Назначение: Многоквартирный дом Площадь общая: 7 411,5 кв. м |
|  | 24:55:0402014:43 | Красноярский край, г. Норильск, пр-кт Ленинский, дом 5 | для эксплуатации многоквартирного дома | Общая долевая собственность | 6 788 | Учтенный | 24:55:0000000:7600 Наименование: Жилой дом Назначение: Многоквартирный дом Площадь общая: 9 580 кв. м |
|  | 24:55:0402014:1371 | Красноярский край, город Норильск, район Центральный, в районе Ленинского проспекта, 5 | под установку детской игровой площадки | Собственность публично-правовых образований | 250 | Учтенный | - |
|  | 24:55:0402014:21 | Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, район Центральный, улица Комсомольская, № 10А | Для эксплуатации здания гаража - стоянки | Собственность публично-правовых образований | 651 | Ранее учтенный | 24:55:0402014:76 Наименование: Жилой дом Назначение: Многоквартирный дом Площадь общая: 9 580 кв. м |
|  | 24:55:0000000:75409 | Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, район Центральный, Ленинский проспект, № 1/1 | Улично-дорожная сеть, благоустройство территории | Собственность публично-правовых образований | 44 099 | Учтенный | - |
|  | 24:55:0402014:48 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Комсомольская, дом 10 | для эксплуатации многоквартирного дома | Общая долевая собственность | 4 552 | Учтенный | 24:55:0402014:86 Наименование: Гараж Назначение: Нежилое здание Площадь общая: 370,6 кв. м |
|  | 24:55:0402014:62 | Красноярский край, г. Норильск, район Центральный, пр-т Ленинский, 7Б | Для эксплуатации трансформаторной подстанции ТП-75-1П | Собственность публично-правовых образований | 190 | Учтенный | 24:55:0402014:2782 Наименование: Здание ТП-75-1П (трансформаторная подстанция) Назначение: Нежилое здание Площадь: 69,6 кв. м |
|  | 24:55:0402014:63 | Красноярский край, г. Норильск, район Центральный, пр. Ленинский, 7А | для эксплуатации отдельно стоящего здания (хозяйственный блок РЭУ-1) | - | 1 378 | Учтенный | 24:55:0402005:209 Наименование: Здание Назначение: Нежилое здание Площадь: 795,2 кв. м |
|  | 24:55:0402014:47 | Красноярский край, г. Норильск, пр-кт Ленинский, дом 7 | для эксплуатации многоквартирного дома | Общая долевая собственность | 6 582 | Учтенный | 24:55:0000000:7591 Наименование: Жилой дом Назначение: Многоквартирный дом Площадь общая: 11 350,7 кв. м |
|  | 24:55:0402014:2447 | Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, район Центральный, улица Комсомольская, № 9/1 | Улично-дорожная сеть | Собственность публично-правовых образований | 4 422 | Учтенный | - |
|  | 24:55:0402014:18 | Красноярский край, город Норильск, район Центральный, Ленинский проспект, 9 | Для эксплуатации здания Дворца культуры | - | 4 199 | Ранее учтенный | 24:55:0402014:74 Наименование: Здание Дворца культуры Назначение: Нежилое здание Площадь общая: 6 955,2 кв. м |
|  | 24:55:0402014:1030 | Красноярский край, г. Норильск, район Центральный, район Ленинский проспект, 9 | для установки информационных стендов (светодиодных экранов) с благоустройством прилегающей территории | - | 1 570 | Учтенный | - |
|  | 24:55:0000000:39289 | Красноярский край, город Норильск, район Центральный, улица Комсомольская | Для размещения автомобильных дорог, их конструктивных элементов и дорожных сооружений | Собственность публично-правовых образований | 34 847 | Учтенный | - |
|  | 24:55:0402014:49 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Комсомольская, дом 12 | для эксплуатации многоквартирного дома | Общая долевая собственность | 5 109 | Учтенный | 24:55:0402014:84 Наименование: Жилой дом Назначение: Многоквартирный дом Площадь общая: 8 471,9 кв. м |
|  | 24:55:0402014:45 | Красноярский край, г. Норильск, пр-кт Ленинский, дом 11 | для эксплуатации многоквартирного дома | Общая долевая собственность | 7 807 | Учтенный | 24:55:0000000:7595 Наименование: Жилой дом Назначение: Многоквартирный дом Площадь общая: 11 445,8 кв. м |
|  | 24:55:0402014:31 | Красноярский край, город Норильск, район Центральный, Ленинский проспект, 13А | Для эксплуатации объекта недвижимости здания кафе "Сардиния" | Частная собственность | 816 | Ранее учтенный | 24:55:0402014:95 Наименование: Здание Назначение: Нежилое здание Площадь: 386,4 кв. м |
|  | 24:55:0402014:55 | Красноярский край, г. Норильск, пр-кт Ленинский, дом 13 | для эксплуатации многоквартирного дома | Общая долевая собственность | 10 875 | Учтенный | 24:55:0000000:7652 Наименование: Жилой дом Назначение: Многоквартирный дом Площадь общая: 13 689,7 кв. м |
|  | 24:55:0402014:54 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Комсомольская, дом 14 | для эксплуатации многоквартирного дома | Общая долевая собственность | 6 077 | Учтенный | 24:55:0402014:65 Наименование: Жилой дом Назначение: Многоквартирный дом Площадь общая: 8 762,9 кв. м |
|  | 24:55:0402014:1370 | Красноярский край, город Норильск, район Центральный, в районе ул. Комсомольская, 14 | под установку спортивной площадки | Собственность публично-правовых образований | 870 | Учтенный | - |
|  | 24:55:0402014:1387 | Красноярский край, город Норильск, район Центральный, в районе улицы Комсомольская, 16 | благоустройство территории | Собственность публично-правовых образований | 650 | Учтенный | - |
|  | 24:55:0402014:25 | Красноярский край, г. Норильск, район Центральный, ул. Комсомольская, 16 | Под здание школы | Собственность публично-правовых образований | 2 940 | Ранее учтенный | 24:21:0000000:1546 Наименование: Школа № 6 Назначение: Нежилое здание Площадь: 5 773,5 кв. м |
|  | 24:55:0402014:36 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Комсомольская, дом 18 | Под сооружение "детская площадка" | Собственность публично-правовых образований | 652 | Ранее учтенный | - |
|  | 24:55:0402014:56 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Комсомольская, дом 18 | для эксплуатации многоквартирного дома | Общая долевая собственность | 6 185 | Учтенный | 24:55:0402014:88 Наименование: Жилой дом Назначение: Многоквартирный дом Площадь общая: 9 906,1 кв. м |
|  | 24:55:0402014:34 | Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, город Норильск, улица Комсомольская, земельный участок 18А | магазины | Частная собственность | 391 | Ранее учтенный | 24:55:0402014:1031 Наименование: Здание Назначение: Нежилое здание Площадь: 422,4 кв. м |
|  | 24:55:0402014:42 | Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, город Норильск, улица Комсомольская, земельный участок 20 | среднеэтажная жилая застройка | Собственность публично-правовых образований | 5 405 | Учтенный | - |
|  | 24:55:0402014:50 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Комсомольская, дом 22 | для эксплуатации многоквартирного дома | Общая долевая собственность | 3 911 | Учтенный | 24:55:0402014:88 Наименование: Жилой дом Назначение: Многоквартирный дом Площадь общая: 6 684 кв. м |
|  | 24:55:0402014:40 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Советская, дом 4 | для эксплуатации многоквартирного дома | Общая долевая собственность | 3 344 | Учтенный | 24:55:0402014:87 Наименование: Жилой дом Назначение: Многоквартирный дом Площадь общая: 5 029,9 кв. м |
|  | 24:55:0402014:27 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Советская, дом 8А | Для эксплуатации здания детского сада | - | 4 611 | Ранее учтенный | 24:55:0402014:73 Наименование: Детский сад Назначение: Нежилое здание Площадь общая: 3 526,5 кв. м |
|  | 24:55:0402014:46 | Красноярский край, г. Норильск, пр-кт Ленинский, дом 15 | для эксплуатации многоквартирного дома | Общая долевая собственность | 1 769 | Учтенный | 24:55:0402014:82 Наименование: Жилой дом Назначение: Многоквартирный дом Площадь общая: 2 623 кв. м |
|  | 24:55:0402014:58 | Красноярский край, г. Норильск, пр-кт Ленинский, дом 17 | Для эксплуатации многоквартирного дома | Общая долевая собственность | 11 228 | Учтенный | 24:55:0402014:66 Наименование: Жилой дом Назначение: Многоквартирный дом Площадь общая: 14 575,6 кв. м |
|  | 24:55:0402014:44 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Советская, дом 8 | для эксплуатации многоквартирного дома | - | 3 565 | Учтенный | - |
|  | 24:55:0000000:75408 | Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, район Центральный, ул. Советская, № 1/1 | Улично-дорожная сеть | Собственность публично-правовых образований | 5 282 | Учтенный | - |
|  | 24:55:0402014:53 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Советская, дом 6 | для эксплуатации многоквартирного дома | Общая долевая собственность | 2 141 | Учтенный | 24:55:0402014:85 Наименование: Жилой дом Назначение: Многоквартирный дом Площадь общая: 2 537,2 кв. м |

Основные положения проекта межевания территории

Площадь территории в границах проектирования – 20 га.

Действующие красные линии и линии регулирования застройки на территории проектирования разработаны в составе документации по планировке территории «Проект планировки и межевания территории, предназначенной для размещения автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Норильск по району Центральный и району Кайеркан», утвержденной постановлением Администрации города Норильска от 25.05.2017 №222» (в ред. постановления администрации города Норильска от 01.07.2021 №111). Проектом предусматривается сохранение действующих красных линий улично-дорожной сети и установление красных линий под благоустройство территории в соответствии с чертежом межевания территории. Устанавливаемые и изменяемые линии регулирования застройки совпадают с красными линиями.

Межевание территории предусматривается в 2 этапа:

1 этап: уточнение границ земельных участков с кадастровыми номерами 24:55:0402014:52, 24:55:0402014:23, 24:55:0402014:51 по фактическим границам использования территории существующих объектов капитального строительства.

2 этап: Образование земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Общее количество образуемых земельных участков – 5.

# 1. ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ О ПЛОЩАДИ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗМОЖНЫЕ СПОСОБЫ ИХ ОБРАЗОВАНИЯ

Таблица 2

Ведомость уточняемых и образуемых земельных участков

| Условный № ЗУ | Кадастровый номер | Адрес | Площадь, м2 | Возможный способ образования (уточняется при подготовке межевого плана) | Вид разрешенного использования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 этап |  |  |  |  |  |
| - | 24:55:0402014:52 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Комсомольская, дом 8 | 5379 | Уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 24:55:0402014:52 | Для эксплуатации многоквартирного дома |
| - | 24:55:0402014:23 | Красноярский край, город Норильск, район Центральный, улица Комсомольская, 6 | 4795 | Уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 24:55:0402014:23 | Под здание школы |
| - | 24:55:0402014:51 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Комсомольская, дом 4 | 4174 | Уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 24:55:0402014:51 | Для эксплуатации многоквартирного дома |
| 2 этап |  |  |  |  |  |
| :ЗУ1 | - | Красноярский край, г. Норильск | 494 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Благоустройство территории (12.0.2) |
| :ЗУ2 | - | Красноярский край, г. Норильск | 398 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Благоустройство территории (12.0.2) |
| :ЗУ3 | - | Красноярский край, г. Норильск | 401 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Благоустройство территории (12.0.2) |
| :ЗУ4 | - | Красноярский край, г. Норильск | 3020 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности1 | Благоустройство территории (12.0.2) |
| :ЗУ5 | - | Красноярский край, г. Норильск | 5618 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Благоустройство территории (12.0.2) |

Примечания:

1) Категория земель всех земельных участков – земли населенных пунктов.

# 2. ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ О ПЛОЩАДИ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ БУДУТ ОТНЕСЕНЫ К ТЕРРИТОРИЯМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ИМУЩЕСТВУ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРЕДПОЛАГАЮТСЯ РЕЗЕРВИРОВАНИЕ И (ИЛИ) ИЗЪЯТИЕ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

В границах проектирования отсутствуют земельные участки (территории) общего пользования, подлежащие резервированию и (или) изъятию для государственных или муниципальных нужд.

Перечень земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, представлен в таблице 3. Способы образования таких земельных участков указаны в таблице 2.

Таблица 3

Ведомость образуемых земельных участков территорий общего пользования

| Условный № ЗУ | Площадь, м2 | Вид разрешенного использования |
| --- | --- | --- |
| :ЗУ1 | 494 | Благоустройство территории (12.0.2) |
| :ЗУ2 | 398 | Благоустройство территории (12.0.2) |
| :ЗУ3 | 401 | Благоустройство территории (12.0.2) |
| :ЗУ4 | 3020 | Благоустройство территории (12.0.2) |
| :ЗУ5 | 5618 | Благоустройство территории (12.0.2) |

Информация о публичных сервитутах

Согласно п. 2 ст. 23 ЗК РФ публичный сервитут может быть установлен решением исполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправления в целях обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также нужд местного населения, без изъятия земельных участков. Сервитут – это право ограниченного пользования чужим земельным участком.

Границы публичных сервитутов, установленных решением об установлении публичного сервитута, а также сведения, о которых внесены в ЕГРН, на территории в границах проектирования отсутствуют.

В проекте межевания границы земельных участков определены таким образом, чтобы ко всем земельным участкам на территории квартала, в том числе к участкам, не имеющим непосредственного выхода на улицы, был обеспечен беспрепятственный проезд по внутриквартальным проездам общего пользования. Проектом межевания не предусматриваются сервитуты.

# 3. ВИД РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В СООТВЕТСТВИИ С ПРОЕКТОМ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Виды разрешённого использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории указаны в гл.1, 2.

Все земельные участки имеют категорию земель – земли населенных пунктов.

# 4. ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ЛЕСОВ, ВИД (ВИДЫ) РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСНОГО УЧАСТКА, КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЕСНОГО УЧАСТКА, СВЕДЕНИЯ О НАХОЖДЕНИИ ЛЕСНОГО УЧАСТКА В ГРАНИЦАХ ОСОБО ЗАЩИТНЫХ УЧАСТКОВ ЛЕСОВ (В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ЦЕЛЯХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ОБРАЗУЕМЫХ И (ИЛИ) ИЗМЕНЯЕМЫХ ЛЕСНЫХ УЧАСТКОВ)

Подготовка проекта межевания территории в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков не осуществляется.

# 5. СВЕДЕНИЯ О ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОЙ УТВЕРЖДЕН ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ ПЕРЕЧЕНЬ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ЭТИХ ГРАНИЦ В СИСТЕМЕ КООРДИНАТ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА НЕДВИЖИМОСТИ

Таблица координат границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ

| Площадь 20 га |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер | X | Y |
| 1 | 2044461.97 | 152338.38 |
| 2 | 2044648.37 | 152614.20 |
| 3 | 2044121.13 | 152970.47 |
| 4 | 2043816.00 | 152920.18 |
| 5 | 2043506.31 | 152868.08 |
| 6 | 2043818.72 | 152518.53 |
| 7 | 2043871.87 | 152548.27 |
| 8 | 2043783.20 | 152677.60 |
| 9 | 2043765.09 | 152787.44 |
| 10 | 2043787.47 | 152792.75 |
| 11 | 2044100.50 | 152844.34 |
| 12 | 2044351.10 | 152675.21 |
| 13 | 2044409.65 | 152373.72 |
| 1 | 2044461.97 | 152338.38 |

Таблицы координат характерных точек границ уточняемых земельных участков

24:55:0402014:52

| Площадь 5379 кв.м |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер | X | Y |
| 1 | 2044088.28 | 152842.33 |
| 2 | 2044084.60 | 152864.65 |
| 3 | 2044083.78 | 152869.64 |
| 4 | 2044082.91 | 152874.98 |
| 5 | 2044072.29 | 152873.21 |
| 6 | 2044064.15 | 152871.81 |
| 7 | 2044058.18 | 152906.50 |
| 8 | 2044055.05 | 152906.00 |
| 9 | 2044026.54 | 152901.46 |
| 10 | 2044019.12 | 152900.25 |
| 11 | 2044014.53 | 152899.51 |
| 12 | 2044008.44 | 152898.52 |
| 13 | 2044006.48 | 152898.21 |
| 14 | 2044004.66 | 152909.33 |
| 15 | 2043990.86 | 152907.06 |
| 16 | 2043994.78 | 152883.59 |
| 17 | 2043993.00 | 152883.34 |
| 18 | 2044000.73 | 152836.89 |
| 19 | 2044007.23 | 152838.00 |
| 20 | 2044008.78 | 152828.97 |
| 21 | 2044083.34 | 152841.52 |
| 1 | 2044088.28 | 152842.33 |

24:55:0402014:23

| Площадь 4795 кв.м |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер | X | Y |
| 1 | 2044008.78 | 152828.97 |
| 2 | 2044007.23 | 152838.00 |
| 3 | 2044000.73 | 152836.89 |
| 4 | 2043993.00 | 152883.34 |
| 5 | 2043954.36 | 152877.79 |
| 6 | 2043951.96 | 152876.76 |
| 7 | 2043952.08 | 152870.53 |
| 8 | 2043939.75 | 152868.45 |
| 9 | 2043938.26 | 152875.14 |
| 10 | 2043906.62 | 152869.95 |
| 11 | 2043900.46 | 152868.93 |
| 12 | 2043903.97 | 152848.21 |
| 13 | 2043910.25 | 152849.15 |
| 14 | 2043916.85 | 152850.14 |
| 15 | 2043920.24 | 152827.53 |
| 16 | 2043924.26 | 152825.64 |
| 17 | 2043925.87 | 152815.23 |
| 18 | 2043998.92 | 152827.30 |
| 1 | 2044008.78 | 152828.97 |

24:55:0402014:51

| Площадь 4174 кв.м |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер | X | Y |
| 1 | 2043914.24 | 152824.00 |
| 2 | 2043911.35 | 152842.24 |
| 3 | 2043902.39 | 152840.89 |
| 4 | 2043897.53 | 152868.54 |
| 5 | 2043894.59 | 152868.08 |
| 6 | 2043892.19 | 152882.58 |
| 7 | 2043888.78 | 152882.02 |
| 8 | 2043885.54 | 152881.49 |
| 9 | 2043880.60 | 152880.66 |
| 10 | 2043871.95 | 152869.41 |
| 11 | 2043867.78 | 152863.99 |
| 12 | 2043863.83 | 152863.34 |
| 13 | 2043867.44 | 152841.33 |
| 14 | 2043814.91 | 152831.93 |
| 15 | 2043815.84 | 152826.26 |
| 16 | 2043816.69 | 152821.48 |
| 17 | 2043820.79 | 152798.19 |
| 18 | 2043896.56 | 152810.51 |
| 19 | 2043895.39 | 152819.04 |
| 20 | 2043902.74 | 152820.03 |
| 21 | 2043906.68 | 152821.92 |
| 22 | 2043909.28 | 152823.17 |
| 1 | 2043914.24 | 152824.00 |

Таблицы координат характерных точек границ образуемых земельных участков

:ЗУ1

| Площадь 494 кв.м |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер | X | Y |
| 1 | 2044440.45 | 152507.55 |
| 2 | 2044450.80 | 152523.02 |
| 3 | 2044445.17 | 152552.09 |
| 4 | 2044436.72 | 152550.12 |
| 5 | 2044436.72 | 152550.11 |
| 6 | 2044441.32 | 152526.15 |
| 7 | 2044440.73 | 152524.27 |
| 8 | 2044435.42 | 152515.78 |
| 9 | 2044433.19 | 152514.56 |
| 10 | 2044423.30 | 152512.55 |
| 11 | 2044421.30 | 152522.45 |
| 12 | 2044423.37 | 152510.98 |
| 13 | 2044424.27 | 152506.05 |
| 14 | 2044424.55 | 152504.48 |
| 1 | 2044440.45 | 152507.55 |

:ЗУ2

| Площадь 398 кв.м |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер | X | Y |
| 1 | 2044436.72 | 152550.11 |
| 2 | 2044436.72 | 152550.12 |
| 3 | 2044435.8 | 152556.44 |
| 4 | 2044435.52 | 152558.38 |
| 5 | 2044434.16 | 152565.66 |
| 6 | 2044432.87 | 152572.60 |
| 7 | 2044415.74 | 152569.22 |
| 8 | 2044420.28 | 152546.31 |
| 1 | 2044436.72 | 152550.11 |

:ЗУ3

| Площадь 401 кв.м |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер | X | Y |
| 1 | 2044404.95 | 152591.52 |
| 2 | 2044402.68 | 152602.29 |
| 3 | 2044366.62 | 152595.31 |
| 4 | 2044369.44 | 152584.63 |
| 1 | 2044404.95 | 152591.52 |

:ЗУ4

| Площадь 3020 кв.м |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер | X | Y |
| 1 | 2043994.78 | 152883.59 |
| 2 | 2043990.86 | 152907.06 |
| 3 | 2044004.66 | 152909.33 |
| 4 | 2044002.49 | 152922.56 |
| 5 | 2043979.72 | 152918.83 |
| 6 | 2043966.27 | 152910.84 |
| 7 | 2043946.17 | 152907.37 |
| 8 | 2043937.71 | 152905.91 |
| 9 | 2043940.19 | 152890.55 |
| 10 | 2043938.64 | 152890.29 |
| 11 | 2043904.23 | 152884.58 |
| 12 | 2043892.19 | 152882.58 |
| 13 | 2043894.59 | 152868.08 |
| 14 | 2043897.53 | 152868.54 |
| 15 | 2043902.39 | 152840.89 |
| 16 | 2043911.35 | 152842.24 |
| 17 | 2043914.24 | 152824.00 |
| 18 | 2043918.76 | 152824.74 |
| 19 | 2043919.94 | 152824.93 |
| 20 | 2043924.26 | 152825.64 |
| 21 | 2043920.24 | 152827.53 |
| 22 | 2043916.85 | 152850.14 |
| 23 | 2043910.25 | 152849.15 |
| 24 | 2043903.97 | 152848.21 |
| 25 | 2043900.46 | 152868.93 |
| 26 | 2043906.62 | 152869.95 |
| 27 | 2043938.26 | 152875.14 |
| 28 | 2043939.75 | 152868.45 |
| 29 | 2043952.08 | 152870.53 |
| 30 | 2043951.96 | 152876.76 |
| 31 | 2043954.36 | 152877.79 |
| 32 | 2043993.00 | 152883.34 |
| 1 | 2043994.78 | 152883.59 |

:ЗУ5

| Площадь 5618 кв.м |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер | X | Y |
| 1 | 2043865.27 | 152544.67 |
| 2 | 2043823.09 | 152609.24 |
| 3 | 2043806.65 | 152600.47 |
| 4 | 2043768.63 | 152588.49 |
| 5 | 2043712.69 | 152650.86 |
| 6 | 2043699.86 | 152651.54 |
| 7 | 2043818.72 | 152518.53 |
| 1 | 2043865.27 | 152544.67 |

Приложение №1