ООО «Архивариус»

Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Металлургов, д. 12

archivar.ru

Документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) в городском округе города Норильск в части жилой застройки территории, ограниченной улицей Советская, Ленинским проспектом, улицей 50 лет Октября, улицей Комсомольская

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Том I

Основная часть проекта

Положение о характеристиках планируемого развития территории, о характеристиках объектов капитального строительства

Положения об очередности планируемого развития территории

А-105.1625-24 ППТ.П

Заказчик: Администрация города Норильска

Директор ООО «Архивариус»                                                                               К.Н. Гребенщиков

Магнитогорск - Норильск, 2024 г

СОСТАВ ПРОЕКТА

| № | Наименование | Шифр | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проект планировки территории |  |  |
|  | Основная часть проекта |  |  |
|  | Чертеж планировки территории | А-105.1625-24 ППТ.ОЧП-1 | 1:1 000 |
|  | Текстовая часть |  |  |
|  | Положение о характеристиках планируемого развития территории, о характеристиках объектов капитального строительства | Том I А-105.1625-24 ППТ.П |  |
|  | Положения об очередности планируемого развития территории | Том I А-105.1625-24 ППТ.П |  |
|  | Материалы по обоснованию проекта |  |  |
|  | Карта (фрагмент карты) планировочной структуры территории поселения с отображением границ элементов планировочной структуры | А-105.1625-24 ППТ.МОП-1 | 1:10 000 |
|  | Схема организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, схема организации улично-дорожной сети | А-105.1625-24 ППТ.МОП-2 | 1:1 000 |
|  | Схема границ объектов культурного наследия | А-105.1625-24 ППТ.МОП-3.1 | 1:1 000 |
|  | Схема границ зон с особыми условиями использования территории | А-105.1625-24 ППТ.МОП-3.2 |  |
|  | Схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам | А-105.1625-24 ППТ.МОП-4 | 1:1 000 |
|  | Вариант планировочного решения застройки территории | А-105.1625-24 ППТ.МОП-5 | 1:1 000 |
|  | Текстовая часть | Том II А-105.1625-24 ППТ.ТЧ |  |
|  | Результаты инженерных изысканий | Том III А-105.1625-24 ИГДИ |  |
|  | Проект межевания территории |  |  |
|  | Основная часть проекта |  |  |
|  | Текстовая часть | Том IV А-105.1625-24 ПМТ.ТЧ |  |
|  | Чертеж межевания территории | А-105.1625-24 ПМТ.ОЧП-1 | 1:1 000 |
|  | Материалы по обоснованию проекта |  |  |
|  | Чертеж по обоснованию межевания территории | А-105.1625-24 ПМТ.МОП-1 | 1:1 000 |

Примечания:

1 – Схема вертикальной планировки, инженерной подготовки территории и инженерной защиты территории не представлена в связи с отсутствием на территории размещения объектов капитального строительства рельефа, имеющего уклон более 8 процентов (согласно п.1 Приказа Министерства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2017 года №740/пр).

2 – Иные материалы для обоснования положений о планировке территории не требуются.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	4

1.1. Характеристики планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории	4

1.2. Информация о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры	5

1.2.1 Информация о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения	5

1.2.2 Информация о необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектах коммунальной инфраструктуры, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры	5

1.2.3 Информация о необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектах транспортной инфраструктуры, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития транспортной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры	8

1.2.4 Информация о необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектах социальной инфраструктуры, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры	9

1.3. Сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, а также в целях согласования проекта планировки территории в соответствии с частью 12.7 статьи 45 ГрК РФ информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения	9

2. ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, СОДЕРЖАЩИЕ ЭТАПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО, ПРОИЗВОДСТВЕННОГО, ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО И ИНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ЭТАПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРАЖДАН ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ, ТРАНСПОРТНОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУР, В ТОМ ЧИСЛЕ ОБЪЕКТОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	9

2.1. Этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения	9

2.2. Этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры	10

# 1. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

## 1.1. Характеристики планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории

Предусмотрено размещение многоквартирного жилого дома и общеобразовательного учреждения, размещение озелененных территорий общего пользования и площадок различного назначения. Проектом планировки осуществлено установление границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства жилого и общественного назначения.

Проектные показатели в границах территориальных зон:

Зона застройки среднеэтажными жилыми домами 4 - 6 этажей - Ж-1 (проектируемый многоквартирный жилой дом) на земельном участке с кадастровым номером 24:55:0402014:42 в соответствии с градостроительными регламентами:

Среднеэтажная жилая застройка (2.5):

1) Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь для размещения объектов капитального строительства, устанавливаются для среднеэтажной жилой застройки – не менее 0,15 га и не более 1,0 га, за исключением размещения (обустройства) входных групп в помещения, расположенные в многоквартирных жилых домах, в отношении которых установлен статус «нежилое»;

2) Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – от границы земельного участка с видом разрешенного использования среднеэтажная жилая застройка – 0 метров.

3) Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений и сооружений без учета технического верхнего этажа и неэксплуатируемого чердака следующих видов разрешенного использования устанавливается – многоэтажные жилые дома, в том числе со встроенными, пристроенными и встроенно-пристроенными объектами, связанные с проживанием и не оказывающие негативного воздействия на окружающую среду, - 6 этажей.

4) Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка при осуществлении нового строительства, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – до 60%. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, в условиях реконструкции существующей застройки объекта капитального строительства, ко всей площади земельного участка, – до 80%.

5) Иные параметры принимаются в соответствии с действующими техническими регламентами и местными нормативами градостроительного проектирования.

Зона застройки многоэтажными многоквартирными жилыми домами 9 этажей и выше - Ж-2 (проектируемый многопрофильный инновационный комплекс для детей им. В.И. Долгих на 1100 мест) в границах земельных участков с кадастровыми номерами 24:55:0402022:15, 24:55:0402022:353, 24:55:0402022:13 в соответствии с градостроительными регламентами:

Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1):

1) Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь для размещения объектов капитального строительства, устанавливаются для вида разрешенного использования «Дошкольное, начальное и среднее общее образование» – не менее 0,24 га и не более 1,5 га;

2) Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – от границ земельных участков с видами разрешенного использования: дошкольное, начальное и среднее общее образования – 0 метров.

3) Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений и сооружений без учета технического верхнего этажа и неэксплуатируемого чердака следующих видов разрешенного использования устанавливается для объектов общеобразовательных, дополнительных образований, учебные корпуса средних и высших профессиональных образований – 5 этажей;

4) Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка при осуществлении нового строительства, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – до 60%.

5) Иные параметры принимаются в соответствии с действующими техническими регламентами и местными нормативами градостроительного проектирования.

Зона застройки среднеэтажными жилыми домами 4 - 6 этажей – Ж-1, зона застройки многоэтажными жилыми домами 9 этажей и выше – Ж-2, зона делового, общественного и коммерческого назначения (окружной центр) – Ц-1 (благоустройство территории):

Благоустройство территории (12.0.2):

1) Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь для размещения объектов капитального строительства, для вида разрешенного использования «Благоустройство территории» – не устанавливаются;

2) Иные параметры принимаются в соответствии с действующими техническими регламентами и местными нормативами градостроительного проектирования.

## 1.2. Информация о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры

### 1.2.1 Информация о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения

Таблица 1

Сводная ведомость зданий, строений и сооружений

| № земельного участка | Наименование вида разрешенного использования (согласно классификатору) | № по эксп. (на чертеже) | Наименование | Этажность | Предельная макс. площ. застройки, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проектируемая застройка |  |  |  |  |  |
| 24:55:0402014:42 | Среднеэтажная жилая застройка (2.5) | 23 | Многоквартирный жилой дом | до 6 | до 3243 |
| 24:55:0402022:15, 24:55:0402022:353, 24:55:0402022:13 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1) | 32 | Многопрофильный инновационный комплекс для детей им. В.И. Долгих на 1100 мест | до 5 | до 16636 |

### 1.2.2 Информация о необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектах коммунальной инфраструктуры, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры

Водоснабжение

Предусматривается развитие централизованной водопроводной сети до проектируемой застройки. Для существующих объектов изменение существующего водопотребления и реконструкция наружных сетей водоснабжения не предусматривается.

Подключение объектов проектируемой застройки к существующим инженерным сетям осуществлять в соответствии с техническими условиями. На последующих стадиях проектирования определить пропускную способность трубопроводов, а также при необходимости предусмотреть реконструкцию существующих сетей водоснабжения. При рабочем проектировании объектов капитального строительства запросить технические условия на подключение к существующим сетям с заключением договора с эксплуатирующей организации.

Водопотребление проектируемой застройки (многоквартирный жилой дом и общеобразовательное учреждение) составляет 207,53 м3/сут.

Объекты, включенные в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, отсутствуют.

Водоотведение

Проектом предусматривается развитие централизованной канализационной сети до проектируемой застройки. Для существующих объектов изменение существующего водоотведения и реконструкция наружных сетей водоотведения не предусматривается.

Подключение объектов проектируемой застройки к существующим инженерным сетям осуществлять в соответствии с техническими условиями. На последующих стадиях проектирования определить пропускную способность трубопроводов, а также при необходимости предусмотреть реконструкцию существующих сетей водоотведения. При рабочем проектировании объектов капитального строительства запросить технические условия на подключение к существующим сетям с заключением договора с эксплуатирующей организации.

Водоотведение проектируемой застройки составляет (многоквартирный жилой дом и общеобразовательное учреждение) 207,53 м3/сут.

Объекты, включенные в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, отсутствуют.

Теплоснабжение

Проектом предусматривается развитие централизованного теплоснабжения до проектируемой застройки. Для существующих объектов изменение существующей схеме теплоснабжения и реконструкция тепловых сетей не предусматривается.

Подключение объектов проектируемой застройки к существующим инженерным сетям осуществлять в соответствии с техническими условиями. На последующих стадиях проектирования определить пропускную способность трубопроводов, а также при необходимости предусмотреть реконструкцию существующих сетей теплоснабжения. При рабочем проектировании объектов капитального строительства запросить технические условия на подключение к существующим сетям с заключением договора с эксплуатирующей организации.

Система теплоснабжения централизованная закрытая. Теплоноситель – нагретая вода с температурой 70-115Со. Приготовление горячей воды для системы горячего водоснабжения осуществляется в местных теплообменниках.

Теплопотребление проектируемой застройки (многоквартирный жилой дом и общеобразовательное учреждение) составляет – 10,2 МВт (8,768 Гкал/час).

Объекты, включенные в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, отсутствуют.

Газоснабжение

Проектом не предусматривается развитие газораспределительных сетей. Приготовление пищи планируется на электрических плитах, мощностью до 10,5 кВт.

Объекты, включенные в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, отсутствуют.

Электроснабжение

Потребителями электроэнергии являются: проектируемые жилое и общественное здания и наружное освещение улиц. Проектом предусматривается развитие электрических сетей до проектируемой застройки. Подключение объектов проектируемой застройки к существующим инженерным сетям осуществлять в соответствии с техническими условиями.

Электропотребление проектируемой застройки (многоквартирный жилой дом и общеобразовательное учреждение) составляет 499,4 кВт.

Объекты, включенные в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, отсутствуют.

Сети связи

Проектом предусматривается развитие сетей связи до проектируемой застройки. Планируется обеспечить территорию проекта планировки услугами связи – телефонной, Интернет, передача данных от существующих систем связи. Подключение проектируемой застройки к сетям связи предусмотрено от существующих подводящих линейно-кабельных сооружений электросвязи.

Количество абонентов – 88 номеров (ориентировочно) для абонентов проектируемой жилой застройки.

Радиофикация от групповых или индивидуальных антенн УКВ вещания.

Телевидение от групповых или индивидуальных телевизионных антенн.

Объекты, включенные в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, отсутствуют.

Дождевая канализация

Отвод дождевых и талых вод предусматривается открытым стоком по проезжим частям улиц с дальнейшим выпуском после очистки на очистных сооружениях в ближайший водоем.

Суточный объем поверхностных сточных вод при отведении их на очистку – 723,8-827,2 м3/сут.

Объекты, включенные в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, отсутствуют.

Инженерная подготовка территории

Проектом предусматриваются защита от подтопления, противоэрозионные и противомерзлотные мероприятия.

Защита от подтопления предусматривает отведение талых вод в местах сосредоточенного поступления их путем устройства вертикальной планировки с организацией поверхностного стока, локальная подсыпка территории.

Противоэрозионные мероприятия предусматривают регулирование поверхностного стока.

Защита от термокарста предусматривает проведение инженерно-геологических изысканий с целью выявления областей распространения линз просадочных грунтов.

Объекты, включенные в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, отсутствуют.

Санитарная очистка

Организацию сбора и вывоза мусора предусматривается проводить путем вывозки бытового мусора с площадок с контейнерами временного хранения ТКО.

На проектируемой территории предусмотрено необходимое количество контейнеров с зарезервированными местами для ТКО для жилых зданий.

Накопление бытовых отходов проектируемого жилого и общественного зданий – 1772,4 и 660 м3/год.

Объекты, включенные в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, отсутствуют.

### 1.2.3 Информация о необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектах транспортной инфраструктуры, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития транспортной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры

Основу улично-дорожной сети проектируемой территории формируют улицы следующих категорий:

1. Магистральные дороги регулируемого значения:

- ул. Октябрьская:

Ширина проезжей части – 15 м;

Число полос движения – 4;

Ширина полосы движения – 3,75 м;

Расчетная скорость движения – 90 км/ч;

Ширина пешеходной части тротуаров – отсутствует.

2. Магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения:

- Ленинский просп.:

Ширина проезжей части – 22,5 м;

Число полос движения – 6;

Ширина полосы движения – 3,75 м;

Расчетная скорость движения – 60 км/ч;

Ширина пешеходной части тротуаров – 3 м.

3. Магистральные улицы районного значения:

- ул. Комсомольская, ул. Советская, ул. 50 лет Октября:

Ширина проезжей части – 14,0 м;

Число полос движения – 4;

Ширина полосы движения – 3,5 м;

Расчетная скорость движения – 70 км/ч;

Ширина пешеходной части тротуаров – 2,25 м.

4.Улицы в жилой застройке:

- наб. Урванцева, Комсомольская пл.:

Ширина проезжей части – 12,0 м;

Число полос движения – 4;

Ширина полосы движения – 3,0 м;

Расчетная скорость движения – 50 км/ч;

Ширина пешеходной части тротуаров – 2 м.

На территории застройки велосипедное движение из общего потока не выделяется. Проезд на велосипедах осуществляется по проезжим частям улиц.

Развитие маршрутной сети автобусного транспорта не предусматривается. Существующие линии наземного общественного пассажирского транспорта расположены: 4 остановочных комплекса по Ленинскому просп., 4 остановочных комплекса по ул. Комсомольская.

Объекты, включенные в программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры, отсутствуют.

### 1.2.4 Информация о необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектах социальной инфраструктуры, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры

Планируемые объекты социальной инфраструктуры: Многопрофильный инновационный комплекс для детей им. В.И. Долгих на 1100 мест. Остальные объекты социальной инфраструктуры для обслуживания данной территории сохраняются без изменений.

## 1.3. Сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, а также в целях согласования проекта планировки территории в соответствии с частью 12.7 статьи 45 ГрК РФ информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения

Размещение планируемых объектов федерального значения, объектов регионального значения не предусматривается.

Сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для размещения объектов местного значения, приведены в п.1.2.

# 2. ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, СОДЕРЖАЩИЕ ЭТАПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО, ПРОИЗВОДСТВЕННОГО, ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО И ИНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ЭТАПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРАЖДАН ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ, ТРАНСПОРТНОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУР, В ТОМ ЧИСЛЕ ОБЪЕКТОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

## 2.1. Этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения

Таблица 2

| № по эксп. | Наименование | Этап проектирования | Этап строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| Многоквартирные жилые дома |  |  |  |
| 23 | Многоквартирный жилой дом | 2024-2025 г. | до 2030 г. |
| Общественные здания |  |  |  |
| 32 | Многопрофильный инновационный комплекс для детей им. В.И. Долгих | 2024-2025 г. | до 2028 г. |

Очередность, этапы и технологическая последовательность производства основных видов строительно-монтажных работ отражается в проекте организации строительства.

## 2.2. Этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры

Таблица 3

| № по эксп. | Наименование | Этап проектирования | Этап строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| Благоустройство территории |  |  |  |
| - | Благоустройство территории | 2024-2025 г. | до 2030 г. |

Этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур приведены в п.2.1.

Мероприятия и инвестиционные проекты, включенные в программы комплексного развития, отсутствуют.