УТВЕРЖДЕНЫ

распоряжением

Администрации города Норильска

от 14.12.2021 № 6236

Требования к отделке муниципальных жилых помещений в многоквартирных домах, в которых планируется проведение ремонтных работ в соответствии с муниципальной программой «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности», утвержденной постановлением Администрации города Норильска от 07.12.2016 № 585

| № п/п | Наименование элементов здания | Требование к отделке элементов здания |
| --- | --- | --- |
|  | ## Жилые помещения |  |
| 1 | Входная квартирная дверь | Блок дверной металлический толщиной металла не менее 1,2 мм, толщиной полотна не менее 60 мм, с утеплителем, окрашенный порошковыми красками, однопольный, с глазком, замком, ручками, наличниками и доборными элементами. |
| 2 | Двери межкомнатные |  |
| 2.1 | Комнаты | Дверь деревянная из бруса или слоеного шпона. Внешняя отделка двери - древесноволокнистая плита средней плотности с защитным покрытием, имитирующим натуральную древесную фактуру, возможно наличие остекления, с фурнитурой, с наличниками с двух сторон и доборными элементами (дверное полотно: толщина не менее 32 мм, ширина и высота полотна в соответствии со сметной документацией). |
| 2.2 | Кухня | Дверь деревянная из бруса или слоеного шпона. Внешняя отделка двери - древесноволокнистая плита средней плотности с защитным покрытием, имитирующим натуральную древесную фактуру, с остеклением, с фурнитурой, с наличниками с двух сторон и доборными элементами (дверное полотно: толщина не менее 32 мм, ширина и высота полотна в соответствии со сметной документацией). |
| 2.3 | Санузел | Дверь деревянная из бруса или слоеного шпона. Внешняя отделка двери - древесноволокнистая плита средней плотности с защитным покрытием, имитирующим натуральную древесную фактуру, с фурнитурой, наличниками с двух сторон и доборными элементами (дверное полотно: толщина не менее 32 мм, ширина и высота полотна в соответствии со сметной документацией). |
| 3 | Окна | Оконный блок из белого поливинилхлоридного (ПВХ) профиля (трехкамерных и более), морозостойких с двухкамерным стеклопакетом. Откосы – из влагостойких гипсокартонных листов, с устройством из белых поливинилхлоридных уголков. |
| 4 | Подоконные доски | Подоконная доска (материал - белый поливинилхлорид). |
| 5 | Стены |  |
| 5.1 | Комнаты, прихожая, коридор | Поклейка обоев средней плотности (весом не менее 110х140 грамм на м2 , в соответствии со сметной документацией) с подготовкой (в том числе выравниванием) поверхности. Цвет – светлых тонов. |
| 5.2 | Кухня | Улучшенная масляная окраска с подготовкой (в том числе выравниванием) поверхности. Цвет – светлых тонов. Холодильные шкафы (при наличии): ремонт кирпичной кладки с устройством теплоизоляции. |
| 5.3 | Санузел | Улучшенная масляная окраска с подготовкой (в том числе выравниванием) поверхности. Цвет – светлых тонов |
| 6 | Потолки – комнаты, кухня, прихожая, коридор, санузел | Натяжные потолки. Цвет – белый (глянцевый, матовый). |
| 7 | Полы | Согласно сметной документации |
| 7.1 | Комнаты, кухня, прихожая, коридор | - Замена лаг 100%, устройство покрытия из плит ориентированно-стружечных толщиной не менее 18-20 мм, линолеум бытовой класс не менее 22 (толщина защитного слоя не менее 0,2 мм); - Устройство цементно-песчаной стяжки, линолеум бытовой класс не менее 22 (толщина защитного слоя не менее 0,2 мм); - Дополнительно в квартирах первых этажей: - замена утеплителя; - ремонт каналов: восстановление кирпичной кладки, оштукатуривание, гидроизоляция, утепление керамзитом. |
| 7.2 | Санузел | - Укладка керамической плитки для ванных комнат на цементно-песчаную стяжку, гидроизоляционный слой, плинтус из керамической плитки; - дополнительно в квартирах первых этажей: под сантехкабинами с устройством утеплителя; восстановление теплоизолирующего слоя пенополистиролом с устройством армированной цементно-песчаной стяжки. |
| 8 | Плинтуса | Монтаж поливинилхлоридных плинтусов с кабель-каналом. |
| 9 | Санузлы |  |
| 9.1 | Ванная | Ванна чугунная, прямоугольная. Цвет – белый. Длина согласно сметной документации (1700 мм; 1500 мм; 1200мм). Смеситель с длинным изливом (общий для ванн и умывальников) с душевой сеткой на гибком шланге. |
| 9.2 | Умывальник | Умывальники овальные. Цвет – белый. Размер: не менее 550 x 480 х 150 мм. |
| 9.3 | Унитаз | Комплект (с бачком) фаянсовый. Размер унитаза: не менее 605 x 340 x 400h мм (в соответствии со сметной документацией). |
| 10 | Кухня |  |
| 10.1 | Мойка | Мойка стальная эмалированная на 1 отделение со смесителем, размер мойки не менее 450*505*185 мм. |
| 10.2 | Плита | Электрическая. Размер: не менее 500 x 500 мм. Количество конфорок - 4. |
| 11 | Освещение | Энергосберегающие лампы в кухне, комнатах, прихожей и коридоре. В ванных комнатах - светильники потолочные или настенные во влагостойком исполнении. |
| 12 | Розетки и выключатели | Розетки и выключатели утопленного типа. Количество в соответствии с нормативными требованиями. |
| 13 | Индивидуальные приборы учета ресурсов | Приборы учета холодной и горячей воды, с фильтром грубой очистки воды. |