|  | ИП Зак В.Б. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ И МЕЖЕВАНИЮ Земельного участка с кадастровым номером 24:55:0201004:191 расположенного по адресу: Красноярский край, г. Норильск, район Талнах, ул. Строителей, дом 14

Основная часть проекта планировки

Текстовая часть

НОРИЛЬСК 2022

Оглавление

Состав проекта	3

1 ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	4

1.1 Плотность и параметры застройки	4

1.2 Виды зон размещения объектов капитального строительства	4

1.3 Характеристики объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения	5

1.4 Характеристики объектов транспортной инфраструктуры	5

1.5 Характеристики объектов коммунальной инфраструктуры	6

1.6 Озеленение и благоустройство	6

2 ПОЛОЖЕНИЯ Об очередности планируемого развития территории	5

2.1 Этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения	5

2.2 Этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур	6

- Состав проекта

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
|  | Основная часть проекта планировки территории |  |
| 1 | Чертеж планировки территории М 1:1000. (Лист 1) | 3 |
| 2 | Положение о характеристиках планируемого развития территории. | 3 |
| 3 | Положения об очередности планируемого развития территории |  |
|  | Материалы по обоснованию проекта планировки территории |  |
| 4 | Карта (фрагмент карты) планировочной структуры территории городского округа М 1:25000, 1:2000. (Лист 2) | 3 |
| 5 | Схема организации движения транспорта и пешеходов. Схема организации улично-дорожной сети М 1:1000. (Лист 3) | 3 |
| 6 | Схема границ территорий объектов культурного наследия (Лист 4) | 3 |
| 7 | Схема границ зон с особыми условиями использования территории. М 1:1000. (Лист 5) | 3 |
| 8 | Схема местоположения существующих объектов капитального строительства М 1:1000. (Лист 6) | 3 |
| 9 | Вариант планировочного решения застройки территории М 1:1000. (Лист 7) | 3 |
| 10 | Схема вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты территории М 1:1000. (Лист 8) | 3 |
| 11 | Пояснительная записка | 3 |

ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Плотность и параметры застройки

В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования город Норильск (утверждены Решением Норильского городского Совета депутатов от 10 ноября 2009 г. N 22-533) территория проектирования расположена в зоне делового, общественного и коммерческого назначения (районный центр) - Ц2.

Зона делового, общественного и коммерческого назначения (районный центр) Ц-2 выделена для обеспечения правовых условий формирования центров обслуживания районов города с делегированием функций общегородского значения и широким спектром коммерческих и обслуживающих функций, ориентированных на удовлетворение эпизодических, периодических элементов повседневных потребностей населения территории округа.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- Основные виды разрешенного использования:

- деловое управление;

- государственное управление;

- объекты культурно-досуговой деятельности;

- парки культуры и отдыха;

- обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий;

- обеспечение занятий спортом в помещениях;

- площадки для занятий спортом;

- оборудованные площадки для занятий спортом;

- объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы);

- магазины;

- рынки;

- улично-дорожная сеть;

- благоустройство территории; - предпринимательство (исключительно для размещения рекламно-информационных конструкций).

- Вспомогательные виды разрешенного использования:

- предоставление коммунальных услуг;

- обеспечение внутреннего правопорядка;

- служебные гаражи.

- Условно разрешенные виды использования:

- гостиничное обслуживание;

- связь;

- бытовое обслуживание;

- общественное питание.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

- Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь для размещения объектов капитального строительства устанавливаются:

- рынки - не менее 0,84 га и не более 2,1 га;

- служебные гаражи - не менее 0,03 га и не более 3,5 га;

- предоставление коммунальных услуг - не менее 0,0002 га и не более 55,0 га;

- магазины - не менее 0,02 га и не более 0,08 га;

- объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) - не менее 0,6 га и не более 1,2 га;

- бытовое обслуживание - не менее 0,03 га и не более 0,2 га;

- общественное питание - не менее 0,1 га и не более 0,25 га.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь для размещения объектов капитального строительства других видов разрешенного использования не устанавливаются.

- Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - от общей границы смежных земельных участков в случае строительства (реконструкции) единого объекта капитального строительства, при условии согласования с правообладателем смежного земельного участка - 0 метров;

- от границы земельного участка в случае реконструкции существующей застройки объекта капитального строительства - 0 метров;

- от границы земельного участка в иных случаях - 3 метра.

- Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений и сооружений без учета технического верхнего этажа и неэксплуатируемого чердака следующих видов разрешенного использования устанавливается:

- объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) - 5 этажей;

- отдельно стоящие магазины - 3 этажа;

- хранение автотранспорта с несколькими стояночными местами, стоянки - 2 этажа;

- здания, строения и сооружения других видов разрешенного использования - 14 этажей.

- Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, - до 80%.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, в условиях реконструкции существующей застройки объекта капитального строительства, ко всей площади земельного участка - до 90%.

5) Иные параметры принимаются в соответствии с действующими техническими регламентами и местными нормативами градостроительного проектирования.

Виды зон размещения объектов капитального строительства

На территории проектирования расположена зона делового, общественного и коммерческого назначения (районный центр) - Ц2.

Характеристики объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения

В зоне делового, общественного и коммерческого назначения (районный центр) (Ц2) предусмотрены следующие мероприятия:

приведение границ земельных участков в соответствие с утверждённым проектом межевания территории для исключения вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы путём перераспределения земель и земельного участка, находящегося в частной собственности с кадастровым номером 24:55:0201004:191, площадью 3570 кв.м, расположенного по адресу: Красноярский край, г. Норильск, район Талнах, ул. Строителей, дом 14.

Характеристики объектов транспортной инфраструктуры

В части улично-дорожной сети в границах проекта планировки предусмотрено устройство сети проездов.

Характеристики объектов коммунальной инфраструктуры местного значения:

распределительные водопроводные сети – 0,1 км;

внутриквартальные самотечные сети водоотведения – 0,1 км;

распределительные сети теплоснабжения – 0,1 км;

линия связи – 0,1 км;

линии электропередачи напряжением 0,4 кв. – 0,1 км.

Озеленение и благоустройство

Важным элементом экологического благополучия и одним из основных направлений благоустройства территории является её озеленение. Благоустройство и функциональное зонирование территории проекта планировки, прокладка пешеходных связей, организация площадок, новые посадки деревьев и кустарников создадут благоприятные условия для сохранения и дальнейшего рекреационного использования в будущем территории проекта планировки. Площадки для размещения мусорных контейнеров сохраняются с учётом радиуса обслуживания.

Предусмотрено благоустройство территорий, расположенной вблизи объекта коммерческого назначения «Баня». Для озеленения рекомендуется ассортимент деревьев и кустарников местных пород.

ПОЛОЖЕНИЯ Об очерёдности планируемого развития территории

Этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения

В первую очередь необходимо выполнить:

приведение границ земельных участков в соответствие с утверждённым проектом межевания территории для исключения вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы путём перераспределения земель и земельного участка, находящегося в частной собственности с кадастровым номером 24:55:0201004:191, площадью 3570 кв.м, расположенного по адресу: Красноярский край, г. Норильск, район Талнах, ул. Строителей, дом 14.

Этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур

- Работы в части инженерного обеспечения документацией по планировке территории не предусмотрены.