ПРИЛОЖЕНИЕ К обосновывающим материалам

ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОРИЛЬСК

НА ПЕРИОД С 2025 ГОДА ДО 2042 ГОДА

СОДЕРЖАНИЕ

1. Система электроснабжения	970

1.1. Перечень и техническая характеристика трансформаторов 220/110/35/10/6 кВ по состоянию на 01.01.2024 г. обслуживаемых АО «НТЭК»	970

Таблица 1 – Перечень и техническая характеристика  трансформаторов 220 кВ по состоянию на 01.01.2024 г. обслуживаемых АО «НТЭК».	970

Таблица 2 – Перечень и техническая характеристика  трансформаторов 110 кВ по состоянию на 01.01.2024 г. обслуживаемых АО «НТЭК».	970

Таблица 3 – Перечень и техническая характеристика  трансформаторов 35 кВ по состоянию на 01.01.2024 г. обслуживаемых АО «НТЭК».	972

Таблица 4 – Перечень и техническая характеристика  трансформаторов 10 кВ по состоянию на 01.01.2024 г. обслуживаемых АО «НТЭК».	974

Таблица 5 – Перечень и техническая характеристика  трансформаторов 6 кВ по состоянию на 01.01.2024 г. обслуживаемых АО «НТЭК».	974

1.2. Перечень и техническая характеристика воздушных и кабельных линий электропередач 220/110/35/10/6/0,4 кВ по состоянию на 01.01.2024 г. обслуживаемых АО «НТЭК»	987

Таблица 6 – Перечень и техническая характеристика  воздушных линий электропередач 220/110/35/10/6/0,4 кВ по состоянию на 01.01.2024 г. обслуживаемых АО «НТЭК».	987

Таблица 7 – Перечень и техническая характеристика кабельных линий электропередач 10/6/0,4 кВ по состоянию на 01.01.2024 г. обслуживаемых АО «НТЭК».	1004

# 1. Система электроснабжения

# 1.1. Перечень и техническая характеристика трансформаторов 220/110/35/10/6 кВ по состоянию на 01.01.2024 г. обслуживаемых АО «НТЭК»

## Таблица 1 – Перечень и техническая характеристика  трансформаторов 220 кВ по состоянию на 01.01.2024 г. обслуживаемых АО «НТЭК».

| № пп | Место установки | Тип | Мощность, кВА | Кол-во | ΔРх, кВт | ΔРкз, кВт | Uном, кВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Усть-Хантайская ГЭС АО "НТЭК" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Трансформаторная площадка Усть-Хантайской ГЭС | ТДГ-90000/220 | 90 000 | 3 | 128 | 328 | 220 |
| 1.1 | Трансформаторная площадка Усть-Хантайской ГЭС | ТДЦ -100000/220 | 100 000 | 4 | 46,9 | 349 | 220 |
| 2 | ОРУ-220кВ | ТРДНГ-32000/220 | 32 000 | 1 | 72 |  | 220 |
| 3 | ОРУ-220кВ | ТДТН-25000/220 | 25 000 | 1 | 51 | 135 | 220 |
| 4 | ОРУ-220кВ | ТРДН-32000/220 | 32 000 | 1 | 48,5 | 147,8 | 220 |
| 5 | ПС "Игарка" | ТДТН-25000/220-70 У1 | 25 000 | 2 | 53,1 | 135 | 220 |
|  | Итого УХГЭС тр-ры 220 кВ : |  | 139 000 | 5 |  |  |  |
| УВВС АО "НТЭК" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | РПП-220 | АТДЦТН-125000/220/110/35 | 125 000 | 1 | 63,5 | 312/254 | 220 |
| 2 | РПП-220 | АТДЦТН-125000/220/110/35 | 125 000 | 1 | 57,3 | 331/270 | 220 |
| 3 | РПП-220 | АТДЦТН-125000/220/110/35 | 125 000 | 1 | 59,4 | 308/252 | 220 |
| 4 | РПП-220 | АТДЦТН-125000/220/110/35 | 125 000 | 1 | 56,3 | 324/284 | 220 |
| 5 | ОПП-220 | АТДЦТН-125000/220/110/35 | 125 000 | 1 | 62,7 | 312/254 | 220 |
| 6 | ОПП-220 | АТДЦТН-125000/220/110/35 | 125 000 | 1 | 62,9 | 314/257 | 220 |
| 7 | ОПП-220 | АТДЦТН-125000/220/110/35 | 125 000 | 1 | 64,5 | 303/252 | 220 |
| 8 | ОПП-220 | АТДЦТН-125000/220/110/36 | 125 000 | 1 | 64,5 | 303/253 | 221 |
|  | Итого УВВС тр-ры 220 кВ : |  | 1 000 000 | 8 |  |  |  |
|  | ВСЕГО трансформаторв 220 кВ |  | 1 139 000 | 13 |  |  |  |

## Таблица 2 – Перечень и техническая характеристика  трансформаторов 110 кВ по состоянию на 01.01.2024 г. обслуживаемых АО «НТЭК».

| № пп | Место установки | Тип | Мощность, кВА | Кол-во | ΔРх, кВт | ΔРкз, кВт | Uном, кВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| УВВС АО "НТЭК" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГПП- 1 бис | ТДНГУ-20000/110 | 20 000 | 1 | 31,5 | 121 | 110 |
| 2 | ГПП- 1 бис | ТДНГУ-20000/110 | 20 000 | 1 | 31,5 | 121 | 110 |
| 3 | ГПП- 1 бис | ТРДН-40000/110 | 40 000 | 1 | 42 | 160 | 110 |
| 4 | ГПП- 1 бис | ТРДЦН-63000/40000/110 | 63 000 | 1 | 59 | 245 | 110 |
| 5 | ГПП- 3 бис | ТРДН-25000/110 | 25 000 | 1 | 36,1 | 121,3 | 110 |
| 6 | ГПП- 3 бис | ТРДН-40000/110 | 40 000 | 1 | 42 | 160 | 110 |
| 7 | ГПП- 4 | ТРДН-25000/110 | 25 000 | 1 | 25 | 120 | 110 |
| 8 | ГПП- 4 | ТРДН-25000/110 | 25 000 | 1 | 25 | 120 | 110 |
| 9 | ГПП- 6 | ТДН-10000/110 | 10 000 | 1 | 22,4 | 74,6 | 110 |
| 10 | ГПП-12 | ТДН-16000/110 | 16 000 | 1 | 15,48 | 83,2 | 110 |
| 11 | ГПП-12 | ТДН-16000/110 | 16 000 | 1 | 11,375 | 79,983 | 110 |
| 12 | ГПП-12 | ТДН-16000/110 | 16 000 | 1 | 15,48 | 83,2 | 110 |
| 13 | ГПП-13 | ТРДН-25000/110-66 | 25 000 | 1 | 36,1 | 121,3 | 110 |
| 14 | ГПП-13 | ТРДН-25000/110-66 | 25 000 | 1 | 33 | 121,2 | 110 |
| 15 | ГПП-14 | ТДН-10000/110 | 10 000 | 1 | 15,2 | 78,6 | 110 |
| 16 | ГПП-14 | ТДН-16000/110 | 16 000 | 1 | 15,3 | 79,9 | 110 |
| 17 | ГПП-16 | ТДН-16000/110-76У1 | 16 000 | 1 | 21,6 | 90,36 | 110 |
| 18 | ГПП-16 | ТДН-16000/110-76У1 | 16 000 | 1 | 21 | 88,4 | 110 |
| 19 | ГПП-18б | ТРДН-25000/110 | 25 000 | 1 | 25 | 120 | 110 |
| 20 | ГПП-18б | ТРДН-25000/110 | 25 000 | 1 | 25 | 120 | 110 |
| 21 | ГПП-19 | ТРДН-32000/110 | 32 000 | 1 | 25 | 120 | 110 |
| 22 | ГПП-19 | ТРДН-32000/110 | 32 000 | 1 | 25 | 120 | 110 |
| 23 | ГПП-20 | ТДН-10000/110 | 10 000 | 1 | 13,2 | 61,5 | 110 |
| 24 | ГПП-20 | ТДН-10000/110 | 10 000 | 1 | 16,1 | 63,5 | 110 |
| 25 | ГПП-21 | ТДН-16000/110 | 16 000 | 1 | 20,7 | 85,76 | 110 |
| 26 | ГПП-21 | ТДН-16000/110 | 16 000 | 1 | 20,25 | 88 | 110 |
| 27 | ГПП-24 | ТДН-10000/110 | 10 000 | 1 | 24,75 | 61,14 | 110 |
| 28 | ГПП-24 | ТДН-10000/110 | 10 000 | 1 | 22,95 | 64,5 | 110 |
| 29 | ГПП-25 | ТДТН-40000/110 | 40 000 | 1 | 57,4 | 230 | 110 |
| 30 | ГПП-25 | ТДТН-40000/110 | 40 000 | 1 | 54,9 | 220 | 110 |
| 31 | ГПП-26 | ТРДН-25000/110 | 25 000 | 1 | 29,92 | 120,07 | 110 |
| 32 | ГПП-26 | ТРДН-25000/110 | 25 000 | 1 | 27,45 | 119,22 | 110 |
| 33 | ГПП-28 | ТРДН-25000/110-66 | 25 000 | 1 | 33,5 | 119,6 | 110 |
| 34 | ГПП-28 | ТРДН-25000/110-66 | 25 000 | 1 | 32 | 120 | 110 |
| 35 | ГПП-29 | ТРДН-32000/110 | 32 000 | 1 | 34,2 | 148,32 | 110 |
| 36 | ГПП-29 | ТРДН-32000/110 | 32 000 | 1 | 36 | 146,7 | 110 |
| 37 | ГПП-30 | ТРДН-25000/110-66 | 25 000 | 1 | 32,4 | 125,5 | 110 |
| 38 | ГПП-30 | ТРДН-25000/110-66 | 25 000 | 1 | 32,4 | 125,5 | 110 |
| 39 | ГПП-31 | ТДН-16000/110-66 | 16 000 | 1 | 22,32 | 92,62 | 110 |
| 40 | ГПП-31 | ТДН-16000/110-66 | 16 000 | 1 | 22,62 | 92,62 | 110 |
| 41 | ГПП-31 бис | ТДН-16000/110-66 | 16 000 | 1 | 21 | 86 | 110 |
| 42 | ГПП-31 бис | ТДН-16000/110-66 | 16 000 | 1 | 21 | 86 | 110 |
| 43 | ГПП-32 | ТРДН-25000/110 | 25 000 | 1 | 29 | 127,29 | 110 |
| 44 | ГПП-32 | ТРДН-40000/110 | 40 000 | 1 |  |  | 110 |
| 45 | ГПП-33 | ТРДН-40000/110 | 40 000 | 1 | 33,9 | 175,97 | 110 |
| 46 | ГПП-33 | ТРДН-40000/110 | 40 000 | 1 | 33,9 | 175,97 | 110 |
| 47 | ГПП-34 | ТРНДЦН-40000/25000/110 | 40 000 | 1 | 39,6 | 121 | 110 |
| 48 | ГПП-34 | ТРДН-25000/110 | 25 000 | 1 | 39,6 | 121 | 110 |
| 49 | ГПП-35 | ТДН-16000/110 | 16 000 | 1 | 19,8 | 87,26 | 110 |
| 50 | ГПП-35 | ТДН-16000/110 | 16 000 | 1 | 21,9 | 85,7 | 110 |
| 51 | ГПП-38 | ТРДН-25000/110 | 25 000 | 1 | 32 | 145 | 110 |
| 52 | ГПП-38 | ТРДН-25000/110-76У1 | 25 000 | 1 | 25 | 120 | 110 |
| 53 | ГПП-40 бис | ТРДН-40000/110 | 40 000 | 1 | 33,9 | 175,97 | 110 |
| 54 | ГПП-40 бис | ТРДН-40000/110 | 40 000 | 1 | 33,9 | 175,97 | 110 |
| 55 | ГПП-40 бис | ТРДН-63000/110 | 63 000 | 1 | 58,5 | 239,6 | 110 |
| 56 | ГПП-40 бис | ТРДН-63000/110 | 63 000 | 1 | 63,4 | 239,6 | 110 |
| 57 | ГПП-41 | ТДН-16000/110 | 16 000 | 1 | 21,82 | 87,2 | 110 |
| 58 | ГПП-41 | ТДН-16000/110 | 16 000 | 1 | 20,25 | 88,08 | 110 |
| 59 | ГПП-41 | ТДТН-16000/110/35 | 16 000 | 1 | 26,4 | 103,23 | 110 |
| 60 | ГПП-42 | ТМН-6300/110 | 6 300 | 1 | 9,25 | 46,5 | 110 |
| 61 | ГПП-42 | ТМТН-6300/110/35 | 6 300 | 1 | 9,25 | 46,5 | 110 |
| 62 | ГПП-43 | ТРДН-40000/110 | 40 000 | 1 | 48 | 159,21 | 110 |
| 63 | ГПП-43 | ТРДН-40000/110 | 40 000 | 1 | 45 | 165,67 | 110 |
| 64 | ГПП-44 | ТРДН-63000/110 | 63 000 | 1 | 58,5 | 239,6 | 110 |
| 65 | ГПП-44 | ТРДН-63000/110 | 63 000 | 1 | 63,4 | 239,6 | 110 |
| 66 | ГПП-45 | ТДН-6300/110 | 6 300 | 1 | 12,6 | 46,5 | 110 |
| 67 | ГПП-45 | ТДН-6300/110 | 6 300 | 1 | 11,6 | 46,8 | 110 |
| 68 | ГПП-46 | ТМН-2500/110 | 2 500 | 1 | 7,05 | 23,38 | 110 |
| 69 | ГПП-46 | ТМН-2500/110 | 2 500 | 1 | 6,75 | 24 | 110 |
| 70 | ГПП-48 | ТРДЦН-40000/25000/110-84У1 | 40 000 | 1 | 36 | 123,1 | 110 |
| 71 | ГПП-48 | ТРДЦН-40000/25000/110-84У1 | 40 000 | 1 | 22 | 120 | 110 |
| 72 | ГПП-483 | ТМТГ-6300/110 | 6 300 | 1 | 21,9 | 54,6 | 110 |
| 73 | ГПП-483 | ТМТГ-6300/110 | 6 300 | 1 | 21,9 | 54,6 | 110 |
| 74 | ГПП-49 | ТДН-10000/110 | 10 000 | 1 | 17,6 | 60,3 | 110 |
| 75 | ГПП-49 | ТДН-10000/110 | 10 000 | 1 | 17,2 | 60 | 110 |
| 76 | ГПП-50 | ТРДН-25000/110-У1 | 25 000 | 1 | 32 | 145 | 110 |
| 77 | ГПП-50 | ТРДН-40000/110-У1 | 40 000 | 1 | 34,2 | 176,13 | 110 |
| 78 | ГПП-51 | ТДН-10000/110 | 10 000 | 1 | 15,2 | 78,6 | 110 |
| 79 | ГПП-51 | ТДН-10000/110 | 10 000 | 1 | 13,3 | 61,6 | 110 |
| 80 | ГПП-52 | ТРДН-40000/110-УХЛ1 | 40 000 | 1 | 19,8 | 165,07 | 110 |
| 81 | ГПП-52 | ТРДН-40000/110-УХЛ1 | 40 000 | 1 | 19,8 | 165,07 | 110 |
| 82 | ГПП-52 | ТРДН-40000/110-УХЛ1 | 40 000 | 1 | 19,8 | 165,07 | 110 |
| 83 | ГПП-52 | ТРДН-40000/110-УХЛ1 | 40 000 | 1 | 19,8 | 165,07 | 110 |
| 84 | ГПП-56 | ТДН-10000/110 | 10 000 | 1 | 17,2 | 61,4 | 110 |
| 85 | ГПП-56 | ТДН-10000/110 | 10 000 | 1 | 13,8 | 59,7 | 110 |
| 86 | ГПП-59 | ТРДН-25000/110 | 25 000 | 1 | 21 | 124,95 | 110 |
| 87 | ГПП-59 | ТРДН-25000/110 | 25 000 | 1 | 23,5 | 127,47 | 110 |
| 88 | ГПП-65 | ТДТН-40000/110 У1 | 40 000 | 1 | 38,1 | 206 | 110 |
| 89 | ГПП-65 | ТДТН-40000/110 У1 | 40 000 | 1 | 38,1 | 206 | 110 |
| 90 | ГПП-67 | ТРДЦН-40000/25000/110-84У1 | 40 000 | 1 | 26 | 126,33 | 110 |
| 91 | ГПП-67 | ТРДЦН-40000/25000/110-84У1 | 40 000 | 1 | 24 | 127,53 | 110 |
| 92 | ГПП-68 | ТРНДЦ-25000/16000/110У1 | 25 000 | 1 | 17,1 | 214,86/87,96 | 110 |
| 93 | ГПП-68 | ТРНДЦ-25000/16000/110У1 | 25 000 | 1 | 17,25 | 209,99/85,97 | 110 |
| 94 | ГПП-75 | ТДН-16000/110 | 16 000 | 1 | 15 | 78,1 | 110 |
| 95 | ГПП-75 | ТДН-16000/110 | 16 000 | 1 | 14,7 | 76,9 | 110 |
| 96 | РП-2 | ТДЦН-80000/110/35 | 80 000 | 1 | 76 | 290,4 | 110 |
| 97 | РП-2 | ТДЦН-80000/110/35 | 80 000 | 1 | 78,7 | 302,1 | 110 |
| 98 | РП-2 | ТРДЦН-63000/110/10 | 63 000 | 1 | 77 | 239,2 | 110 |
| 99 | РП-2 | ТРДЦН-63000/110/10 | 63 000 | 1 | 33,8 | 211,7 | 110 |
|  | Итого УВВС тр-ры 110 кВ : |  | 2 705 800 | 99 |  |  |  |

## Таблица 3 – Перечень и техническая характеристика  трансформаторов 35 кВ по состоянию на 01.01.2024 г. обслуживаемых АО «НТЭК».

| № пп | Место установки | Тип | Мощность, кВА | Кол-во | ΔРх, кВт | ΔРкз, кВт | Uном, кВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| УВВС АО "НТЭК" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГПП- 6 | ТД-10000/35 | 10 000 | 1 | 14,85 | 65,85 | 35 |
| 2 | ГПП- 7 | ТДНС-16000/35 | 16 000 | 1 | 17,8 | 83,4 | 35 |
| 3 | ГПП- 7 | ТДНС-16000/35 | 16 000 | 1 | 18,8 | 90,31 | 35 |
| 4 | ГПП- 8 | ТДНС-16000/35 | 16 000 | 1 | 17,5 | 86,5 | 35 |
| 5 | ГПП- 8 | ТДНС-16000/35 | 16 000 | 1 | 17,5 | 86,5 | 35 |
| 6 | ГПП-11 | ТДНС-25000/35 | 25 000 | 1 | 22,95 | 109,24 | 35 |
| 7 | ГПП-11 | ТДНС-25000/35 | 25 000 | 1 | 22,95 | 113,21 | 35 |
| 8 | ГПП-18б | ТДН-15000/35 | 15 000 | 1 | 21 | 90 | 35 |
| 9 | ГПП-36бис | ТДНС-16000/35 | 16 000 | 1 | 9 | 46,5 | 35 |
| 10 | ГПП-36бис | ТДНС-16000/35 | 16 000 | 1 | 9 | 46,5 | 35 |
| 11 | ГПП-37 | ТДНС-10000/35-74У1 | 10 000 | 1 | 13 | 55,2 | 35 |
| 12 | ГПП-37 | ТДНС-10000/35-74У1 | 10 000 | 1 | 15,9 | 56 | 35 |
| 13 | ГПП-65 | ТМ-1000/35 (Т-3) | 1 000 | 1 | 21,6 | 70,9 | 35 |
| 14 | МТП-440 | ТМ-400/35 | 400 | 1 | 1,05 | 5,5 | 35 |
| 15 | МТП-762 | ТМ-180/35 | 180 | 1 | 35 |  | 35 |
| 16 | МТП-957 | ТМГ-160/35/0,4 | 160 | 1 |  |  | 35 |
| 17 | КТПН-39 | ТМГ | 1000 | 1 |  |  | 35 |
| 18 | КТПН-200 | ТМГ | 1000 | 1 |  |  | 35 |
| 19 | КТПН-302 | ТМГ | 1000 | 1 |  |  | 35 |
| 20 | КТПН-729 | ТМГ | 100 | 1 |  |  | 35 |
| 21 | КТПН-830 | ТМГ-100/35/0,4 | 100 | 1 |  |  | 32 |
| 22 | КТПМ-831 | ТМГ11-160/35/0,4 | 160 | 1 |  |  | 35 |
| 23 | КТПМ-832 | ТМГ-100/35/0,4 | 100 | 1 |  |  | 35 |
| 24 | КТПН-957бис | ТМГ | 160 | 1 |  |  | 35 |
|  | Итого: |  | 196 360 | 24 |  |  |  |
| 1 | ГПП-11 ( ТСН) | ТМ-100/35 | 100 | 1 | 0,46 | 1,97 | 35 |
| 2 | ГПП-11 ( ТСН) | ТМ-100/35 | 100 | 1 | 0,46 | 1,97 | 35 |
| 3 | ГПП-18 ( ТСН-3) | ТМ-100/35 | 100 | 1 | 0,46 | 1,97 | 35 |
| 4 | ГПП-37 ( ТСН) | ТМ-100/35 | 100 | 1 | 0,46 | 1,97 | 35 |
| 5 | ГПП-37 ( ТСН) | ТМ-100/35 | 100 | 1 | 0,46 | 1,97 | 35 |
| 6 | ГПП-42 ( ТСН-3) | ТМ-100/35 | 100 | 1 | 0,46 | 1,97 | 35 |
| 7 | ГПП-65 ( ТСН-3) | ТМ-100/35 | 100 | 1 | 0,46 | 1,97 | 35 |
| 8 | ГПП-8 ( ТСН) | ТМ-100/35 | 100 | 1 | 0,46 | 1,97 | 35 |
| 9 | ГПП-8 ( ТСН) | ТМ-100/35 | 100 | 1 | 0,46 | 1,97 | 35 |
| 10 | ОПП-220 (ТСН) | ТМН-2500/35 | 2500 | 1 | 3 | 20,2 | 35 |
| 11 | ОПП-220 (ТСН) | ТМН-2500/35 | 2500 | 1 | 3,1 | 20,1 | 35 |
| 12 | РПП-220 (ТСН) | ТСЗ-630/35 | 630 | 1 | 2,14 | 8,35 | 35 |
| 13 | РПП-220 (ТСН) | ТСЗ-630/35 | 630 | 1 | 2,14 | 8,35 | 35 |
|  | Итого ТСН: |  | 7 160 | 13 |  |  |  |
|  | Итого УВВС тр-ры 35 кВ: |  | 203 520 | 37 |  |  |  |

## Таблица 4 – Перечень и техническая характеристика  трансформаторов 10 кВ по состоянию на 01.01.2024 г. обслуживаемых АО «НТЭК».

| № пп | Место установки | Тип | Мощность, кВА | Кол-во | ΔРх, кВт | ΔРкз, кВт | Uном, кВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Усть-Хантайская ГЭС АО "НТЭК" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ПС "Игарка" | ТМЗ-630-10/0.4 | 630 | 1 | 1,31 | 7,6 | 10 |
| 2 | ПС "Игарка" | ТМЗ-630-10/0.4 | 630 | 1 | 1,31 | 7,6 | 10 |
| 3 | ПС "Игарка" | ТМ-400-10/0.4 У1 | 400 | 1 | 0,95 | 5,5 | 10 |
| 4 | ПС "Игарка" | ТМ-400-10/0.4 У2 | 400 | 1 | 0,95 | 5,5 | 10 |
|  | Итого УХГЭС тр-ры 10 кВ : |  | 2 060 | 4 |  |  |  |
| УВВС АО "НТЭК" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | РП-2 | ТСЗ-400/10УЗ | 400 | 1 | 1,4 | 6 | 10 |
| 2 | РП-2 | ТСЗ-400/10УЗ | 400 | 1 | 1,4 | 6 | 10 |
| 3 | ОПП-220 | ТМ-630/10-86У1 | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 10 |
| 4 | ОПП-220 | ТМ-630/10-86У1 | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 10 |
| 5 | ОПП-220 | ТМ-630/10-86У1 | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 10 |
| 6 | ОПП-220 | ТМ-630/10-86У1 | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 10 |
| 7 | ОПП-220 | ТМ-630/10-86У1 | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 10 |
| 8 | ОПП-220 | ТМ-630/10-86У1 | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 10 |
| 9 | ТП-485 | ТМ-160/10 | 160 | 1 | 0,66 | 3,05 | 10 |
| 10 | ТП-449/10 | ТСЛ | 63 | 1 | 0,6 | 2,65 | 10 |
| 11 | ТП-428 | ТМ-400/10 | 400 | 1 | 1,15 | 5,9 | 10 |
| 12 | ТП-428 | ТМ-400/10 | 400 | 1 | 1,15 | 5,9 | 10 |
| 13 | ТП-454/3 | ТМА-400/10 | 400 | 1 | 1,15 | 5,9 | 10 |
| 14 | КТПН-469/1 | ТЛС | 25 | 1 |  |  | 10 |
| 15 | КТПН-469/2 | ТЛС | 25 | 1 |  |  | 10 |
| 16 | КТПН-10бис | ТЛС-160/10/0,4 | 160 | 1 |  |  | 10 |
| 17 | КТПН-10бис | ТЛС-160/10/0,4 | 160 | 1 |  |  | 10 |
|  | Итого: |  | 6 373 | 17 |  |  |  |
| 1 | РП-2 | ТМ-630/10 (ТСН) | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 10 |
| 2 | РП-2 | ТМ-630/10 (ТСН) | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 10 |
| 3 | РП-2 | ТМ-630/10 (ТСН) | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 10 |
| 4 | ОПП-220 | ТСЗА-630/10 (ТСН) | 630 | 1 | 2,1 | 9,13 | 10 |
| 5 | ОПП-220 | ТСЗА-630/10 (ТСН) | 630 | 1 | 1,94 | 8,8 | 10 |
| 6 | ГПП-483 | ТМ-100/10 (ТСН) | 100 | 1 | 0,52 | 2,54 | 10 |
| 7 | ГПП-483 | ТМ-100/10 (ТСН) | 100 | 1 | 0,52 | 2,54 | 10 |
| 8 | ГПП-483 | ТМ-100/10 (ТСН) | 100 | 1 | 0,52 | 2,54 | 10 |
|  | Итого ТСН: |  | 3 450 | 8 |  |  |  |
|  | Итого УВВС тр-ры 10 кВ : |  | 9 823 | 25 |  |  |  |

## Таблица 5 – Перечень и техническая характеристика  трансформаторов 6 кВ по состоянию на 01.01.2024 г. обслуживаемых АО «НТЭК».

| № пп | Место установки | Тип | Мощность, кВА | Кол-во | ΔРх, кВт | ΔРкз, кВт | Uном, кВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Усть-Хантайская ГЭС АО "НТЭК" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТП 5-1 | ТМ-100-6/0.4 | 100 | 1 | 0,267 | 1,97 | 6 |
| 2 | ТП 5-2 | ТМ-250-6/0.4 | 250 | 1 | 0,617 | 4,43 | 6 |
| 3 | ТП 5-3 | ТМ-250-6/0.4 | 250 | 1 | 0,617 | 4,43 | 6 |
| 4 | ТП 5-4 | ТМ-100-6/0.4 | 100 | 1 | 0,267 | 1,875 | 6 |
| 5 | ТП 6-1 | ТМ-320-6/0.4 | 320 | 1 | 0,669 | 5,42 | 6 |
| 6 | ТП 8-1 | ТР-619-315 | 315 | 1 | 0,659 | 5,336 | 6 |
| 7 | ТП 13-1 | ТМ-160-6/0.4 | 160 | 1 | 0,428 | 3 | 6 |
| 8 | ТП 13-2 | ТМ-315-6/0.4 | 315 | 1 | 0,659 | 5,336 | 6 |
| 9 | ТП 13-3 | ТСМА-320-6/0.4 | 320 | 1 | 0,669 | 5,42 | 6 |
| 11 | ТП 13-5 | ТМ-250-6/0.4 | 250 | 2 | 0,617 | 4,43 | 6 |
| 12 | ТП 13-6 | ТМ-100-6/0.4 | 100 | 1 | 0,267 | 1,875 | 6 |
| 13 | ТП 13-7 | ТМ-630-6/0.4 | 630 | 1 | 1,31 | 7,6 | 6 |
| 14 | ТП 13-8 | ТМ-100-6/0.4 | 100 | 1 | 0,267 | 1,875 | 6 |
| 15 | ТП 13-9 | ТМ-320-6/0.4 | 320 | 1 | 0,669 | 5,42 | 6 |
| 16 | ТП 13-10 | ТМ-630-6/0.4 | 630 | 1 | 1,25 | 7,6 | 6 |
| 17 | ТП 13-11 | ТМ-250-6/0.4 | 250 | 1 | 0,617 | 4,43 | 6 |
| 18 | ТП 15-1 | ТР-612-315 | 315 | 1 | 0,659 | 5,336 | 6 |
| 19 | ТП 20-1 | ТР-612-315 | 315 | 1 | 0,659 | 5,336 | 6 |
| 20 | ТП 20-2 | ТР-612-315 | 315 | 1 | 0,659 | 5,336 | 6 |
| 21 | ТП 20-3 | ТМ-100-6/0.4 | 100 | 1 | 0,267 | 1,875 | 6 |
| 22 | ТП 20-4 | ТМ-100-6/0.4 | 100 | 1 | 0,267 | 1,875 | 6 |
| 23 | ТП 20-5 | ТМ-100-6/0.5 | 100 | 1 | 0,267 | 1,875 | 6 |
| 24 | ТП 20-6 | ТМ-250-6/0.4 | 250 | 1 | 0,617 | 4,43 | 6 |
| 25 | ТП 20-7 | ТМ-250-6/0.4 | 250 | 1 | 0,617 | 4,43 | 6 |
| 26 | ТП 20-8 | ТМ-100-6/0.4 | 100 | 1 | 0,267 | 1,875 | 6 |
| 27 | ТП 23-1 | ТМ-630-6/0.4 | 630 | 2 | 1,31 | 7,6 | 6 |
| 28 | ТП 23-1 | ТМ-1000-6/0.4 | 1000 | 2 | 2,45 | 12,2 | 6 |
| 29 | ТП 24-1 | ТЛС-400/0.4 | 400 | 1 | 0,617 | 4,43 | 6 |
| 30 | ТП 24-2 | ТЛС-400/0.4 | 400 | 1 | 0,659 | 5,36 | 6 |
| 31 | ТП 24-3 | ТМГ СЭЩ 400/10-12 | 400 | 1 | 0,617 | 4,43 | 6 |
| 32 | ТП 24-4 | ТМ-1000-6/0.4 | 1000 | 1 |  |  |  |
| 33 | ТП 25-1 | ТМ-315-6/0.4 | 315 | 1 | 0,659 | 5,36 | 6 |
| 34 | ТП 25-2 | ТМ-320-6/0.4 | 320 | 1 | 0,669 | 5,42 | 6 |
| 35 | Энергоблок (15Т, 16Т) | ТМ-1600-6/0.4 | 1600 | 2 | 3,3 | 18 | 6 |
|  | Итого УХГЭС тр-ры 6кВ: |  | 15 800 | 38 |  |  |  |
| УВВС АО "НТЭК" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | БКТП-140 | ТМГ | 1250 | 1 |  |  | 6 |
| 2 | БКТП-140 | ТМГ | 1250 | 1 |  |  | 6 |
| 3 | БКТП-710 | ТСЗ-2500/6/0,4 | 2500 | 1 |  |  | 6 |
| 4 | БКТП-710 | ТСЗ-2500/6/0,4 | 2500 | 1 |  |  | 6 |
| 5 | БКТП-960 | DTE 2000 D/Y-11 | 2000 | 1 |  |  | 6 |
| 6 | БКТП-960 | DTE 2000 D/Y-12 | 2000 | 1 |  |  | 6 |
| 7 | БКТП-960 | DTE 2000 D/Y-13 | 2000 | 1 |  |  | 6 |
| 8 | БКТП-960 | DTE 2000 D/Y-14 | 2000 | 1 |  |  | 6 |
| 9 | КТП-103 | ТМЗ | 1000 | 1 | 2,45 | 12,2 | 6 |
| 10 | КТП-103 | ТМЗ | 1000 | 1 | 2,45 | 12,2 | 6 |
| 11 | КТП-124 | ТМ | 1000 | 1 | 2,45 | 12,2 | 6 |
| 12 | КТП-131 | ТМЗ | 630 | 1 | 2,45 | 12,2 | 6 |
| 13 | КТП-150 | ТМ | 1000 | 1 | #Н/Д | #Н/Д | 6 |
| 14 | КТП-150 | ТМ | 1000 | 1 | #Н/Д | #Н/Д | 6 |
| 15 | КТП-413-1Т | ТМФ | 250 | 1 | 0,82 | 3,7 | 6 |
| 16 | КТП-413-1Т | ТМФ | 400 | 1 |  |  | 6 |
| 17 | КТПН-127-1П | ТМ | 400 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 18 | КТПН-127-2П | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 19 | КТПН-135 | ТЛС | 100 | 1 |  |  | 6 |
| 20 | КТПН-162 | ТМ | 400 | 1 |  |  | 6 |
| 21 | КТПН-174 | ТМ | 320 | 1 | 0,36 | 1,97 | 6 |
| 22 | КТПН-195 | ТЛС | 100 | 1 |  |  | 6 |
| 23 | СТП-200/1 | ТМГ | 160 | 1 |  |  | 6 |
| 24 | СТП-200/2 | ТМГ | 160 | 1 |  |  | 6 |
| 25 | КТПН-200/3 | ТМГ | 160 | 1 |  |  | 6 |
| 26 | КТПН-200/4 | ТМГ | 160 | 1 |  |  | 6 |
| 27 | КТПН-200/5 | ТМГ | 160 | 1 |  |  | 6 |
| 28 | КТПН-200/6 | ТМГ | 160 | 1 |  |  | 6 |
| 29 | КТПН-200/7 | ТМГ | 160 | 1 |  |  | 6 |
| 30 | КТПН-217 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 31 | КТПН-217-1П | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 32 | КТПН-24 | ТМ | 400 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 33 | КТПН-242-1П | ТМ | 400 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 34 | КТПН-26 | ТМ | 400 | 1 | 2,45 | 12,2 | 6 |
| 35 | КТПН-300Т | ТЛС | 250 | 1 |  |  | 6 |
| 36 | КТПН-301Т | ТЛС | 250 | 1 |  |  | 6 |
| 37 | КТПН-302/1 | ТМГ | 1000 | 1 |  |  | 6 |
| 38 | КТПН-321 | ТМ | 400 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 39 | КТПН-367 | ТЛС | 100 | 1 |  |  | 6 |
| 40 | КТПН-395 бис | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 41 | КТПН-399 | ТСЛ | 100 | 1 |  |  | 6 |
| 42 | КТПН-424 | ТМ | 160 | 1 |  |  | 6 |
| 43 | КТПН-426 | ТЛС | 100 | 1 |  |  | 6 |
| 44 | КТПН-483 | ТМ | 400 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 45 | КТПН-5 | ТМ | 160 | 1 | 0,56 | 2,65 | 6 |
| 46 | КТПН-519 | ТМ | 400 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 47 | КТПН-519 | ТМ | 400 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 48 | КТПМ-550 | ТМГ | 40 | 1 |  |  | 6 |
| 49 | КТПН-56 | ТСЛ | 250 | 1 |  |  | 6 |
| 50 | КТПН-57 | ТСЛ | 250 | 1 |  |  | 6 |
| 51 | КТПН-59-1К | ТМГ | 400 | 1 |  |  | 6 |
| 52 | КТПН-685 бис | ТМ | 630 | 1 | 2,45 | 12,2 | 6 |
| 53 | КТПН-688 | ТСЛ | 630 | 1 |  |  | 6 |
| 54 | КТПН-692-2 | ТМГ | 160 | 1 |  |  | 6 |
| 55 | КТПН-720 | ТМГ | 160 | 1 |  |  | 6 |
| 56 | КТПН-743 | ТМ | 630 | 1 | #Н/Д | #Н/Д | 6 |
| 57 | КТПН-743 | ТМ | 630 | 1 | #Н/Д | #Н/Д | 6 |
| 58 | КТПН-771 | ТЛС | 100 | 1 |  |  | 6 |
| 59 | КТПН-776 | ТЛС | 100 | 1 |  |  | 6 |
| 60 | КТПН-779 | ТМГ | 100 | 1 |  |  | 6 |
| 61 | КТПН-785 | ТЛС | 100 | 1 |  |  | 6 |
| 62 | КТПН-80 | ТМ | 160 | 1 | 0,56 | 2,65 | 6 |
| 63 | КТПН-874 | ТМ | 320 | 1 | 0,36 | 1,97 | 6 |
| 64 | КТПН-877 | ТМГ | 160 | 1 |  |  | 6 |
| 65 | КТПН-898Т | ТМГ | 160 | 1 |  |  | 6 |
| 66 | КТПН-956 | ТМГ | 63 | 1 | 0,26 | 1,28 | 6 |
| 67 | КТПН-958 | ТМГ | 160 | 1 | 0,26 | 1,28 | 6 |
| 68 | КТПН-958бис | ТМГ | 100 | 1 |  |  | 6 |
| 69 | КТПН-96 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 70 | КТПМ-961 | ТМГ | 100 | 1 |  |  |  |
| 71 | КТПН-963 | ТМГ | 160 | 1 | 0,52 | 2,54 | 6 |
| 72 | КТПН-969 | ТМГ | 100 | 1 | 0,52 | 2,54 | 6 |
| 73 | КТПН-97 | ТМГ21 | 630 | 1 |  |  | 6 |
| 74 | КТПН-970 | ТМГ | 250 | 1 | 0,52 | 2,54 | 6 |
| 75 | КТПН-975 | ТМ | 250 | 1 |  |  | 6 |
| 76 | КТПН-990 | ТМ | 250 | 1 |  |  | 6 |
| 77 | КТПН-993 | ТМГ | 100 | 1 |  |  | 6 |
| 78 | МТП-155 бис | ТМ | 400 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 79 | МТП-430 | ТМ | 100 | 1 | 0,52 | 2,54 | 6 |
| 80 | МТП-452 | ТМ | 25 | 1 | 0,13 | 0.6 | 6 |
| 81 | МТП-496-2 | ТМ | 160 | 1 | 0,56 | 2,65 | 6 |
| 82 | МТП-519 | ТМ | 320 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 83 | МТП-760 | ТМ | 100 | 1 | 0,13 | 0.6 | 6 |
| 84 | МТП-773 | ТМЗ | 630 | 1 |  |  | 6 |
| 85 | МТП-774/4т | ТМ | 180 | 1 | 0,56 | 2,65 | 6 |
| 86 | МТП-808-2Т | ТМ | 40 | 1 | 0,19 | 0,88 | 6 |
| 87 | РП-801 | ТАМ- 6/35 | 5600 | 1 | 13,3 | 7,42 | 6 |
| 88 | ТП-1001 | ТМ | 1000 | 1 | 2,45 | 12,2 | 6 |
| 89 | ТП-1001 | ТМ | 1000 | 1 | 2,45 | 12,2 | 6 |
| 90 | ТП-101 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 91 | ТП-101 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 92 | ТП-101-Г | ТМ | 1000 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 93 | ТП-101-Г | ТМ | 1000 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 94 | ТП-103-Г | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 95 | ТП-103-Г | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 96 | ТП-104-Г | ТМ | 630 | 1 |  |  | 6 |
| 97 | ТП-104-Г | ТМ | 630 | 1 |  |  | 6 |
| 98 | ТП-106-Г | ТМ | 630 | 1 | 2,45 | 12,2 | 6 |
| 99 | ТП-106-Г | ТМ | 630 | 1 | 2,45 | 12,2 | 6 |
| 100 | ТП-109-Г | ТМ | 630 | 1 | 2,45 | 12,2 | 6 |
| 101 | ТП-109-Г | ТМ | 630 | 1 | 2,45 | 12,2 | 6 |
| 102 | ТП-104 | ТМ | 1000 | 1 | 2,45 | 12,2 | 6 |
| 103 | ТП-104 | ТМ | 1000 | 1 | 2,45 | 12,2 | 6 |
| 104 | ТП-105 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 105 | ТП-105 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 106 | ТП-113 | ТМ | 560 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 107 | ТП-113 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 108 | ТП-114 | ТМ | 240 | 1 | 0,82 | 3,7 | 6 |
| 109 | ТП-123 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 110 | ТП-127бис | ТМ | 320 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 111 | ТП-13 | ТМ | 250 | 1 | 0,82 | 3,7 | 6 |
| 112 | ТП-13 | ТМ | 250 | 1 | 0,82 | 3,7 | 6 |
| 113 | ТП-138 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 114 | ТП-138 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 115 | ТП-175-1П | ТМ | 1000 | 1 | 2,45 | 12,2 | 6 |
| 116 | ТП-178-1П | ТМ | 1000 | 1 | 2,45 | 12,2 | 6 |
| 117 | ТП-178-2П | ТМ | 1000 | 1 | 2,45 | 12,2 | 6 |
| 118 | ТП-178-2П | ТМ | 1000 | 1 | 2,45 | 12,2 | 6 |
| 119 | ТП-18/19 | ТМ | 1000 | 1 | 2,45 | 12,2 | 6 |
| 120 | ТП-18/19 | ТМ | 1000 | 1 | 2,45 | 12,2 | 6 |
| 121 | ТП-18/19 | ТМ-СЭЩ | 1000 | 1 | 2,45 | 12,2 | 6 |
| 122 | ТП-198/1 | ТМ | 400 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 123 | ТП-198/11 | ТМ | 1000 | 1 | 2,45 | 12,2 | 6 |
| 124 | ТП-198/12 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 125 | ТП-198/13 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 126 | ТП-198/13бис | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 127 | ТП-198/2 | ТМ | 400 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 128 | ТП-198/5 | ТМ | 400 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 129 | ТП-198/7 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 130 | ТП-198/8 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 131 | ТП-198/9 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 132 | ТП-20 | ТМ | 400 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 133 | ТП-205 | ТМ | 1000 | 1 | 2,45 | 12,2 | 6 |
| 134 | ТП-205 | ТМ | 1000 | 1 | 2,45 | 12,2 | 6 |
| 135 | ТП-25 | ТМ | 1000 | 1 | 2,45 | 12,2 | 6 |
| 136 | ТП-25 | ТМ | 1000 | 1 | 2,45 | 12,2 | 6 |
| 137 | ТП-25 | ТМ | 100 | 1 | 2,45 | 12,2 | 6 |
| 138 | ТП-25 | ТМ | 100 | 1 | 2,45 | 12,2 | 6 |
| 139 | ТП-26 бис | ТМ | 1000 | 1 | 2,45 | 12,2 | 6 |
| 140 | ТП-297 | ТМ | 400 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 141 | ТП-307 | ТМ | 250 | 1 | 0,82 | 3,7 | 6 |
| 142 | ТП-307 | ТМ | 250 | 1 | 0,82 | 3,7 | 6 |
| 143 | ТП-308 | ТМ | 1000 | 1 | 2,45 | 12,2 | 6 |
| 144 | ТП-308 | ТМ | 1000 | 1 | 2,45 | 12,2 | 6 |
| 145 | ТП-312 | ТМ | 1000 | 1 | 2,45 | 12,2 | 6 |
| 146 | ТП-32 | ТМ | 320 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 147 | ТП-337 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 148 | ТП-337 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 149 | ТП-338 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 150 | ТП-338 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 151 | ТП-34 | ТМ | 320 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 152 | ТП-341 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 153 | ТП-341 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 154 | ТП-342 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 155 | ТП-342 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 156 | ТП-344 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 157 | ТП-344 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 158 | ТП-351 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 159 | ТП-351 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 160 | ТП-354 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 161 | ТП-354 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 162 | ТП-36 | ТМ | 1000 | 1 | 2,45 | 12,2 | 6 |
| 163 | ТП-36 | ТМ | 1000 | 1 | 2,45 | 12,2 | 6 |
| 164 | ТП-372 | ТМ | 400 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 165 | ТП-372 | ТМ | 400 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 166 | ТП-387 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 167 | ТП-387 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 168 | ТП-388 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 169 | ТП-388 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 170 | ТП-389 | ТМ | 1000 | 1 | 2,45 | 12,2 | 6 |
| 171 | ТП-389 | ТМ | 1000 | 1 | 2,45 | 12,2 | 6 |
| 172 | ТП-391 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 173 | ТП-391 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 174 | ТП-405 | ТМ | 1000 | 1 | 2,45 | 12,2 | 6 |
| 175 | ТП-405 | ТМ | 1000 | 1 | 2,45 | 12,2 | 6 |
| 176 | ТП-406 | ТМ | 400 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 177 | ТП-406 | ТМ | 400 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 178 | ТП-407 | ТЗН-70 | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 179 | ТП-407 | ТЗН-70 | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 180 | ТП-408 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 181 | ТП-408 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 182 | ТП-409 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 183 | ТП-409 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 184 | ТП-410 | ТМ-1000/10-81У1 | 1000 | 1 | 2,45 | 12,2 | 6 |
| 185 | ТП-410 | ТМГ-СЭЩ-1000/10/11-УХЛ1 | 1000 | 1 | 2,45 | 12,2 | 6 |
| 186 | ТП-411 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 187 | ТП-411 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 188 | ТП-412 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 189 | ТП-412 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 190 | ТП-413 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 191 | ТП-413 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 192 | ТП-414 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 193 | ТП-414 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 194 | ТП-42 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 195 | ТП-422 | ТМ | 1000 | 1 | 2,45 | 12,2 | 6 |
| 196 | ТП-422 | ТМ | 1000 | 1 | 2,45 | 12,2 | 6 |
| 197 | ТП-423 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 198 | ТП-423 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 199 | ТП-424 | ТМВМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 200 | ТП-424 | ТМВМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 201 | ТП-425 | ТМ | 1000 | 1 | 2,45 | 12,2 | 6 |
| 202 | ТП-425 | ТМ | 1000 | 1 | 2,45 | 12,2 | 6 |
| 203 | ТП-427 | ТМ | 250 | 1 | 0,82 | 3,7 | 6 |
| 204 | ТП-427 | ТМ | 320 | 1 | 0,82 | 3,7 | 6 |
| 205 | ТП-43 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 206 | ТП-43 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 207 | ТП-45 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 208 | ТП-45 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 209 | ТП-46 | ТRIHAL | 630 | 1 |  |  | 6 |
| 210 | ТП-46 | ТRIHAL | 630 | 1 |  |  | 6 |
| 211 | ТП-465 | ТМ | 1000 | 1 | 2,45 | 12,2 | 6 |
| 212 | ТП-465 | ТМ | 1000 | 1 | 2,45 | 12,2 | 6 |
| 213 | ТП-466 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 214 | ТП-466 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 215 | ТП-467 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 216 | ТП-467 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 217 | ТП-47 | ТМ | 1000 | 1 | 2,45 | 12,2 | 6 |
| 218 | ТП-472 | ТМ | 1000 | 1 | 2,45 | 12,2 | 6 |
| 219 | ТП-472 | ТМ | 1000 | 1 | 2,45 | 12,2 | 6 |
| 220 | ТП-473 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 221 | ТП-473 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 222 | ТП-474 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 223 | ТП-474 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 224 | ТП-475 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 225 | ТП-475 | TSN70 | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 226 | ТП-476 | TSN70 | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 227 | ТП-476 | TSN70 | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 228 | ТП-477 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 229 | ТП-477 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 230 | ТП-50 | ТМ | 1000 | 1 | 2,45 | 12,2 | 6 |
| 231 | ТП-50 | ТМ | 1000 | 1 | 2,45 | 12,2 | 6 |
| 232 | ТП-501 | ТМ | 1000 | 1 | 2,45 | 12,2 | 6 |
| 233 | ТП-501 | ТМ | 1000 | 1 | 2,45 | 12,2 | 6 |
| 234 | ТП-502 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 235 | ТП-502 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 236 | ТП-503 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 237 | ТП-503 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 238 | ТП-504 | ТМ | 1000 | 1 | 2,45 | 12,2 | 6 |
| 239 | ТП-504 | ТМ | 1000 | 1 | 2,45 | 12,2 | 6 |
| 240 | ТП-505 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 241 | ТП-505 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 242 | ТП-506 | ТМ | 1000 | 1 | 2,45 | 12,2 | 6 |
| 243 | ТП-506 | ТМ | 1000 | 1 | 2,45 | 12,2 | 6 |
| 244 | ТП-507 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 245 | ТП-507 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 246 | ТП-508 | ТМ | 1000 | 1 | 2,45 | 12,2 | 6 |
| 247 | ТП-508 | ТМ | 1000 | 1 | 2,45 | 12,2 | 6 |
| 248 | ТП-510 | ТМГ-СЭЩ | 1000 | 1 | 2,45 | 12,2 | 6 |
| 249 | ТП-510 | ТМГ-СЭЩ | 1000 | 1 | 2,45 | 12,2 | 6 |
| 250 | ТП-511 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 251 | ТП-511 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 252 | ТП-51-1п | ТМ | 400 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 253 | ТП-51-1п | ТМ | 400 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 254 | ТП-51-2п | ТМ | 1600 | 1 | 3,3 | 18 | 6 |
| 255 | ТП-51-2п | ТМ | 1600 | 1 | 3,3 | 18 | 6 |
| 256 | ТП-512 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 257 | ТП-512 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 258 | ТП-513 | ТМ | 1000 | 1 | 2,45 | 12,2 | 6 |
| 259 | ТП-513 | ТМ | 1000 | 1 | 2,45 | 12,2 | 6 |
| 260 | ТП-515 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 261 | ТП-515 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 262 | ТП-516 | ТМ | 1000 | 1 | 2,45 | 12,2 | 6 |
| 263 | ТП-516 | ТМ | 1000 | 1 | 2,45 | 12,2 | 6 |
| 264 | ТП-517 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 265 | ТП-517 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 266 | ТП-518 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 267 | ТП-518 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 268 | ТП-520 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 269 | ТП-520 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 270 | ТП-52-1п | ТМ | 1600 | 1 | 2,45 | 12,2 | 6 |
| 271 | ТП-52-1п | ТМ | 1600 | 1 | 2,45 | 12,2 | 6 |
| 272 | ТП-522 | ТМ | 400 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 273 | ТП-522 | ТМ | 400 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 274 | ТП-524 | ТМ | 1000 | 1 | 2,45 | 12,2 | 6 |
| 275 | ТП-524 | ТМ | 1000 | 1 | 2,45 | 12,2 | 6 |
| 276 | ТП-528 | ТМ | 320 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 277 | ТП-54 | ТМГ | 400 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 278 | ТП-55 | ТМ | 560 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 279 | ТП-558 | ТМ | 400 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 280 | ТП-55 бис | ТМ | 320 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 281 | ТП-56 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 282 | ТП-56 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 283 | ТП-562 | ТМ | 400 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 284 | ТП-562 | ТМ | 400 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 285 | ТП-57 | ТМГ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 286 | ТП-58 | ТМ | 400 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 287 | ТП-580 | ТМ | 160 | 1 | 0,56 | 2,65 | 6 |
| 288 | ТП-580 | ТМ | 160 | 1 | 0,56 | 2,65 | 6 |
| 289 | ТП-59-1п | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 290 | ТП-59-1п | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 291 | ТП-597 | ТМ | 320 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 292 | ТП-60 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 293 | ТП-60 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 294 | ТП-600 | ТМ | 320 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 295 | ТП-601 | ТМ | 320 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 296 | ТП-602 | ТМ | 320 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 297 | ТП-603 | ТМ | 400 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 298 | ТП-604 | ТМ | 320 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 299 | ТП-605 | ТСЗ | 400 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 300 | ТП-606 | ТМ | 180 | 1 | 0,56 | 2,65 | 6 |
| 301 | ТП-607 | ТМ | 400 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 302 | ТП-608 | ТМ | 320 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 303 | ТП-609 | ТМ | 180 | 1 | 0,56 | 2,65 | 6 |
| 304 | ТП-61 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 305 | ТП-61 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 306 | ТП-610 | ТМ | 320 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 307 | ТП-611 | ТМ | 320 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 308 | ТП-612 | ТМ | 320 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 309 | ТП-613 | ТМ | 320 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 310 | ТП-614 | ТМ | 250 | 1 | 0,56 | 2,65 | 6 |
| 311 | ТП-615 | ТМ | 630 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 312 | ТП-616 | ТМ | 320 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 313 | ТП-617 | ТМ | 320 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 314 | ТП-618 | ТМ | 400 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 315 | ТП-619 | ТМ | 400 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 316 | ТП-619 | ТМ | 400 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 317 | ТП-620 | ТМ | 320 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 318 | ТП-621 | ТМ | 320 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 319 | ТП-622 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 320 | ТП-622 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 321 | ТП-623 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 322 | ТП-623 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 323 | ТП-626 | ТМ | 400 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 324 | ТП-629 | ТМ | 400 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 325 | ТП-63 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 326 | ТП-63 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 327 | ТП-631 | ТМ | 320 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 328 | ТП-631-1п | ТМ | 1000 | 1 | 2,45 | 12,2 | 6 |
| 329 | ТП-631-1п | ТМ | 1000 | 1 | 2,45 | 12,2 | 6 |
| 330 | ТП-632 | ТМ | 400 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 331 | ТП-633 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 332 | ТП-634 | ТМ | 320 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 333 | ТП-635 | ТМ | 400 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 334 | ТП-636 | ТМ | 400 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 335 | ТП-637-1п | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 336 | ТП-637-1п | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 337 | ТП-638-1п | ТМ | 1000 | 1 | 2,45 | 12,2 | 6 |
| 338 | ТП-638-1п | ТМ | 1000 | 1 | 2,45 | 12,2 | 6 |
| 339 | ТП-639 | ТМ | 320 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 340 | ТП-64 | ТМ | 560 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 341 | ТП-64 бис | ТМ | 560 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 342 | ТП-640 | ТМ | 320 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 343 | ТП-644 | ТМ | 320 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 344 | ТП-645 | ТМ | 320 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 345 | ТП-646 | ТМ | 400 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 346 | ТП-647 | ТМ | 320 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 347 | ТП-648 | ТМ | 320 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 348 | ТП-649 | ТМ | 180 | 1 | 0,56 | 2,65 | 6 |
| 349 | ТП-649 | ТМ | 180 | 1 | 0,56 | 2,65 | 6 |
| 350 | ТП-65 | ТМ | 320 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 351 | ТП-65 бис | ТМ | 320 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 352 | ТП-650 | ТМ | 400 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 353 | ТП-651 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 354 | ТП-652 | ТМ | 630 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 355 | ТП-653 | ТМЗ | 320 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 356 | ТП-66 | ТМ | 400 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 357 | ТП-66 бис | ТМ | 400 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 358 | ТП-662 | ТМ | 320 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 359 | ТП-663 | ТМ | 320 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 360 | ТП-664 бис | ТМ | 400 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 361 | ТП-667 | ТМ | 400 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 362 | ТП-668 | ТМ | 400 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 363 | ТП-669 | ТМ | 320 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 364 | ТП-67 | ТМ | 400 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 365 | ТП-67 бис | ТТИ | 315 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 366 | ТП-68 | ТМ | 320 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 367 | ТП-68 бис | ТМ | 400 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 368 | ТП-687 | ТМ | 180 | 1 | 0,56 | 2,65 | 6 |
| 369 | ТП-687 бис | ТМ | 320 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 370 | ТП-69 | ТМ | 320 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 371 | ТП-691 | ТМ | 400 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 372 | ТП-691 | ТМ | 400 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 373 | ТП-693 | ТМ | 320 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 374 | ТП-694 | ТМ | 1000 | 1 | 2,45 | 12,2 | 6 |
| 375 | ТП-694 | ТМ | 1000 | 1 | 2,45 | 12,2 | 6 |
| 376 | ТП-694 | ТМ | 1000 | 1 | 2,45 | 12,2 | 6 |
| 377 | ТП-694 | ТМ | 1000 | 1 | 2,45 | 12,2 | 6 |
| 378 | ТП-695 | ТМ | 400 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 379 | ТП-696 | ТМ | 400 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 380 | ТП-70 | ТМ | 560 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 381 | ТП-701-Г | ТМ | 1000 | 1 | 2,45 | 12,2 | 6 |
| 382 | ТП-701-Г | ТМ | 1000 | 1 | 2,45 | 12,2 | 6 |
| 383 | ТП-702-Г | ТМ | 1000 | 1 | 2,45 | 12,2 | 6 |
| 384 | ТП-702-Г | ТМ | 1000 | 1 | 2,45 | 12,2 | 6 |
| 385 | ТП-703-Г | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 386 | ТП-703-Г | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 387 | ТП-705-Г | ТS6441 | 2500 | 1 | 4,6 | 25 | 6 |
| 388 | ТП-706-Г | ТS6441 | 2500 | 1 | 4,6 | 25 | 6 |
| 389 | ТП-708-Г | ТМ | 1000 | 1 | 2,45 | 12,2 | 6 |
| 390 | ТП-707 | ТМ | 1000 | 1 | 2,45 | 12,2 | 6 |
| 391 | ТП-707 | ТМ | 1000 | 1 | 2,45 | 12,2 | 6 |
| 392 | ТП-707 | ТМ | 630 | 1 |  |  | 6 |
| 393 | ТП-707 | ТМ | 630 | 1 |  |  | 6 |
| 394 | ТП-709 | ТRIHAL | 3150 | 1 | 6,4 | 33,5 | 6 |
| 395 | ТП-709 | ТRIHAL | 3150 | 1 | 6,4 | 33,5 | 6 |
| 396 | ТП-70 бис | ТМ | 320 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 397 | ТП-71 бис | ТМ | 320 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 398 | ТП-72-1п | ТМ | 1000 | 1 | 2,45 | 12,2 | 6 |
| 399 | ТП-72-1п | ТМ | 1000 | 1 | 2,45 | 12,2 | 6 |
| 400 | ТП-73 | ТЗN | 400 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 401 | ТП-735 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 402 | ТП-735 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 403 | ТП-737 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 404 | ТП-737 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 405 | ТП-738 | ТМ | 1000 | 1 | 2,45 | 12,2 | 6 |
| 406 | ТП-738 | ТМ | 1000 | 1 | 2,45 | 12,2 | 6 |
| 407 | ТП-739 | ТМ | 400 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 408 | ТП-739 | ТМ | 400 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 409 | ТП-74 | ТМ | 320 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 410 | ТП-740 | ТМ | 1000 | 1 | 2,45 | 12,2 | 6 |
| 411 | ТП-741 | ТМ | 1000 | 1 | 2,45 | 12,2 | 6 |
| 412 | ТП-741 бис | ТМ | 1000 | 1 | 2,45 | 12,2 | 6 |
| 413 | ТП-74 бис | ТМ | 320 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 414 | ТП-75 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 415 | ТП-75 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 416 | ТП-754 | ТМ | 750 | 1 | 2,45 | 12,2 | 6 |
| 417 | ТП-758 | ТМ | 320 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 418 | ТП-76-1П | ТС3 | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 419 | ТП-76-1П | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 420 | ТП-77 | ТМ | 320 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 421 | ТП-77 бис | ТМ | 400 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 422 | ТП-770 | ТМ | 160 | 1 | 0,56 | 2,65 | 6 |
| 423 | ТП-770 | ТМ | 180 | 1 | 0,56 | 2,65 | 6 |
| 424 | ТП-774/3 | ТМ | 160 | 1 | 0,56 | 2,65 | 6 |
| 425 | ТП-78 | ТМ | 320 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 426 | ТП-782 | ТМ | 320 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 427 | ТП-783 | ТМ | 320 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 428 | ТП-783-1т | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 429 | ТП-783-1т | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 430 | ТП-784 | ТМ | 1000 | 1 | 2,45 | 12,2 | 6 |
| 431 | ТП-784 | ТМ | 1000 | 1 | 2,45 | 12,2 | 6 |
| 432 | ТП-78 бис | ТМ | 400 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 433 | ТП-79 | ТМ | 400 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 434 | ТП-79 бис | ТМ | 320 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 435 | ТП-796 | ТМ | 1000 | 1 | 2,45 | 12,2 | 6 |
| 436 | ТП-796 | ТМ | 1000 | 1 | 2,45 | 12,2 | 6 |
| 437 | ТП-800 | ТМ | 1000 | 1 | 2,45 | 12,2 | 6 |
| 438 | ТП-800 | ТМ | 1000 | 1 | 2,45 | 12,2 | 6 |
| 439 | ТП-801 | ТМ | 1000 | 1 | 2,45 | 12,2 | 6 |
| 440 | ТП-801 | ТМ | 1000 | 1 | 2,45 | 12,2 | 6 |
| 441 | ТП-801т | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 442 | ТП-801т | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 443 | ТП-802 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 444 | ТП-802 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 445 | ТП-803 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 446 | ТП-803 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 447 | ТП-804 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 448 | ТП-804 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 449 | ТП-805 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 450 | ТП-805 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 451 | ТП-807 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 452 | ТП-807 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 453 | ТП-808 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 454 | ТП-808 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 455 | ТП-809бис | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 456 | ТП-810 | ТМ | 1000 | 1 | 2,45 | 12,2 | 6 |
| 457 | ТП-811 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 458 | ТП-811 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 459 | ТП-814 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 460 | ТП-814 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 461 | ТП-815 | ТМ | 320 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 462 | ТП-816 | ТМ | 400 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 463 | ТП-816 | ТМ | 1000 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 464 | ТП-816 | ТМ | 1000 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 465 | ТП-817 | ТМ | 400 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 466 | ТП-817 | ТМ | 630 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 467 | ТП-817 | ТМ | 630 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 468 | ТП-819 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 469 | ТП-819 | ТЗN-70 | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 470 | ТП-819 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 471 | ТП-819 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 472 | ТП-820 | ТМ | 400 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 473 | ТП-823 | ТМ | 400 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 474 | ТП-824 | ТМ | 400 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 475 | ТП-824 | ТМ | 400 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 476 | ТП-834 | ТМ | 320 | 1 | 0,36 | 1,97 | 6 |
| 477 | ТП-834 | ТМ | 400 | 1 | 0,36 | 1,97 | 6 |
| 478 | ТП-836 | ТМ | 400 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 479 | ТП-836 | ТМ | 400 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 480 | ТП-837/1 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 481 | ТП-837/16 | ТМ | 400 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 482 | ТП-837/2 | ТМ | 250 | 1 | 0,82 | 3,7 | 6 |
| 483 | ТП-837/3 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 484 | ТП-837/4 | ТМ | 400 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 485 | ТП-840 | ТМ | 400 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 486 | ТП-840-1п | ТМ | 1600 | 1 | 3,3 | 18 | 6 |
| 487 | ТП-840-1п | ТМ | 1600 | 1 | 3,3 | 18 | 6 |
| 488 | ТП-844-1Т | ТМ | 1000 | 1 | 2,45 | 12,2 | 6 |
| 489 | ТП-844-1Т | ТМ | 1000 | 1 | 2,45 | 12,2 | 6 |
| 490 | ТП-846 | ТМ | 400 | 1 | 2,45 | 12,2 | 6 |
| 491 | ТП-87 | ТМ | 320 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 492 | ТП-87 | ТМ | 320 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 493 | ТП-870 | ТМ | 250 | 1 | 0,82 | 3,7 | 6 |
| 494 | ТП-870 | ТМ | 250 | 1 | 0,82 | 3,7 | 6 |
| 495 | ТП-871 | ТМ | 160 | 1 | 0,56 | 2,65 | 6 |
| 496 | ТП-874 | ТМ | 320 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 497 | ТП-884 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 498 | ТП-884 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 499 | ТП-894 | ТМ | 1000 | 1 | 2,45 | 12,2 | 6 |
| 500 | ТП-895 | ТМ | 1000 | 1 |  |  |  |
| 501 | ТП-897 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 502 | ТП-897 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 503 | ТП-899 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 504 | ТП-899 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 505 | ТП-900 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 506 | ТП-903 | ТМ | 400 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 507 | ТП-904 | ТМ | 400 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 508 | ТП-905 | ТМ | 400 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 509 | ТП-906 | ТМ | 400 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 510 | ТП-907 | ТМ | 400 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 511 | ТП-908 | ТМ | 400 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 512 | ТП-909 | ТМ | 400 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 513 | ТП-910 | ТМ | 400 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 514 | ТП-910 бис | ТМ | 400 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 515 | ТП-911 | ТМ | 320 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 516 | ТП-912 | ТМ | 320 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 517 | ТП-913 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 518 | ТП-914 | ТМ | 400 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 519 | ТП-915 | ТМ | 400 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 520 | ТП-917 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 521 | ТП-918 | ТМ | 320 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 522 | ТП-919 | ТМ | 400 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 523 | ТП-920 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 524 | ТП-921 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 525 | ТП-922 | ТМ | 320 | 1 |  |  |  |
| 526 | ТП-923 | ТМ | 400 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 527 | ТП-924 | ТМ | 320 | 1 |  |  | 6 |
| 528 | ТП-924-1П | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 529 | ТП-924-1П | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 530 | ТП-925 | ТМ | 400 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 531 | ТП-926 | ТМ | 400 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 532 | ТП-927 | ТМ | 320 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 533 | ТП-928 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 534 | ТП-928 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 535 | ТП-929 | ТМ | 1000 | 1 | 2,45 | 12,2 | 6 |
| 536 | ТП-929 | ТМ | 1000 | 1 | 2,45 | 12,2 | 6 |
| 537 | ТП-931 | ТМ | 1000 | 1 | 2,45 | 12,2 | 6 |
| 538 | ТП-931 | ТМ | 1000 | 1 | 2,45 | 12,2 | 6 |
| 539 | ТП-932 | ТМ | 1000 | 1 | 2,45 | 12,2 | 6 |
| 540 | ТП-932 | ТМ | 1000 | 1 | 2,45 | 12,2 | 6 |
| 541 | ТП-933 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 542 | ТП-933 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 543 | ТП-934 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 544 | ТП-934 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 545 | ТП-935 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 546 | ТП-935 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 547 | ТП-936 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 548 | ТП-936 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 549 | ТП-937 | ТМ | 400 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 550 | ТП-938 | ТМ | 400 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 551 | ТП-939 | ТМ | 400 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 552 | ТП-940 | ТМ | 400 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 553 | ТП-941 | ТМ | 320 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 554 | ТП-942 | ТМ | 400 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 555 | ТП-943 | ТМ | 400 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 556 | ТП-944 | ТМ | 400 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 557 | ТП-945 | ТМ | 400 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 558 | ТП-946 | ТМ | 400 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 559 | ТП-947 | ТМ | 400 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 560 | ТП-948 | ТМ | 400 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 561 | ТП-950 | ТМ | 400 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 562 | ТП-951 | ТМ | 320 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 563 | ТП-952 | ТМ | 400 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 564 | ТП-953 | ТМ | 400 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 565 | ТП-954 | ТМ | 400 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 566 | ТП-954 бис | ТМ | 320 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 567 | ТП-955 | ТМ | 630 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 568 | ТП-964 | ТМ | 400 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 569 | ТП-964 бис | ТМ | 400 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 570 | ТП-965 | ТМ | 400 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 571 | ТП-966 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 572 | ТП-966 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 573 | ТП-967 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 574 | ТП-967 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 575 | ТП-968 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 576 | ТП-968 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 577 | ТП-969 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 578 | ТП-969 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 579 | ТП-971 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 580 | ТП-971 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 581 | ТП-972 | ТМ,ТSN-70 | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 582 | ТП-972 | ТМ,ТSN-70 | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 583 | ТП-974 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 584 | ТП-974 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 585 | ТП-976 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 586 | ТП-976 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 587 | ТП-977 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 588 | ТП-977 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 589 | ТП-978 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 590 | ТП-978 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 591 | ТП-979 | ТМ | 1000 | 1 | 2,45 | 12,2 | 6 |
| 592 | ТП-979 | ТМ | 1000 | 1 | 2,45 | 12,2 | 6 |
| 593 | ТП-980 | ТМ | 1000 | 1 | 2,45 | 12,2 | 6 |
| 594 | ТП-980 | ТМ | 1000 | 1 | 2,45 | 12,2 | 6 |
| 595 | ТП-980-1п | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 596 | ТП-980-1п | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 597 | ТП-981 | ТМ | 1000 | 1 | 2,45 | 12,2 | 6 |
| 598 | ТП-981 | ТМ | 1000 | 1 | 2,45 | 12,2 | 6 |
| 599 | ТП-982 | ТМ | 1000 | 1 | 2,45 | 12,2 | 6 |
| 600 | ТП-982 | ТМ | 1000 | 1 | 2,45 | 12,2 | 6 |
| 601 | ТП-983 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 602 | ТП-983 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 603 | ТП-985 | ТМ | 1000 | 1 | 2,45 | 12,2 | 6 |
| 604 | ТП-985 | ТМ | 1000 | 1 | 2,45 | 12,2 | 6 |
| 605 | ТП-986 | ТМ | 1000 | 1 | 2,45 | 12,2 | 6 |
| 606 | ТП-986 | ТМ | 1000 | 1 | 2,45 | 12,2 | 6 |
| 607 | ТП-987 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 608 | ТП-987 | ТМ | 1000 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 609 | ТП-988 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 610 | ТП-988 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 611 | ТП-989 | ТМ | 1000 | 1 | 2,45 | 12,2 | 6 |
| 612 | ТП-989 | ТМ | 1000 | 1 | 2,45 | 12,2 | 6 |
| 613 | ТП-994 | ТМ | 400 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 614 | ТП-995 | ТМ | 1000 | 1 | 2,45 | 12,2 | 6 |
| 615 | ТП-995 | ТМ | 1000 | 1 | 2,45 | 12,2 | 6 |
| 616 | ТП-996 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 617 | ТП-996 | ТМ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 618 | ТП-997 | ТМ | 1000 | 1 | 2,45 | 12,2 | 6 |
| 619 | ТП-997 | ТМ | 1000 | 1 | 2,45 | 12,2 | 6 |
| 620 | ТП-999 | ТМВМ-630/10 | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 621 | ТП-999 | ТМВМ-630/10 | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
|  | Итого УВВС тр-ры 6кВ |  | 390 503 | 621 |  |  |  |
| 622 | РРП-110 (ТСН ) | ТСЗ | 400 | 1 |  |  | 6 |
| 623 | РРП-110 (ТСН ) | ТСЗ | 400 | 1 |  |  | 6 |
| 624 | КТП-68 (ТСН) | ТМФ | 250 | 1 | 0,82 | 3,7 | 6 |
| 625 | КТП-68 (ТСН) | ТМФ | 250 | 1 | 0,82 | 3,7 | 6 |
| 626 | КТП-3 (ТСН) | ТМЗ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 627 | КТП-3 (ТСН) | ТМЗ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 628 | КТП-31бис (ТСН) | ТНЗ | 250 | 1 | 0,82 | 3,7 | 6 |
| 629 | КТП-31бис (ТСН) | ТНЗ | 250 | 1 | 0,82 | 3,7 | 6 |
| 630 | КТП-911(ТСН) | ТМЗ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 631 | КТП-911(ТСН) | ТМЗ | 630 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 632 | КТП-50 (ТСН) | ТМ | 250 | 1 | 0,82 | 3,7 | 6 |
| 633 | КТП-50 (ТСН) | ТМ | 250 | 1 | 0,82 | 3,7 | 6 |
| 634 | КТП-65 (ТСН) | ТМ | 250 | 1 | 0,82 | 3,7 | 6 |
| 635 | КТП-65 (ТСН) | ТМ | 250 | 1 | 0,82 | 3,7 | 6 |
| 636 | КТПН-18 (ТСН) | ТМ | 400 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 637 | КТПН-872 (ТСН) | ТМ | 180 | 1 | 0,56 | 2,65 | 6 |
| 638 | ТП-12 (Т-1) | ТМ | 560 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 639 | ТП-12 (Т-2) | ТМ | 560 | 1 | 1,56 | 7,6 | 6 |
| 640 | ТП-410 (ТСН) | ТНЗ | 250 | 1 | 0,82 | 3,7 | 6 |
| 641 | ТП-410 (ТСН) | ТНЗ | 250 | 1 | 0,82 | 3,7 | 6 |
| 642 | ГПП-1 бис ТСН | ТМ | 63 | 1 | 0,26 | 1,28 | 6 |
| 643 | ГПП-1 бис ТСН | ТМ | 63 | 1 | 0,26 | 1,28 | 6 |
| 644 | ГПП-1 бис ТСН | ТМ | 63 | 1 | 0,26 | 1,28 | 6 |
| 645 | ГПП-1 бис ТСН | ТМ | 63 | 1 | 0,26 | 1,28 | 6 |
| 646 | ГПП-1 бис ТСН | ТМ | 160 | 1 | 0,26 | 1,28 | 6 |
| 647 | ГПП-11 ТСН | ТМ | 100 | 1 | 0,52 | 2,54 | 6 |
| 648 | ГПП-11 ТСН | ТМ | 100 | 1 | 0,52 | 2,54 | 6 |
| 649 | ГПП-11 ТСН | ТМ | 25 | 1 |  |  | 6 |
| 650 | ГПП-13 ТСН | ТМ | 63 | 1 | 0,26 | 1,28 | 6 |
| 651 | ГПП-13 ТСН | ТМ | 63 | 1 | 0,26 | 1,28 | 6 |
| 652 | ГПП-14 ТСН | ТМ | 63 | 1 | 0,26 | 1,28 | 6 |
| 653 | ГПП-14 ТСН | ТМ | 63 | 1 | 0,26 | 1,28 | 6 |
| 654 | ГПП-16 ТСН | ТМ | 63 | 1 | 0,26 | 1,28 | 6 |
| 655 | ГПП-16 ТСН | ТМ | 63 | 1 | 0,26 | 1,28 | 6 |
| 656 | ГПП-18 ТСН | ТМ | 63 | 1 | 0,26 | 1,28 | 6 |
| 657 | ГПП-18 ТСН | ТМ | 63 | 1 | 0,26 | 1,28 | 6 |
| 658 | ГПП-19 ТСН | ТМ | 100 | 1 | 0,52 | 2,54 | 6 |
| 659 | ГПП-19 ТСН | ТМ | 100 | 1 | 0,52 | 2,54 | 6 |
| 660 | ГПП-20 ТСН | ТМ | 40 | 1 | 0,32 | 1,64 | 6 |
| 661 | ГПП-20 ТСН | ТМ | 40 | 1 | 0,32 | 1,64 | 6 |
| 662 | ГПП-20 ТСН | ТМ | 100 | 1 | 0,52 | 2,54 | 6 |
| 663 | ГПП-21 ТСН | ТМ | 63 | 1 | 0,26 | 1,28 | 6 |
| 664 | ГПП-21 ТСН | ТМ | 63 | 1 | 0,26 | 1,28 | 6 |
| 665 | ГПП-21 ТСН | ТМ | 63 | 1 | 0,26 | 1,28 | 6 |
| 666 | ГПП-24 ТСН | ТМ | 40 | 1 | 0,32 | 1,64 | 6 |
| 667 | ГПП-24 ТСН | ТМ | 40 | 1 | 0,32 | 1,64 | 6 |
| 668 | ГПП-24 ТСН | ТМ | 180 | 1 | 0,56 | 2,65 | 6 |
| 669 | ГПП-25 ТСН | ТМ | 63 | 1 | 0,26 | 1,28 | 6 |
| 670 | ГПП-25 ТСН | ТМ | 63 | 1 | 0,26 | 1,28 | 6 |
| 671 | ГПП-25 ТСН | ТМ | 160 | 1 | 0,26 | 1,28 | 6 |
| 672 | ГПП-25 ТСН | ТМ | 160 | 1 | 0,26 | 1,28 | 6 |
| 673 | ГПП-26 ТСН | ТМ | 63 | 1 | 0,26 | 1,28 | 6 |
| 674 | ГПП-26 ТСН | ТМ | 63 | 1 | 0,26 | 1,28 | 6 |
| 675 | ГПП-26 ТСН | ТМ | 160 | 1 | 0,26 | 1,28 | 6 |
| 676 | ГПП-28 ТСН | ТМ | 63 | 1 | 0,26 | 1,28 | 6 |
| 677 | ГПП-28 ТСН | ТМ | 63 | 1 | 0,26 | 1,28 | 6 |
| 678 | ГПП-29 ТСН | ТМ | 63 | 1 | 0,26 | 1,28 | 6 |
| 679 | ГПП-29 ТСН | ТМ | 63 | 1 | 0,26 | 1,28 | 6 |
| 680 | ГПП-3 ТСН | ТМ | 40 | 1 | 0,19 | 0,88 | 6 |
| 681 | ГПП-3 ТСН | ТМ | 40 | 1 | 0,19 | 0,88 | 6 |
| 682 | ГПП-30 ТСН | ТМ | 63 | 1 | 0,26 | 1,28 | 6 |
| 683 | ГПП-30 ТСН | ТМ | 63 | 1 | 0,26 | 1,28 | 6 |
| 684 | ГПП-31 ТСН | ТМ | 63 | 1 | 0,26 | 1,28 | 6 |
| 685 | ГПП-31 ТСН | ТМ | 63 | 1 | 0,26 | 1,28 | 6 |
| 686 | ГПП-31бис ТСН | ТМ | 63 | 1 | 0,26 | 1,28 | 6 |
| 687 | ГПП-31бис ТСН | ТМ | 63 | 1 | 0,26 | 1,28 | 6 |
| 688 | ГПП-33 ТСН | ТМ | 63 | 1 | 0,26 | 1,28 | 6 |
| 689 | ГПП-33 ТСН | ТМ | 63 | 1 | 0,26 | 1,28 | 6 |
| 690 | ГПП-34 ТСН | ТМ | 63 | 1 | 0,26 | 1,28 | 6 |
| 691 | ГПП-34 ТСН | ТМ | 63 | 1 | 0,26 | 1,28 | 6 |
| 692 | ГПП-35 ТСН | ТМ | 63 | 1 | 0,26 | 1,28 | 6 |
| 693 | ГПП-35 ТСН | ТМ | 63 | 1 | 0,26 | 1,28 | 6 |
| 694 | ГПП-36 ТСН | ТМГ | 40 | 1 | 0,19 | 0,88 | 6 |
| 695 | ГПП-36 ТСН | ТМГ | 40 | 1 | 0,19 | 0,88 | 6 |
| 696 | ГПП-38 ТСН | ТМ | 63 | 1 | 0,26 | 1,28 | 6 |
| 697 | ГПП-38 ТСН | ТМ | 63 | 1 | 0,26 | 1,28 | 6 |
| 698 | ГПП-38 ТСН | ТМ | 250 | 1 | 0,26 | 1,28 | 6 |
| 699 | ГПП-38 ТСН | ТМ | 250 | 1 | 0,26 | 1,28 | 6 |
| 700 | ГПП-41 ТСН | ТМ | 63 | 1 | 0,26 | 1,28 | 6 |
| 701 | ГПП-41 ТСН | ТМ | 63 | 1 | 0,26 | 1,28 | 6 |
| 702 | ГПП-42 ТСН | ТМ | 63 | 1 | 0,26 | 1,28 | 6 |
| 703 | ГПП-43 ТСН | ТМ | 400 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 704 | ГПП-43 ТСН | ТМ | 400 | 1 | 1,05 | 5,5 | 6 |
| 705 | ГПП-44 ТСН | ТМ | 400 | 1 |  |  | 6 |
| 706 | ГПП-44 ТСН | ТМ | 400 | 1 |  |  | 6 |
| 707 | ГПП-45 ТСН | ТМ | 63 | 1 | 0,42 | 2,14 | 6 |
| 708 | ГПП-45 ТСН | ТМ | 63 | 1 | 0,42 | 2,14 | 6 |
| 709 | ГПП-45 ТСН | ТМ | 180 | 1 | 0,42 | 2,14 | 6 |
| 710 | ГПП-48 ТСН | ТМ | 63 | 1 | 0,26 | 1,28 | 6 |
| 711 | ГПП-48 ТСН | ТМ | 63 | 1 | 0,26 | 1,28 | 6 |
| 712 | ГПП-49 ТСН | ТМ | 63 | 1 | 0,26 | 1,28 | 6 |
| 713 | ГПП-49 ТСН | ТМ | 63 | 1 | 0,26 | 1,28 | 6 |
| 714 | ГПП-51 ТСН | ТМ | 63 | 1 | 0,26 | 1,28 | 6 |
| 715 | ГПП-51 ТСН | ТМ | 63 | 1 | 0,26 | 1,28 | 6 |
| 716 | ГПП-56 ТСН | ТМ | 63 | 1 | 0,26 | 1,28 | 6 |
| 717 | ГПП-56 ТСН | ТМ | 63 | 1 | 0,26 | 1,28 | 6 |
| 718 | ГПП-59 ТСН | ТМ | 63 | 1 | 0,26 | 1,28 | 6 |
| 719 | ГПП-59 ТСН | ТМ | 63 | 1 | 0,26 | 1,28 | 6 |
| 720 | ГПП-6 ТСН | ТМ | 100 | 1 | 0,52 | 2,54 | 6 |
| 721 | ГПП-6 ТСН | ТМ | 100 | 1 | 0,52 | 2,54 | 6 |
| 722 | ГПП-6 ТСН | ТМ | 100 | 1 | 0,52 | 2,54 | 6 |
| 723 | ГПП-65 ТСН | ТМ | 40 | 1 | 0,19 | 0,88 | 6 |
| 724 | ГПП-65 ТСН | ТМ | 40 | 1 | 0,19 | 0,88 | 6 |
| 725 | ГПП-67 ТСН | ТСКС-40/145/10-У3 | 40 | 1 | 0,26 | 1,28 | 6 |
| 726 | ГПП-67 ТСН | ТСКС-40/145/10-У3 | 40 | 1 | 0,26 | 1,28 | 6 |
| 727 | ГПП-68 ТСН | ТМ | 40 | 1 | 0,19 | 0,88 | 6 |
| 728 | ГПП-68 ТСН | ТМ | 40 | 1 | 0,19 | 0,88 | 6 |
| 729 | ГПП-7 ТСН | ТМ | 63 | 1 | 0,26 | 1,28 | 6 |
| 730 | ГПП-7 ТСН | ТМ | 63 | 1 | 0,26 | 1,28 | 6 |
| 731 | ГПП-75 ТСН | ТСКС | 40 | 1 | 0,325 | 0,446 | 6 |
| 732 | ГПП-75 ТСН | ТСКС | 40 | 1 | 0,345 | 0,446 | 6 |
| 733 | ГПП-4 ТСН | ТСЗ | 40 | 1 | #Н/Д | #Н/Д | 6 |
| 734 | ГПП-4 ТСН | ТСКС | 40 | 1 | #Н/Д | #Н/Д | 6 |
| 735 | ГПП-4 ТСН КТП-4 | Trihal-ТСЗЛ | 250 | 1 | #Н/Д | #Н/Д | 6 |
| 736 | ГПП-4 ТСН КТП-4 | Trihal-ТСЗЛ | 250 | 1 | #Н/Д | #Н/Д | 6 |
|  | ТСН |  | 16 067 | 115 |  |  |  |
|  | Итого УВВС тр-ры 6кВ |  | 406 570 | 736 |  |  |  |

# 1.2. Перечень и техническая характеристика воздушных и кабельных линий электропередач 220/110/35/10/6/0,4 кВ по состоянию на 01.01.2024 г. обслуживаемых АО «НТЭК»

## Таблица 6 – Перечень и техническая характеристика воздушных линий электропередач 220/110/35/10/6/0,4 кВ по состоянию на 01.01.2024 г. обслуживаемых АО «НТЭК».

| № пп | Место подключения | Марка | Сечение, мм2 | Протяженность по трассе, км | Цепей | Протяженность по цепям, км | год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Напряжение 220 кВ |  |  |  |  |  |  |
| Усть-Хантайская ГЭС АО "НТЭК" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КГЭС - Л204 | АС-240/32 | 240 | 115,800 | 1 | 115,8 | 1982 |
| 2 | УХ ГЭС - Л203 | АС-240/32 | 240 | 112,400 | 1 | 112,4 | 1981 |
| 3 | УХ ГЭС - Л205, Л206 | АС-400/51 | 400 | 239,7 | 2 | 479,4 | 1989 |
| 4 | КГЭС - Л211 | АС-185/29 | 185 | 2,900 | 1 | 2,9 | 1987 |
| 5 | КГЭС - Л212 | АС-185/29 | 185 | 2,900 | 1 | 2,9 | 1987 |
|  | Итого УХГЭС ВЛ-220 кВ: |  |  | 473,7 |  | 713,4 |  |
| УВВС АО "НТЭК" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | УХГЭС ЛЭП-201 | АСУ-400 | 400 | 158,5 | 1 | 158,5 | 1972 |
| 2 | УХГЭС ЛЭП-202 | АСУ-400 | 400 | 158,5 | 1 | 158,5 | 1969 |
| 3 | УХГЭС ЛЭП-207 | АС-400 | 400 | 160,7 | 1, 2 | 239,831 | 2000 |
|  | УХГЭС - оп. 6а | АС-400 | 240 | 1,389 | 2 | 2,778 |  |
|  | оп. 6а - 46 | АС-400 | 240 | 18,91 | 1 | 18,91 |  |
|  | оп. 46 - 135 | АС-400 | 240 | 31,36 | 2 | 62,72 |  |
|  | оп. 135 - 185 | АС-400 | 240 | 13,62 | 1 | 13,62 |  |
|  | оп. 185 - 229 | АС-400 | 240 | 13,969 | 2 | 27,938 |  |
|  | оп. 229 - 266 | АС-400 | 240 | 10,13 | 1 | 10,13 |  |
|  | оп. 266 - 322 | АС-400 | 240 | 18,105 | 2 | 36,21 |  |
|  | оп. 322 - 336 | АС-400 | 240 | 3,467 | 1 | 3,467 |  |
|  | оп. 336 - 358 | АС-400 | 240 | 7,029 | 2 | 14,058 |  |
|  | оп. 358 - 397 | АС-400 | 240 | 10,279 | 1 | 10,279 |  |
|  | оп. 397 - 421 | АС-400 | 240 | 7,279 | 2 | 14,558 |  |
|  | оп. 421 - ОПП-220 | АС-400 | 240 | 25,163 | 1 | 25,163 |  |
| 4 | УХГЭС ЛЭП-208 | АС-400 | 400 | 160,7 | 1, 2 | 239,831 | 1998 |
|  | УХГЭС - оп. 6а | АС-400 | 240 | 1,389 | 2 | 2,778 |  |
|  | оп. 6а - 46 | АС-400 | 240 | 18,982 | 1 | 18,982 |  |
|  | оп. 46 - 135 | АС-400 | 240 | 31,36 | 2 | 62,72 |  |
|  | оп. 135 - 185 | АС-400 | 240 | 13,616 | 1 | 13,616 |  |
|  | оп. 185 - 229 | АС-400 | 240 | 13,969 | 2 | 27,938 |  |
|  | оп. 229 - 266 | АС-400 | 240 | 10,115 | 1 | 10,115 |  |
|  | оп. 266 - 322 | АС-400 | 240 | 18,105 | 2 | 36,21 |  |
|  | оп. 322 - 336 | АС-400 | 240 | 3,466 | 1 | 3,466 |  |
|  | оп. 336 - 358 | АС-400 | 240 | 7,029 | 2 | 14,058 |  |
|  | оп. 358 - 397 | АС-400 | 240 | 10,26 | 1 | 10,26 |  |
|  | оп. 397 - 421 | АС-400 | 240 | 7,279 | 2 | 14,558 |  |
|  | оп. 421 - ОПП-220 | АС-400 | 240 | 25,13 | 1 | 25,13 |  |
|  | Итого УВВС ВЛ-220 кВ: |  |  | 638,400 |  | 796,662 |  |
|  | Напряжение 110 кВ |  |  |  |  |  |  |
| УВВС АО "НТЭК" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | РРП-110 ЛЭП-101 | АСО-400 | 400 | 7,267 | 2 | 14,534 | 1969 |
| 2 | РРП-110 ЛЭП-102 | АСО-400 | 400 | 7,267 | 2 | 14,534 | 1969 |
| 3 | ТЭЦ-1 ЛЭП-103 | АСО-240, АСКПз-240/32 |  | 1,321 | 1,2 | 4,702 | 1961 |
|  | ТЭЦ-1 - оп. 2 | АСО-240 | 240 | 0,336 | 1 | 0,336 |  |
|  | оп. 2 - ГПП-26 | АСКПЗ-240/32 | 240 | 2,183 | 2 | 4,366 |  |
| 4 | РПП-220 ЛЭП-106 | АС-400, АСКПз-400/51, АС-300 |  | 3,053 | 1,2 | 6,041 | 1970 |
|  | оп. 4 - РПП-220 | АС-400 | 400 | 2,519 | 2 | 5,038 |  |
|  | оп. 1-3 | АСКПЗ-400/51 | 400 | 0,304 | 2 | 0,608 |  |
|  | ЗРУ-110кВ ТЭЦ-1 - оп. 1 | АС-300 | 300 | 0,065 | 1 | 0,065 |  |
|  | оп. 3 - 4 | АС-300 | 300 | 0,165 | 2 | 0,33 |  |
| 5 | РПП-220 ЛЭП-109 | АС-400, АСКПз-400/51, АС-300 |  | 2,936 | 2 | 5,872 | 1970 |
|  | оп. 4 - РПП-220 | АС-400 | 400 | 2,546 | 2 | 5,092 |  |
|  | оп. 1-3 | АСКПЗ-400/51 | 400 | 0,21 | 2 | 0,42 |  |
|  | ЗРУ-110кВ ТЭЦ-1 - оп. 1 | АС-300 | 300 | 0,015 | 2 | 0,03 |  |
|  | оп. 3 - 4 | АС-300 | 300 | 0,165 | 2 | 0,33 |  |
| 6 | РРП-110 ЛЭП-111 | АС-300, 240, 150, 95 |  | 7,998 | 1,2 | 14,457 | 1969 |
|  | РРП-110 - оп. 12 | АС-300 | 300 | 2,454 | 2 | 4,908 |  |
|  | оп. 12 - 15 | АС-240 | 240 | 0,652 | 2 | 1,304 |  |
|  | оп. 15 - ГПП-19 | АСКП-150/24 | 150 | 1,539 | 1 | 1,539 |  |
|  | оп. 16 - ГПП-50 | АСКПз-150 | 150 | 3,18 | 2 | 6,36 |  |
|  | оп. 12 - ГПП-25 | АС-95 | 95 | 0,173 | 2 | 0,346 |  |
| 7 | РРП-110 ЛЭП-112 | АС-300, 240, 150, 95 |  | 5,075 | 1,2 | 9,689 | 1969 |
|  | РПП-110 - оп. 12 | АС-300 | 300 | 2,35 | 2 | 4,7 |  |
|  | оп. 16 - 21 | АС-300 | 300 | 1,224 | 2 | 2,448 |  |
|  | оп. 12 - 15 | АС-240 | 240 | 0,652 | 2 | 1,304 |  |
|  | оп. 15 - 16 | АС-150 | 150 | 0,18 | 2 | 0,36 |  |
|  | оп. 21 - ГПП-19 | АС-150 | 150 | 0,461 | 1 | 0,461 |  |
|  | оп. 12 - ГПП-25 | АС-95 | 95 | 0,208 | 2 | 0,416 |  |
| 8 | РРП-110 ЛЭП-113 | АС-400,300,185,150,120,95 |  | 34,721 | 2, 1 | 47,551 | 1977 |
|  | оп. 24 - РП-2 | АС-400 | 400 | 4,721 | 2 | 9,442 |  |
|  | оп. 1 - 4 отп.к ГПП-50 | АС-400 | 400 | 0,961 | 1 | 0,961 |  |
|  | оп. 11 - 24 | АС-300 | 300 | 2,886 | 2 | 5,772 |  |
|  | оп. 4 - 6 отп.к ГПП-50 | АС-300 | 300 | 0,714 | 1 | 0,714 |  |
|  | РРП-110 - оп. 11 | АС-185 | 180 | 2,336 | 2 | 4,672 |  |
|  | оп. 40 - 45/50 | АС-185 | 180 | 0,976 | 1 | 0,976 |  |
|  | оп. 13 - 1 отп.к ГПП-50 | АС-185 | 180 | 0,11 | 1 | 0,11 |  |
|  | оп. 6 - ГПП-50 | АС-150 | 150 | 0,205 | 1 | 0,205 |  |
|  | оп.74 - ГПП-45 | АС-120 | 120 | 3,211 | 1 | 3,211 |  |
|  | оп. 45/50 - 74 | АС-120 | 120 | 2,722 | 2 | 5,444 |  |
|  | оп. 184 - 185 | АС-95 | 95 | 0,165 | 2 | 0,33 |  |
|  | оп. 74 -184 | АС-95 | 95 | 15,266 | 1 | 15,266 |  |
|  | оп. 185 - ГПП-46 | АС-95 | 95 | 0,448 | 1 | 0,448 |  |
| 9 | РРП-110 ЛЭП-114 | АС-300, 185 |  | 3,405 | 2, 1 | 5,724 | 1973 |
|  | РРП-110 - оп. 3 | АС-300 | 300 | 0,4 | 2 | 0,8 |  |
|  | оп. 3 - ЛП ГПП-4 | АС-185 | 185 | 1,919 | 2 | 3,838 |  |
|  | оп. 3 - ЛП ГПП-34,43 | АС-185 | 185 | 1,086 | 1 | 1,086 |  |
| 10 | РРП-110 ЛЭП-116 | АС-400, 300, 240, 120 |  | 6,906 | 2, 1 | 7,738 | 1975 |
|  | РПП-110 - оп. 6 | АС-400 | 400 | 1,627 | 1 | 1,627 |  |
|  | оп. 3 - 6 | АС-300 | 300 | 0,832 | 2 | 1,664 |  |
|  | оп. 6 - 11 | АС-300 | 300 | 0,087 | 1 | 0,087 |  |
|  | оп. 11 - ГПП-44 | АС-240 | 240 | 0,525 | 1 | 0,525 |  |
|  | оп. 11 - ГПП-21 | АС-120 | 120 | 3,835 | 1 | 3,835 |  |
| 11 | РРП-110 ЛЭП-118 | АС-400, 240, 185, 150, 120, 70 |  | 29,031 | 2, 1 | 35,472 | 1951 |
|  | оп. 11 - 12 | АС-400 | 400 | 0,3 | 2 | 0,6 |  |
|  | оп. 21 - 22 | АС-240 | 240 | 0,456 | 2 | 0,912 |  |
|  | РПП-110 - оп. 11 | АС-185 | 185 | 2,238 | 2 | 4,476 |  |
|  | оп. 12 - 21 | АС-185 | 185 | 2,181 | 2 | 4,362 |  |
|  | оп. 63 - 68 | АС-185 | 185 | 1,266 | 2 | 2,532 |  |
|  | оп. 22- 63 | АС-185 | 185 | 12,098 | 1 | 12,098 |  |
|  | оп. 86 - ГПП-59 | АС-185 | 185 | 0,01 | 1 | 0,01 |  |
|  | оп. 68 - 14 отп.к ГПП-20 | АС-185 | 185 | 3,589 | 1 | 3,589 |  |
|  | отп.оп. 10 - ГПП-49 | АС-186 | 185 | 0,083 | 1 | 0,083 |  |
|  | оп. 68 - 69 | АС-150 | 150 | 0,09 | 1 | 0,09 |  |
|  | оп. 67 - 1 отп.к ГПП-51 | АС-150 | 150 | 0,06 | 1 | 0,06 |  |
|  | оп. 5 - 6 отп.к ГПП-51 | АС-120 | 120 | 0,155 | 1 | 0,155 |  |
|  | отп.оп. 14 - ГПП-20 | АС-120 | 120 | 3,739 | 1 | 3,739 |  |
|  | оп. 69 - 86 | АС-70 | 70 | 2,027 | 1 | 2,027 |  |
|  | оп. 1 - 5 отп.к ГПП-51 | АС-70 | 70 | 0,43 | 1 | 0,43 |  |
|  | отп.оп. 6 - ГПП-51 | АС-70 | 70 | 0,309 | 1 | 0,309 |  |
| 12 | РРП-110 ЛЭП-119 | АС-400,240,185,150,120,95,70 |  | 94,251 | 2, 1 | 171,295 | 1951 |
|  | оп. 11 - 12 | АС-400 | 400 | 0,3 | 2 | 0,6 |  |
|  | оп. 20 - 21 | АС-240 | 240 | 0,453 | 2 | 0,906 |  |
|  | РРП-110 - оп 11 | АС-185 | 185 | 2,238 | 2 | 4,476 |  |
|  | оп. 12 - 21 | АС-185 | 185 | 2,181 | 2 | 4,362 |  |
|  | оп. 22 - 63 | АС-185 | 185 | 12,098 | 2 | 24,196 |  |
|  | оп. 83 - 348 | АС-185 | 185 | 58,077 | 2 | 116,154 |  |
|  | оп. 178 - 210 | АС-185 | 185 | 4,955 | 1 | 4,955 |  |
|  | оп. 77 - 83 | АС-150 | 150 | 1,484 | 1 | 1,484 |  |
|  | оп. 348 - 356 | АС-150 | 150 | 1,697 | 2 | 3,394 |  |
|  | оп. 356 - 358 | АС-150 | 150 | 0,122 | 1 | 0,122 |  |
|  | оп. 63 - 77 | АС-120 | 120 | 3,69 | 1 | 3,69 |  |
|  | оп. 357 - ГПП-73 | АС-120 | 120 | 3,394 | 1 | 3,394 |  |
|  | оп. 358 - 362 | АС-120 | 120 | 0,696 | 1 | 0,696 |  |
|  | оп. 129 - ГПП-483 | АС-120 | 120 | 0,161 | 1 | 0,161 |  |
|  | оп. 194 - 3 отп.к ГПП-23 | АС-120 | 120 | 0,298 | 1 | 0,298 |  |
|  | оп. 254 - 3 отп.к ГПП24 | АС-120 | 120 | 0,202 | 1 | 0,202 |  |
|  | отп.оп. 2 - ГПП-27 | АС-120 | 120 | 0,607 | 1 | 0,607 |  |
|  | оп. 362 - ГПП-103 | АС-95 | 95 | 0,17 | 1 | 0,17 |  |
|  | отп.оп. 3 - ГПП-24 | АС-95 | 95 | 0,786 | 1 | 0,786 |  |
|  | отп.оп. 3 - ГПП-23 | АС-70 | 70 | 0,642 | 1 | 0,642 |  |
| 13 | РРП-110 ЛЭП-120 | АСКПз-240/32, АС-240, АСКПз-150/24 |  | 4,365 | 1, 2 | 4,500 | 1976 |
|  | РРП-110 - оп. 3 | АСКПз-240/32 | 240 | 0,584 | 1 | 0,584 |  |
|  | оп. 7 - ГПП-26 | АС-240 | 240 | 3,097 | 1 | 3,097 |  |
|  | оп. 29 - 30 | АС-240 | 240 | 0,135 | 2 | 0,27 |  |
|  | оп. 3 - 7 | АСКПз-150/24 | 150 | 0,549 | 1 | 0,549 |  |
| 14 | РРП-110 ЛЭП-121 | АСО-400, БС-300 |  | 20,993 | 2 | 41,986 | 1970 |
|  | ТЭЦ-2 - оп. 32 | АСО-400 | 400 | 11,259 | 2 | 22,518 |  |
|  | оп. 33 - РРП-110 | АСО-400 | 400 | 8,966 | 2 | 17,932 |  |
|  | оп. 32 - 33 | БС-300 | 300 | 0,768 | 2 | 1,536 |  |
| 15 | РРП-110 ЛЭП-122 | АСО-400, БС-300 |  | 20,993 | 2 | 41,986 | 1970 |
|  | ТЭЦ-2 - оп. 32 | АСО-400 | 400 | 11,259 | 2 | 22,518 |  |
|  | оп. 33 - РРП-110 | АСО-400 | 400 | 8,966 | 2 | 17,932 |  |
|  | оп. 32 - 33 | БС-300 | 300 | 0,768 | 2 | 1,536 |  |
| 16 | ТЭЦ-2 ЛЭП-123 | АС-240, 185, 120 |  | 2,546 | 2, 1 | 3,548 | 1973 |
|  | ТЭЦ-2 - оп. 6 | АС-240 | 240 | 1,002 | 2 | 2,004 |  |
|  | оп. 3 - ГПП-28,33 | АС-185 | 185 | 0,608 | 1 | 0,608 |  |
|  | оп. 6 - ГПП-29 | АС-120 | 120 | 0,936 | 1 | 0,936 |  |
| 17 | ТЭЦ-2 ЛЭП-127 | АС-300, 120, 95 |  | 7,687 | 2, 1 | 7,687 | 1972 |
|  | ТЭЦ-2 - оп. 17 | АС-300 | 300 | 3,662 | 1 | 3,662 |  |
|  | оп. 17 - 24 | АС-150 | 150 | 1,173 | 1 | 1,173 |  |
|  | оп. 24 - ГПП-32 | АС-120 | 120 | 1,249 | 1 | 1,249 |  |
|  | оп. 24 - ГПП-30 | АС-120 | 120 | 0,093 | 1 | 0,093 |  |
|  | оп.17-оп.3 (отп. к ГПП-31, 31бис) | АС-150 | 120 | 0,582 | 1 | 0,582 |  |
|  | оп.3-ГПП-31 бис | АС-120 | 120 | 0,496 | 1 | 0,496 |  |
|  | оп.3-ГПП-31 | АС-120 | 120 | 0,432 | 1 | 0,432 |  |
| 18 | ТЭЦ-2 ЛЭП-124 | АС-240, 185, 120 |  | 2,307 | 2, 1 | 3,215 | 1973 |
|  | ТЭЦ-2 - оп. 6 | АС-240 | 240 | 0,908 | 2 | 1,816 |  |
|  | оп. 2 - ГПП-28,33 | АС-185 | 185 | 0,559 | 1 | 0,559 |  |
|  | оп. 6 - ГПП-29 | АС-120 | 120 | 0,84 | 1 | 0,84 |  |
| 19 | ТЭЦ-2 ЛЭП-128 | АС-300, 150, 120 |  | 6,392 | 2, 1 | 7,299 | 1972 |
|  | ТЭЦ-2 - оп. 6 | АС-300 | 300 | 0,907 | 2 | 1,814 |  |
|  | оп. 6 - оп. 18 | АС-300 | 300 | 2,582 | 1 | 2,582 |  |
|  | оп. 18 - 24 | АС-150 | 150 | 1,042 | 1 | 1,042 |  |
|  | оп. 24 - ГПП-32 | АС-120 | 120 | 1,209 | 1 | 1,209 |  |
|  | оп. 24 - ГПП-30 | АС-120 | 120 | 0,015 | 1 | 0,015 |  |
|  | оп.18-оп.4 (отп. к ГПП-31, 31бис) | АС-150 | 150 | 0,637 | 1 | 0,637 |  |
|  | оп.4-ГПП-31 бис | АС-120 | 120 | 0,491 | 1 | 0,491 |  |
|  | оп.4-ГПП-31 | АС-120 | 120 | 0,42 | 1 | 0,42 |  |
| 20 | ТЭЦ-2 ЛЭП-125 | АС-240,185,120,95 |  | 13,087 | 1, 2 | 16,622 | 1970 |
|  | ТЭЦ-2 - оп 6 | АСКПз-240/32 | 240 | 1,064 | 2 | 2,128 |  |
|  | оп 6-8/10 | АСКПз-240/33 | 240 | 0,241 | 1 | 0,241 |  |
|  | оп. 8/10 - оп.38 | АС-185 | 185 | 3,834 | 1 | 3,834 |  |
|  | оп. 38-49 | АС-186 | 186 | 2,471 | 2 | 4,942 |  |
|  | оп.49-ГПП-12 | АС-185 | 185 | 0,058 | 1 | 0,058 |  |
|  | оп.49-ГПП-48 | АС-185 | 120 | 0,17 | 1 | 0,17 |  |
|  | оп. 32 - ГПП-13 | АС-95 | 120 | 0,111 | 1 | 0,111 |  |
|  | оп.35 - ГПП-16 | АСКПз-120/19, АС-120 | 120 | 2,407 | 1 | 2,407 |  |
|  | отп.оп. 5 - ГПП-14 | АСКПз-120/19 | 120 | 0,321 | 1 | 0,321 |  |
|  | оп. 44 - ГПП-56 | АСКПз-120/19, АС-120 | 120 | 2,41 | 1 | 2,41 |  |
| 21 | ТЭЦ-2 ЛЭП-126 | АС-240, 185, 120, 95 |  | 10,092 | 2, 1 | 15,57 | 1966 |
|  | ТЭЦ-2 - оп. 3 | АС-240 | 240 | 0,414 | 2 | 0,828 |  |
|  | оп. 3 - оп. 8 | АС-240 | 240 | 0,616 | 1 | 0,616 |  |
|  | оп. 8 - ГПП-12 | АС-185 | 185 | 1,588 | 1 | 1,588 |  |
|  | оп. 26 - 49 | АС-185 | 185 | 5,064 | 2 | 10,128 |  |
|  | оп. 41 - ГПП-14 | АСКПз-120 | 120 | 0,301 | 1 | 0,301 |  |
|  | оп. 41 - оп.3 отп.к ГПП-16 | АСКПз-120 | 120 | 0,429 | 1 | 0,429 |  |
|  | отп.оп. 3 - ГПП-16 | АС-120 | 120 | 1,477 | 1 | 1,477 |  |
|  | оп. 36 - ГПП-13 | АС-95 | 95 | 0,203 | 1 | 0,203 |  |
| 22 | ТЭЦ-2 ЛЭП-131 | АСКО-400, АСО-400,АСУ-400, АС-95 |  | 30,494 | 2,1 | 31,114 | 1980 |
|  | ЛП ТЭЦ-2 - оп. 3 | АСКО-400 | 400 | 0,62 | 2 | 1,24 |  |
|  | оп. 3 - оп. 8 | АСКО-400 | 400 | 1,59 | 1 | 1,59 |  |
|  | оп. 37 - ЛП РП-2 | АСКО-400 | 400 | 15,755 | 1 | 15,755 |  |
|  | оп. 8 - 28 | АСО-400 | 400 | 8,315 | 1 | 8,315 |  |
|  | оп. 31 - 37 | АСО-400 | 400 | 1,984 | 1 | 1,984 |  |
|  | оп. 28 - 31 | АСУ-400 | 400 | 1,465 | 1 | 1,465 |  |
|  | оп. 28 - ЛП ГПП-41 | АС-95 | 95 | 0,765 | 1 | 0,765 |  |
| 23 | ТЭЦ-2 ЛЭП-132 | АС-400, АСКС-400 |  | 25,779 | 2,1 | 26,423 | 1989 |
|  | ЛП ТЭЦ-2 - оп. 3 | АС-400 | 400 | 0,644 | 2 | 1,288 |  |
|  | оп. 3 - оп. 55 | АС-400 | 400 | 20,614 | 1 | 20,614 |  |
|  | оп. 64а - 66 | АС-400 | 400 | 0,84 | 1 | 0,84 |  |
|  | оп. 55 - 64а, оп. 66 - ЛП РПП-220 | АСКС-400 | 400 | 3,681 | 1 | 3,681 |  |
| 24 | ТЭЦ-2 ЛЭП-134 | АС-240, 185, 120, 95 |  | 18,717 | 2,1 | 19,121 | 1963 |
|  | ТЭЦ-2 - оп.3 | АС-240/32 | 240 | 0,404 | 2 | 0,808 |  |
|  | оп.3-оп.35 | АСКПз-185/24 | 240 | 6,592 | 1 | 6,592 |  |
|  | оп.35-ГПП-56 | АСКПз-120/19 | 120 | 2,577 | 1 | 2,577 |  |
|  | оп.35-оп.2 (отп на ГПП-48,12) | АСКПз-185/24 | 240 | 0,311 | 1 | 0,311 |  |
|  | оп.2 -ГПП-12,48 | АС-120/19 | 185 | 0,222 | 1 | 0,222 |  |
|  | оп.25-оп.2 (отп. на ГПП-41) | АС-120/19 | 120 | 0,226 | 1 | 0,226 |  |
|  | оп.2-оп.24 | АСКПз-240/32 | 120 | 6,781 | 1 | 6,781 |  |
|  | оп.24-ГПП-41 | АСКПз-120/19 | 120 | 1,604 | 1 | 1,604 |  |
| 25 | ТЭЦ-2 ЛЭП-135 | АСО-400 | 400 | 2,528 | 2 | 5,056 | 1980 |
| 26 | ТЭЦ-2 ЛЭП-136 | АСО-400 | 400 | 2,672 | 2 | 5,344 | 1980 |
| 27 | ТЭЦ-2 ЛЭП-137 | АС-400,185,150,120 АСКПз-240/32 |  | 16,118 | 2, 1 | 20,962 | 2013 |
|  | ТЭЦ-2 - оп. 9 | АС-400 | 400 | 1,874 | 2 | 3,748 |  |
|  | оп. 9 - оп. 30 | АС-400 | 400 | 6,224 | 1 | 6,224 |  |
|  | оп. У 30 - У 40 | АСКПз-240/32 | 240 | 1,854 | 1 | 1,854 |  |
|  | оп. У 40 - ГПП-70 | АСКПз-120/27 | 120 | 0,030 | 1 | 0,03 |  |
|  | оп. У 30 - ГПП-67 | АС-120 | 120 | 0,308 | 1 | 0,308 |  |
|  | оп. 27 - ГПП-68 | АС-150 | 150 | 0,855 | 1 | 0,855 |  |
|  | оп. А14 - ГПП-75 | АС-185/24 | 185 | 2,970 | 2 | 5,94 |  |
|  | отп.оп. У13 -ГПП-35 | АС-150/19 | 150 | 1,796 | 1 | 1,796 |  |
|  | оп. У32 - ГПП-69 | АСКП-120/27 | 120 | 0,207 | 1 | 0,207 |  |
| 28 | ТЭЦ-2 ЛЭП-138 | АС-400,150,120 |  | 16,781 | 2, 1 | 21,646 | 2013 |
|  | ТЭЦ-2 - оп. 8 | АС-400 | 400 | 1,734 | 2 | 3,468 |  |
|  | оп.8 - оп. У30 | АС-400 | 400 | 6,771 | 1 | 6,771 |  |
|  | оп. У 30 - оп.У39 | АСКПз-240/32 | 240 | 1,805 | 1 | 1,805 |  |
|  | оп. У 39 - ЛП ГПП-70 | АСКП-120/27 | 120 | 0,04 | 1 | 0,04 |  |
|  | оп. 30 - ГПП-67 | АС-120 | 120 | 0,333 | 1 | 0,333 |  |
|  | оп. 27 - ГПП-68 | АС-150 | 150 | 0,771 | 1 | 0,771 |  |
|  | оп. У14 - ГПП_75 | АС-185/24 | 185 | 3,131 | 2 | 6,262 |  |
|  | оп.У31-ГПП-69 | АСКП-120/27 | 120 | 0,224 | 1 | 0,224 |  |
|  | отп.оп. У15-ГПП-35 | АС-150/19 | 150 | 1,972 | 1 | 1,972 |  |
| 29 | ТЭЦ-2 ЛЭП-141 | АСКПз-240/32 | 240 | 4,465 | 1 | 4,465 |  |
| 30 | ТЭЦ-2 ЛЭП-142 | АСКПз-240/32 | 240 | 4,238 | 1 | 4,238 |  |
| 31 | ОПП-220 ЛЭП-151 | АСКПз-400/51 | 400 | 4,81 | 2 | 9,62 |  |
| 32 | ОПП-220 ЛЭП-152 | АСКПз-400/51 | 400 | 4,796 | 1, 2 | 8,302 | 1998 |
|  | ОПП-220 - оп. 15 | АСКПз-400/51 | 400 | 3,506 | 2 | 7,012 |  |
|  | оп. 15 - РП-2 | АСКПз-400/51 | 400 | 1,29 | 1 | 1,29 |  |
| 33 | ОПП-220 ЛЭП-153 | АСКПз-400/51 | 400 | 4,728 | 1, 2 | 8,004 | 1998 |
|  | ОПП-220 - оп. 10 | АСКПз-400/51 | 400 | 2,546 | 2 | 5,092 |  |
|  | оп. 10 - 16 | АСКПз-400/51 | 400 | 1,452 | 1 | 1,452 |  |
|  | оп. 16 - РП-2 | АСКПз-400/51 | 400 | 0,73 | 2 | 1,46 |  |
| 34 | ОПП-220 ЛЭП-154 | АСКПз-400/51 | 400 | 4,662 | 2 | 9,324 |  |
| 35 | РПП-220 ЛЭП-160 | АС-185,150,95,70 |  | 12,58 | 1 | 12,58 | 1961 |
|  | РПП-220 - оп. 68 | АС-185 | 185 | 8,461 | 1 | 8,461 |  |
|  | оп. 78 - 79 | АС-185 | 185 | 0,179 | 1 | 0,179 |  |
|  | оп. 75 - 78 | АС-150 | 150 | 0,336 | 1 | 0,336 |  |
|  | оп. 79 - ГПП-6 | АС-151 | 151 | 0,418 | 1 | 0,418 |  |
|  | оп. 68 - 75 | АС-150 | 150 | 0,665 | 1 | 0,665 |  |
|  | оп. 54 - ГПП-42 | АС-70 | 70 | 2,521 | 1 | 2,521 |  |
| 36 | РПП-220 ЛЭП-161 | АС-185 |  | 3,864 | 2, 1 | 6,672 | 1976 |
|  | РПП-220 - оп. 7 | АС-185 | 185 | 1,548 | 2 | 3,096 |  |
|  | оп. 7 - оп. 12/13 | АСКПз-185/24 | 185 | 1,116 | 2 | 2,232 |  |
|  | оп. 12/13 - оп.17В | АСКПз-185/24 | 185 | 0,875 | 1 | 0,875 |  |
|  | оп. 17В - оп.18 | АС-240/32 | 240 | 0,181 | 1 | 0,181 |  |
|  | оп. 18 - ЛП ГПП-2 | АС-185/24 | 185 | 0,09 | 2 | 0,18 |  |
|  | оп. 9 - ГПП-38 | АСКПз-185/24 | 185 | 0,054 | 2 | 0,108 |  |
| 37 | РПП-220 ЛЭП-162 | АС-400, 185 |  | 4,518 | 2,1 | 7,616 | 1973 |
|  | РПП-220 - оп. 7 | АС-185 | 185 | 1,548 | 2 | 3,096 |  |
|  | оп. 7 - ГПП-38 | АСКПз-185/24 | 185 | 0,584 | 2 | 1,168 |  |
|  | оп. 7 - 7а | АСКПз-185/24 | 185 | 0,174 | 2 | 0,348 |  |
|  | оп. 7а - 14 | АСКПз-400/51 | 400 | 1,420 | 1 | 1,42 |  |
|  | оп. 14 - оп. 17В | АС-185/24 | 185 | 0,521 | 2 | 1,042 |  |
|  | оп.17В-оп.18 | АС-240/32 | 240 | 0,181 | 2 | 0,362 |  |
|  | оп. 18 - ЛП ГПП-2 | АС-185/24 | 185 | 0,090 | 2 | 0,18 |  |
| 38 | РПП-220 ЛЭП-163 | АСО-400, АСК-150, АС-300 |  | 3,070 | 2 | 6,14 | 1973 |
|  | РПП-220 - оп. 2 | АСО-400 | 400 | 0,133 | 2 | 0,266 |  |
|  | оп. 2 - 9 | АС-300 | 300 | 1,788 | 2 | 3,576 |  |
|  | оп. 9 - ГПП-1 | АСК-300 | 300 | 0,789 | 2 | 1,578 |  |
|  | оп. 9 - 10 | АСК-300 | 300 | 0,223 | 2 | 0,446 |  |
|  | оп. 10 - ЛП ГПП-1 | АСК-150 | 150 | 0,137 | 2 | 0,274 |  |
| 39 | РПП-220 ЛЭП-164 | АСО-400, АСК-185, 150, АС-300 |  | 4,005 | 2 | 8,01 | 1973 |
|  | РПП-220 - оп. 2 | АСО-400 | 400 | 0,133 | 2 | 0,266 |  |
|  | оп. 2 - 9 | АС-300 | 300 | 1,788 | 2 | 3,576 |  |
|  | оп. 9 - ГПП-1 | АСК-300 | 300 | 0,868 | 2 | 1,736 |  |
|  | оп. 9 - 4 | АСК-301 | 300 | 0,258 | 2 | 0,516 |  |
|  | оп. 4 - 10 | АСК-300 | 300 | 0,04 | 2 | 0,08 |  |
|  | оп. 10 - ЛП ГПП-1 | АСК-185 | 185 | 0,059 | 2 | 0,118 |  |
|  | оп. 4 - ЛП ГПП-1 | АСК-185 | 185 | 0,045 | 2 | 0,09 |  |
|  | оп. 2 - ГПП-17 | АСК-120 | 120 | 0,814 | 2 | 1,628 |  |
| 40 | РПП-220 ЛЭП-165 | АСК-120 | 120 | 0,956 | 2 | 1,912 | 1973 |
| 41 | РПП-220 ЛЭП-167 | АС-400, 240, 150, 120 |  | 8,606 | 1 | 8,606 | 1987 |
|  | РПП-220 - оп. 7 | АСК-400 | 400 | 1,737 | 1 | 1,737 |  |
|  | оп. 7 - ГПП-65 | АС-240 | 240 | 5,064 | 1 | 5,064 |  |
|  | отп.оп. 4 - 5 к ГПП-18 | АСК-240 | 240 | 0,273 | 1 | 0,273 |  |
|  | оп. 3 - ГПП-3бис | АС-150 | 150 | 0,368 | 1 | 0,368 |  |
|  | оп. 7 - 4 отп.к ГПП-18 | АСК-120 | 120 | 1,076 | 1 | 1,076 |  |
|  | отп.оп. 5 - ГПП-18 | АСК-120 | 120 | 0,088 | 1 | 0,088 |  |
| 42 | РПП-220 ЛЭП-168 | АС-400,300,240,150,120 |  | 10,658 | 2, 1 | 13,7 | 1988 |
|  | РПП-220 - оп. 3 | АС-400 | 400 | 0,469 | 2 | 0,938 |  |
|  | оп. 3 - 9 | АС-300 | 300 | 1,611 | 2 | 3,222 |  |
|  | оп. 9 - 13 | АС-400 | 400 | 1,336 | 1 | 1,336 |  |
|  | оп. 13 - 16 | АС-300 | 300 | 0,962 | 2 | 1,924 |  |
|  | оп. 16 - 19 | АС-300 | 300 | 0,22 | 1 | 0,22 |  |
|  | оп. 19 - ГПП-65 | АС-240 | 240 | 5,098 | 1 | 5,098 |  |
|  | оп. 1 - ГПП-3бис | АС-150 | 150 | 0,852 | 1 | 0,852 |  |
|  | оп. 12 - ГПП-18 | АС-120 | 120 | 0,11 | 1 | 0,11 |  |
| 43 | РП-2 ЛЭП-181 | АС-400,300,240,185,120 |  | 8,476 | 2, 1 | 16,063 | 1972 |
|  | РП-2 - оп. 19 | АСКПз-400/51 | 400 | 4,701 | 2 | 9,402 |  |
|  | оп. 19 - 25 | АС-300 | 300 | 1,484 | 2 | 2,968 |  |
|  | оп. 25 - ГПП-44 | АСК-240 | 240 | 0,59 | 1 | 0,59 |  |
|  | оп. 25 - ГПП-4 | АС-185 | 185 | 1,402 | 2 | 2,804 |  |
|  | оп. 19 - ГПП-21 | АС-120 | 120 | 0,299 | 1 | 0,299 |  |
| 44 | РП-2 ЛЭП-182 | АС-300,240,185,150,120,95,70 |  | 85,873 | 2, 1 | 155,308 | 1957 |
|  | оп. 105 - 106 | АС-300 | 300 | 0,563 | 2 | 1,126 |  |
|  | оп. 57 - 65 | АС-240 | 240 | 1,699 | 2 | 3,398 |  |
|  | оп. 67 - 84 | АС-185 | 185 | 4,868 | 1 | 4,868 |  |
|  | оп. 84 - 105 | АС-185 | 185 | 4,076 | 2 | 8,152 |  |
|  | оп. 106 - 357 | АС-185 | 185 | 49,904 | 2 | 99,808 |  |
|  | оп. 178 - 206 | АС-185 | 185 | 4,933 | 1 | 4,933 |  |
|  | РП-2 - оп. 28 | АС-150 | 150 | 5,925 | 2 | 11,85 |  |
|  | оп. 33 - 37 | АС-150 | 150 | 0,91 | 2 | 1,82 |  |
|  | оп. 65 - 67 | АС-150 | 150 | 0,44 | 1 | 0,44 |  |
|  | оп. 28 - 33 | АС-120 | 120 | 1,072 | 2 | 2,144 |  |
|  | оп. 37 - 57 | АС-120 | 120 | 4,776 | 2 | 9,552 |  |
|  | оп. 357 - 360 | АС-120 | 120 | 0,474 | 1 | 0,474 |  |
|  | оп. 361 - ГПП-27 | АС-120 | 120 | 0,51 | 2 | 1,02 |  |
|  | оп. 128 - ГПП-483 | АС-120 | 120 | 0,124 | 1 | 0,124 |  |
|  | оп. 193 - 3 отп.к ГПП-23 | АС-120 | 120 | 0,31 | 1 | 0,31 |  |
|  | оп. 253 - оп. 2 отп.к ГПП-24 | АС-120 | 120 | 0,137 | 1 | 0,137 |  |
|  | оп. 357 - ГПП-73 | АС-120 | 120 | 3,422 | 1 | 3,422 |  |
|  | оп. 360 - ГПП-103 | АС-95 | 95 | 0,32 | 1 | 0,32 |  |
|  | отп.оп. 2 - ГПП-24 | АС-95 | 95 | 0,768 | 1 | 0,768 |  |
|  | отп.оп. 3 - ГПП-23 | АС-70 | 70 | 0,642 | 1 | 0,642 |  |
| 45 | РП-2 ЛЭП-191 | АС-400, 185, 120 | 400 | 12,690 | 1 | 13,616 | 1978 |
| 45.1 | РП-2 до РПП-110 | АСО-400 | 400 | 10,709 | 1 | 10,709 |  |
| 45.2 | Умт-34 - ГПП-34, 43, ЛЭП-191 "Синяя линия" Умт-34 - ГПП-34, 43, ЛЭП-191 "Синяя линия" | АС-400, 185, 120 |  | 1,981 | 2, 1 | 2,907 |  |
|  | Умт-34 - Умт-6 | АС-400 | 400 | 0,926 | 2 | 1,852 |  |
|  | Умт-5 - ГПП-34 | АС-185 | 185 | 0,38 | 1 | 0,38 |  |
|  | УМТ-6 - ГПП-43 | АС-120 | 120 | 0,675 | 1 | 0,675 |  |
| 46 | РП-2 ЛЭП-192 | АСО-400 | 400 | 10,682 | 1 | 10,682 | 1980 |
| 47 | РП-2 ЛЭП-193 | АС-400,185,150,70 |  | 16,657 | 2, 1 | 16,868 | 1995 |
|  | РП-2 - оп. 2 | АС-400 | 400 | 0,211 | 2 | 0,422 |  |
|  | оп. 4 - 42 | АС-185 | 185 | 10,066 | 1 | 10,066 |  |
|  | оп. 41 - ГПП-49 | АС-185 | 185 | 0,45 | 1 | 0,45 |  |
|  | оп. 2 - 4 | АС-150 | 150 | 0,275 | 1 | 0,275 |  |
|  | оп. 42 - ГПП-59 | АС-70 | 70 | 4,674 | 1 | 4,674 |  |
|  | оп. 61 - ГПП-51 | АС-70 | 70 | 0,981 | 1 | 0,981 |  |
| 48 | РП-2 ЛЭП-194 | АС-150,120,95,70 |  | 36,366 | 2, 1 | 48,808 | 1980 |
|  | РП-2 - оп. 28 | АС-150 | 150 | 5,898 | 2 | 11,796 |  |
|  | оп. 28 - 33 | АСКПЗ-120/19 | 120 | 1,072 | 2 | 2,144 |  |
|  | оп. 33 - 37 | АС-150 | 150 | 0,909 | 2 | 1,818 |  |
|  | оп. 37 - 56 | АСКПЗ-120/19 | 120 | 4,563 | 2 | 9,126 |  |
|  | оп. 56 - 58 | АСКПЗ-120/19 | 120 | 0,272 | 1 | 0,272 |  |
|  | оп. 58 - ГПП-20 | АС-70 | 70 | 2,478 | 1 | 2,478 |  |
| провод отпайка к ГПП-46 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Умт-37 - оп. 38 | АС-120 | 120 | 5,104 | 1 | 5,104 |  |
|  | отп.оп. 38 - оп.63 | АС-95/16 | 95 | 3,239 | 1 | 3,239 |  |
|  | отп.оп. 63 - оп.69 | АС-120/19 | 120 | 0,863 | 1 | 0,863 |  |
|  | отп.оп. 38 - ГПП-46 | АС-95/16 | 95 | 9,26 | 1 | 9,26 |  |
| провод отпайка к ГПП-45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | отп.оп.38 - оп.1 | АС-120/19 | 120 | 0,168 | 1 | 0,168 |  |
|  | отп.оп.1- оп. 11 | АС-95/16 | 95 | 1,175 | 1 | 1,175 |  |
|  | отп.оп.11 - ГПП-45 | АС-120/19 | 120 | 1,365 | 1 | 1,365 |  |
| 49 | РП-2 ЛЭП-195 | АСК-500,400 |  | 2,842 | 2 | 5,684 | 1980 |
|  | РП-2 - оп. 2 | АСКПз-400/51 | 400 | 0,2 | 2 | 0,4 |  |
|  | оп. 2 - 12 | АСК-400 | 400 | 2,32 | 2 | 4,64 |  |
|  | оп. 12 - ТЭЦ-3 | АСК-500 | 500 | 0,322 | 2 | 0,644 |  |
| 50 | РП-2 ЛЭП-198 | АСК-500,400 |  | 2,702 | 2 | 5,404 | 1980 |
|  | РП-2 - оп. 2 | АСКПз-400/51 | 400 | 0,099 | 2 | 0,198 |  |
|  | оп. 2 - 12 | АСК-400 | 400 | 2,32 | 2 | 4,64 |  |
|  | оп. 12 - ТЭЦ-3 | АСК-500 | 500 | 0,283 | 2 | 0,566 |  |
| 51 | РП-2 ЛЭП-196 | АС-400 | 400 | 14,584 | 2 | 29,168 | 1981 |
| 52 | РП-2 ЛЭП-197 | АС-400 | 400 | 14,606 | 2 | 29,212 | 1981 |
| 53 | ОПП-220 ЛЭП-199 | АСУ,АСКПз,АСО,АСК-400 |  | 12,075 | 1, 2 | 13,492 | 1977 |
|  | ЛП РПП-220 - оп. 8 | АСУ-400 | 400 | 1,488 | 1 | 1,488 |  |
|  | оп. 8 - 13 | АСКПз-400 | 400 | 1,417 | 2 | 2,834 |  |
|  | оп. 13 - 35 | АСО-400 | 400 | 6,712 | 1 | 6,712 |  |
|  | оп. 35 - ЛП "Опорная" | АСК-400 | 400 | 2,458 | 1 | 2,458 |  |
|  | Итого УВВС ВЛ-110 кВ: |  |  | 698,291 |  | 1063,182 |  |
| Напряжение 35 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| Усть-Хантайская ГЭС АО "НТЭК" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ПС "Игарка", Л31 | АС-95/16 | 95 | 3 | 1 | 3 | 1985 |
| 2 | ПС "Игарка", Л32 | АС-95/16 | 95 | 3 | 1 | 3 | 1985 |
|  | Итого УХГЭС ВЛ-35 кВ: |  |  | 6 |  | 6 |  |
| УВВС АО "НТЭК" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЭЦ-1, Ф.4"Ц" | АСКПЗ-240, АС-240, 185, 150, 120, 70 |  | 14,160 | 2, 1 | 15,951 | 1948 |
|  | ЛП ТЭЦ-1 - оп.1 | АС-185 | 185 | 0,124 | 1 | 0,124 |  |
|  | оп. 1 - 2 | АСКПЗ-240/32 | 240 | 0,081 | 1 | 0,081 |  |
|  | оп. 2 - 13 | АСКПЗ-240/32 | 240 | 0,992 | 2 | 1,984 |  |
|  | оп. 13 - 16 а | АС-240 | 240 | 0,458 | 2 | 0,916 |  |
|  | оп. 16а - 40 | АС-185 | 185 | 2,270 | 1 | 2,27 |  |
|  | оп. 40 - 42 | АС-185 | 185 | 0,341 | 2 | 0,682 |  |
|  | оп. 42 - 44 | АС-120 | 120 | 0,438 | 1 | 0,438 |  |
|  | оп. 44 - 84 | АС-150 | 150 | 4,961 | 1 | 4,961 |  |
|  | оп. 84 - 90 | АС-185 | 185 | 0,863 | 1 | 0,863 |  |
|  | оп. 90 - 94 | АС-120 | 120 | 0,794 | 1 | 0,794 |  |
|  | оп. 94 - ГПП-42 | АС-70 | 70 | 2,342 | 1 | 2,342 |  |
|  | оп. 42 - ГПП-5 | АС-185 | 185 | 0,030 | 1 | 0,03 |  |
|  | оп. 68 - ГПП-6 | АС-150 | 150 | 0,056 | 1 | 0,056 |  |
|  | оп.90 А до ГПП-81 | АС-120 | 120 | 0,410 | 1 | 0,41 |  |
| 2 | ТЭЦ-1, Ф.6"Ц" | АСКПЗ-240, АС-240,185, М-95 |  | 4,411 | 2, 1 | 6,794 | 1952 |
|  | оп. 1 - 2 | АСКПЗ-240/32 | 240 | 0,260 | 1 | 0,26 |  |
|  | оп. 2 - 13 | АСКПЗ-240/32 | 240 | 0,820 | 2 | 1,64 |  |
|  | ЛП ТЭЦ-1 - оп.1 | АС-240 | 240 | 0,140 | 1 | 0,14 |  |
|  | оп. 13 - 27 | АС-240 | 240 | 1,563 | 2 | 3,126 |  |
|  | оп. 29 - 34 | АС-240 | 240 | 0,487 | 1 | 0,487 |  |
|  | оп. 27 - 29 | АС-240 | 240 | 0,207 | 1 | 0,207 |  |
|  | оп. 34 - 36 | АС-185 | 185 | 0,228 | 1 | 0,228 |  |
|  | оп. 38 - ГПП-5 | АС-185 | 185 | 0,502 | 1 | 0,502 |  |
|  | оп. 36 - 38 | АС-185 | 185 | 0,204 | 1 | 0,204 |  |
|  | оп. 34 - ГПП-2 | отключена 2020 году |  | 0,000 |  |  |  |
| 3 | ТЭЦ-1, Ф.8"Ц" | АС-240,185,120, М-150 |  | 2,389 | 2, 1 | 2,796 | 1956 |
|  | ЛП ТЭЦ-1 - оп.13 | АС-240 | 240 | 1,120 | 1 | 1,12 |  |
|  | оп. 13 - 14 | АС-185 | 185 | 0,093 | 1 | 0,093 |  |
|  | оп. 14 - 17 | АС-240 | 240 | 0,407 | 2 | 0,814 |  |
|  | оп. 17 - 20 | АС-240 | 240 | 0,506 | 1 | 0,506 |  |
|  | оп. 20 - ГПП-7 | АС-120 | 120 | 0,263 | 1 | 0,263 |  |
| 4 | ТЭЦ-1, Ф.10"Ц" | АС-240,185,120 |  | 2,134 | 2, 1 | 2,502 | 1966 |
|  | оп. 4 - 6 | АС-240 | 240 | 0,231 | 1 | 0,231 |  |
|  | оп. 11 - 18 | АС-240 | 240 | 0,116 | 1 | 0,116 |  |
|  | оп. 14 - 17 | АС-240 | 240 | 0,368 | 2 | 0,736 |  |
|  | ЛП ТЭЦ-1 - оп.4 | АС-185 | 185 | 0,318 | 1 | 0,318 |  |
|  | оп. 6 - 11 | АС-185 | 185 | 0,581 | 1 | 0,581 |  |
|  | оп. 18 - 20 | АС-185 | 185 | 0,220 | 1 | 0,22 |  |
|  | оп. 20 - ГПП-7 | АС-120 | 120 | 0,300 | 1 | 0,3 |  |
| 5 | ТЭЦ-1, Ф.14"Ц" | АСУ-300 | 300 | 2,280 | 2 | 4,56 | 1964 |
| 6 | ТЭЦ-1, Ф.16"Ц" | АСУ-300 | 300 | 2,280 | 2 | 4,56 | 1964 |
| 7 | ТЭЦ-1, Ф.20"Ц" | АС-300 | 300 | 2,239 | 2, 1 | 3,836 | 1971 |
|  | ТЭЦ-1 - оп. 4 | АС-300 | 300 | 0,987 | 2 | 1,974 |  |
|  | оп. 4 - оп. 7 | АС-300 | 300 | 0,642 | 1 | 0,642 |  |
|  | оп. 7 - ГПП-1 | АС-300 | 300 | 0,610 | 2 | 1,22 |  |
| 8 | ТЭЦ-1 Ф.36"Ц" | АС-240,185,150,120,70,35, АСК-185 |  | 13,951 | 2, 1 | 16,037 | 1962 |
|  | ЗРУ-35кВ ТЭЦ-1 - оп. 1а | АС-240 | 240 | 0,089 | 2 | 0,178 |  |
|  | оп. 1б - ЛП-2 | АС-240 | 240 | 0,040 | 2 | 0,08 |  |
|  | отп.оп. 3 - 4 к ГПП-18 | АС-240 | 240 | 0,100 | 1 | 0,1 |  |
|  | оп. 1б - 3 отп.к.ГПП-18 | АСК-185 | 185 | 0,186 | 1 | 0,186 |  |
|  | отп.оп. 4 - ГПП-18 | АСК-185 | 185 | 1,019 | 1 | 1,019 |  |
|  | оп. 1а - 1б | АС-185 | 185 | 0,178 | 2 | 0,356 |  |
|  | ЛП-2 - оп. 3 | АС-185 | 185 | 0,280 | 1 | 0,28 |  |
|  | оп. 5 - 6 | АС-150 | 150 | 0,220 | 1 | 0,22 |  |
|  | оп. 6 - 9 | АС-150 | 150 | 0,660 | 2 | 1,32 |  |
|  | оп. 38 - 33/34 | АС-150 | 150 | 1,088 | 1 | 1,088 |  |
|  | оп. 3 - 5 | АС-120 | 120 | 0,250 | 1 | 0,25 |  |
|  | оп. 9 - 28 | АС-120 | 120 | 2,435 | 1 | 2,435 |  |
|  | оп. 33/34 - 41 | АС-120 | 120 | 1,048 | 1 | 1,048 |  |
|  | оп. 37 - 14 | АС-120 | 120 | 1,394 | 1 | 1,394 |  |
|  | оп. 14 - ГПП-65 | АС-120 | 120 | 1,119 | 2 | 2,238 |  |
|  | отп.оп. 13 - ТП-753 | АС-120 | 120 | 0,517 | 1 | 0,517 |  |
|  | оп. 41 - ГПП-37 | АС-70 | 70 | 3,039 | 1 | 3,039 |  |
|  | оп. 56 - ГПП-36 | АС-35 | 35 | 0,289 | 1 | 0,289 |  |
| 9 | ТЭЦ-1 Ф.38"Ц" | АС-240,185,120 |  | 6,081 | 2, 1 | 7,695 | 1952 |
|  | ЗРУ-35кВ ТЭЦ-1 - оп. 1 | АС-240 | 240 | 0,089 | 2 | 0,178 |  |
|  | оп. 1 - 2 | АС-185 | 185 | 0,280 | 2 | 0,56 |  |
|  | оп. 2 - 4 | АС-240 | 240 | 0,200 | 2 | 0,4 |  |
|  | оп. 4 - 28а | АС-240 | 240 | 2,730 | 1 | 2,73 |  |
|  | оп. 28а - оп.41 | АС-120 | 120 | 1,687 | 1 | 1,687 |  |
|  | оп. 41 - 42 | АС-120 | 120 | 0,215 | 2 | 0,43 |  |
|  | оп. 42- ГПП-11 | АС-120 | 120 | 0,050 | 1 | 0,05 |  |
|  | оп. 29 - ГПП-8 | АС-120 | 120 | 0,830 | 2 | 1,66 |  |
| 10 | ТЭЦ-1 Ф.40"Ц" | АС-240,185,150,120, 95,70,50, М-95,50 |  | 13,964 | 2, 1 | 15,263 | 1952 |
|  | ТЭЦ-1 - оп. 1а | АС-240 | 240 | 0,195 | 2 | 0,39 |  |
|  | оп. 1а - ЛП-2 | АС-185 | 185 | 0,308 | 2 | 0,616 |  |
|  | ЛП-2 - оп. 5 | АСКПз-240/32 | 240 | 0,526 | 1 | 0,526 |  |
|  | оп. 5 - 6 | АС-150 | 150 | 0,225 | 1 | 0,225 |  |
|  | оп. 6 - 9 | АС-150 | 150 | 0,796 | 2 | 1,592 |  |
|  | оп. 9 - 37 | АС-120/19 | 120 | 3,947 | 1 | 3,947 |  |
|  | оп. 37 - ГПП-37 | АС95/16 | 95 | 3,747 | 1 | 3,747 |  |
|  | оп. 37 - Ум-19 | АС-120/19 | 120 | 1,912 | 1 | 1,912 |  |
|  | оп.Ум-19 до ГПП-65 | АС-120/27 | 120 | 1,227 | 1 | 1,227 |  |
|  | отп.оп.Ум-19 - ТП-753 | АС-70 | 70 | 0,484 | 1 | 0,484 |  |
|  | оп.Ум-17 - ТП-756 | АС-120/19 | 120 | 0,112 | 1 | 0,112 |  |
|  | оп.Ум-3 - ТП-762 | АС-35/6,5 | 35 | 0,060 | 1 | 0,06 |  |
|  | оп. 60 - ГПП-36 | АС-95/16 | 95 | 0,425 | 1 | 0,425 |  |
| 11 | ГПП-41 Ф.41"Ц" | АС-120, 95, 35 |  | 2,121 | 1 | 2,121 | 1963 |
|  | ГПП-41 - оп.9 | АС-120 | 120 | 1,253 | 1 | 1,253 |  |
|  | оп. 9 - оп.65 (Ф-43Ц) ЛР-19 | АС-95 | 95 | 0,382 | 1 | 0,382 |  |
|  | оп. Ат5 - КТПУ-1 | АС-35 | 35 | 0,110 | 1 | 0,11 |  |
|  | от Ау9 до Ау1 | АС-120 | 120 | 0,103 | 1 | 0,103 |  |
|  | от Ау1 до Ак3 | АС-35 | 35 | 0,201 | 1 | 0,201 |  |
|  | от оп.3-МТП-957 | АС-50/80 | 50 | 0,043 | 1 | 0,043 | 1956 |
|  | отп. оп 3 КТПМ-831 | АС-50/8 | 50 | 0,029 | 1 | 0,029 |  |
| 12 | ТЭЦ-1 Ф. 42"Ц" | АС-120, 95, 35 |  | 5,908 | 1 | 7,779 | 1963 |
|  | ЗРУ-35кВ ТЭЦ-1 - оп. 1 | АС-240 | 240 | 0,089 | 2 | 0,178 |  |
|  | оп. 4 - 26/1 | АС-240 | 240 | 2,407 | 1 | 2,407 |  |
|  | оп. 9 - 12 | АС-240 | 240 | 0,616 | 2 | 1,232 |  |
|  | оп. 1 - 2 | АС-185 | 185 | 0,178 | 2 | 0,356 |  |
|  | оп. 2 - 4 | АС-240 | 240 | 0,187 | 2 | 0,374 |  |
|  | оп. 26/1 - ГПП-11 | АС-120 | 120 | 1,630 | 1 | 1,63 |  |
|  | оп. 26/1 - ГПП-8 | АС-120 | 120 | 0,801 | 2 | 1,602 |  |
| 13 | ТП-801 Ф. 43"Ц" | АС-120, 95, 50 |  | 10,202 | 1 | 10,202 | 1963 |
|  | Ау17-Ау18 | АС-120 | 120 | 0,065 | 1 | 0,065 |  |
|  | оп. 7-9, 10-13, 16-17 | АС-95 | 95 | 0,991 | 1 | 0,991 |  |
|  | оп. 2-7, 9-10, 13-16, 19-30/33, 43-65, отпайки к КТПН-763, КТПН-200 | АС-50 | 50 | 7,305 | 1 | 7,305 |  |
|  | оп. 1-2, 30/33-34, отпайка к МТП-440 |  |  | 0,346 | 1 | 0,346 |  |
|  | оп.18-19,34-43, отпайка к МТП-440 |  |  | 1,495 | 1 | 1,495 |  |
|  | Итого УВВС ВЛ-35 кВ: |  |  | 82,120 |  | 100,096 |  |
| Напряжение 10 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| УВВС АО "НТЭК" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГПП-483 Ф.1 | АС-120/19 | 120 | 7,709 | 1 | 7,709 | 1965 |
| 2 | ГПП-483 Ф.2 | АС-95,70,50,35 | 95,70,50,35 | 0,804 | 1 | 0,804 | 1966 |
|  |  | АС-95 | 95 | 0,139 | 1 | 0,139 |  |
|  |  | АС-70 | 70 | 0,21 | 1 | 0,21 |  |
|  |  | АС-50 | 50 | 0,15 | 1 | 0,15 |  |
|  |  | АС-35 | 35 | 0,305 | 1 | 0,305 |  |
| 3 | ГПП-483 Ф.3 | АС-70 | 70 | 2,862 | 1 | 2,862 | 2010 |
| 4 | ГПП-483 Ф.8 | АС-95/16 | 95 | 2,935 | 1 | 2,935 | 1964 |
| 5 | ГПП-483 Ф.11 | АС-120/19 | 120 | 6,408 | 1 | 6,408 | 1982 |
| 6 | ГПП-483 Ф.12 | АС-120/19 | 120 | 6,305 | 1 | 6,305 | 1974 |
| 7 | ГПП-483 Ф.24 | АС-120/19 | 120 | 6,394 | 1 | 6,394 | 1990 |
| 8 | РП-107 Н (система ТЭЦ-3) ф.2 | АС-50/8 | 50 | 0,56 | 1 | 0,56 |  |
|  | Итого УВВС ВЛ-10 кВ: |  |  | 33,977 |  | 33,977 |  |
| Напряжение 6 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| Усть-Хантайская ГЭС АО "НТЭК" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЗРУ-6кВ. Яч.№5 | А-50 | 50 | 6,0 | 1 | 6 | 1985 |
| 2 | ЗРУ-6кВ. Яч.№6 | А-95 | 95 | 0,6 | 1 | 0,6 | 1985 |
| 3 | ЗРУ-6кВ. Яч.№8 | А-50 | 50 | 0,7 | 1 | 0,72 | 1985 |
| 4 | ЗРУ-6кВ.Яч.№13 | АС-70 | 70 | 5,0 | 1 | 5 | 2004 |
| 5 | ЗРУ-6кВ. Яч.№14 | АС-240 | 240 | 0,4 | 1 | 0,36 | 1973 |
| 6 | ЗРУ-6кВ. Яч.№15 | АС-241 | 240 | 0,4 | 1 | 0,36 | 1974 |
| 7 | ЗРУ-6кВ.Яч.№15-1 | А-35 | 35 | 0,4 | 1 | 0,42 | 1985 |
| 8 | ЗРУ-6кВ. Яч.№20 | А-70 | 70 | 6,0 | 1 | 6 | 1976 |
| 9 | ЗРУ-6кВ. Яч. №23 | АС-70 | 70 | 1,5 | 1 | 1,5 | 2004 |
| 10 | ЗРУ-6кВ. Яч. №24 | А-70 | 70 | 1,5 | 1 | 1,5 | 1985 |
| 11 | ЗРУ-6кВ. Яч. №25 | А-95 | 95 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1985 |
|  | Итого УХГЭС ВЛ-6 кВ: |  |  | 22,96 |  | 22,96 |  |
| УВВС АО "НТЭК" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГПП-1 Ф.1 | АС-240 | 240 | 0,852 | 2, 1 | 1,464 | 1979 |
|  | оп. 1-3 | АС-240 | 240 | 0,612 | 2 | 1,224 |  |
|  | оп. 3-5 | АС-240 | 240 | 0,24 | 1 | 0,24 |  |
| 2 | ГПП-1 Ф.2 | АСКПЗ-240 | 240 | 0,888 | 1 | 0,888 | 1971 |
| 3 | ГПП-1бис Ф.19 | АС-120,95 | 120,95 | 0,113 | 1 | 0,113 | 1956 |
| 4 | ГПП-3бис ф.32 | М-95,АС-120,95 | 120,95 | 1,507 | 1 | 1,507 | 1958 |
|  | до оп. 1 | М-95 | 95 | 0,040 | 1 | 0,04 |  |
|  | оп. 10-21 | АС-185 | 185 | 0,745 | 1 | 0,745 |  |
|  | оп. 21-23 | АС-150 | 150 | 0,149 | 1 | 0,149 |  |
|  | оп. 1-10 | АС-120 | 120 | 0,573 | 1 | 0,573 |  |
| 5 | ГПП-3бис Ф.33 | М-95,АС-185,150,120 |  | 1,494 | 1 | 1,494 | 1958 |
|  | до оп 1 | М-95 | 95 | 0,033 | 1 | 0,033 |  |
|  | оп. 10-14 | АС-185 | 185 | 0,273 | 1 | 0,273 |  |
|  | оп. 21-23 | АС-150 | 150 | 0,152 | 1 | 0,152 |  |
|  | оп. 1-10 | АС-120 | 120 | 0,562 | 1 | 0,562 |  |
|  | оп. 14-21 | АС-120 | 120 | 0,474 | 1 | 0,474 |  |
| 6 | ГПП-4, Ф.40 | АС-120 | 120 | 0,264 | 1 | 0,264 | 1965 |
| 7 | ГПП-4 Ф.50 | АСК-95, АС-50 | 95 | 1,18 | 1 | 1,18 | 1950 |
|  | оп. 1-6 | АСК-95 | 95 | 0,332 | 1 | 0,332 |  |
|  | оп. 6-17, 18-20, 10-1отп. | АС-50 | 50 | 0,848 | 1 | 0,848 |  |
| 8 | ГПП-4 Ф.51 | АСК-95, АС-120, 70, 50, 35 | 120 | 1,138 | 1 | 1,138 | 1950 |
|  | оп. 1-6 | АСК-95 | 95 | 0,299 | 1 | 0,299 |  |
|  | оп. 6-13 | АС-50 | 50 | 0,492 | 1 | 0,492 |  |
|  | оп. 9-1отп к ТП-485 | АС-50 | 50 | 0,077 | 1 | 0,077 |  |
|  | оп. 6-1отп. | АС-35 | 35 | 0,08 | 1 | 0,08 |  |
|  | отп.оп. 1-4 к ТП-485 | АС-35 | 35 | 0,19 | 1 | 0,19 |  |
| 9 | ГПП-5, Ф.15 | АСКПЗ-185,150 |  | 0,361 | 2 | 0,722 | 1958 |
|  | оп. 1-2 | АСКПЗ-185 | 185 | 0,238 | 2 | 0,476 |  |
|  | оп. 2-4 | АСКПЗ-150 | 150 | 0,123 | 2 | 0,246 |  |
| 10 | ГПП-5, Ф.16 | АСКПЗ-185,150, АС-185,150 |  | 0,848 | 2, 1 | 1,211 | 1958 |
|  | оп. 1-2 | АСКПЗ-185 | 185 | 0,238 | 2 | 0,476 |  |
|  | оп. 2-4 | АСКПЗ-150 | 150 | 0,125 | 2 | 0,25 |  |
|  | оп. 2-4отп. | АС-185 | 185 | 0,213 | 1 | 0,213 |  |
|  | отп.оп. 4-8 | АС-150 | 150 | 0,272 | 1 | 0,272 |  |
| 11 | ГПП-6, Ф.12 | АС-185,150 |  | 0,901 | 1 | 0,901 | 1974 |
|  | оп. 1-9 | АС-185 | 185 | 0,84 | 1 | 0,84 |  |
|  | оп. 9-10 | АС-150 | 150 | 0,061 | 1 | 0,061 |  |
| 12 | ГПП-6, Ф.13 | АС-185,150 |  | 0,884 | 1 | 0,884 | 1972 |
|  | оп. 1-8 | АС-185 | 185 | 0,691 | 1 | 0,691 |  |
|  | оп. 8-10 | АС-150 | 150 | 0,193 | 1 | 0,193 |  |
| 13 | ГПП-7, Ф.7 | АС-185,95,50 |  | 1,007 | 1 | 1,007 | 1958 |
|  | по. 1-10 | АС-185 | 185 | 0,385 | 1 | 0,385 |  |
|  | оп. 11-15 | АС-95 | 95 | 0,216 | 1 | 0,216 |  |
|  | оп. 3-3отп. | АС-95 | 95 | 0,196 | 1 | 0,196 |  |
|  | оп. 11-1отп. | АС-95 | 95 | 0,06 | 1 | 0,06 |  |
|  | оп. 15-18 | АС-50 | 50 | 0,15 | 1 | 0,15 |  |
| 14 | ГПП-7, Ф.8 | АС-70,35 |  | 0,323 | 1 | 0,323 | 1970 |
|  | оп. Ак1-У3 | АС-70 | 70 | 0,16 | 1 | 0,16 |  |
|  | оп. Ак1-Ак3 | АС-35 | 35 | 0,163 | 1 | 0,163 |  |
| 15 | ГПП-7, Ф.9 | АС-95,50 |  | 0,94 | 1 | 0,94 | 1961 |
|  | оп. 1-5 | АС-95 | 95 | 0,332 | 1 | 0,332 |  |
|  | оп. 5-15 | АС-50 | 50 | 0,608 | 1 | 0,608 |  |
| 16 | ГПП-7, Ф.10 | АС-120,95,70 |  | 1,126 | 2, 1 | 1,441 | 1977 |
|  | оп. 1-4 | АС-120 | 120 | 0,17 | 1 | 0,17 |  |
|  | оп. 5 - 8 | АС-95 | 95 | 0,143 | 1 | 0,143 |  |
|  | оп. 8 - 10 | АС-95 | 95 | 0,315 | 2 | 0,63 |  |
|  | оп. 11-12, 13-16 | АС-70 | 70 | 0,267 | 1 | 0,267 |  |
|  | оп. 14-ТП-693 | АС-70 | 70 | 0,231 | 1 | 0,231 |  |
| 17 | ГПП-7, Ф.11 | АС-120,95 |  | 0,685 | 1 | 0,685 | 1958 |
|  | оп. 1-7 | АС-120 | 120 | 0,325 | 1 | 0,325 |  |
|  | оп. 7-12 | АС-95 | 95 | 0,36 | 1 | 0,36 |  |
| 18 | ГПП-7, Ф.12 | АС-185,95,70 |  | 0,765 | 1 | 0,765 | 1956 |
|  | оп. 1-5 | АС-185 | 185 | 0,244 | 1 | 0,244 |  |
|  | оп. 5-6, 9/10-13 | АС-95 | 95 | 0,226 | 1 | 0,226 |  |
|  | оп. 5-Ам1отп. | АС-95 | 95 | 0,13 | 1 | 0,13 |  |
|  | оп. 14-16 | АС-70 | 70 | 0,085 | 1 | 0,085 |  |
|  | отп. Ау1 - ТП-34 | АС-70 | 70 | 0,08 | 1 | 0,08 |  |
| 19 | ГПП-7, Ф.19 | АС-95,70 |  | 0,915 | 1 | 0,915 | 1958 |
|  | оп. 1-10 | АС-95 | 95 | 0,584 | 1 | 0,584 |  |
|  | оп. 11-12 | АС-95 | 95 | 0,084 | 1 | 0,084 |  |
|  | оп. 9-1 отп. | АС-95 | 95 | 0,08 | 1 | 0,08 |  |
|  | оп. 11-ТП-740 | АС-95 | 95 | 0,01 | 1 | 0,01 |  |
|  | оп. 4-2 отп. | АС-70 | 70 | 0,157 | 1 | 0,157 |  |
| 20 | ГПП-12, Ф.8 | АС-185,150 |  | 0,364 | 1 | 0,364 | 1963 |
|  | оп. 1-5 | АС-185 | 185 | 0,284 | 1 | 0,284 |  |
|  | оп. 5-6 | АС-150 | 150 | 0,08 | 1 | 0,08 |  |
| 21 | ГПП-12, Ф.9 | АС-120 | 120 | 1,163 | 1 | 1,163 | 1969 |
| 22 | ГПП-12, Ф.10 | АС-300,240 |  | 0,974 | 1 | 0,974 | 1967 |
|  | оп. 3-5 | АС-300 | 300 | 0,228 | 1 | 0,228 |  |
|  | оп. 1-3, 5-9 | АС-240 | 240 | 0,746 | 1 | 0,746 |  |
| 23 | ГПП-12, Ф.25 | АС-120 | 120 | 0,872 | 1 | 0,872 | 1965 |
| 24 | ГПП-12, Ф.26 | АС-120 | 120 | 0,558 | 1 | 0,558 | 1964 |
| 25 | ГПП-12, Ф.29 | АС-150 | 150 | 0,407 | 1 | 0,407 | 1972 |
| 26 | ГПП-12, Ф.32 | АС-185 | 185 | 0,543 | 1 | 0,543 | 1973 |
| 27 | ГПП-12, Ф.49 | АС-300,240 |  | 0,972 | 1 | 0,972 | 1967 |
|  | оп. 7-9 | АС-300 | 300 | 0,226 | 1 | 0,226 |  |
|  | оп. 1-7, 9-12 | АС-240 | 240 | 0,746 | 1 | 0,746 |  |
| 28 | ГПП-12, Ф.55 | АС-185 | 185 | 0,549 | 1 | 0,549 | 1973 |
| 29 | ГПП-12, Ф.56 | АС-185, 120 |  | 1,13 | 1 | 1,13 | 1971 |
|  | оп. 8-20 | АС-185 | 185 | 0,66 | 1 | 0,66 |  |
|  | оп. 1-8 | АС-120 | 120 | 0,47 | 1 | 0,47 |  |
| 30 | ГПП-13, Ф.11 | АС-95,70,35 |  | 2,164 | 1 | 2,164 | 1967 |
|  | оп. 1-20 | АС-95 | 95 | 1,358 | 1 | 1,358 |  |
|  | оп. 21-11отп. | АС-70 | 70 | 0,71 | 1 | 0,71 |  |
|  | оп. 20 - ТП-871 | АС-35 | 35 | 0,096 | 1 | 0,096 |  |
| 31 | ГПП-14, Ф.15 | АС-120,95,70 |  | 1,880 | 1 | 1,88 | 1977 |
|  | оп. 1-15 | АС-120 | 120 | 0,801 | 1 | 0,801 |  |
|  | оп. 15-16 | АС-95 | 95 | 0,022 | 1 | 0,022 |  |
|  | оп. 15-6отп. | АС-70 | 70 | 0,458 | 1 | 0,458 |  |
|  | оп. 17-25 | АС-70 | 70 | 0,599 | 1 | 0,599 |  |
| 32 | ГПП-14, Ф.18 | АС-120,95,35 |  | 2,777 | 1 | 2,777 | 1970 |
|  | отп.оп. 3-10 | АС-120 | 120 | 0,552 | 1 | 0,552 |  |
|  | оп. 1-18, 29-34 | АС-120 | 120 | 1,183 | 1 | 1,183 |  |
|  | оп. 18-29 | АС-95 | 95 | 0,626 | 1 | 0,626 |  |
|  | оп. 18-3отп. | АС-95 | 95 | 0,106 | 1 | 0,106 |  |
|  | оп. 25-1отп. | АС-95 | 95 | 0,036 | 1 | 0,036 |  |
|  | оп. 33-5отп. | АС-35 | 35 | 0,274 | 1 | 0,274 |  |
| 33 | ГПП-16 Ф.8 | АСКПз-185/24 | 185 | 1,951 | 1 | 1,951 | 2012 |
| 34 | ГПП-16 Ф.9 | АСКПз-185/24 | 185 | 1,938 | 1 | 1,938 | 2012 |
| 35 | ГПП-16, Ф.7 | АС-50 | 50 | 1,322 | 1 | 1,322 | 1990 |
| 36 | ГПП-16, Ф.24 | АС-50 | 50 | 1,337 | 1 | 1,337 | 1990 |
| 37 | ГПП-18, Ф.10 | АС-150,120,95,70,50,35 |  | 2,057 | 1, 2 | 2,347 | 1995 |
|  | оп. 10-11 | АС-150 | 150 | 0,29 | 2 | 0,58 |  |
|  | оп. 1-9, 12-16 | АС-120 | 120 | 0,719 | 1 | 0,719 |  |
|  | оп. 11-2отп. | АС-120 | 120 | 0,355 | 1 | 0,355 |  |
|  | отп.оп. 2-4 | АС-95 | 95 | 0,356 | 1 | 0,356 |  |
|  | отп.оп. 4-5 | АС-70 | 70 | 0,052 | 1 | 0,052 |  |
|  | отп.оп. 3-6 | АС-50 | 50 | 0,205 | 1 | 0,205 |  |
|  | отп.оп. 2-1 | АС-35 | 35 | 0,08 | 1 | 0,08 |  |
| 38 | ГПП-18, Ф.17 | АС-120, 50, 35 |  | 0,339 | 1 | 0,339 | 1983 |
|  | оп. 1-3 | АС-120 | 120 | 0,148 | 1 | 0,148 |  |
|  | оп. 3-4 | АС-50 | 50 | 0,08 | 1 | 0,08 |  |
|  | оп. 4-6 | АС-35 | 35 | 0,111 | 1 | 0,111 |  |
| 39 | ГПП-18, Ф.21 | АС-150,120 |  | 1,016 | 1, 2 | 1,306 | 1995 |
|  | оп. 10-11 | АС-150 | 150 | 0,29 | 2 | 0,58 |  |
|  | оп. 1-8/9, 12-17 | АС-120 | 120 | 0,726 | 1 | 0,726 |  |
| 40 | ГПП-18, Ф.28 | АС-120 | 120 | 0,312 | 1 | 0,312 | 1995 |
| 41 | ГПП-19, Ф.24 | АС-185,95,70 |  | 1,09 | 1 | 1,09 | 1946 |
|  | оп. 5-6 | АС-185 | 185 | 0,233 | 1 | 0,233 |  |
|  | оп. 6-10 | АС-95 | 95 | 0,325 | 1 | 0,325 |  |
|  | оп. 1-5, 10-14 | АС-70 | 70 | 0,532 | 1 | 0,532 |  |
| 42 | ГПП-21, Ф.1 | АС-95,70 |  | 0,27 | 1 | 0,27 | 1965 |
|  | оп. 1-2 | АС-95 | 95 | 0,08 | 1 | 0,08 |  |
|  | оп. 2-5 | АС-70 | 70 | 0,19 | 1 | 0,19 |  |
| 43 | ГПП-21, Ф.2 | АС-70 | 70 | 0,23 | 1 | 0,23 | 1965 |
| 44 | ГПП-21, Ф.15 | АС-150,120,95 |  | 1,82 | 1 | 1,82 | 1970 |
|  | оп. 5-24 | АС-150 | 150 | 1,349 | 1 | 1,349 |  |
|  | оп. 24-27 | АС-120 | 120 | 0,271 | 1 | 0,271 |  |
|  | оп. 1-5 | АС-95 | 95 | 0,2 | 1 | 0,2 |  |
| 45 | ГПП-21, Ф.17 | АСК-240 | 240 | 0,98 | 1 | 0,98 | 1987 |
| 46 | ГПП-21, Ф.22 | АС-120,50 |  | 1,733 | 1 | 1,733 | 1974 |
|  | оп. 3-24 | АС-120 | 120 | 1,584 | 1 | 1,584 |  |
|  | оп. 1-3 | АС-50 | 50 | 0,149 | 1 | 0,149 |  |
| 48 | ГПП-21, Ф.32 | АСК-240 | 240 | 0,974 | 1 | 0,974 | 1987 |
| 49 | ГПП-24, Ф.7 | АС-95 | 95 | 2,77 | 1 | 2,77 | 1983 |
| 50 | ГПП-24, Ф.10 | АС-95 | 95 | 2,419 | 1 | 2,419 | 1983 |
| 51 | ГПП-25, Ф.13 | АС-50/8 | 50 | 0,154 | 1 | 0,154 | 1950 |
| 52 | ГПП-25, Ф.29 | АС-70,50,35 |  | 0,217 | 1 | 0,217 | 1950 |
|  | оп. 1-3 | АС-70 | 70 | 0,147 | 1 | 0,147 |  |
|  | оп. 3-4 | АС-50 | 50 | 0,04 | 1 | 0,04 |  |
|  | оп. 4 - МТП-688 | АС-35 | 35 | 0,03 | 1 | 0,03 |  |
| 53 | ГПП-26, Ф.2 | АС-240,120,95 |  | 2,141 | 1, 2 | 2,715 | 1981 |
|  | оп. 1-5 | АС-240 | 240 | 0,841 | 1 | 0,841 |  |
|  | оп. 5-11 | АС-240 | 240 | 0,574 | 2 | 1,148 |  |
|  | оп. 5-3отп. | АС-120 | 120 | 0,207 | 1 | 0,207 |  |
|  | отп.оп. 3-11 | АС-95 | 95 | 0,519 | 1 | 0,519 |  |
| 54 | ГПП-26, Ф.3 | АС-95,70 |  | 1,337 | 1 | 1,337 | 1952 |
|  | оп. 5-9 | АС-95 | 95 | 0,32 | 1 | 0,32 |  |
|  | оп. 1-5, 9-15 | АС-70 | 70 | 0,733 | 1 | 0,733 |  |
|  | оп.9-КТПН-959 | АС-50/8 | 50 | 0,284 | 1 | 0,284 |  |
| 55 | ГПП-26, Ф.18 | АС-70, 50 |  | 0,757 | 1 | 0,757 | 1952 |
|  | оп. 1-7 | АС-70 | 70 | 0,687 | 1 | 0,687 |  |
|  | оп. 5 - МТП-430 | АС-50 | 50 | 0,07 | 1 | 0,07 |  |
| 56 | ГПП-31, Ф.19 | АС-400/51 | 400 | 1,691 | 1 | 1,691 | 1985 |
| 57 | ГПП-31, Ф.20 | АС-400/51 | 400 | 1,652 | 1 | 1,652 | 1984 |
| 58 | ГПП-31, Ф.12 оп. 5 - МТП-808-2Т | АС-35 | 35 | 0,06 | 1 | 0,06 | 2007 |
| 59 | ГПП-34, Ф.2/3 | АСКПЗ-240/32 | 240 | 2,919 | 2 | 5,838 | 2010 |
| 60 | ГПП-34, Ф.20 | АС-95 | 95 | 0,791 | 1 | 0,791 | 1983 |
| 61 | ГПП-34, Ф.21 | АС-95 | 95 | 0,805 | 1 | 0,805 | 1983 |
| 62 | ГПП-34, Ф.48 | АС-120,35 |  | 1,709 | 1 | 1,709 | 1989 |
|  | оп. 1-5, 7-20 | АС-120 | 120 | 1,649 | 1 | 1,649 |  |
|  | оп. 14-1отп. | АС-35 | 35 | 0,06 | 1 | 0,06 |  |
| 63 | ГПП-36, Ф.16 | АС-120,95,70,35 |  | 7,826 | 1 | 7,826 | 1977 |
|  | оп. 6-19 | АС-120 | 120 | 1,127 | 1 | 1,127 |  |
|  | оп. 19-21 | АС-95 | 95 | 0,1 | 1 | 0,100 |  |
|  | оп. 10-42 отп. | АС-95 | 95 | 3,861 | 1 | 3,861 |  |
|  | отп.оп.1-МТП-773 | АС-95 | 95 | 0,574 | 1 | 0,574 |  |
|  | оп. 1-6 | АС-70 | 70 | 0,225 | 1 | 0,225 |  |
|  | отп.оп 42-50 | АС-70 | 70 | 0,567 | 1 | 0,567 |  |
|  | отп.оп 44-1 | АС-70 | 70 | 0,05 | 1 | 0,050 |  |
|  | отп.оп 50-65 | АС-35 | 35 | 1,292 | 1 | 1,292 |  |
|  | отп.оп. Ау7 - КТПН-963 | АС-50/8 | 50 | 0,03 | 1 | 0,030 |  |
| 64 | ГПП-36, Ф.17 | АС-95,70,35 |  | 4,313 | 1 | 4,313 | 1953 |
|  | оп. 1-24 | АС-95 | 95 | 2,464 | 1 | 2,464 |  |
|  | оп. 24-42 | АС-70 | 70 | 1,252 | 1 | 1,252 |  |
|  | оп. 27 - КТПН-343бис | АС-35 | 35 | 0,025 | 1 | 0,025 |  |
|  | оп.33 - КТПН-958 | АС-50/8 | 50 | 0,04 | 1 | 0,04 |  |
|  | оп.42-КТПМ-961 | АС-50/8, АПВАП-Тп 3х50 | 50 | 0,089 | 1 | 0,089 |  |
|  | оп. Ау31 - КТПН-969 | АС-50/8 | 50 | 0,038 | 1 | 0,038 |  |
|  | оп.33 - КТПН-970 | АС-50/8 | 50 | 0,039 | 1 | 0,039 |  |
|  | Ау37-КТПН-990 | АС-95/16 | 95 | 0,243 | 1 | 0,243 | 2019 |
|  | Ау28-КТПН-975 | АС-50/8 | 50 | 0,123 | 1 | 0,123 | 2019 |
| 65 | ГПП-38, Ф.17 | АС-95,70 |  | 0,738 | 1 | 0,738 | 1983 |
|  | осн.линия | АС-95 | 95 | 0,445 | 1 | 0,445 |  |
|  | оп. 2а - 4отп. | АС-70 | 70 | 0,293 | 1 | 0,293 |  |
| 66 | ГПП-42, Ф.19 | АС120,35 |  | 2,303 | 1 | 2,303 | 1976 |
|  | оп. 1-31 | АС-120/19 | 120 | 1,985 | 1 | 1,985 |  |
|  | отпайки | АС-35/62 | 35 | 0,318 | 1 | 0,318 |  |
| 67 | ГПП-42, Ф.20 | АС-95,70 |  | 2,107 | 1 | 2,107 | 1976 |
|  | оп. 1-5, 6-28 | 3 АС-95 + 1 АС-70 |  | 1,776 | 1 | 1,776 |  |
|  | отпайки | АС-70 | 70 | 0,331 | 1 | 0,331 |  |
| 68 | ГПП-42, Ф.21 | АС-120,95,50 |  | 4,115 | 1 | 4,115 | 1976 |
|  | оп. 1-46 | АС-120 | 120 | 3,073 | 1 | 3,073 |  |
|  | оп. 46-60 | АС-95 | 95 | 0,897 | 1 | 0,897 |  |
|  | отпайки | АС-50 | 50 | 0,145 | 1 | 0,145 |  |
| 69 | ГПП-42, Ф.22 | АС-120,95,35 |  | 4,143 | 1 | 4,143 | 1976 |
|  | оп. 1-44 | АС-120 | 120 | 2,974 | 1 | 2,974 |  |
|  | оп. 44-58 | АС-95 | 95 | 0,856 | 1 | 0,856 |  |
|  | оп. 58-60, отпайки | АС-35 | 35 | 0,313 | 1 | 0,313 |  |
| 70 | ГПП-42, Ф.24 | АС-120,35 |  | 0,832 | 1 | 0,832 | 1976 |
|  | оп. 1-5 | АС-120 | 120 | 0,316 | 1 | 0,316 |  |
|  | оп. Ак1-Ак4 | АС-35 | 35 | 0,281 | 1 | 0,281 |  |
|  | оп. 5-8 | АС-35 | 35 | 0,235 | 2 | 0,47 |  |
| 71 | ГПП-42, Ф.25 | АС-120,35 |  | 0,78 | 1 | 0,78 | 1976 |
|  | оп. 1-5 | АС-120 | 120 | 0,298 | 1 | 0,298 |  |
|  | оп. 5-8 | АС-35 | 35 | 0,224 | 1 | 0,224 |  |
|  | оп. Ак1-Ак4 | АС-36 | 35 | 0,258 | 1 | 0,258 |  |
| 72 | ГПП-44, Ф.20 | АС-185,150 |  | 0,864 | 1 | 0,864 | 1979 |
|  | оп. 4-5 | АС-185 | 185 | 0,043 | 1 | 0,043 |  |
|  | оп. 1-4, 5-14 | АС-150 | 150 | 0,821 | 1 | 0,821 |  |
| 73 | ГПП-44, ф.16 | АС-70 | 70 | 0,402 | 1 | 0,402 | 1975 |
| 74 | ГПП-45, Ф.2 | АС-95,70,50,35 |  | 4,92 | 1 | 4,92 | 1979 |
|  | оп. 39-40, 40-1отп. | АС-95 | 95 | 0,113 | 1 | 0,113 |  |
|  | оп. 1-39 | АС-70/11 | 70 | 2,592 | 1 | 2,592 |  |
|  | оп. 40-68 | АС-50/8 | 50 | 2,005 | 1 | 2,005 |  |
|  | оп. 39-4отп. | АС-35/6,2 | 35 | 0,21 | 1 | 0,21 |  |
| 75 | ГПП-49, Ф.11 | АС-95,70 |  | 2,859 | 1 | 2,859 | 1969 |
|  | оп. 9-10 | АС-95 | 95 | 0,068 | 1 | 0,068 |  |
|  | оп. 1-9, 10-43 | АС-70 | 70 | 2,791 | 1 | 2,791 |  |
| 76 | ГПП-49, Ф.12 | АС-95,70,50 |  | 3,110 | 1 | 3,11 | 1965 |
|  | оп. 12-13 | АС-95 | 95 | 0,249 | 1 | 0,249 |  |
|  | оп. 1-4 | АС-70 | 70 | 0,38 | 1 | 0,38 |  |
|  | оп. 4-12, 13-24 | АС-50 | 50 | 2,481 | 1 | 2,481 |  |
| 77 | ГПП-49, Ф.35 | АС-185 | 185 | 0,517 | 1 | 0,517 | 1989 |
| 78 | ГПП-49, Ф.38 | АС-185 | 185 | 0,516 | 1 | 0,516 | 1989 |
| 79 | ГПП-50, Ф.8"Ш" | АСКП-300/39 | 300 | 1,462 | 2 | 2,924 | 1949 |
| 80 | ГПП-50, Ф.29"Ш" | АСКП-300/39 | 300 | 1,462 | 2 | 2,924 | 1949 |
| 81 | ГПП-51, Ф.15 | АС-120,70 |  | 2,969 | 1 | 2,969 | 1961 |
|  | оп. 1-6 | АС-120 | 120 | 0,235 | 1 | 0,235 |  |
|  | оп. 6-45 | АС-70 | 70 | 2,734 | 1 | 2,734 |  |
| 82 | ГПП-51, Ф.19 | АС-95,50 |  | 0,279 | 1 | 0,279 | 1968 |
|  | оп. 1-3, 3-1отп. | АС-95 | 95 | 0,143 | 1 | 0,143 |  |
|  | отп.оп. 1-4 | АС-50 | 50 | 0,136 | 1 | 0,136 |  |
| 83 | ГПП-51, Ф.20 | АС-95,50 |  | 0,273 | 1 | 0,273 | 1968 |
|  | оп. 1-2-1отп. | АС-95 | 95 | 0,173 | 1 | 0,173 |  |
|  | отп.оп.1-2 | АС-50 | 50 | 0,1 | 1 | 0,1 |  |
| 84 | ГПП-56, Ф.17 | АС-300 | 300 | 1,27 | 1 | 1,27 |  |
| 85 | ГПП-56, Ф.18 | АС-300 | 300 | 1,29 | 1 | 1,29 |  |
| 86 | ГПП-59, Ф.3 | АС-95,70,35 |  | 1,235 | 1 | 1,235 | 1990 |
|  | отп.оп. 1-3 | АС-95 | 95 | 0,229 | 1 | 0,229 |  |
|  | оп. 1-15 | АС-70 | 70 | 0,94 | 1 | 0,94 |  |
|  | отп. оп. 3 - ТП-695-1К | АС-35 | 35 | 0,066 | 1 | 0,066 |  |
| 87 | ГПП-59, Ф.25 | АС-150,35 |  | 6,232 | 1 | 6,232 | 1963 |
|  | оп. 1-79 | АС-150 | 150 | 5,702 | 1 | 5,702 |  |
|  | оп. 74 - М7отп. | АС-35 | 35 | 0,53 | 1 | 0,53 |  |
| 88 | ГПП-59, Ф.26 | АС-120 | 120 | 5,875 | 1 | 5,875 | 1964 |
| 89 | ГПП-65, Ф.2"Ш" | АСКПЗ-240/32,120/19 |  | 1,753 | 2 | 3,506 | 1993 |
|  | оп. 1-7 | АСКПЗ-240/32 | 240 | 1,213 | 2 | 2,426 |  |
|  | оп. 7-10 | АСКПЗ-120/19 | 120 | 0,54 | 2 | 1,08 |  |
| 90 | ГПП-65, Ф.15 | АСКПЗ-240/32,120/19 |  | 1,753 | 2 | 3,506 | 1992 |
|  | оп. 1-7 | АСКПЗ-240/32 | 240 | 1,213 | 2 | 2,426 |  |
|  | оп. 7-10 | АСКПЗ-120/19 | 120 | 0,54 | 2 | 1,08 |  |
| 91 | ГПП-65, Ф.30 | АСКПЗ-240/32 | 240 | 1,773 | 1 | 1,773 | 1992 |
| 92 | ГПП-65 ф.13 | АС-95/16 | 95 | 1,9461 | 1 | 1,9461 |  |
|  | оп. 1-37 |  |  | 1,9461 | 1 | 1,9461 |  |
| 93 | ГПП-65 Ф.18 | АС-95/16 | 95 | 1,944 | 1 | 1,944 |  |
|  | оп. 1-37 |  |  | 1,9461 | 1 | 1,9461 |  |
| 94 | РП-1В ГПП-2, ф.15 | АС-120,70 |  | 1,107 | 1 | 1,107 | 1967 |
| 95 | РП-4Т, Ф.4 | АС-185 | 185 | 0,342 | 1 | 0,342 | 1984 |
| 96 | РП-4Т, Ф.30 | АС-185 | 185 | 0,367 | 1 | 0,367 | 1984 |
| 97 | РП-113, Ф.5 | АС-150,95,50 |  | 0,405 | 1 | 0,405 | 1956 |
|  | оп. 1-3 | АС-150 | 150 | 0,17 | 1 | 0,17 |  |
|  | оп. 3-5-6а-5 | АС-95 | 95 | 0,075 | 1 | 0,075 |  |
|  | оп. 5-8 | АС-50 | 50 | 0,16 | 1 | 0,16 |  |
| 98 | РП-294бис, Ф.21/24 | АСК-120,95 |  | 0,737 | 2 | 1,474 | 1987 |
|  | оп. 1-2 | АСК-120 | 120 | 0,183 | 2 | 0,366 |  |
|  | оп. 2-6 | АСК-95 | 95 | 0,554 | 2 | 1,108 |  |
| 99 | РП-131, Ф.6 | АС-70,35 |  | 1,170 | 1 | 1,17 | 1984 |
|  | оп. 1-13 | АС-70 | 70 | 0,878 | 1 | 0,878 |  |
|  | оп. 11-5отп. | АС-35 | 35 | 0,292 | 1 | 0,292 |  |
| 100 | РП-131, Ф.17 | АС-35 | 35 | 0,665 | 1 | 0,665 | 1964 |
| 101 | РП-175 Ф.6 | АС-120,95,70,35 |  | 0,84 | 1 | 0,84 | 1972 |
|  | оп. 4-8 | АС-120 | 120 | 0,277 | 1 | 0,277 |  |
|  | оп. 1-4 | АС-95 | 95 | 0,242 | 1 | 0,242 |  |
|  | оп. 8-9 | АС-95 | 95 | 0,09 | 1 | 0,09 |  |
|  | оп. 10-11 | АС-70 | 70 | 0,085 | 1 | 0,085 |  |
|  | оп. 7-2 отп. | АС-70 | 70 | 0,125 | 1 | 0,125 |  |
|  | оп. 8-МТП-155Пбис | АС-35 | 35 | 0,021 | 1 | 0,021 |  |
| 102 | РП-319Т, Ф.5 | АС-70 | 70 | 0,427 | 1 | 0,427 | 1988 |
| 103 | РП-319Т, Ф.6 | АС-70 | 70 | 0,41 | 1 | 0,41 | 1988 |
| 104 | РП-385Т, Ф.22 | АС-50 | 50 | 0,335 | 1 | 0,335 | 1982 |
| 105 | РП-385Т Ф.17 | АС-185/24 | 185 | 0,332 | 1 | 0,332 | 1982 |
| 106 | РП-423, Ф.7 | АС-50 | 50 | 0,111 | 1 | 0,111 | 1977 |
| 107 | РП-423, Ф.10 | АС-50 | 50 | 0,11 | 1 | 0,11 | 1977 |
| 108 | РП-425, Ф.13 | АС-120 | 120 | 0,821 | 1 | 0,821 | 1988 |
| 109 | РП-694, Ф.25 | АС-120,95 |  | 0,292 | 1 | 0,292 | 1962 |
| 110 | РП-694, Ф.26 | АС-120,95 |  | 0,265 | 1 | 0,265 | 1963 |
|  | оп. Ау-3 - Ак-2отп. | АС-120 | 120 | 0,14 | 1 | 0,14 |  |
|  | оп. 1-3 | АС-95 | 95 | 0,125 | 1 | 0,125 |  |
| 111 | РП-694, Ф.27 | АС-185,70,50,35 |  | 2,452 | 1 | 2,452 | 1967 |
|  | оп. 1-2 | АС-185 | 185 | 0,167 | 1 | 0,167 |  |
|  | оп. 2-8отп. | АС-70 | 70 | 0,59 | 1 | 0,59 |  |
|  | отп.оп 11-6 к ТП-892 | АС-50 | 50 | 0,331 | 1 | 0,331 |  |
|  | отп.оп. 13-3 к ТП-15 | АС-50 | 50 | 0,13 | 1 | 0,13 |  |
|  | отп.оп. 15-2 к ТП-36 | АС-50 | 50 | 0,057 | 1 | 0,057 |  |
|  | отп.оп. 8 - МТП-946 | АС-50 | 50 | 0,746 | 1 | 0,746 |  |
|  | отп.оп. 8-15 | АС-35 | 35 | 0,431 | 1 | 0,431 |  |
| 112 | РП-707, Ф.10 | АС-120 | 120 | 1,291 | 1 | 1,291 | 1980 |
| 113 | РП-707, Ф.11 | АС-120 | 120 | 1,295 | 1 | 1,295 | 1980 |
| 114 | РП-707, Ф.12 | АС-120 | 120 | 1,635 | 1 | 1,635 | 1979 |
| 115 | РП-707, Ф.15 | АС-120 | 120 | 1,562 | 1 | 1,562 | 1979 |
| 116 | РП-734, Ф.30 | АС-70 | 70 | 1,181 | 1 | 1,181 | 1975 |
| 117 | РП-796, Ф.12 | АС-50 | 50 | 0,319 | 1 | 0,319 | 1965 |
| 118 | ТП-308, Ф.10 | АС-70 | 70 | 0,302 | 1 | 0,302 | 1999 |
| 119 | ТП-338, Ф.5 | АС-70 | 70 | 0,112 | 1 | 0,112 | 1975 |
| 120 | ТП-342, Ф.6 | АС-70 | 70 | 0,116 | 1 | 0,116 | 1975 |
| 121 | ТП-844-1Т, Ф.3 | АС-95 | 95 | 0,33 | 1 | 0,33 | 1986 |
| 122 | ТП-994-1П, Ф.3 | АС-95 | 95 | 1,104 | 1 | 1,104 | 2005 |
| 123 | ТП-994-1П, Ф.4 | АС-95 | 95 | 0,667 | 1 | 0,667 |  |
| 124 | ЦРП-35, Ф.23 | М-35, АС-50 |  | 0 | 1 | 0 | 1957 |
| 125 | ЦРП-35, Ф.28 | АС-70, М-50 |  | 0,89 | 1 | 0,89 | 1985 |
|  | оп. 1-4, 11-17 | АС-95 | 95 | 0,155 | 1 | 0,155 |  |
|  | оп. 4-11 | АС-70 | 70 | 0,735 | 1 | 0,735 |  |
| 126 | ЦРП-770, Ф.17 | АС-50 | 50 | 0,163 | 1 | 0,163 | 1962 |
| 127 | ЦРП-770, Ф.18 | АС-70 | 70 | 0,200 | 1 | 0,2 | 1976 |
| 128 | ЦРП-770, Ф.19 | АС-70,35 |  | 0,880 | 1 | 0,88 | 1976 |
|  | оп. 1-5 | АС-70 | 70 | 0,25 | 1 | 0,25 |  |
|  | оп. 5-14 | АС-35 | 35 | 0,63 | 1 | 0,63 |  |
| 129 | ЦРП-770, Ф.20 | АС-150,35 |  | 0,977 | 1 | 0,977 | 1962 |
|  | оп. 1-7 | АС-150 | 150 | 0,512 | 1 | 0,512 |  |
|  | оп. 7-12 | АС-35 | 35 | 0,465 | 1 | 0,465 |  |
| 130 | ЦРП-770, Ф.23 | АС-95,70,50 |  | 0,838 | 1 | 0,838 | 1973 |
|  | оп. 1-11 | АС-95 | 95 | 0,632 | 1 | 0,632 |  |
|  | оп. 5-Ак3отп. | АС-70 | 70 | 0,116 | 1 | 0,116 |  |
|  | отп.оп. 1-Ак2 | АС-50 | 50 | 0,09 | 1 | 0,09 |  |
|  | оп. 3-6 | АС-120 | 120 | 0,162 | 1 | 0,162 |  |
|  | оп. 1-3 | АС-95 | 95 | 0,13 | 1 | 0,13 |  |
|  | Итого УВВС ВЛ-6 кВ: |  |  | 164,246 |  | 177,137 |  |
| Напряжение 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| Усть-Хантайская ГЭС АО "НТЭК" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТП5-3 | А-25 | 25 | 0,4 | 1 | 0,4 | 1966 |
| 2 | ТП5-4 | А-25 | 25 | 0,4 | 1 | 0,4 | 1980 |
| 3 | ТП6-1 | А-25 | 25 | 0,3 | 1 | 0,3 | 1966 |
| 4 | ТП13-9 | А-25 | 25 | 0,25 | 1 | 0,25 | 1966 |
| 5 | ТП20-1 | А-25 | 25 | 0,2 | 1 | 0,2 | 2023 |
| 6 | ТП20-8 | А-25 | 25 | 0,2 | 1 | 0,2 | 2016 |
| 7 | ТП23-1 | СИП-2 | 35 | 0,2 | 1 | 0,2 | 2023 |
| 8 | ТП24-1 | А-25 | 25 | 0,58 | 1 | 0,58 | 1968 |
| 9 | ТП24-1а | А-25 | 25 | 0,17 | 1 | 0,17 | 2013 |
| 10 | ТП24-2 | А-25 | 25 | 1,75 | 1 | 1,75 | 1968 |
| 11 | ТП24-3 | А-25 | 25 | 2,7 | 1 | 2,7 | 1970 |
|  | ТП24-4 | СИП-2 | 35 | 0,5 | 1 | 0,5 | 2023 |
|  | Итого УХГЭС ВЛ-0,4 кВ: |  |  | 7,150 |  | 7,150 |  |
| УВВС АО "НТЭК" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МТП-957 ф.2 | СИП 3х25+1х54,6 | 25 | 0,215 | 1 | 0,215 | 2018 |
| 2 | МТП-957 ф.3 | СИП 3х25+1х54,6 | 25 | 0,045 | 1 | 0,045 | 2019 |
| 3 | МТП-957 ф.4 | СИП 3х25+1х54,6 | 25 | 0,228 | 1 | 0,228 | 2019 |
| 4 | КТПН-963 ф.1 | СИП 3х25+1х54,6 | 25 | 0,025 | 1 | 0,025 | 2018 |
| 5 | КТПН-963 ф.2 | СИП 3х25+1х54,6 | 25 | 0,043 | 1 | 0,043 | 2018 |
| 6 | КТПН-963 ф.3 | СИП 3х25+1х54,6 | 25 | 0,158 | 1 | 0,158 | 2018 |
| 7 | КТПН-963 ф.6 | СИП 3х25+1х54,6 | 25 | 0,053 | 1 | 0,053 | 2019 |
| 8 | КТПН-969 ф.1 | СИП 3х25+1х54,6 | 25 | 0,145 | 1 | 0,145 | 2018 |
| 9 | КТПН-969 ф.2 | СИП 3х25+1х54,6 | 25 | 0,111 | 1 | 0,111 | 2019 |
| 10 | ТП-36 ф.8-1 | СИП 3х25+1х54,6 | 25 | 0,118 | 1 | 0,118 | 2018 |
| 11 | КТПМ-831 ф.1 | СИП 3х25+1х54,6 | 25 | 0,143 | 1 | 0,143 | 2018 |
| 12 | КТПМ-831 ф.2 | СИП 3х25+1х54,6 | 25 | 0,300 | 1 | 0,3 | 2018 |
| 13 | КТПМ-831 ф.3 | СИП 3х25+1х54,6 | 25 | 0,137 | 1 | 0,137 | 2018 |
| 14 | КТПН-831 ф.4 | СИП 3х25+1х54,6 | 25 | 0,327 | 1 | 0,327 | 2019 |
| 15 | КТПН-831 ф.5 | СИП 3х25+1х54,6 | 25 | 0,349 | 1 | 0,349 | 2019 |
| 16 | КТПН-970 ф.3 | СИП 3х25+1х54,6 | 25 | 0,104 | 1 | 0,104 | 2018 |
| 17 | КТПН-970 ф.4 | СИП 3х25+1х54,6 | 25 | 0,167 | 1 | 0,167 | 2018 |
| 18 | КТПН-990 ф.1-2 | СИП 3х25+1х54,6 | 25 | 0,385 | 1 | 0,385 | 2019 |
| 19 | КТПН-990 ф.3 | СИП 3х25+1х54,6 | 25 | 0,258 | 1 | 0,258 | 2019 |
| 20 | КТПН-975 ф.5 | СИП 3х25+1х54,6 | 25 | 0,063 | 1 | 0,063 | 2019 |
| 21 | ТП-569-8П ф.4 | СИП 3х25+1х54,6 | 25 | 0,28 | 1 | 0,28 | 2019 |
| 22 | ТП-37 ф.4 | СИП 3х25+1х54,6 | 25 | 0,063 | 1 | 0,063 | 2019 |
| 23 | СТП-200/1 ф.1 | СИП 3х25+1х54,6 | 25 | 0,22 | 1 | 0,22 | 2020 |
| 24 | СТП-200/2 ф.1 | СИП 3х25+1х54,6 | 25 | 0,48 | 1 | 0,48 | 2020 |
|  | Итого УВВС ВЛ-0,4 кВ: |  |  | 4,417 |  | 4,417 |  |

## Таблица 7 – Перечень и техническая характеристика кабельных линий электропередач 10/6/0,4 кВ по состоянию на 01.01.2024 г. обслуживаемых АО «НТЭК».

| № пп | Место подключения | Марка | Сечение, мм2 | Протяженность линии, км | Цепей | Протяженность по цепям, км | год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Напряжение 10 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| УВВС АО "НТЭК" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГПП-483 яч.1 до оп.1 | ААШВ 10(3х150) | 150 | 1 | 1 | 1 | 1987 |
| 2 | ГПП-483 ф.1 отп в сторону ТП-454/3 | ААШВ 10(3х240) | 240 | 0,2 | 1 | 0,2 | 1989 |
| 3 | ГПП-483 ф.1 отп в сторону ТП-428 | ААШВ 10 (3х120) | 120 | 0,3 | 1 | 0,3 | 1994 |
| 4 | ГПП-483 ф.1 от Р-404 до ТП-10 | ААБлГу 10 (3х50) | 120 | 0,9 | 1 | 0,9 | НД |
| 5 | ГПП-483 ф.1 от оп.91 до ТП-449/10 | ААШв 10 (3х70) | 70 | 0,9 | 1 | 0,9 | НД |
| 6 | ГПП-483 яч.8 - Ак1 Вл10кВ на ТП-103К | ААШВ 10 (3х120) | 120 | 0,2 | 1 | 0,2 | 1995 |
| 7 | ГПП-483 яч.8Ак41 - ТП-103К яч.6 | ААШв-10(3х120) | 120 | 0,21 | 1 | 0,21 | 1995 |
| 8 | ГПП-483 ф.13 | ААШВ 10 (3х120) | 120 | 3,05 | 1 | 3,05 | 2001 |
| 9 | ГПП-483 яч.2Ак конц Вл10кВ на ТП-449/2, до Т-1 | ААШв-10(3х25) | 25 | 0,035 | 1 | 0,035 | 1979 |
| 10 | ГПП-483 яч.2-Ак1 Вл10кВ на ТП-449/2 | 2ААШв-10(3х95) | 95 | 0,8 | 2 | 1,6 | 1979 |
| 11 | ГПП-483 ф.24-Ак1 | ААБл 10(3х150)ож | 150 | 1,07 | 1 | 1,07 | НД |
| 12 | ГПП-483 ф.12-Ак1 | ААБ-10 (3х150) | 150 | 1,02 | 1 | 1,02 | НД |
| 13 | ГПП-483 ф.12 Ак 91 од ТП-428 | ААшВ 10 (3х120) | 120 | 0,3 | 1 | 0,3 | НД |
| 14 | ГПП-483 ф.11-Ак1 | ААБл 10 (3х150)ож | 150 | 1,05 | 1 | 1,05 | НД |
| 15 | РП-2 яч.31-КТПН-301б | ААБлГу 10 (3х120) | 120 | 0,25 | 1 | 0,25 | 2009 |
| 16 | ГПП-483 яч.3 до оп.Ак1 | ААШВ 3х120 | 120 | 0,25 | 1 | 0,25 | НД |
| 17 | ГПП-483 ф.3 от оп.Ак41 до яч.1 ТП-103К | ААШВ 3х120 | 120 | 0,22 | 1 | 0,22 | НД |
|  | Итого УВВС КЛ-10 кВ: |  |  | 11,755 |  | 12,555 |  |
| Напряжение 6 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| Усть-Хантайская ГЭС АО "НТЭК" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кл. Ф №5 | АСЛ 3х35 | 35 | 0,025 | 2 | 0,050 | 1985 |
| 2 | Кл. Ф №6 | ААШВ 3х240 | 240 | 0,025 | 1 | 0,025 | 1985 |
| 3 | Кл. Ф №8 | АСГ 3х150 | 150 | 0,150 | 1 | 0,150 | 1985 |
| 4 | Кл. Ф №13 | АСГ 3х150 | 150 | 0,030 | 1 | 0,030 | 2004 |
| 5 | Кл. Ф №15-1 | СГ 3х150 | 150 | 0,150 | 1 | 0,150 | 1973 |
| 6 | Кл. Ф №20 | АСГ 3х185 | 185 | 0,025 | 2 | 0,050 | 1985 |
| 7 | Кл. Ф №23 | ААШВ 3х240 | 240 | 0,018 | 1 | 0,018 | 1976 |
| 8 | Кл. Ф №23 | АСГ 3х150 | 150 | 0,018 | 1 | 0,018 | 2004 |
| 9 | Кл. Ф №24 | АСГ 3х185 | 185 | 0,025 | 2 | 0,050 | 1985 |
| 10 | Кл. Ф №25 | ААШВ 3х240 | 240 | 0,040 | 2 | 0,080 | 1985 |
| 11 | Кл. ячейки №22 | АСГ 3х185 | 150 | 0,045 | 2 | 0,090 | 1985 |
| 12 | Кл. КЭВ1 | СГ 3х150 | 150 | 0,015 | 1 | 0,015 | 1975 |
| 13 | Кл. КЭВ2 | СГ 3х150 | 150 | 0,015 | 1 | 0,015 | 1975 |
| 14 | Кл. КЭВ3 | СГ 3х150 | 150 | 0,015 | 1 | 0,015 | 1975 |
| 15 | Кл. КЭВ4 | СГ 3х150 | 150 | 0,015 | 1 | 0,015 | 1975 |
| 16 | Кл. КЭВ5 | СГ 3х150 | 150 | 0,015 | 1 | 0,015 | 1975 |
| 17 | Кл. КЭВ5 | СГ 3х150 | 150 | 0,016 | 1 | 0,016 | 1975 |
| 18 | Кл. КЭВ6 | СГ 3х150 | 150 | 0,014 | 1 | 0,014 | 1975 |
|  | Итого УХГЭС КЛ-6 кВ: |  |  | 0,656 |  | 0,816 |  |
| УВВС АО "НТЭК" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ВлАк 44 на РП-468 | АСБ-6(3х35) |  | 1,700 | 1 | 1,7 | 1993 |
| 2 | ВлАк 44 на РП-468 | АСБ-6(3х35) |  | 1,700 | 1 | 1,7 | 2007 |
| 3 | ГПП 1 бис яч.19 Ак10-Ак1 на КТПН-589 | ВБВнг 3х120 |  | 0,12 | 1 | 0,12 | 2019 |
| 4 | ГПП 1 бис яч.19 Ак10-Ак11 на МТП-519 | ВБВнг 3х120 |  | 0,22 | 1 | 0,22 | 2019 |
| 5 | ГПП 65 яч.13 - БКТП-710 | АВБВнг-6(3х150) |  | 0,235 | 1 | 0,235 | 1981 |
| 6 | ГПП-1 яч.1-ВлАк1наРП-139 | 2СБЛГу-6(3х150) |  | 0,16 | 2 | 0,32 | 1985 |
| 7 | ГПП-1 яч.2 Ак-7 - КТПН 127-2П | ААШВу-6(3х150) |  | 0,3 | 1 | 0,3 | 1960 |
| 8 | ГПП-1 яч.23 на РП-18/19 | 4ААШВ-6(3х185) |  | 0,71 | 4 | 2,84 | 2010 |
| 9 | ГПП-1 яч.24 на РП-18/19 | 4ААШВ-6(3х185) |  | 0,71 | 4 | 2,84 | 1960 |
| 10 | ГПП-1 яч.2-ВлАк1наРП139 | 2СБЛГу-6(3х150) |  | 0,16 | 2 | 0,32 | 1988 |
| 11 | ГПП-11 яч.10-ТП-840-1п яч.2 | ААШВ-6(3х185) |  | 1,85 | 1 | 1,85 | 1979 |
| 12 | ГПП-11 яч.12-ТП-644 яч.1 | ААШВ-6(3х240) |  | 0,77 | 1 | 0,77 | 1963 |
| 13 | ГПП-11 яч.13-ТП-639 яч.1 | АСБГ-6(3х185) |  | 0,9 | 1 | 0,9 | 2011 |
| 14 | ГПП-11 яч.15-ТП-351 яч.3 | 2ААШВ-6(3х150) |  | 1,5 | 2 | 3 | 1979 |
| 15 | ГПП-11 яч.17-ТП-653 яч.1 | ААШВ-6(3х185) |  | 0,46 | 1 | 0,46 | 2002 |
| 16 | ГПП-11 яч.19-ТП-931 яч.5 | 2СБГ-6(3х185) |  | 0,12 | 2 | 0,24 | 1979 |
| 17 | ГПП-11 яч.1-ТП-391 яч.1 | 2АСБ-6(3х150) |  | 0,92 | 2 | 1,84 | 1979 |
| 18 | ГПП-11 яч.20-ТП-351 яч.4 | 2ААШВ-6(3х150) |  | 1,5 | 2 | 3 | 1979 |
| 19 | ГПП-11 яч.20-ТП-634 яч.1 | АСБГ-6(3х185) |  | 1,21 | 1 | 1,21 | 1972 |
| 20 | ГПП-11 яч.21-ТП-950 яч.1 | ААШВ-6(3х185) |  | 0,4 | 1 | 0,4 | 1965 |
| 21 | ГПП-11 яч.22-РРП-110 Т-2 | ААШВ-6(3х70) |  | 1,5 | 1 | 1,5 | 1963 |
| 22 | ГПП-11 яч.23-ТП-911 яч.1 | ААШВ-6(3х150) |  | 0,23 | 1 | 0,23 | 1990 |
| 23 | ГПП-11 яч.24-ТП-391 яч.2 | 2ААБГ-6(3х150) |  | 0,92 | 2 | 1,84 | 1979 |
| 24 | ГПП-11 яч.26-ТП-918 яч.2 | ААШВ-6(3х150) |  | 0,32 | 1 | 0,32 | 1990 |
| 25 | ГПП-11 яч.29-ТП-817 яч.3 | ААШВу-6(3х95) |  | 0,73 | 1 | 0,73 | 1979 |
| 26 | ГПП-11 яч.2-ТП-817 яч.4 | ААШВу-6(3х95) |  | 0,73 | 1 | 0,73 | 1979 |
| 27 | ГПП-11 яч.3-РП-294 яч.3\5\7 | 2ААШВ-6(3х120) |  | 1 | 2 | 2 | 1989 |
| 28 | ГПП-11 яч.4-РП-294 яч.4\6\10 | 2ААШВ-6(3х120) |  | 1 | 2 | 2 | 1989 |
| 29 | ГПП-11 яч.6-ТП-953 яч.2 | ААШВ-6(3х150) |  | 0,9 | 1 | 0,9 | 1989 |
| 30 | ГПП-11 яч.8-ТП-934 яч.6 | 2ААШВ-6(3х185) |  | 0,65 | 2 | 1,3 | 1979 |
| 31 | ГПП-11 яч.9-ТП-840 -1п яч.1 | ААШВ-6(3х185) |  | 1,85 | 1 | 1,85 | 1979 |
| 32 | ГПП-12 яч.10-ВлАк1на РП-866 | 2ААБГ-6(3х120) |  | 0,19 | 2 | 0,38 | 1980 |
| 33 | ГПП-12 яч.12-от реактора-турбокомп.-3 | 2АСБГ-6(3х150) |  | 0,03 | 2 | 0,06 | 2009 |
| 34 | ГПП-12 яч.13-до реактора | 2АСБГ-6(3х150) |  | 0,03 | 2 | 0,06 | 2009 |
| 35 | ГПП-12 яч.14-до реактора | 2АСБГ-6(3х150) |  | 0,03 | 2 | 0,06 | 1960 |
| 36 | ГПП-12 яч.15-до реактора | 2ААБ-6(3х150) |  | 0,033 | 2 | 0,066 | 2000 |
| 37 | ГПП-12 яч.15-от реактора турбокомп.-2 | 2АСБГ-6(3х150) |  | 0,03 | 2 | 0,06 | 2005 |
| 38 | ГПП-12 яч.25-ВлАк1на РП-796 | 2АСБГ-6(3х70) |  | 0,065 | 2 | 0,13 | 1980 |
| 39 | ГПП-12 яч.26-ВлАк1на РП-796 | 2ААШВ-6(3х120) |  | 0,46 | 2 | 0,92 | 2006 |
| 40 | ГПП-12 яч.29-Влак1на РП-770 | 2ААБГ-6(3х120) |  | 0,16 | 2 | 0,32 | 2005 |
| 41 | ГПП-12 яч.3- ТП-809бис тр-р | ААШВ-6(3х50) |  | 0,57 | 1 | 0,57 | 2006 |
| 42 | ГПП-12 яч.30-РП-801 яч.38 до реактора | 2ААБГ-6(3х185) |  | 0,23 | 2 | 0,46 | 2006 |
| 43 | ГПП-12 яч.30-яч.50 -перемычка | 2СБГ-6(3х120) |  | 0,007 | 2 | 0,014 | 2001 |
| 44 | ГПП-12 яч.31-РП-801 яч.37 до реактора | 2ААБГ-6(3х185) |  | 0,235 | 2 | 0,47 | 2006 |
| 45 | ГПП-12 яч.32-ВлАк1на РП-818 | 2АСБ-6(3х185) |  | 0,53 | 2 | 1,06 | 2006 |
| 46 | ГПП-12 яч.37 - РП-- 784 сб.ш.3 сек. | 2ААБГ-6(3х185) |  | 1 | 2 | 2 | 1973 |
| 47 | ГПП-12 яч.49-ВлАк1на РП-866 | 2ААБГ-6(3х120) |  | 0,18 | 2 | 0,36 | 2001 |
| 48 | ГПП-12 яч.55-ВлАк1на РП-818 | 2СБНу-6(3х120) |  | 0,55 | 2 | 1,1 | 2006 |
| 49 | ГПП-12 яч.56-ВлАк1на РП-868 | 2ААБГ-6(3х120) |  | 0,23 | 2 | 0,46 | 1960 |
| 50 | ГПП-12 яч.8-ВлАк1на РП-770 | 2ААБГ-6(3х120) |  | 0,17 | 2 | 0,34 | 1995 |
| 51 | ГПП-12 яч.9-ВлАк1на РП-868 | 2ААБГ-6(3х120) |  | 0,2 | 2 | 0,4 | 1960 |
| 52 | ГПП-13 яч.10-до реактора | 2ААШВ-6(3х240) |  | 0,02 | 2 | 0,04 | 1988 |
| 53 | ГПП-13 яч.11-до реактора | 2ААБГ-6(3х120) |  | 0,02 | 2 | 0,04 | 1987 |
| 54 | ГПП-13 яч.11-от реактора ВлАк1наКТП-110б,871б | 2ААБГ-6(3х95) |  | 0,23 | 2 | 0,46 | 1996 |
| 55 | ГПП-13 яч.12-до реактора | 2ААШВ-6(3х95) |  | 0,02 | 2 | 0,04 | 1987 |
| 56 | ГПП-13 яч.13-до реактора | 3ААБГ-6(3х120) |  | 0,02 | 3 | 0,06 | 1987 |
| 57 | ГПП-13 яч.21-до реактора | 2ААБГ-6(3х95) |  | 0,02 | 2 | 0,04 | 1987 |
| 58 | ГПП-13 яч.22-до реактора | 2ААБГ-6(3х120) |  | 0,02 | 2 | 0,04 | 1988 |
| 59 | ГПП-13 яч.25-до реактора | 4ААБлГ-6(3х240) |  | 0,04 | 4 | 0,16 | 1989 |
| 60 | ГПП-13 яч.26-до реактора | 4ААШВ-6(3х240) |  | 0,04 | 4 | 0,16 | 1989 |
| 61 | ГПП-13 яч.27-ТП-509 Т-1 | 4ААБлГ-6(3х240) |  | 0,02 | 4 | 0,08 | 1989 |
| 62 | ГПП-13 яч.36-ТП-509 Т-2 | 4ААШВ-6(3х240) |  | 0,02 | 4 | 0,08 | 1989 |
| 63 | ГПП-14 яч.1- РП-863 яч.13 | 2ААШв-6(3х240) |  | 0,42 | 2 | 0,84 | 1983 |
| 64 | ГПП-14 яч.15-ВлАк1наТП-837\3,4,1,2 | 2АСБ-6(3х95) |  | 0,1 | 2 | 0,2 | 1983 |
| 65 | ГПП-14 яч.18-ВлАк1наТП-837\1,2,3,4 | 2АСБ-6(3х95) |  | 0,1 | 2 | 0,2 | 1982 |
| 66 | ГПП-14 яч.4- РП-863 яч.14 | 2ААШв-6(3х150) |  | 0,43 | 2 | 0,86 | 1982 |
| 67 | ГПП-16 яч.24-ВлАк1на РП-905 | ААШВ-6(3х120) |  | 0,13 | 1 | 0,13 | 1983 |
| 68 | ГПП-16 яч.7-ВлАк1наРП-905 | ААШВ-6(3х120) |  | 0,35 | 1 | 0,35 | 1983 |
| 69 | ГПП-16 яч.8 до Ак-1 РП-865Т | 2 ААШВ-6(3х150) |  | 0,55 | 2 | 1,1 | 1983 |
| 70 | ГПП-16 яч.8 от Ак 17 к РП-865Т | ААШВ-6(3х150) |  | 0,12 | 1 | 0,12 | 1983 |
| 71 | ГПП-16 яч.9 до Ак-1 РП-865Т | 2 ААШВ-6(3х150) |  | 0,6 | 2 | 1,2 | 1984 |
| 72 | ГПП-16 яч.9 от Ак 17 к РП-865Т | ААШВ-6(3х150) |  | 0,1 | 1 | 0,1 | 1984 |
| 73 | ГПП-18 ф.10-перемычка Ак11-Ак12 | 2ЦААШВу-6(3х95) |  | 0,04 | 2 | 0,08 | 2008 |
| 74 | ГПП-18 ф.10-перемычка Ак9-Ак10 | 2ЦААШВу-6(3х95) |  | 0,04 | 2 | 0,08 | 2009 |
| 75 | ГПП-18 ф.21-перемычка Ак11-Ак12 | 2ЦААШВу-6(3х95) |  | 0,04 | 2 | 0,08 | 1985 |
| 76 | ГПП-18 ф.21-перемычкаАк9-Ак10 | 2ЦААШВу-6(3х120) |  | 0,135 | 2 | 0,27 | 2008 |
| 77 | ГПП-18 яч.10-ВлАк1наТП127-4П | 2ААШВу-6(3х120) |  | 0,3 | 2 | 0,6 | 1989 |
| 78 | ГПП-18 яч.21-ВлАк1наТП127-4П | 2ААШВу-6(3х120) |  | 0,3 | 2 | 0,6 | 1989 |
| 79 | ГПП-18бис яч.13-РП173 яч5\7 | ААШВ-6(3х185) |  | 0,7 | 1 | 0,7 | 2010 |
| 80 | ГПП-18бис яч.14-РП173 яч8\10 | ААШВ-6(3х185) |  | 0,7 | 1 | 0,7 | 1977 |
| 81 | ГПП-18бис яч.17-Вл Ак-1КТПН 785 | 2ААШВ-6(3х120) |  | 0,215 | 2 | 0,43 | 1991 |
| 82 | ГПП-18бис яч.28 - КТПН-749бис | 2ААБГ-6(3х120) |  | 0,09 | 2 | 0,18 | 2008 |
| 83 | ГПП-18бис яч.30-т\ком №3 | 2ААБГ-6(3х185) |  | 0,87 | 2 | 1,74 | 1979 |
| 84 | ГПП-18бис яч.31-РП29 яч.15 | 2ААШВ-6(3х185) |  | 0,81 | 2 | 1,62 | 2007 |
| 85 | ГПП-18бис яч.4 -Т3 ГПП18бис | ААШВу-6(3х185) |  | 0,1 | 1 | 0,1 | 2010 |
| 86 | ГПП-18бис яч.40-РП29 яч18 | 2ААШВ-6(3х185) |  | 0,81 | 2 | 1,62 | 2008 |
| 87 | ГПП-18бис яч.42- КТПН 18п | ААШВ-6(3х120) |  | 0,02 | 1 | 0,02 | 1991 |
| 88 | ГПП-18бис яч.43 -Т3 ГПП18бис | ААШВу-6(3х185) |  | 0,12 | 1 | 0,12 | 2007 |
| 89 | ГПП-18бис яч.5-ТП-42 тр-р | ААШВ-6(3х70) |  | 0,730 | 1 | 0,73 | 2000 |
| 90 | ГПП-18бис яч.8 -РП173 яч22 | 2ААБГ-6(3х185) |  | 0,8 | 2 | 1,6 | 2007 |
| 91 | ГПП-19 яч.15 - камера реактора | 3ААБГ-6(3х150) |  | 0,025 | 3 | 0,075 | 1994 |
| 92 | ГПП-19 яч.15 - яч.9 РП-731 | 3ААБГ-6(3х150) |  | 0,11 | 3 | 0,33 | 1988 |
| 93 | ГПП-19 яч.16 - камера реактора | 3ААБГ-6(3х150) |  | 0,023 | 3 | 0,069 | 1988 |
| 94 | ГПП-19 яч.16 - яч.10 РП-731 | 3ААБГ-6(3х150) |  | 0,11 | 3 | 0,33 | 1989 |
| 95 | ГПП-19 яч.17-яч.7 РП-734 | 2ААБГ-6(3х150) |  | 1,15 | 2 | 2,3 | 1989 |
| 96 | ГПП-19 яч.18-яч.4 РП-734 | 2ААБГ-6(3х150) |  | 1,15 | 2 | 2,3 | 1976 |
| 97 | ГПП-19 яч.24- Ак-1ВЛ-6кВ | ААШву-6(3х150) |  | 0,74 | 1 | 0,74 | 1976 |
| 98 | ГПП-19 яч.7- ПЕСХ ТП-794 | ААБГ-6(3х150) |  | 1,3 | 1 | 1,3 | 2010 |
| 99 | ГПП-19 яч.8- ПЕСХ ТП-794 | ААБГ-6(3х150) |  | 1,3 | 1 | 1,3 | 2010 |
| 100 | ГПП-1б яч.19 - Ак-1 Вл-6кВ | 2ААБГ-6(3х150) |  | 0,25 | 2 | 0,5 | 1998 |
| 101 | ГПП-1б яч.36 - ТСН-3 | СБГ-6(3х25) |  | 0,02 | 1 | 0,02 | 2010 |
| 102 | ГПП-21 яч.14а-РП-564 яч.16\18\20 | 2ААШВ-6(3х185) |  | 0,6 | 2 | 1,2 | 1999 |
| 103 | ГПП-21 яч.15-Вл Ак1 на РП-423 | 2ААШВу-6(3х185) |  | 0,16 | 2 | 0,32 | 1986 |
| 104 | ГПП-21 яч.15-Вл Ак27 на РП-423 | 2ААШВу-6(3х240) |  | 0,09 | 2 | 0,18 | 1986 |
| 105 | ГПП-21 яч.17-ВлАк1на РП-425 | 2ААБлГу-6(3х150) |  | 0,93 | 2 | 1,86 | 2006 |
| 106 | ГПП-21 яч.1-Вл Ак1наТП-707,708 | ААШВ-6(3х120) |  | 0,83 | 1 | 0,83 | 2006 |
| 107 | ГПП-21 яч.1-Вл Ак5 на ТП-707 | ААШВ-6(3х95) |  | 0,06 | 1 | 0,06 | 1976 |
| 108 | ГПП-21 яч.21-РП-564 яч.15\17\19 | 2ААШВ-6(3х185) |  | 0,63 | 2 | 1,26 | 2006 |
| 109 | ГПП-21 яч.22-Вл Ак 24 на РП-423 | 2ААШВу-6(3х240) |  | 0,09 | 2 | 0,18 | 1985 |
| 110 | ГПП-21 яч.22-Вл Ак1 на РП-423 | 2ААШВу-6(3х150) |  | 0,16 | 2 | 0,32 | 1985 |
| 111 | ГПП-21 яч.28-РП-551 яч.4 | АСБГ-6(3х150) |  | 0,5 | 1 | 0,5 | 2000 |
| 112 | ГПП-21 яч.2-Вл Ак1наТП-707,708 | ААШВ-6(3х120) |  | 0,84 | 1 | 0,84 | 2006 |
| 113 | ГПП-21 яч.2-Вл Ак5 на ТП-707 | ААШВ-6(3х95) |  | 0,06 | 1 | 0,06 | 2003 |
| 114 | ГПП-21 яч.32-ВлАк1наРП-425 | 2ААБлГу-6(3х150) |  | 0,95 | 2 | 1,9 | 2006 |
| 115 | ГПП-21 яч.9-РП-511 яч.7 | АСБГ-6(3х150) |  | 0,5 | 1 | 0,5 | 2006 |
| 116 | ГПП-24 яч.10-ВлАк1на РП-468 | АСБ-6(3х50) |  | 0,05 | 1 | 0,05 | 1943 |
| 117 | ГПП-24 яч.7-ВлАк1на РП-468 | АСБ-6(3х50) |  | 0,05 | 1 | 0,05 | 2004 |
| 118 | ГПП-25 яч.13 - КТПН-956 | АВБбШнг 3х25 |  | 0,07 | 1 | 0,07 | 1976 |
| 119 | ГПП-25 яч.17-ТП-927 яч.2 | ААШВ-6(3х185) |  | 2,55 | 1 | 2,55 | 1979 |
| 120 | ГПП-25 яч.18-ТП-921 яч.2 | ААШВ-6(3х185) |  | 1,82 | 1 | 1,82 | 1979 |
| 121 | ГПП-25 яч.19-ТП-941 яч.2 | ААШВ-6(3х120) |  | 0,9 | 1 | 0,9 | 1979 |
| 122 | ГПП-25 яч.20-яч.8 ТП-43-ТП-664бис яч.2 | ААШВ-6(3х185) |  | 1,86 | 1 | 1,86 | 1959 |
| 123 | ГПП-25 яч.24-ТП-948 яч.1 | 2ААШВ-6(3х120) |  | 1 | 2 | 2 | 1979 |
| 124 | ГПП-25 яч.25 до БКТП-960 | 2 ААБлГ (3х150) |  | 2,2 | 2 | 4,4 | 1979 |
| 125 | ГПП-25 яч.26 до БКТП-960 | 2 ААБлГ (3х150) |  | 2,2 | 2 | 4,4 | 1979 |
| 126 | ГПП-25 яч.27-ТП-637-1п яч.3 | 2ААШВ-6(3х150) |  | 1,525 | 2 | 3,05 | 1977 |
| 127 | ГПП-25 яч.28-ТП-637-1п яч.4 | ААШВ-6(3х150) |  | 1,525 | 1 | 1,525 | 1977 |
| 128 | ГПП-25 яч.3-РП-983 яч.3 | 4ААШВ-6(3х185) |  | 0,92 | 4 | 3,68 | 2009 |
| 129 | ГПП-25 яч.8-РП-983 яч.4 | 4ААШВ-6(3х185) |  | 0,92 | 4 | 3,68 | 2009 |
| 130 | ГПП-25 яч.9-ТП-938 яч.1 | ААШВ-6(3х185) |  | 1,4 | 1 | 1,4 | 1959 |
| 131 | ГПП-26 яч.15-ТП-976 яч. 3 | ААШВ-6(3х150) |  | 1,5 | 1 | 1,5 | 1978 |
| 132 | ГПП-26 яч.16-ТП-976 яч. 4 | ААШВ-6(3х150) |  | 1,5 | 1 | 1,5 | 1978 |
| 133 | ГПП-26 яч.17-РП-446 яч.3 | 2ААШВ-6(3х150) |  | 0,145 | 2 | 0,29 | 1987 |
| 134 | ГПП-26 яч.18-ВлАк1на ТП-434,433 | ААШВ-6(3х120) |  | 0,96 | 1 | 0,96 | 1991 |
| 135 | ГПП-26 яч.23-РП-150 яч.11 | 2ААШВ-6(3х185) |  | 1,5 | 2 | 3 | 2000 |
| 136 | ГПП-26 яч.24-РП-150 яч.16 | 2ААШВ-6(3х185) |  | 1,5 | 2 | 3 | 1980 |
| 137 | ГПП-26 яч.25-РП-46 яч.3,5,7 | 5ААШВ-6(3х185) |  | 1,185 | 5 | 5,925 | 1975 |
| 138 | ГПП-26 яч.26-РП-46 яч.2,4,6 | 5ААШВ-6(3х185) |  | 1,185 | 5 | 5,925 | 1994 |
| 139 | ГПП-26 яч.2-ВлАк1на ТП-477 | 2ААБлГ-6(3х150) |  | 0,65 | 2 | 1,3 | 1980 |
| 140 | ГПП-26 яч.3-Вл А7-А8 на КТПН-959 | АВБбШвнг-3х35 |  | 0,102 | 1 | 0,102 | 1973 |
| 141 | ГПП-26 яч.3-ВлАк1на ТП-477,432б,690 | ААШВ-6(3х120) |  | 0,96 | 1 | 0,96 | 1980 |
| 142 | ГПП-26 яч.4-РП-446 яч.4 | 2ААШВ-6(3х150) |  | 0,145 | 2 | 0,29 | 1987 |
| 143 | ГПП-26 яч.5-РП-396 яч.9 | 2ААШВ-6(3х120) |  | 0,78 | 2 | 1,56 | 1978 |
| 144 | ГПП-26 яч.6-РП-446 яч.14 | 2ААШВ-6(3х120) |  | 0,78 | 2 | 1,56 | 1978 |
| 145 | ГПП-28 яч.19\21-до реактора | 2СБГ-6(3х120) |  | 0,05 | 2 | 0,1 | 1984 |
| 146 | ГПП-28 яч.1-ВлАк1наРП-206 | 2ААШВ-6(3х150) |  | 0,365 | 2 | 0,73 | 1984 |
| 147 | ГПП-28 яч.24\26-до реактора | 2ААШВ-6(3х120) |  | 0,05 | 2 | 0,1 | 1984 |
| 148 | ГПП-28 яч.29\31-до реактора | 2ААШВ-6(3х120) |  | 0,035 | 2 | 0,07 | 1984 |
| 149 | ГПП-28 яч.32\34-до реактора | 2ААШВ-6(3х120) |  | 0,08 | 2 | 0,16 | 1984 |
| 150 | ГПП-28 яч.47\49-до реактора | 2ААБГ-6(3х120) |  | 0,07 | 2 | 0,14 | 1985 |
| 151 | ГПП-28 яч.48\50-до реактора | 2ААШВ-6(3х120) |  | 0,05 | 2 | 0,1 | 1985 |
| 152 | ГПП-28 яч.5\7-до реактора | 2ААШВ-6(3х120) |  | 0,035 | 2 | 0,07 | 1987 |
| 153 | ГПП-28 яч.6\8-до реактора | 2ААБГ-6(3х120) |  | 0,05 | 2 | 0,1 | 1984 |
| 154 | ГПП-29 яч.27-до реактора | СБН-6(3х120) |  | 0,02 | 1 | 0,02 | 1994 |
| 155 | ГПП-29 яч.28-до реактора | СБН-6(3х120) |  | 0,02 | 1 | 0,02 | 1986 |
| 156 | ГПП-29 яч.33-до реактора | СБН-6(3х150) |  | 0,03 | 1 | 0,03 | 1986 |
| 157 | ГПП-29 яч.36-до реактора | ААБГ-6(3х50) |  | 0,04 | 1 | 0,04 | 1987 |
| 158 | ГПП-30 яч.15-РП-385 яч. 3 | 2ААБлГу-6(3х150) |  | 1,25 | 2 | 2,5 | 1985 |
| 159 | ГПП-30 яч.16-РП-385 яч. 10 | 2ААБлГу-6(3х150) |  | 1,25 | 2 | 2,5 | 1996 |
| 160 | ГПП-30 яч.5-ТП-872 тр-р | ААБГ-6(3х50) |  | 0,07 | 1 | 0,07 | 1985 |
| 161 | ГПП-31 яч.19-ВлАк1на РП-333 | 2ААШВ-6(3х185) |  | 0,48 | 2 | 0,96 | 1985 |
| 162 | ГПП-31 яч.20-ВЛАк1на РП-333 | 2ААШВ-6(3х185) |  | 0,48 | 2 | 0,96 | 1985 |
| 163 | ГПП-34 яч.20-ВлАк1на РП-893 | ААБЛг-6(3х240) |  | 0,88 | 1 | 0,88 | 1988 |
| 164 | ГПП-34 яч.21-ВлАк1на РП-893 | ААБЛг-6(3х240) |  | 0,88 | 1 | 0,88 | 1988 |
| 165 | ГПП-34 яч.48 Вл-6кВ Ак-5 - Ак-7 | ААБЛгУ-6(3х185) |  | 0,13 | 1 | 0,13 | 1988 |
| 166 | ГПП-34 яч.48 Ак-14/1 - КТПН-701-2П | ААШв-6(3х50) |  | 0,06 | 1 | 0,06 | 1989 |
| 167 | ГПП-34 яч.48 Ак-15 - КТПН-701-3П | ААБлГ-6(3х50) |  | 0,08 | 1 | 0,08 | 1989 |
| 168 | ГПП-34 яч.48 Ак-17 - КТПН-701-1П | СБнУ-6(3х70) |  | 0,025 | 1 | 0,025 | 2003 |
| 169 | ГПП-34 яч.48 Ак-20 - КТПН-701-4П | ААБлГ-6(3х50) |  | 0,02 | 1 | 0,02 | 1988 |
| 170 | ГПП-34 яч.48 Ак-8 - КТПН-701-1Пб | СБнУ-6(3х70) |  | 0,030 | 1 | 0,03 | 1991 |
| 171 | ГПП-34 яч.48-ВлАк1на ТП-962 | ААБЛг-6(3х240) |  | 0,83 | 1 | 0,83 | 1988 |
| 172 | ГПП-35 "АЛТАЙ" яч.23-ТП-580 Т-1 | АВБбШВ-6(3х70) |  | 1,01 | 1 | 1,01 | 1980 |
| 173 | ГПП-35 "АЛТАЙ" яч.24-ТП-580 Т-2 | АВБбШВ-6(3х70) |  | 1,01 | 1 | 1,01 | 1980 |
| 174 | ГПП-36 яч.13-Т-1 35/6кВ | 2ААШВ-6(3х150) |  | 0,040 | 2 | 0,08 | 1996 |
| 175 | ГПП-36 яч.16-ВлАк1наТП-346,КТП-395б | ААБГ-6(3х95) |  | 0,075 | 1 | 0,075 | 1982 |
| 176 | ГПП-36 яч.17-ВлАк1 | СБГ-6(3х150) |  | 0,100 | 1 | 0,1 | 1983 |
| 177 | ГПП-36 яч.4-Т-2 35/6 кВ | 3СБГ-6(3х150) |  | 0,030 | 3 | 0,09 | 1996 |
| 178 | ГПП-37 яч.11-Т-1 35\6 кВ | 3ААБлГ-6(3х185) |  | 0,085 | 3 | 0,255 | 1983 |
| 179 | ГПП-37 яч.4-Т-2 35\6 кВ | 3ААБлГ-6(3х185) |  | 0,095 | 3 | 0,285 | 1983 |
| 180 | ГПП-37 яч.6-Т-2 35\6 кВ | 2ААБлГ-6(3х95) |  | 0,095 | 2 | 0,19 | 1983 |
| 181 | ГПП-37 яч.6-ТСН-2 | ААБлГ-6(3х70) |  | 0,015 | 1 | 0,015 | 1983 |
| 182 | ГПП-37 яч.9-Т-1 35\6 кВ | 2ААБлГ-6(3х185) |  | 0,085 | 2 | 0,17 | 1983 |
| 183 | ГПП-37 яч.9-ТСН-1 | ААБлГ-6(3х70) |  | 0,015 | 1 | 0,015 | 1982 |
| 184 | ГПП-38 яч.15-до реактора | 5ААШВ-6(3х185) |  | 0,012 | 5 | 0,06 | 2008 |
| 185 | ГПП-38 яч.17-ВлАк1наТП-447,597,97,103 | ААШВ-6(3х185) |  | 0,850 | 1 | 0,85 | 1989 |
| 186 | ГПП-38 яч.18-до реактора | 5ААШВ-6(3х185) |  | 0,012 | 5 | 0,06 | 2008 |
| 187 | ГПП-3бис яч.32Вл Ак-10 - РП-312 яч.6 | СБГу-6(3х120) |  | 0,15 | 1 | 0,15 | 1979 |
| 188 | ГПП-3бис яч.32-Вл Ак-1ЦРП35 | 2СБГу-6(3х120) |  | 0,230 | 2 | 0,46 | 1964 |
| 189 | ГПП-3бис яч.33Вл Ак-10 - РП-312 яч.9 | СБГу-6(3х120) |  | 0,15 | 1 | 0,15 | 2000 |
| 190 | ГПП-3бис яч.33-Вл Ак-1ЦРП35 | 2СБГу-6(3х120) |  | 0,230 | 2 | 0,46 | 1985 |
| 191 | ГПП-4 ф.50 до Ак-1 | 2ААШВ-6(3х150) |  | 0,81 | 2 | 1,62 | 1987 |
| 192 | ГПП-4 ф.51 до Ак-1 | 2ААШВ-6(3х150) |  | 0,81 | 2 | 1,62 | 1981 |
| 193 | ГПП-4 яч.30-ВлАк1наТП-528,482 | АСБГ-6(3х95) |  | 0,15 | 1 | 0,15 | 2008 |
| 194 | ГПП-4 яч.5-РП-512 яч.7 | 3ААБГ-6(3х95) |  | 0,32 | 3 | 0,96 | 1990 |
| 195 | ГПП-4 яч.6-РП512 яч.8 | 3ААБГ-6(3х95) |  | 0,32 | 3 | 0,96 | 1997 |
| 196 | ГПП-42 яч.19-ВлАк1наТП198\5,7,8,9 | 2ААШВ-6(3х50) |  | 0,405 | 2 | 0,81 | 2011 |
| 197 | ГПП-42 яч.20-ВлАк1наТП198\5,7,8,9 | 2ААШВ-6(3х50) |  | 0,395 | 2 | 0,79 | 1982 |
| 198 | ГПП-42 яч.21-ВлАк1наТП198\11,12,13 | ААШВ-6(3х70) |  | 0,4 | 1 | 0,4 | 2011 |
| 199 | ГПП-42 яч.22-ВлАк1наТП198\11,12,13 | 2ААШВ-6(3х50) |  | 0,395 | 2 | 0,79 | 2008 |
| 200 | ГПП-42 яч.24-ВлАк1наТП198\1,2 | ААБГ-6(3х70) |  | 0,24 | 1 | 0,24 |  |
| 201 | ГПП-42 яч.25-ВлАк1наТП198\1,2 | ААШВ-6(3х70) |  | 0,13 | 1 | 0,13 |  |
| 202 | ГПП-43 яч.10 - ТСН-2 | ААШв-6(3х70) |  | 0,09 | 1 | 0,09 | 1994 |
| 203 | ГПП-43 яч.7 - ТСН-1 | ААШв-6(3х70) |  | 0,09 | 1 | 0,09 | 1994 |
| 204 | ГПП-44 яч. 33-РП-421 яч.17 | 2ААШВ-6(3х185) |  | 1,94 | 2 | 3,88 | 2013 |
| 205 | ГПП-44 яч. 42-РП-421 яч.20 | 2ААШВ-6(3х185) |  | 1,94 | 2 | 3,88 | 2013 |
| 206 | ГПП-44 яч.16-ВлАк1на КТПН 424 | ААШВ-6(3х150) |  | 0,25 | 1 | 0,25 | 1984 |
| 207 | ГПП-44 яч.20 - Вл Ак19 на КТПН 250 | ААШВ-6(3х35) |  | 0,04 | 1 | 0,04 | 1994 |
| 208 | ГПП-44 яч.20 - Вл Ак1на КТПН 250 | 2ААШВ-6(3х150) |  | 0,2 | 2 | 0,4 | 1994 |
| 209 | ГПП-44 яч.31-РП-576 яч.9 | СБШв-6(3х150) |  | 0,86 | 1 | 0,86 | 1987 |
| 210 | ГПП-44 яч.32-РП-576 яч.8 | СБШв-6(3х150) |  | 0,86 | 1 | 0,86 | 1987 |
| 211 | ГПП-44 яч.8-ТСН-2 | ААШВ-6(3х70) |  | 0,06 | 1 | 0,06 | 1984 |
| 212 | ГПП-44 яч.9-ТСН-1 | ААШВ-6(3х70) |  | 0,04 | 1 | 0,04 | 1983 |
| 213 | ГПП-45 яч.2-ВлАк1НА ТП-330 | ААШВ 3х95 ААБлГ 3х95 |  | 0,8 | 1 | 0,8 |  |
| 214 | ГПП-48 яч.12-ТП-516 яч.4 | 2ААБлГу-6(3х150) |  | 0,7 | 2 | 1,4 | 1986 |
| 215 | ГПП-48 яч.13-ТП-516 яч.3 | 2ААБлГу-6(3х150) |  | 0,7 | 2 | 1,4 | 1987 |
| 216 | ГПП-48 яч.14-ТП-524 яч.4 | ААШВу-6(3х185) |  | 0,58 | 1 | 0,58 | 2004 |
| 217 | ГПП-48 яч.15-ТП-524 яч.3 | ААШВу-6(3х185) |  | 0,58 | 1 | 0,58 | 1987 |
| 218 | ГПП-48 яч.16-РП-88 яч.10 | 4ААШВ-6(3х185) |  | 1,08 | 4 | 4,32 | 1987 |
| 219 | ГПП-48 яч.17-РП-88 яч.7 | 4ААШВ-6(3х185) |  | 1,08 | 4 | 4,32 | 1963 |
| 220 | ГПП-48 яч.19-ТП-814 Т-1 | ААШВ-6(3х1250) |  | 0,105 | 1 | 0,105 | 1986 |
| 221 | ГПП-48 яч.24-ТП-504 яч.4 | ААШВу-6(3х150), ААШВ-10(3х185) |  | 1,75 | 1 | 1,75 | 1986 |
| 222 | ГПП-48 яч.25-КТПН 519 Т-1 | ААШВ-6(3х150) |  | 0,74 | 1 | 0,74 | 2011 |
| 223 | ГПП-48 яч.25-ТП-517 яч.3 | ААБлГу-6(3х95) |  | 0,45 | 1 | 0,45 | 1986 |
| 224 | ГПП-48 яч.26-РП-800 яч.20/22 | 2ААШВ-6(3х185) |  | 2 | 2 | 4 | 1967 |
| 225 | ГПП-48 яч.27-РП-800 яч.17/19 | 2ААШВ-6(3х185) |  | 2 | 2 | 4 | 2006 |
| 226 | ГПП-48 яч.28-РП-784 яч14/16 | 2АПВВГ-6(3х240) |  | 0,8 | 2 | 1,6 | 2006 |
| 227 | ГПП-48 яч.29-РП-784 яч.13/15 | 2АПВВГ-6(3х240) |  | 0,8 | 2 | 1,6 | 2006 |
| 228 | ГПП-48 яч.2-ТП-814 Т-2 | ААШВ-6(3х120) |  | 0,105 | 1 | 0,105 | 1986 |
| 229 | ГПП-48 яч.30-КТПН 519 Т-2 | ААБлГу-6(3х150) |  | 0,76 | 1 | 0,76 | 2011 |
| 230 | ГПП-48 яч.30-ТП-517 яч.4 | ААБлГУ-6(3х95) |  | 0,45 | 1 | 0,45 | 1986 |
| 231 | ГПП-48 яч.36-РП-413 яч.12/14/16 | 2ААБлг-6(3х185) |  | 2,77 | 2 | 5,54 | 2006 |
| 232 | ГПП-48 яч.39-РП-413 яч.21/23 | 2АПВВГ-6(3х240) |  | 2,77 | 2 | 5,54 | 1999 |
| 233 | ГПП-48 яч.41-ТП-504 яч.3 | ААШВу-6(3х150) |  | 1,8 | 1 | 1,8 | 1986 |
| 234 | ГПП-48 яч.4-ТП-502 яч.4 | ААШВу-6(3х185) |  | 1,85 | 1 | 1,85 | 1986 |
| 235 | ГПП-48 яч.7-ТП-502 яч.3 | ААШВу-6(3х185) |  | 1,8 | 1 | 1,8 | 1986 |
| 236 | ГПП-49 яч.11-ВлАк1на РП-515 | ААБлГ-6(3х185) |  | 0,4 | 1 | 0,4 | 1977 |
| 237 | ГПП-49 яч.12-ВлАк1на РП-515 | ААБлГ-6(3х185) |  | 0,4 | 1 | 0,4 | 1977 |
| 238 | ГПП-49 яч.35-ВлАк1на РП-131 | 2ААБлГу-6(3х150) |  | 0,51 | 2 | 1,02 | 1977 |
| 239 | ГПП-49 яч.38-ВлАк1на РП-131 | 2ААБлГу-6(3х150) |  | 0,51 | 2 | 1,02 | 1977 |
| 240 | ГПП-5 яч.10-РП-1Г яч.12 | 5ААШВ-6(3х185) |  | 0,74 | 5 | 3,7 | 1974 |
| 241 | ГПП-5 яч.15-ВлАк1на РП-115 | 2ААШВ-6(3х150) |  | 0,045 | 2 | 0,09 | 1972 |
| 242 | ГПП-5 яч.16-ВлАк1на РП-115 | 2ААШВ-6(3х150) |  | 0,05 | 2 | 0,1 | 1976 |
| 243 | ГПП-5 яч.35-РП-1Г яч.18 | 5ААШВ-6(3х185) |  | 0,74 | 5 | 3,7 | 1974 |
| 244 | ГПП-5 яч.5-ТСН-1 | СБГ-6(3х35) |  | 0,023 | 1 | 0,023 | 1975 |
| 245 | ГПП-5 яч.6-ТСН-2 | ААБГ-6(3х70) |  | 0,024 | 1 | 0,024 | 1974 |
| 246 | ГПП-50 яч.29-РП-25 яч.19 | 3ААБлГу-6(3х185) |  | 0,3 | 3 | 0,9 | 1982 |
| 247 | ГПП-50 яч.32-РП-25 яч.28 | 3ААБлГу-6(3х185) |  | 0,3 | 3 | 0,9 | 1981 |
| 248 | ГПП-50 яч.33-ВлАк1наРП-86 | 3СБ-6(3х185) |  | 0,35 | 3 | 1,05 | 1981 |
| 249 | ГПП-50 яч.38-Вл Ак1 на РП-86 | 3СБ-6(3х185) |  | 0,35 | 3 | 1,05 | 1981 |
| 250 | ГПП-50 яч.5-РП-66 яч.3 | 2ААБлГ-6(3х185) |  | 2 | 2 | 4 | 1983 |
| 251 | ГПП-50 яч.6-РП-66 яч.4 | 2ААБлГ-6(3х185) |  | 2 | 2 | 4 | 1983 |
| 252 | ГПП-51 ф.19-ВлАк4 до Т-1 ТП-691 | ААБ (3х70) |  | 0,23 | 1 | 0,23 | 1995 |
| 253 | ГПП-51 ф.20-ВлАк2 до Т-2 ТП-691 | ААБ (3х70) |  | 0,23 | 1 | 0,23 | 1985 |
| 254 | ГПП-51 яч.15-ВлАк1на КТП-760,762б | ААБлГ-6(3х185) |  | 0,105 | 1 | 0,105 | 1991 |
| 255 | ГПП-51 яч.19-ВлАк1на КТП-691,705,689 | ААШВ-6(3х185) |  | 0,605 | 1 | 0,605 | 1985 |
| 256 | ГПП-51 яч.20-ВлАк1на КТП-691,705,765 | ААШВ-6(3х185) |  | 0,58 | 1 | 0,58 | 1989 |
| 257 | ГПП-56 яч.17 - АК-1 ВЛ-6 кВ ф.17 ГПП-56 | СБШв-6(3х150) |  | 0,6 | 1 | 0,6 | 1974 |
| 258 | ГПП-56 яч.18 - АК-1 ВЛ-6 кВ ф.18 ГПП-56 | СБШв-6(3х150) |  | 0,6 | 1 | 0,6 | 1977 |
| 259 | ГПП-59 яч.10-ТП-465 яч.4 | ААБГ-6(3х185) |  | 0,8 | 1 | 0,8 | 1982 |
| 260 | ГПП-59 яч.10-ТП-467 яч.4 | ААШВ-6(3х95) |  | 0,43 | 1 | 0,43 | 1972 |
| 261 | ГПП-59 яч.11-ТП-412 яч.3 | ААШВ-6(3х150) |  | 1,45 | 1 | 1,45 | 1982 |
| 262 | ГПП-59 яч.12-ТП-412 яч.4 | ААШВу-6(3х150) |  | 1,45 | 1 | 1,45 | 1972 |
| 263 | ГПП-59 яч.14-ТП-408 яч.8 | ААШВ-6(3х185) |  | 0,95 | 1 | 0,95 | 1982 |
| 264 | ГПП-59 яч.15-ТП-408 яч.7 | ААШВ-6(3х185) |  | 0,95 | 1 | 0,95 | 1972 |
| 265 | ГПП-59 яч.15-ТП-694 Т-3 | ААШВу-6(3х150) |  | 0,32 | 1 | 0,32 | 1977 |
| 266 | ГПП-59 яч.15-ТП-694 Т-3 | ААШВ-6(3х150) |  | 0,32 | 1 | 0,32 | 1972 |
| 267 | ГПП-59 яч.16-ТП-473 яч.6 | ААШВу-6(3х185) |  | 1,05 | 1 | 1,05 | 1977 |
| 268 | ГПП-59 яч.17-ТП-473 яч.5 | ААШВу-6(3х185) |  | 1,05 | 1 | 1,05 | 1976 |
| 269 | ГПП-59 яч.18-ТП-410 яч.4 | ААШВ-6(3х150) |  | 1,67 | 1 | 1,67 | 1977 |
| 270 | ГПП-59 яч.19-ТП-410 яч.3 | ААШВ-6(3х150) |  | 1,65 | 1 | 1,65 | 2009 |
| 271 | ГПП-59 яч.25-ВлАк1на РП-707 | 2ААШВ-6(3х95) |  | 0,24 | 2 | 0,48 | 1978 |
| 272 | ГПП-59 яч.26-ВлАк1на РП-707 | ААШВ-6(3х185) |  | 0,35 | 1 | 0,35 | 2009 |
| 273 | ГПП-59 яч.27-ТП-190 тр-р | ААБлГ-6(3х120) |  | 1,42 | 1 | 1,42 | 2009 |
| 274 | ГПП-59 яч.28-ТП-190 тр-р | ААБлГ-6(3х120) |  | 1,42 | 1 | 1,42 | 2009 |
| 275 | ГПП-59 яч.30-КТПН 59 тр-р | ААБлГ-6(3х35) |  | 0,030 | 1 | 0,03 | 1976 |
| 276 | ГПП-59 яч.31-КТП-105 | ААШВ-6(3х185) |  | 0,385 | 1 | 0,385 | 1982 |
| 277 | ГПП-59 яч.38-ТП-422 яч.4 | ААБлГу-6(3х185) |  | 1,5 | 1 | 1,5 | 2011 |
| 278 | ГПП-59 яч.39-ТП-422 яч.3 | ААБлГу-6(3х185) |  | 1,5 | 1 | 1,5 | 2011 |
| 279 | ГПП-59 яч.3-ВлАк1на ТП-695,456 | 2ААБлГ-6(3х95) |  | 0,4 | 2 | 0,8 | 1972 |
| 280 | ГПП-59 яч.40-РП-690 яч.6 | ААБлГу-6(3х120) |  | 2,04 | 1 | 2,04 | 1976 |
| 281 | ГПП-59 яч.41-ТП-694 Т-1 | ААШВу-6(3х150) |  | 0,32 | 1 | 0,32 | 1977 |
| 282 | ГПП-59 яч.42-ТП-694 Т-2 | 2ААШВу-6(3х150) |  | 0,32 | 2 | 0,64 | 1977 |
| 283 | ГПП-59 яч.43-РП-690 яч.5 | ААБлГу-6(3х120) |  | 2,04 | 1 | 2,04 | 1977 |
| 284 | ГПП-59 яч.5-РП-694 яч.3/5/7 | 3ААШВ-6(3х120) |  | 0,75 | 3 | 2,25 | 1979 |
| 285 | ГПП-59 яч.6-РП-694 яч.4/6/8 | 3ААШВ-6(3х120) |  | 0,75 | 3 | 2,25 | 1976 |
| 286 | ГПП-59 яч.9-ТП-465 яч.3 | ААБГ-6(3х185) |  | 0,8 | 1 | 0,8 | 1982 |
| 287 | ГПП-59 яч.9-ТП-467 яч.3 | ААШВ-6(3х95) |  | 0,43 | 1 | 0,43 | 2011 |
| 288 | ГПП-6 яч.14-ТСН-2 | АСБГ-6(3х70) |  | 0,05 | 1 | 0,05 | 1983 |
| 289 | ГПП-6 яч.17-ВлАк1наКРП1 | 2ААШВ-6(3х150) |  | 0,18 | 2 | 0,36 | 1975 |
| 290 | ГПП-6 яч.5-ТСН-1 | АСБГ-6(3х70) |  | 0,02 | 1 | 0,02 | 1975 |
| 291 | ГПП-65 2Ш на ТП-708 | ААШВ-6(3х70) |  | 0,57 | 1 | 0,57 | 1983 |
| 292 | ГПП-65 яч.15-ВлАк1на РП-701 | 3ААШВ-6(3х150) |  | 0,61 | 3 | 1,83 | 1981 |
| 293 | ГПП-65 яч.17-РП-848 яч.3,5,7 | 2ААШВу-6(3х150) |  | 0,61 | 2 | 1,22 | 1976 |
| 294 | ГПП-65 яч.18 - БКТП-710 | АВБВнг-6(3х150) |  | 0,218 | 1 | 0,218 | 1993 |
| 295 | ГПП-65 яч.22-РП-845 яч.20 | 2ААШВу-6(3х150) |  | 0,38 | 2 | 0,76 | 1977 |
| 296 | ГПП-65 яч.30-ВлАк1на РП-701 | 3ААШВ-6(3х150) |  | 0,61 | 3 | 1,83 | 1981 |
| 297 | ГПП-65 яч.31-РП-845 яч.19 | 2ААШВу-6(3х120) |  | 0,37 | 2 | 0,74 | 1977 |
| 298 | ГПП-65 яч.32-РП-848 яч.4,6,8 | 2ААШВу-6(3х150) |  | 0,65 | 2 | 1,3 | 1976 |
| 299 | ГПП-65 яч.41-ТП-101г яч.3 | 2ААБлГу-6(3х95) |  | 0,65 | 2 | 1,3 | 1981 |
| 300 | ГПП-65 яч.42-ТП-101г яч.4 | 2ААБлГу-6(3х95) |  | 0,65 | 2 | 1,3 | 1984 |
| 301 | ГПП-65 яч.43-ТП-104г яч.3 | ААБлГу-6(3х150) |  | 0,575 | 1 | 0,575 | 1984 |
| 302 | ГПП-65 яч.44-ТП-104г яч.4 | ААБлГу-6(3х150) |  | 0,575 | 1 | 0,575 | 1974 |
| 303 | ГПП-65 яч.47-ТП-109г яч.3 | ААШВу-6(3х150) |  | 0,95 | 1 | 0,95 | 1985 |
| 304 | ГПП-65 яч.48-ТП-109г яч.4 | ААШВу-6(3х150) |  | 0,95 | 1 | 0,95 | 1974 |
| 305 | ГПП-67 яч.40 - Т-2 ТП-911 | ААШВу-6(3х95) |  | 0,02 | 1 | 0,02 | 1979 |
| 306 | ГПП-67 яч.41 - Т-1 ТП-911 | ААШВу-6(3х95) |  | 0,02 | 1 | 0,02 | 1979 |
| 307 | ГПП-67 яч.45-до реактора | 2ААШВ-6(3х185) |  | 0,015 | 2 | 0,03 | 1977 |
| 308 | ГПП-67 яч.46-до реактора | 2ААШВ-6(3х185) |  | 0,015 | 2 | 0,03 | 1979 |
| 309 | ГПП-7 ф.19 до Ак-1 | 2 ААШВ 6(3х185) |  | 0,48 | 2 | 0,96 | 1965 |
| 310 | ГПП-7 ф.19 до Ак-1 | 2 ААШВ 6(3х185) |  | 1,325 | 2 | 2,65 | 1965 |
| 311 | ГПП-7 ф.19 до КТПН-743 | ААШВ 6(3х95) |  | 0,35 | 1 | 0,35 | 1965 |
| 312 | ГПП-7 яч.17 -ТП-372 Т-1 | ААБГ-6(3х95) |  | 0,03 | 1 | 0,03 | 1965 |
| 313 | ГПП-7 яч.18 -ТП372 Т-2 | ААБГ-6(3х95) |  | 0,03 | 1 | 0,03 | 1966 |
| 314 | ГПП-7 яч.28-РП-175 яч16 | ААБлГу-6(3х185) |  | 0,58 | 1 | 0,58 | 2004 |
| 315 | ГПП-7 яч.29 -РП-175 яч.9 | ААБлГу-6(3х185) |  | 0,58 | 1 | 0,58 | 1982 |
| 316 | ГПП-7 яч.8-Вл Ак-1наТП191\1,191\2 | ААШВ-6(3х185) |  | 0,55 | 1 | 0,55 | 1965 |
| 317 | ГПП-7ф10-Ак-22 - КТПН-26 | ААШв-6(3х95) |  | 0,02 | 1 | 0,02 | 1994 |
| 318 | ГПП-7ф10-перемычкаАк14-Ак15\18 | 2ААШВ-6(3х185) |  | 0,09 | 2 | 0,18 | 1974 |
| 319 | ГПП-7ф10-перемычкаУ21- У22 | ААШв-6(3х50) |  | 0,23 | 1 | 0,23 | 1994 |
| 320 | ГПП-7ф11- Ак-12 - ТП-96 | 2ААБлГ-6(3х120) |  | 0,1 | 2 | 0,2 | 1983 |
| 321 | ГПП-7ф11- Ак-14 - ТП-32 | 2ААБлГ-6(3х120) |  | 0,4 | 2 | 0,8 |  |
| 322 | ГПП-7ф11-перемычка Ак4-Ак5\8 | ААШВ-6(3х185) |  | 0,29 | 1 | 0,29 | 2005 |
| 323 | ГПП-7ф12 ТП-20 - Ак-14 на ТП-- 97, 103 | ААШВ-6(3х120) |  | 0,14 | 1 | 0,14 | 1995 |
| 324 | ГПП-7ф12 ТП-20 - Ак-14 на ТП-103 | ААШВ-6(3х120) |  | 0,16 | 1 | 0,16 | 1995 |
| 325 | ГПП-7ф12 ТП-20 - КТПН-1 | ААШВ-6(3х95) |  | 0,23 | 1 | 0,23 | 1995 |
| 326 | ГПП-7ф12-перемычка Ак6-Ак7/8 | 2ААБГ-6(3х185) |  | 0,300 | 2 | 0,6 | 1974 |
| 327 | ГПП-7ф12-перемычка Ак7/8 - Ак10 | 2ААБГ-6(3х185) |  | 0,190 | 2 | 0,38 | 2002 |
| 328 | ГПП-7ф12-ТП-20-ТП32 | ААШВ-6(3х150) |  | 0,4 | 1 | 0,4 | 1995 |
| 329 | ГПП-7ф7-перемычка Ак10-Ак11 | 2ААБлГ-6(3х185) |  | 0,25 | 2 | 0,5 | 1984 |
| 330 | ГПП-7яч10 Ак-1 - ТП-691-1п | ААШВ-6(3х185) |  | 0,01 | 1 | 0,01 | 1984 |
| 331 | ГПП-7яч10- ВлАк-1на ТП-185,26,184б,184 | 2ААШВ-6(3х185) |  | 0,09 | 2 | 0,18 | 1984 |
| 332 | ГПП-7яч11-ВлАк-1наТП--99 | ААШВ-6(3х150) |  | 0,09 | 1 | 0,09 | 2005 |
| 333 | ГПП-7яч12 Ак-11 - КТПН-321 | ААШВ-6(3х185) |  | 0,025 | 1 | 0,025 | 2002 |
| 334 | ГПП-7яч12 Ак-13 - ТП-20 | ААШВ-6(3х150) |  | 0,41 | 1 | 0,41 | 1995 |
| 335 | ГПП-7яч12 Ак-2 - КТПН-80 | ААШВ-6(3х50) |  | 0,015 | 1 | 0,015 | 1973 |
| 336 | ГПП-7яч12 Ак-24 - ТП-97 | ААШВ-6(3х150) |  | 0,025 | 1 | 0,025 | 1995 |
| 337 | ГПП-7яч12-ВлАк-1наТП-321,96,97 | 2ААШВ-6(3х185) |  | 0,075 | 2 | 0,15 | 1973 |
| 338 | ГПП-7яч20 -ВлАк-1на ТП-127 | 2ААШВ-6(3х185) |  | 0,09 | 2 | 0,18 | 2008 |
| 339 | ГПП-7яч20 -ВлАк-2на ТП-123 | ААШВ-6(3х50) |  | 0,04 | 1 | 0,04 | 1972 |
| 340 | ГПП-7яч23 -ТП308 яч3 | 2ААШВу-6(3х185) |  | 1,41 | 2 | 2,82 | 1966 |
| 341 | ГПП-7яч24 -ТП308 яч4 | 2ААШВу-6(3х185) |  | 1,41 | 2 | 2,82 | 2008 |
| 342 | ГПП-7яч27- ТП-- 874 тр-т | ААБлГ-6(3х70) |  | 1,2 | 1 | 1,2 | 1982 |
| 343 | ГПП-7яч7- ВлАк-1наТП-- 810,113,874 | 2ААБГ-6(3х185) |  | 0,07 | 2 | 0,14 | 1984 |
| 344 | ГПП-7яч9 -ВлАк-1 на КТП-297 | ААШВ-6(3х185) |  | 0,5 | 1 | 0,5 | 1984 |
| 345 | ГПП-8 яч.10-РП-77 яч.2 | 2ААБлГ-6(3х185) |  | 0,87 | 2 | 1,74 | 1968 |
| 346 | ГПП-8 яч.11-ТП-78б яч.2 | ААШВ-6(3х150) |  | 0,43 | 1 | 0,43 | 1984 |
| 347 | ГПП-8 яч.12-ТП-78 яч.2 | ААШВ-6(3х150) |  | 0,27 | 1 | 0,27 | 1984 |
| 348 | ГПП-8 яч.17-ТП-618 яч.1 | АСБГ-6(3х120) |  | 0,4 | 1 | 0,4 | 1993 |
| 349 | ГПП-8 яч.18-ТП-611 яч.1 | АСБГ-6(3х120) |  | 0,5 | 1 | 0,5 | 1993 |
| 350 | ГПП-8 яч.19-ТП-980 сб. шины | ААБлГ-6(3х120) |  | 1,2 | 1 | 1,2 | 1991 |
| 351 | ГПП-8 яч.20-ТП-971 яч.2 | ААШВ-6(3х185) |  | 0,6 | 1 | 0,6 | 1993 |
| 352 | ГПП-8 яч.23-ТП-971 яч.1 | ААШВ-6(3х185) |  | 0,6 | 1 | 0,6 | 1994 |
| 353 | ГПП-8 яч.25-ТП-968 яч.1 | 2ААБГ-6(3х150) |  | 0,68 | 2 | 1,36 | 1999 |
| 354 | ГПП-8 яч.26-ТП-968 яч.2 | 2ААБГ-6(3х150) |  | 0,63 | 2 | 1,26 | 1999 |
| 355 | ГПП-8 яч.27-ТП-908 яч.1 | ААБГ-6(3х185) |  | 0,35 | 1 | 0,35 | 1999 |
| 356 | ГПП-8 яч.28-ТП-909 яч.1 | ААБГ-6(3х185) |  | 0,32 | 1 | 0,32 | 1993 |
| 357 | ГПП-8 яч.31-ТП-623 яч.1 | ААШВ-6(3х185) |  | 0,45 | 1 | 0,45 | 1983 |
| 358 | ГПП-8 яч.32-ТП-623 яч.2 | ААБ-6(3х185) |  | 0,45 | 1 | 0,45 | 1994 |
| 359 | ГПП-8 яч.8-РП-66 яч.2 (резервн. ввод) | 2ААБлГ-6(3х185) |  | 0,87 | 2 | 1,74 | 1973 |
| 360 | ГПП-8 яч.9-РП-77 яч.2 | 2ААБлГ-6(3х185) |  | 0,87 | 2 | 1,74 | 1983 |
| 361 | КТП-220 сб.ш.-КТП-221 сб.ш. | ААШВ-6(3х120) |  | 0,15 | 1 | 0,15 | 2008 |
| 362 | КТП-221 сб.ш.-ТП-61 яч.3 | ААШВ-6(3х185) |  | 0,23 | 1 | 0,23 | 2008 |
| 363 | РП-113яч.2 -ВлАк14 ф.7 ГПП-7 | 2ААБлГ-6(3х150) |  | 0,2 | 2 | 0,4 | 2005 |
| 364 | РП-113яч.3 -Т-1 | СБГ-6(3х35) |  | 0,011 | 1 | 0,011 | 1975 |
| 365 | РП-113яч.4 -Т-2 | СБГ-6(3х25) |  | 0,02 | 1 | 0,02 | 1985 |
| 366 | РП-113яч.5 -ВлАк-1 | ААШВ-6(3х185) |  | 0,04 | 1 | 0,04 | 1973 |
| 367 | РП-115 яч.10\19 -ВлАк1на р-к"Южный" | 2ААШВ-6(3х150) |  | 0,48 | 2 | 0,96 | 1985 |
| 368 | РП-115 яч.10-яч.19 перемычка | АСБГ-6(3х120) |  | 0,012 | 1 | 0,012 | 1994 |
| 369 | РП-115 яч.11-КТПН-130 тр-р | АСБГ-6(3х50) |  | 0,35 | 1 | 0,35 | 1984 |
| 370 | РП-115 яч.12-ВлАк7ф.16 ГПП-5 | 2ААШВ-6(3х185) |  | 0,04 | 2 | 0,08 | 1994 |
| 371 | РП-115 яч.23-тп-114 тр-р | ААБГ-6(3х70) |  | 0,154 | 1 | 0,154 | 2008 |
| 372 | РП-115 яч.6-ТП-130а тр-р | ААБГ-6(3х50) |  | 0,3 | 1 | 0,3 | 2007 |
| 373 | РП-115 яч.7-ТСН-1 | СБГ-6(3х50) |  | 0,022 | 1 | 0,022 | 2007 |
| 374 | РП-115 яч.8-ТСН-2 | СБГ-6(3х25) |  | 0,025 | 1 | 0,025 | 1980 |
| 375 | РП-115 яч.9-ВлАк7ф.15 ГПП-5 | 2АШВ-6(3х185) |  | 0,04 | 2 | 0,08 | 1982 |
| 376 | РП-131 яч.17-ВлАк1на ТП-986,775,776 | ААБлГу-6(3х95) |  | 0,35 | 1 | 0,35 | 1953 |
| 377 | РП-131 яч.19-ВлАк1на МТП-432-2К | ААБлГу-6(3х70) |  | 0,93 | 1 | 0,93 | 1959 |
| 378 | РП-131 яч.22-ВлАк 7 ф.38 ГПП-49 | 2ААБлГу-6(3х185) |  | 0,23 | 2 | 0,46 | 1994 |
| 379 | РП-131 яч.23-ВлАк7 ф.35 ГПП-49 | 2ААБлГу-6(3х185) |  | 0,23 | 2 | 0,46 | 1977 |
| 380 | РП-131 яч.6-ВлАк1на ТП-986,452-2К | ААБлГУ-6(3х185) |  | 0,35 | 1 | 0,35 | 1993 |
| 381 | РП-139 яч.12-ВлАк5 ф.2 ГПП-1 | 2ААБГ-6(3х185) |  | 0,048 | 2 | 0,096 | 1988 |
| 382 | РП-139 яч.9-ВлАк5 ф.1 ГПП-1 | 2ААБГ-6(3х185) |  | 0,056 | 2 | 0,112 | 1960 |
| 383 | РП-175 яч.5 - ТП-175-1п | ААБлГу-6(3х50) |  | 0,1 | 1 | 0,1 | 2004 |
| 384 | РП-175 яч.6 - Ак-1 | 2 ААШВ (3х95) |  | 0,56 | 2 | 1,12 | 1988 |
| 385 | РП-18\19 яч.10-РП-214 яч.14 | 2ААБГ-6(3х185) |  | 0,2 | 2 | 0,4 | 1975 |
| 386 | РП-18\19 яч.3-Т-3 | СБГ-6(3х35) |  | 0,026 | 1 | 0,026 | 1975 |
| 387 | РП-18\19 яч.4-Т-2 | СБГ-6(3х35) |  | 0,026 | 1 | 0,026 | 1986 |
| 388 | РП-18\19 яч.5-Т-1 | СБГ-6(3х35) |  | 0,026 | 1 | 0,026 | 1975 |
| 389 | РП-18\19 яч.6-Т-4 | СБГ-6(3х35) |  | 0,026 | 1 | 0,026 | 1986 |
| 390 | РП-18\19 яч.9-РП-214 яч.13 | 2ААБГ-6(3х185) |  | 0,2 | 2 | 0,4 | 1975 |
| 391 | РП-1А яч.15 до РП-5 яч.10 | 2ААШВ-6(3х120) |  | 0,35 | 2 | 0,7 | 1982 |
| 392 | РП-1А яч.5 до РП-5 яч.9 | 2ААШВ-6(3х120) |  | 0,35 | 2 | 0,7 | 1974 |
| 393 | РП-294 яч.13-КТП-350-1п Т-1 | ААБлГу-6(3х70) |  | 0,18 | 1 | 0,18 | 1992 |
| 394 | РП-294 яч.21-ВлАк1на ТП-205 | ААШВ-6(3х70) |  | 0,31 | 1 | 0,31 | 1995 |
| 395 | РП-294 яч.24-ВлАк1на ТП-205 | ААШВ-6(3х70) |  | 0,31 | 1 | 0,31 | 1992 |
| 396 | РП-294 яч.26-КТП-350-1п Т-2 | ААБлГу-6(3х70) |  | 0,18 | 1 | 0,18 | 1992 |
| 397 | РП-385 яч.22-ВлАк1на ТП-403,КТП-211т,КТП-5 | ААБГ-6(3х150) |  | 0,12 | 1 | 0,12 | 1996 |
| 398 | РП-413 яч.1/2-3сек.сб.шины. | 2СБГ-6(3х185) |  | 0,05 | 2 | 0,1 | 1973 |
| 399 | РП-413 яч.27-ТП-413 1т тр-р | ААШВ-6(3х50) |  | 0,015 | 1 | 0,015 | 1996 |
| 400 | РП-413 яч.30-ТП-804 яч.8 | ААШВ-6(3х185) |  | 0,63 | 1 | 0,63 | 1977 |
| 401 | РП-413 яч.33-ТП-804 яч.3 | ААШВ-6(3х185) |  | 0,63 | 1 | 0,63 | 1996 |
| 402 | РП-413 яч.34-ТП-513 яч.7 | 2СБГ-6(3х185) |  | 0,7 | 2 | 1,4 | 2000 |
| 403 | РП-413 яч.4-ТП-413 1т тр-р | ААШВ-6(3х50) |  | 0,02 | 1 | 0,02 | 1996 |
| 404 | РП-421 яч. 33-РП-510 яч.11 | ААШВ-6(3х50) |  | 0,12 | 1 | 0,12 | 1994 |
| 405 | РП-421 яч. 4-РП-510 яч.16 | ААШВ-6(3х50) |  | 0,12 | 1 | 0,12 | 2006 |
| 406 | РП-423 яч.10-ВлАк1на ТП-423 бис | ААШВ-6(3х240) |  | 0,09 | 1 | 0,09 | 1994 |
| 407 | РП-423 яч.19-ВлАк27ф.15 ГПП-21 | ААШВ-6(3х240) |  | 0,09 | 1 | 0,09 | 1989 |
| 408 | РП-423 яч.20-ВлАк24ф.22 ГПП-21 | ААШВ-6(3х240) |  | 0,09 | 1 | 0,09 | 1989 |
| 409 | РП-423 яч.7-ВлАк1на ТП-423 бис | ААШВ-6(3х240) |  | 0,07 | 1 | 0,07 | 1991 |
| 410 | РП-425 яч.13-Вл Ак1 | 2ААБлГ-6(3х150) |  | 0,04 | 2 | 0,08 | 1988 |
| 411 | РП-425 яч.3-Вл Ак8 ф.17 ГПП-21 | 2ААБлГ-6(3х150) |  | 0,95 | 2 | 1,9 | 1979 |
| 412 | РП-425 яч.4-Вл Ак8 ф.32 ГПП-21 | 2ААБлГ-6(3х150) |  | 0,95 | 2 | 1,9 | 1988 |
| 413 | РП-425 яч.5-ТП-427 Т-1 | ААШв-6(3х50) |  | 0,6 | 1 | 0,6 | 1987 |
| 414 | РП-425 яч.6-ТП-427 Т-2 | ААШв-6(3х50) |  | 0,6 | 1 | 0,6 | 1987 |
| 415 | РП-425 яч.7-ТП-425 Т-1 | СБНу-6(3х50) |  | 0,025 | 1 | 0,025 | 1989 |
| 416 | РП-425 яч.8-ТП-425 Т-2 | СБНу-6(3х50) |  | 0,025 | 1 | 0,025 | 1989 |
| 417 | РП-46 яч. 28-ТП-51-2П яч. 3 | ААБлГу-6(3х95) |  | 1,2 | 1 | 1,2 | 1975 |
| 418 | РП-46 яч. 29-ТП-51-2П яч.4 | ААБлГу-6(3х95) |  | 1,2 | 1 | 1,2 | 2001 |
| 419 | РП-46 яч.10-ТП-45 яч.4 | 2ААШВ-6(3х185) |  | 0,56 | 2 | 1,12 | 1982 |
| 420 | РП-46 яч.11-ТП-45 яч.3 | 2ААШВ-6(3х185) |  | 0,56 | 2 | 1,12 | 1996 |
| 421 | РП-46 яч.12-ТП-60 яч.8 | ААШВ-6(3х185) |  | 0,95 | 1 | 0,95 | 1982 |
| 422 | РП-46 яч.13-ТП-60 яч.7 | ААШВ-6(3х185) |  | 0,96 | 1 | 0,96 | 1975 |
| 423 | РП-46 яч.18-ТП-138 яч.4 | ААБлГу-6(3х95) |  | 1,1 | 1 | 1,1 | 2001 |
| 424 | РП-46 яч.19-ТП-138 яч.3 | ААБлГу-6(3х95) |  | 1,1 | 1 | 1,1 | 1975 |
| 425 | РП-46 яч.20-ТП-101 яч.4 | ААБлГу-6(3х185) |  | 0,3 | 1 | 0,3 | 1979 |
| 426 | РП-46 яч.21-ТП-101 яч.3 | ААБлГу-6(3х185) |  | 0,3 | 1 | 0,3 | 1975 |
| 427 | РП-46 яч.30-ТП-51-1п яч.4 | ААШВ-6(3х185) |  | 0,6 | 1 | 0,6 | 1996 |
| 428 | РП-46 яч.31-ТП-51-1п яч.3 | ААШВ-6(3х185) |  | 0,6 | 1 | 0,6 | 1979 |
| 429 | РП-4Т яч.16-КТП-861 Т-1 | ААШВ-6(3х185) |  | 0,85 | 1 | 0,85 | 1992 |
| 430 | РП-4Т яч.19-КТП-861 Т-2 | ААШВ-6(3х185) |  | 0,85 | 1 | 0,85 | 1992 |
| 431 | РП-4Т яч.30-ВлАк1на ТП-512 | 2ААШВ-6(3х185) |  | 1 | 2 | 2 | 1992 |
| 432 | РП-4Т яч.30-ВлАк1наТП-307 | ААШВ-6(3х185) |  | 1,9 | 1 | 1,9 | 1992 |
| 433 | РП-4Т яч.4-ВлАк1наТП-512 | 2ААШВ-6(3х185) |  | 1 | 2 | 2 | 1992 |
| 434 | РП-4Т яч.4-ТП-307 Т-1 | ААШВ-6(3х185) |  | 2,35 | 1 | 2,35 | 1992 |
| 435 | РП-512 яч.11-ВлАк13 на ТП-598 | ААШВ-6(3х50) |  | 0,05 | 1 | 0,05 | 1987 |
| 436 | РП-512 яч.11-ВлАк7на ТП-513 | ААШВ-6(3х50) |  | 0,09 | 1 | 0,09 | 1987 |
| 437 | РП-512 яч.12 Ак-1 - Ак-2 ТП-493 | ААШв-6(3х95) |  | 0,12 | 1 | 0,12 | 1992 |
| 438 | РП-512 яч.12 Ак-13 - КТПН-490 | ААШв-6(3х70) |  | 0,02 | 1 | 0,02 | 1977 |
| 439 | РП-512 яч.12 Ак-14 - КТПН-499 | ААШв-6(3х50) |  | 0,015 | 1 | 0,015 | 1987 |
| 440 | РП-512 яч.12 Ак-6 - ТП-513 Т-1 | ААШВ-6(3х50) |  | 0,07 | 1 | 0,07 | 2003 |
| 441 | РП-512 яч.12-ВлАк 6 на ТП-558 | ААБлГу-6(3х70) |  | 0,19 | 1 | 0,19 | 1977 |
| 442 | РП-515 яч.3-ВлАк44 ф.11 ГПП-49 | ААШВ-6(3х185) |  | 0,13 | 1 | 0,13 | 1977 |
| 443 | РП-515 яч.3-ТСН-1 | ААШВ-6(3х35) |  | 0,01 | 1 | 0,01 | 2012 |
| 444 | РП-515 яч.4-ВлАк24 ф.12 ГПП-49 | ААШВ-6(3х185) |  | 0,14 | 1 | 0,14 | 2012 |
| 445 | РП-515 яч.4-ТСН-2 | ААШВ-6(3х35) |  | 0,01 | 1 | 0,01 | 1977 |
| 446 | РП-66 яч.1-Тр-р | СБГ-6(3х50) |  | 0,012 | 1 | 0,012 | 1989 |
| 447 | РП-66 яч.5-ТП-58 яч.3 | ААБлГ-6(3х150) |  | 0,22 | 1 | 0,22 | 1991 |
| 448 | РП-66 яч.5-ТП-59-1п яч.3 | СБГ-6(3х120) |  | 0,35 | 1 | 0,35 | 1990 |
| 449 | РП-66 яч.6-ТП-59-1п яч.4 | СБГ-6(3х120) |  | 0,35 | 1 | 0,35 | 1990 |
| 450 | РП-66 яч.6-ТП-65 яч.2 |  |  | 0,18 | 1 | 0,18 |  |
| 451 | РП-66 яч.7-ТП-64 яч.2 | ААБлГ-6(3х150) |  | 0,34 | 1 | 0,34 | 1992 |
| 452 | РП-66 яч.8-ТП-66-б яч.3 | ААБлг-6(3х150) |  | 0,26 | 1 | 0,26 | 1989 |
| 453 | РП-694 яч.25-ВлАк1на ТП-79,790 | ААШВ-6(3х150) |  | 0,13 | 1 | 0,13 | 1978 |
| 454 | РП-694 яч.26-ВлАк1на ТП-189,790,191 | ААШВ-6(3х150) |  | 0,13 | 1 | 0,13 | 1978 |
| 455 | РП-694 яч.27-ВлАк1на КТПН 778 | 2ААБГ-6(3х95) |  | 0,18 | 2 | 0,36 | 1981 |
| 456 | РП-701 яч.7-ВлАк10ф.15 ГПП-65 |  |  | 0,405 | 3 | 1,215 |  |
| 457 | РП-701 яч.4-ВлАк10ф.30 ГПП-65 |  |  | 0,405 | 3 | 1,215 |  |
| 458 | РП-701 яч.11-ТП-702 Т-1 | ААШВу-6(3х70) |  | 0,04 | 1 | 0,04 | 1982 |
| 459 | РП-701 яч.12-ТП-701 Т-2 | ААШВу-6(3х70) |  | 0,04 | 1 | 0,04 | 1978 |
| 460 | РП-701 яч.13-ТП-703 Т-1 | ААБлГу-6(3х70) |  | 0,08 | 1 | 0,08 | 1982 |
| 461 | РП-701 яч.14-ТП-702 Т-2 | ААШВу-6(3х70) |  | 0,04 | 1 | 0,04 | 1978 |
| 462 | РП-701 яч.16-ТП-703 Т-2 | ААБлГу-6(3х70) |  | 0,08 | 1 | 0,08 | 1985 |
| 463 | РП-701 яч.21-ТП-705 тр-р | ААШВу-6(3х150) |  | 0,09 | 1 | 0,09 | 1977 |
| 464 | РП-701 яч.23-ТП-709 Т-1 | АСШВу-6(3х185) |  | 0,41 | 1 | 0,41 | 1979 |
| 465 | РП-701 яч.24-ТП-706 тр-р | ААШВу-6(3х150) |  | 0,09 | 1 | 0,09 | 1977 |
| 466 | РП-701 яч.26-ТП-709 Т-2 | АСШВу-6(3х185) |  | 0,41 | 1 | 0,41 | 1977 |
| 467 | РП-701 яч.9-ТП-701 Т-1 | ААШВу-6(3х70) |  | 0,055 | 1 | 0,055 | 1977 |
| 468 | РП-707 ф.10 КТПН 707/19 ЛР2-ВлАо1 | ААШВ-6(3х50) |  | 0,025 | 1 | 0,025 | 1987 |
| 469 | РП-707 ф.10 КТПН 707/20 ЛР2-ВлАо1 | ААШВ-6(3х50) |  | 0,025 | 1 | 0,025 | 1991 |
| 470 | РП-707 ф.11 КТПН 707/19 ЛР1-ВлАо1 | ААШВ-6(3х50) |  | 0,025 | 1 | 0,025 | 1995 |
| 471 | РП-707 ф.11 КТПН 707/20 ЛР1-ВлАо1 | ААШВ-6(3х50) |  | 0,025 | 1 | 0,025 | 1987 |
| 472 | РП-707 ф.11 КТПН 707/30 ЛР1-ВлАк17 | ААШВ-6(3х50) |  | 0,050 | 1 | 0,05 |  |
| 473 | РП-707 ф.12 КТПН 707/13 ЛР2-ВлАо1 | ААБГ-6(3х35) |  | 0,023 | 1 | 0,023 | 1982 |
| 474 | РП-707 ф.12 КТПН 707/14 ЛР2-ВлАо1 | ААБГ-6(3х35) |  | 0,022 | 1 | 0,022 | 1983 |
| 475 | РП-707 ф.12 КТПН 707/15 ЛР2-ВлАо1 | ААБГ-6(3х35) |  | 0,022 | 1 | 0,022 | 1982 |
| 476 | РП-707 ф.12 КТПН 707/18 ЛР2-ВлАо1 | ААБГ-6(3х35) |  | 0,023 | 1 | 0,023 | 1978 |
| 477 | РП-707 ф.15 КТПН 707/14 ЛР1-ВлАо1 | ААШВ-6(3х35) |  | 0,023 | 1 | 0,023 | 1982 |
| 478 | РП-707 ф.15 КТПН 707/15 ЛР1-ВлАо1 | ААБГ-6(3х35) |  | 0,023 | 1 | 0,023 | 1983 |
| 479 | РП-707 ф.15 КТПН 707/13 ЛР1-ВлАо1 | ААБГ-6(3х35) |  | 0,032 | 1 | 0,032 | 1978 |
| 480 | РП-707 яч.10-ВлАк1на КТПН 707/19,20,30б | ААБГ-6(3х185) |  | 0,08 | 1 | 0,08 | 1983 |
| 481 | РП-707 яч.11-ВлАк1на КТПН 707/19,20,30б | ААШВ-6(3х185) |  | 0,15 | 1 | 0,15 | 1983 |
| 482 | РП-707 яч.12-ВлАк1на КТПН 707/3,13,14,15,18 | ААБГ-6(3х185) |  | 0,085 | 1 | 0,085 | 1982 |
| 483 | РП-707 яч.15-ВлАк1на КТПН 707/3,13,14,15,18 | ААБГ-6(3х185) |  | 0,085 | 1 | 0,085 | 1982 |
| 484 | РП-707 яч.17-ВлАк80 ф.25 ГПП-59 | 2ААБГ-6(3х120) |  | 0,12 | 2 | 0,24 | 1985 |
| 485 | РП-707 яч.18-ВлАк74 ф.26 ГПП-59 | 2ААБГ-6(3х120) |  | 0,105 | 2 | 0,21 | 1983 |
| 486 | РП-707 яч.20-ТП-707 Т-2 | ААШВ-6(3х70) |  | 0,025 | 1 | 0,025 | 1982 |
| 487 | РП-707 яч.23-ТП-707 Т-1 | ААШВ-6(3х70) |  | 0,025 | 1 | 0,025 | 1983 |
| 488 | РП-767яч.17-РП-766 яч.9 | 2ААШВ-6(3х150) |  | 0,2 | 2 | 0,4 |  |
| 489 | РП-767яч.18-РП-766 яч.10 | 2ААШВ-6(3х150) |  | 0,2 | 2 | 0,4 | 1982 |
| 490 | РП-77 яч.3-ТП-600 яч.2 | СБГ-6(3х120) |  | 0,37 | 1 | 0,37 | 1992 |
| 491 | РП-77 яч.4-ТП-607 яч.4 | АСБГ-6(3х120) |  | 0,25 | 1 | 0,25 | 1993 |
| 492 | РП-77 яч.5-ТП-71бис яч.1 | ААБлГ-6(3х95) |  | 0,24 | 1 | 0,24 | 1992 |
| 493 | РП-77 яч.6-ТП-55бис яч.4 | ААБлГ-6(3х95) |  | 0,9 | 1 | 0,9 | 1992 |
| 494 | РП-77 яч.7-тр-р | СБГ-6(3х50) |  | 0,012 | 1 | 0,012 | 1992 |
| 495 | РП-77 яч.8-ТП-70 тр-р | СБГ-6(3х25) |  | 0,33 | 1 | 0,33 | 1992 |
| 496 | РП-770 яч.10\12-ВлАк8 ф.8 ГПП-12 | 2ААБГ-6(3х150) |  | 0,35 | 2 | 0,7 | 1973 |
| 497 | РП-770 яч.15-Т-1 | АСБГ-6(3х25) |  | 0,04 | 1 | 0,04 | 1980 |
| 498 | РП-770 яч.16-Т-2 | АСБГ-6(3х25) |  | 0,05 | 1 | 0,05 | 1980 |
| 499 | РП-770 яч.17-ВлАк1наТП-837\16,779,774\4 | АСБГ-6(3х120) |  | 0,13 | 1 | 0,13 | 1980 |
| 500 | РП-770 яч.18-ВлАк1на ТП-779,894,774\3 | ААШв-6(3х95) |  | 0,16 | 1 | 0,16 | 1995 |
| 501 | РП-770 яч.18-ВлАк4-тр-р ТП-894 | ААШв-6(3х70) |  | 0,02 | 1 | 0,02 | 1982 |
| 502 | РП-770 яч.19-ВлАк2тр-р ТП-894 | ААШв-6(3х70) |  | 0,02 | 1 | 0,02 | 1978 |
| 503 | РП-770 яч.23-ВлАк1 на РП866б,ТП837\16 | ААШВ-6(3х240) |  | 0,13 | 1 | 0,13 | 1978 |
| 504 | РП-770 яч.9\11-ВлАк8 ф.29 ГПП-12 | 2ААБГ-6(3х150) |  | 0,35 | 2 | 0,7 | 2006 |
| 505 | РП-784 яч.10-Т-2 | СБГ-6(3х50) |  | 0,07 | 1 | 0,07 | 1990 |
| 506 | РП-784 яч.11-ТП-735 яч.1 | 2ААШВ-6(3х150) |  | 0,25 | 2 | 0,5 | 2000 |
| 507 | РП-784 яч.12-ТП-735 яч.2 | 2ААШВ-6(3х150) |  | 0,25 | 2 | 0,5 | 1997 |
| 508 | РП-784 яч.9-Т-1 | СБГ-6(3х50) |  | 0,07 | 1 | 0,07 | 1965 |
| 509 | РП-796 яч.10-ВлАк14 ф.26 ГПП-12 | 2ААБГ-6(3х95) |  | 0,12 | 2 | 0,24 | 1987 |
| 510 | РП-796 яч.12-ВлАк1на ТП-834 | 2ААБГ-6(3х95) |  | 0,09 | 1 | 0,09 | 1995 |
| 511 | РП-796 яч.13-Т-1 | ААБГ-6(3х50) |  | 0,02 | 1 | 0,02 | 1987 |
| 512 | РП-796 яч.14-Т-2 | ААБГ-6(3х35) |  | 0,014 | 1 | 0,014 | 1961 |
| 513 | РП-796 яч.5-яч.11- перемычка | ААБГ-6(3х120) |  | 0,015 | 1 | 0,015 | 2000 |
| 514 | РП-796 яч.9-ВлАк14 ф.25 ГПП-12 | 2ААБГ-6(3х185) |  | 0,23 | 2 | 0,46 | 1962 |
| 515 | РП-800 яч.10-ТП-801 яч.4 | ААШВ-6(3х50) |  | 0,5 | 1 | 0,5 | 1985 |
| 516 | РП-800 яч.11-ТП-807 яч.3 | ААШВ-6(3х185) |  | 0,6 | 1 | 0,6 | 1992 |
| 517 | РП-800 яч.16-ТП-807 яч.4 | ААШВ-6(3х185) |  | 0,6 | 1 | 0,6 | 1992 |
| 518 | РП-800 яч.1-ТП-800 Т-1 | ААШВ-6(3х50) |  | 0,04 | 1 | 0,04 | 1992 |
| 519 | РП-800 яч.2-ТП-800 Т-2 | ААШВ-6(3х50) |  | 0,04 | 1 | 0,04 | 1982 |
| 520 | РП-800 яч.7-ТП-811 яч.3 | ААБлГ-6(3х95) |  | 0,28 | 1 | 0,28 | 1989 |
| 521 | РП-800 яч.8-ТП-811 яч.4 | ААБлГ-6(3х95) |  | 0,28 | 1 | 0,28 | 1985 |
| 522 | РП-800 яч.9-ТП-801 яч.3 | ААШВ-6(3х50) |  | 0,5 | 1 | 0,5 | 1985 |
| 523 | РП-801 яч.21-Т-1 | ААБГ-6(3х70) |  | 0,033 | 1 | 0,033 | 2000 |
| 524 | РП-801 яч.22-Т-2 | ААБГ-6(3х70) |  | 0,035 | 1 | 0,035 | 1997 |
| 525 | РП-801 яч.37-до реактора на ГПП-12 яч.31 | 2ААБГ-6(3х185) |  | 0,035 | 2 | 0,07 | 1989 |
| 526 | РП-801 яч.38-до реактора на ГПП-12 яч.30 | 2АСБГ-6(3х185) |  | 0,03 | 2 | 0,06 | 1986 |
| 527 | РП-86 яч.21-ВЛ Ак-8 ф.33 ГПП-50 | 3ААШВ-6(3х240) |  | 0,56 | 3 | 1,68 | 1981 |
| 528 | РП-86 яч.2-ВлАк8 ф.38 ГПП-50 | 3ААШВ-6(3х240) |  | 0,560 | 3 | 1,68 | 1981 |
| 529 | РП-866 яч.12-ВлАк8 ф.10 ГПП-12 | 3АСБ-6(3х150) |  | 0,12 | 3 | 0,36 | 2006 |
| 530 | РП-866 яч.15-ВлАк8 ф.49 ГПП-12 | 3АСБ-6(3х150) |  | 0,15 | 3 | 0,45 | 2006 |
| 531 | РП-866б яч.25-ВлАк11 ф.23 РП-770 | ААБГ-6(3х240) |  | 0,17 | 1 | 0,17 | 1974 |
| 532 | РП-866б яч.26-ВлАк11 ф.18 ГПП-14 | ААБГ-6(3х185) |  | 0,17 | 1 | 0,17 | 1978 |
| 533 | РП-868 яч.13-Вл ф.9 ГПП-12 | 2АСБГ-6(3х120) |  | 0,1 | 2 | 0,2 | 2000 |
| 534 | РП-868 яч.16-Вл ф.56 ГПП-12 | 2АСБГ-6(3х120) |  | 0,09 | 2 | 0,18 | 1961 |
| 535 | РП-88 яч.13-ТП-338 яч.1 | ААБ-6(3х185) |  | 1,4 | 1 | 1,4 | 1978 |
| 536 | РП-88 яч.14-ТП-338 яч.2 | ААБГ-6(3х185) |  | 1,4 | 1 | 1,4 | 1981 |
| 537 | РП-88 яч.15-ТП-824 Т-1 | ААБГ-6(3х25) |  | 0,04 | 1 | 0,04 | 1978 |
| 538 | РП-88 яч.16-ТП-824 Т-2 | ААБГ-6(3х25) |  | 0,04 | 1 | 0,04 | 1981 |
| 539 | РП-88 яч.17-ТП-783 яч.3 | ААШВ-6(3х185) |  | 0,62 | 1 | 0,62 | 1981 |
| 540 | РП-88 яч.18-ТП-782 яч.2 | ААШВ-6(3х185) |  | 0,8 | 1 | 0,8 | 1986 |
| 541 | РП-88 яч.19-ТП-815 яч.1 | 2ААБ-6(3х70) |  | 0,235 | 1 | 0,235 | 1986 |
| 542 | РП-88 яч.20-ТП-823 яч.4 | 2ААБГ-6(3х70) |  | 0,22 | 1 | 0,22 | 1978 |
| 543 | РП-88 яч.8-яч.10-перемычка | 4ААШВ-6(3х185) |  | 0,007 | 4 | 0,028 | 1981 |
| 544 | РП-905Т яч.10-ВЛ Ак-19 ф.24ГПП-16 | ААШВ-6(3х120) |  | 0,13 | 1 | 0,13 | 1985 |
| 545 | РП-905Т яч.3-ВЛ Ак-20 ф.7ГПП-16 | ААШВ-6(3х120) |  | 0,35 | 1 | 0,35 | 1985 |
| 546 | РП-983 яч.10-ТП-928 яч.8 | ААШВ-6(3х120) |  | 1,4 | 1 | 1,4 | 1982 |
| 547 | РП-983 яч.13-ТП-989 яч.3 | 2ААШВ-6(3х95) |  | 1,17 | 2 | 2,34 | 1990 |
| 548 | РП-983 яч.14-ТП-989 яч.4 | 2ААШВ-6(3х95) |  | 1,17 | 2 | 2,34 | 1984 |
| 549 | РП-983 яч.15-ТП-983 яч.3 | ААШВ-6(3х185) |  | 0,035 | 1 | 0,035 | 1986 |
| 550 | РП-983 яч.16-ТП-983 яч.4 | ААШВ-6(3х185) |  | 0,035 | 1 | 0,035 | 1990 |
| 551 | РП-983 яч.17-ТП-982 яч.3 | ААШВ-6(3х185) |  | 0,65 | 1 | 0,65 | 1982 |
| 552 | РП-983 яч.18-ТП-982 яч.4 | ААШВ-6(3х185) |  | 0,65 | 1 | 0,65 | 1986 |
| 553 | РП-983 яч.19-ТП-980 яч.3 | ААБлГ-6(3х120) |  | 1,22 | 1 | 1,22 | 2006 |
| 554 | РП-983 яч.20-ТП-980 яч.4 | ААБлГ-6(3х120) |  | 1,22 | 1 | 1,22 | 1959 |
| 555 | РП-983 яч.21-ТП-981 яч.3 | 2ААБлГ-6(3х70) |  | 0,53 | 2 | 1,06 | 1961 |
| 556 | РП-983 яч.22-ТП-981 яч.4 | 2ААБлГ-6(3х70) |  | 0,53 | 2 | 1,06 | 2010 |
| 557 | РП-983 яч.9-ТП-928 яч.7 | ААШВ-6(3х120) |  | 1,4 | 1 | 1,4 | 1982 |
| 558 | ТП-1001 яч.5-Т-1 | ААБлГу-6(3х95) |  | 0,02 | 1 | 0,02 | 2007 |
| 559 | ТП-1001 яч.6-Т-2 | ААБлГУ-6(3х95) |  | 0,025 | 1 | 0,025 | 2007 |
| 560 | ТП-1001 яч.7-ТП-522 яч.3 | 2ААБлГу-6(3х70) |  | 0,36 | 2 | 0,72 | 2007 |
| 561 | ТП-1001 яч.8-ТП-522 яч.4 | 2ААБлГу-6(3х70) |  | 0,36 | 2 | 0,72 | 2007 |
| 562 | ТП-101 яч.4-Т-2 | СБГ-6(3х70) |  | 0,02 | 1 | 0,02 | 1984 |
| 563 | ТП-101 яч.5-Т-1 | СБГ-6(3х70) |  | 0,02 | 1 | 0,02 | 1984 |
| 564 | ТП-101 яч.6-ТП-104 яч.4 | ААБлГу-6(3х70) |  | 0,81 | 1 | 0,81 | 1978 |
| 565 | ТП-101 яч.7-ТП-104 яч.3 | ААБлГу-6(3х70) |  | 0,81 | 1 | 0,81 | 1978 |
| 566 | ТП-101Г яч.5-Т-1 | ААШВу-6(3х70) |  | 0,015 | 1 | 0,015 | 1978 |
| 567 | ТП-101Г яч.6-Т-2 | ААШВу-6(3х70) |  | 0,015 | 1 | 0,015 | 1978 |
| 568 | ТП-101Г яч.7-ТП-103Г яч.3 | ААШВу-6(3х120) |  | 0,5 | 1 | 0,5 | 1979 |
| 569 | ТП-101Г яч.8-ТП-103Г яч.4 | ААШВу-6(3х120) |  | 0,5 | 1 | 0,5 | 1978 |
| 570 | ТП-103 Т-1-ВлАк4 ф.17 ГПП38 | ААШВ-6(3х120) |  | 0,048 | 1 | 0,048 | 1997 |
| 571 | ТП-104 яч.5-Т-1 | ААШВ-6(3х70) |  | 0,015 | 1 | 0,015 | 2010 |
| 572 | ТП-104 яч.6-Т-2 | ААШВ-6(3х70) |  | 0,015 | 1 | 0,015 | 2010 |
| 573 | ТП-104 яч.7-ТП-35 Т-1 | ААБлГу-6(3х185) |  | 0,42 | 1 | 0,42 | 1978 |
| 574 | ТП-104 яч.-ТП-35 Т-2 | ААБлГу-6(3х185) |  | 0,420 | 1 | 0,42 | 1978 |
| 575 | ТП-104Г яч.7-ТП-106Г яч.3 | ААШВу-6(3х150) |  | 0,65 | 1 | 0,65 | 1978 |
| 576 | ТП-104Г яч.8-ТП-106Г яч.4 | ААШВу-6(3х150) |  | 0,65 | 1 | 0,65 | 1982 |
| 577 | ТП-105 яч.3-ТП-61 яч.7 | ААШВ-6(3х185) |  | 0,32 | 1 | 0,32 | 1984 |
| 578 | ТП-105яч.4-ТП-61 яч.8 | ААШВ-6(3х185) |  | 0,32 | 1 | 0,32 | 1984 |
| 579 | ТП-105яч.5-Т-1 | ААБГ-6(3х70) |  | 0,025 | 1 | 0,025 | 1989 |
| 580 | ТП-105яч.6-Т-2 | ААБГ-6(3х70) |  | 0,02 | 1 | 0,02 | 1989 |
| 581 | ТП-109г яч.7-КТП-849г тр1 | ААБлГ-6(3х70) |  | 0,6 | 1 | 0,6 | 1982 |
| 582 | ТП-109г яч.8-КТП-849г тр.2 | ААБлГ-6(3х70) |  | 0,6 | 1 | 0,6 | 1983 |
| 583 | ТП-127б тр-р-Вл Ак 21 ф20 ГПП-7 | ЦШВу-6(3х120) |  | 0,075 | 1 | 0,075 | 1984 |
| 584 | ТП-138 яч.5-Т-1 | ААШВ-6(3х70) |  | 0,015 | 1 | 0,015 | 1980 |
| 585 | ТП-138 яч.6-Т-2 | ААШВ-6(3х70) |  | 0,015 | 1 | 0,015 | 1980 |
| 586 | ТП-190 Т1-ТП-193 Т-1 | ААБлГ-6(3х25) |  | 0,27 | 1 | 0,27 | 1989 |
| 587 | ТП-190 Т2-ТП-193 Т-2 | ААБлГ-6(3х25) |  | 0,27 | 1 | 0,27 | 1982 |
| 588 | ТП-198\1 ЛР-1-ВлАк8 ф.25 ГПП-42 | ААШВ-6(3х50) |  | 0,055 | 1 | 0,055 | 1986 |
| 589 | ТП-198\1 ЛР-2-ВлАк8 ф.24 ГПП42 | ААШВ-6(3х50) |  | 0,045 | 1 | 0,045 | 1986 |
| 590 | ТП-198\11 ЛР-1-ВлАо1 ф.21 ГПП-42 | ААШВ-6(3х50) |  | 0,03 | 1 | 0,03 | 1991 |
| 591 | ТП-198\11 ЛР-2-ВлАо1 ф.22 ГПП-42 | ААШВ-6(3х50) |  | 0,03 | 1 | 0,03 | 1994 |
| 592 | ТП-198\12 ЛР-1-ВлАо1 ф.21 ГПП-42 | ААШВ-6(3х95) |  | 0,05 | 1 | 0,05 | 1991 |
| 593 | ТП-198\12 ЛР-2-ВлАо2 ф.22 ГПП-42 | ААШВ-6(3х95) |  | 0,06 | 1 | 0,06 | 1987 |
| 594 | ТП-198\13 бис ЛР-1-ВлАо1 ф.21 ГПП-42 | ААШВ-6(3х70) |  | 0,05 | 1 | 0,05 | 1983 |
| 595 | ТП-198\13 бис ЛР-2-ВлАо1 ф.22 ГПП-42 | ААШВ-6(3х70) |  | 0,05 | 1 | 0,05 | 1977 |
| 596 | ТП-198\13 ЛР-1-ВлАо1 ф.21 ГПП-42 | ААШВ-6(3х50) |  | 0,045 | 1 | 0,045 | 1991 |
| 597 | ТП-198\13 ЛР-2-ВлАо1 ф.22 ГПП-42 | ААШВ-6(3х50) |  | 0,04 | 1 | 0,04 | 1991 |
| 598 | ТП-198\2 ЛР-1-ВлаАк4 ф.25 ГПП-42 | ААШВ-6(3х50) |  | 0,055 | 1 | 0,055 | 1982 |
| 599 | ТП-198\2 ЛР-2-ВлАк4 ф.24 ГПП-42 | ААШВ-6(3х50) |  | 0,043 | 1 | 0,043 | 1982 |
| 600 | ТП198\5 ЛР-1-ВлАк3 ф.19 ГПП-42 | ААШВ-6(3х50) |  | 0,02 | 1 | 0,02 | 2005 |
| 601 | ТП198\5 ЛР-2-ВлАк3 ф.20 ГПП-42 | ААШВ-6(3х50) |  | 0,035 | 1 | 0,035 | 2011 |
| 602 | ТП-198\7 ЛР-1-ВлАо1 ф.19 ГПП-42 | ААШВ-6(3х50) |  | 0,035 | 1 | 0,035 | 2005 |
| 603 | ТП-198\7 ЛР-2-ВлАк19 ф.20 ГПП-42 | ААШВ-6(3х50) |  | 0,02 | 1 | 0,02 | 1991 |
| 604 | ТП-198\8 ЛР-1-ВлАо2 ф.19 ГПП-42 | ААШВ-6(3х50) |  | 0,035 | 1 | 0,035 | 1987 |
| 605 | ТП-198\8 ЛР-2-ВлАо1 ф.20 ГПП-42 | ААШВ-6(3х50) |  | 0,035 | 1 | 0,035 | 1979 |
| 606 | ТП-198\9 ЛР-1-ВлАк29 ф.19 ГПП-42 | АВБЖ-6(3х70) |  | 0,03 | 1 | 0,03 | 1994 |
| 607 | ТП-198\9 ЛР-2-ВлАк28 ф.20 ГПП-42 | ААШВ-6(3х50) |  | 0,045 | 1 | 0,045 | 1979 |
| 608 | ТП-205 яч.3-ВлАк 6 ф.21 РП-294 | ААШВ-6(3х70) |  | 0,045 | 1 | 0,045 | 1979 |
| 609 | ТП-205 яч.4-ВлАк 6ф.24 РП-294 | ААШВ-6(3х70) |  | 0,045 | 1 | 0,045 | 1970 |
| 610 | ТП-26б яч1 - ТП-26б тр-р | ААШВ-6(3х50) |  | 0,02 | 1 | 0,02 | 1974 |
| 611 | ТП-307 Т-1-ВлАк1ф.30 РП-4Т | ААШВ-6(3х150) |  | 0,45 | 1 | 0,45 | 1988 |
| 612 | ТП-308 яч.10 - Ак-1 | ААШВ-6(3х185) |  | 0,03 | 1 | 0,03 | 1974 |
| 613 | ТП-308 яч.10 - Ак-11-КТПН-471б | ААШВ-6(3х185) |  | 0,03 | 1 | 0,03 | 2008 |
| 614 | ТП-308 яч.5 - Т-1 | ААШВ-6(3х50) |  | 0,02 | 1 | 0,02 | 2008 |
| 615 | ТП-308 яч.6 - Т-2 | ААШВ-6(3х50) |  | 0,02 | 1 | 0,02 | 2008 |
| 616 | ТП-308 яч.7 -ТП-754 | ААШВ-6(3х95) |  | 0,51 | 1 | 0,51 | 1972 |
| 617 | ТП-308 яч.8 - ТП-26б | ААШВ-6(3х95) |  | 0,5 | 1 | 0,5 | 2008 |
| 618 | ТП-308 яч.9 - Ак-1 Вл | 2ААШв-6(3х185) |  | 0,095 | 2 | 0,19 | 2005 |
| 619 | ТП-308 яч.9 -Вл Ак-11наТП-741 | СБНу-6(3х35) |  | 0,75 | 1 | 0,75 | 1991 |
| 620 | ТП-308 яч.9 -Вл Ак-1наТП-217 | 2ААШВ-6(3х185) |  | 0,095 | 2 | 0,19 | 1975 |
| 621 | ТП-308 яч.9 -Вл перемычка Ак-10 - ак-11 | 2ААШВ-6(3х185) |  | 0,3 | 2 | 0,6 | 2008 |
| 622 | ТП-338 сб.ш1сек-ТП-342 яч.1 | 2ААБГ-6(3х150) |  | 0,18 | 2 | 0,36 | 1992 |
| 623 | ТП-338 сб.ш2сек-ТП-342 яч.2 | 2ААБГ-6(3х150) |  | 0,18 | 2 | 0,36 | 1992 |
| 624 | ТП-338 яч.3-Т-1 | ААБГ-6(3х70) |  | 0,012 | 1 | 0,012 | 1981 |
| 625 | ТП-338 яч.4-Т-2 | ААБГ-6(3х70) |  | 0,012 | 1 | 0,012 | 1981 |
| 626 | ТП-338 яч.5-ВлАк1на ТП-344 | ААБГ-6(3х95) |  | 0,4 | 1 | 0,4 | 1981 |
| 627 | ТП-341 яч.3-Т-1 | ААШВ-6(3х50) |  | 0,02 | 1 | 0,02 | 1983 |
| 628 | ТП-341 яч.4-Т-2 | ААБГ-6(3х70) |  | 0,012 | 1 | 0,012 | 1967 |
| 629 | ТП-342 сб.ш1сек-ТП-341 яч.1 | ААШВ 3х70 |  | 0,21 | 1 | 0,21 | 1981 |
| 630 | ТП-342 сб.ш2сек-ТП-341 яч.2 | ААШВ 3х70 |  | 0,21 | 1 | 0,21 | 2009 |
| 631 | ТП-342 яч.3-Т-1 | ААБГ-6(3х70) |  | 0,012 | 1 | 0,012 | 2009 |
| 632 | ТП-342 яч.4-Т-2 | ААБГ-6(3х70) |  | 0,012 | 1 | 0,012 | 1983 |
| 633 | ТП-342 яч.6-ВлАк1на ТП-344,КТП-569/1 | ААБГ-6(3х95) |  | 0,17 | 1 | 0,17 | 1986 |
| 634 | ТП-344 Т-1-ВлАк8 ф.5 ТП-338 | ААБГ-6(3х185) |  | 0,08 | 1 | 0,08 | 1983 |
| 635 | ТП-344 Т-2-ВлАк9 ф.6 ТП-342 | ААБГ-6(3х185) |  | 0,08 | 1 | 0,08 | 2009 |
| 636 | ТП-351 яч.5-Т-1 | ААШВ-6(3х50) |  | 0,015 | 1 | 0,015 | 1994 |
| 637 | ТП-351 яч.6-Т-2 | ААШВ-6(3х50) |  | 0,015 | 1 | 0,015 | 1981 |
| 638 | ТП-351 яч.7-ТП-354 яч.3 | ААБГ-6(3х50) |  | 1,04 | 1 | 1,04 | 1994 |
| 639 | ТП-351 яч.8-ТП-354 яч.4 | ААБГ-6(3х50) |  | 1,04 | 1 | 1,04 | 1994 |
| 640 | ТП-354 яч.5-Т-1 | АСБГ-6(3х70) |  | 0,018 | 1 | 0,018 | 1981 |
| 641 | ТП-354 яч.6-Т-2 | АСБГ-6(3х70) |  | 0,02 | 1 | 0,02 | 1984 |
| 642 | ТП-387 яч.3-Т-1 | ААБГ-6(3х50) |  | 0,02 | 1 | 0,02 | 1954 |
| 643 | ТП-387 яч.4-Т-2 | ААБГ-6(3х50) |  | 0,02 | 1 | 0,02 | 1980 |
| 644 | ТП-387 яч.6-ТП-389 яч.8 | ААШВ-6(3х150) |  | 0,29 | 1 | 0,29 | 1992 |
| 645 | ТП-388 сб.ш.1сек-ТП-387 яч.1 | ААБГ-6(3х95) |  | 0,47 | 1 | 0,47 | 1954 |
| 646 | ТП-388 сб.ш.2сек-ТП-387 яч.2 | ААБГ-6(3х95) |  | 0,47 | 1 | 0,47 | 1954 |
| 647 | ТП-389 яч.5-Т-1 | ААШВ-6(3х95) |  | 0,02 | 1 | 0,02 | 1971 |
| 648 | ТП-389 яч.6-Т-2 | ААШВ-6(3х95) |  | 0,02 | 1 | 0,02 | 1973 |
| 649 | ТП-391 яч.3-Т-1 | ААБГ-6(3х50) |  | 0,015 | 1 | 0,015 | 1980 |
| 650 | ТП-391 яч.4-Т-2 | ААБГ-6(3х50) |  | 0,015 | 1 | 0,015 | 1954 |
| 651 | ТП-391 яч.5-ТП-388 яч.1 | 2ААШВ-6(3х150) |  | 0,7 | 2 | 1,4 | 1989 |
| 652 | ТП-391 яч.6-ТП-388 яч.2 | 2ААШВ-6(3х150) |  | 0,7 | 2 | 1,4 | 1971 |
| 653 | ТП-406 яч.5-Т-1 | ААШВ-6(3х50) |  | 0,015 | 1 | 0,015 | 1978 |
| 654 | ТП-406 яч.6-Т-2 | ААШВ-6(3х50) |  | 0,015 | 1 | 0,015 | 1979 |
| 655 | ТП-407 яч.1-ТП-408 яч.3 | ААШВ-6(3х185) |  | 0,83 | 1 | 0,83 | 1982 |
| 656 | ТП-407 яч.2-ТП-408 яч.4 | ААШВ-6(3х185) |  | 0,8 | 1 | 0,8 | 1983 |
| 657 | ТП-407 яч.5-Т-1 | ААБГ-6(3х50) |  | 0,025 | 1 | 0,025 | 1983 |
| 658 | ТП-407 яч.6-Т-2 | ААБГ-6(3х50) |  | 0,025 | 1 | 0,025 | 1985 |
| 659 | ТП-408 яч.5 - Т-1 | ААШВ-6(3х50) |  | 0,02 | 1 | 0,02 | 1981 |
| 660 | ТП-408 яч.5-Т-1 | ААШВ-6(3х50) |  | 0,015 | 1 | 0,015 | 1985 |
| 661 | ТП-408 яч.6 - Т-2 | ААШВ-6(3х50) |  | 0,02 | 1 | 0,02 | 1981 |
| 662 | ТП-408 яч.6-Т-2 | ААШВ-6(3х50) |  | 0,015 | 1 | 0,015 | 1985 |
| 663 | ТП-409 яч.3-Т-1 | ААБГ-6(3х50) |  | 0,02 | 1 | 0,02 | 1985 |
| 664 | ТП-409яч.4-Т-2 | ААБГ-6(3х50) |  | 0,025 | 1 | 0,025 | 1981 |
| 665 | ТП-410 яч.7-ТП-411 яч.3 | ААШВ-6(3х95) |  | 0,72 | 1 | 0,72 | 1978 |
| 666 | ТП-410яч.10-ТП-413 яч.4 | ААШВ-6(3х50) |  | 0,75 | 1 | 0,75 | 1981 |
| 667 | ТП-410яч.5-Т-1 | ААБлг-6(3х70) |  | 0,03 | 1 | 0,03 | 1981 |
| 668 | ТП-410яч.6-Т-2 | ААБлГ-6(3х70) |  | 0,025 | 1 | 0,025 | 1979 |
| 669 | ТП-410яч.8-ТП-411 яч.4 | ААШВ-6(3х95) |  | 0,72 | 1 | 0,72 | 1979 |
| 670 | ТП-410яч.9-ТП-413 яч.3 | ААШВ-6(3х50) |  | 0,75 | 1 | 0,75 | 1979 |
| 671 | ТП-411 яч.7-ТП-758 яч.1 | ААШВ-6(3х70) |  | 0,21 | 1 | 0,21 | 1981 |
| 672 | ТП-411 яч.8-ТП-696 яч.4 | ААШВ-6(3х95) |  | 0,38 | 1 | 0,38 | 1981 |
| 673 | ТП-412 яч.5-Т-1 | ААБГ-6(3х50) |  | 0,025 | 1 | 0,025 | 2008 |
| 674 | ТП-412 яч.6-Т-2 | ААБГ-6(3х50) |  | 0,025 | 1 | 0,025 | 2008 |
| 675 | ТП-412 яч.7-ТП-476 яч.3 | ААШВ-6(3х120) |  | 1,11 | 1 | 1,11 | 1978 |
| 676 | ТП-412 яч.8-ТП-476 яч.4 | ААШВ-6(3х120) |  | 1,11 | 1 | 1,11 | 1978 |
| 677 | ТП-413 яч.5-Т-1 | ААШВ-6(3х70) |  | 0,015 | 1 | 0,015 | 1979 |
| 678 | ТП-413 яч.6-Т-2 | ААШВ-6(3х70) |  | 0,017 | 1 | 0,017 | 2005 |
| 679 | ТП-414 яч.5-Т-1 | ААБлГ-6(3х50) |  | 0,015 | 1 | 0,015 | 2001 |
| 680 | ТП-414 яч.6-Т-2 | ААБлГ-6(3х50) |  | 0,02 | 1 | 0,02 | 2001 |
| 681 | ТП-414 яч.7-КТП-415 тр-р | 2ААШВ-6(3х50) |  | 0,3 | 2 | 0,6 | 2001 |
| 682 | ТП-414 яч.8-ТП-466 яч.4 | ААШВ-6(3х50) |  | 0,68 | 1 | 0,68 | 1995 |
| 683 | ТП-414 яч.9-ТП-466 яч.3 | ААШВ-6(3х50) |  | 0,68 | 1 | 0,68 | 1971 |
| 684 | ТП-422 яч.10-ТП-423 яч.4 | ААБлГу-6(3х70) |  | 0,5 | 1 | 0,5 | 1989 |
| 685 | ТП-422 яч.5-Т-1 | ААШВу-6(3х70) |  | 0,015 | 1 | 0,015 | 1976 |
| 686 | ТП-422 яч.6-Т-2 | ААШВу-6(3х70) |  | 0,015 | 1 | 0,015 | 1979 |
| 687 | ТП-422 яч.7-ТП-423 яч.3 | ААБлГу-6(3х70) |  | 0,5 | 1 | 0,5 | 1982 |
| 688 | ТП-422 яч.8-ТП-424 яч.4 | ААШВ-6(3х150) |  | 0,25 | 1 | 0,25 | 1976 |
| 689 | ТП-422 яч.9-ТП-424 яч.3 | ААШВ-6(3х150) |  | 0,25 | 1 | 0,25 | 1989 |
| 690 | ТП-423 яч.5-Т-1 | ААБлГу-6(3х70) |  | 0,015 | 1 | 0,015 | 1979 |
| 691 | ТП-423 яч.6-Т-2 | ААБлГу-6(3х70) |  | 0,015 | 1 | 0,015 | 1976 |
| 692 | ТП-424 яч.5-Т-1 | ААБлГу-6(3х70) |  | 0,015 | 1 | 0,015 | 1976 |
| 693 | ТП-424 яч.6-Т-2 | ААБлГу-6(3х70) |  | 0,015 | 1 | 0,015 | 1977 |
| 694 | ТП-43 яч.5-Т-1 | ААБГ-6(3х50) |  | 0,02 | 1 | 0,02 | 1988 |
| 695 | ТП-43 яч.6-Т-2 | ААБГ-6(3х50) |  | 0,02 | 1 | 0,02 | 1988 |
| 696 | ТП-45 яч.10-ТП-50 яч.4 | ААШВ-6(3х185) |  | 0,66 | 1 | 0,66 | 1980 |
| 697 | ТП-45 яч.5-Т-1 | ААБГ-6(3х50) |  | 0,025 | 1 | 0,025 | 1986 |
| 698 | ТП-45 яч.6-Т-2 | ААБГ-6(3х50) |  | 0,02 | 1 | 0,02 | 1980 |
| 699 | ТП-45 яч.7-ТП-56 яч.3 | ААБлГ-6(3х185) |  | 0,24 | 1 | 0,24 | 1986 |
| 700 | ТП-45 яч.8-ТП-56 яч.4 | ААШВ-6(3х50) |  | 0,24 | 1 | 0,24 | 1986 |
| 701 | ТП-45 яч.9-ТП-50 яч.3 | ААШВ-6(3х185) |  | 0,66 | 1 | 0,66 | 1980 |
| 702 | ТП-46 яч.1-Т-2 | ААБГ-6(3х25) |  | 0,015 | 1 | 0,015 | 1996 |
| 703 | ТП-46 яч.2-Т-1 | ААШВ-6(3х150) |  | 0,015 | 1 | 0,015 | 1996 |
| 704 | ТП-46 яч.2-яч.3 перемычка | СБ-6(3х25) |  | 0,012 | 1 | 0,012 | 2013 |
| 705 | ТП-46 яч.3-ТП-74бис яч.2 | ААБлГ-6(3х70) |  | 0,41 | 1 | 0,41 | 2013 |
| 706 | ТП-46 яч.4-ТП-55бис яч.3 | ААБлГ-6(3х95) |  | 0,205 | 1 | 0,205 | 1996 |
| 707 | ТП-465 яч.10-ТП-414 яч.4 | ААШВ-6(3х95) |  | 0,76 | 1 | 0,76 | 2008 |
| 708 | ТП-465 яч.5-Т-1 | ААБГ-6(3х70) |  | 0,025 | 1 | 0,025 | 1972 |
| 709 | ТП-465 яч.6-Т-2 | ААБГ-6(3х70) |  | 0,025 | 1 | 0,025 | 2008 |
| 710 | ТП-465 яч.7-ТП-405 яч.3 | ААБГ-6(3х50) |  | 0,65 | 1 | 0,65 | 2008 |
| 711 | ТП-465 яч.8-ТП-405 яч.4 | ААБГ-6(3х50) |  | 0,65 | 1 | 0,65 | 2008 |
| 712 | ТП-465 яч.9-ТП-414 яч.3 | ААШВ-6(3х95) |  | 0,76 | 1 | 0,76 | 2008 |
| 713 | ТП-466 яч.5-Т-1 | ААБлГ-6(3х50) |  | 0,02 | 1 | 0,02 | 1980 |
| 714 | ТП-466 яч.6-Т-2 | ААШВ-6(3х50) |  | 0,025 | 1 | 0,025 | 1980 |
| 715 | ТП-47 яч.1-Т-1 | СБГ-6(3х50) |  | 0,02 | 1 | 0,02 | 1979 |
| 716 | ТП-47 яч.2-Т-2 | СБГ-6(3х50) |  | 0,018 | 1 | 0,018 | 1979 |
| 717 | ТП-472 яч.5-Т-1 | ААШВ-6(3х95) |  | 0,018 | 1 | 0,018 | 1981 |
| 718 | ТП-473 яч.1-Т-1 | ААШВ-6(3х50) |  | 0,015 | 1 | 0,015 | 1978 |
| 719 | ТП-473 яч.2-Т-2 | ААШВ-6(3х50) |  | 0,015 | 1 | 0,015 | 1981 |
| 720 | ТП-473 яч.3-ТП-474 яч.5 | ААШВ-6(3х185) |  | 0,4 | 1 | 0,4 | 1978 |
| 721 | ТП-473 яч.4-ТП-474 яч.6 | ААШВ-6(3х185) |  | 0,4 | 1 | 0,4 | 1974 |
| 722 | ТП-473 яч.7-ТП-472 яч.3 | ААШВу-6(3х95) |  | 0,4 | 1 | 0,4 | 1977 |
| 723 | ТП-473 яч.8-ТП-472 яч.4 | ААШВу-6(3х95) |  | 0,4 | 1 | 0,4 | 1977 |
| 724 | ТП-474 яч.1-Т-1 | ААШВ-6(3х50) |  | 0,015 | 1 | 0,015 | 1980 |
| 725 | ТП-474 яч.2-Т-2 | ААШВ-6(3х50) |  | 0,015 | 1 | 0,015 | 1985 |
| 726 | ТП-474 яч.3-ТП-409 яч.1 | ААШВ-6(3х120) |  | 0,4 | 1 | 0,4 | 1985 |
| 727 | ТП-474 яч.3-ТП-475 яч.5 | ААБГ-6(3х120) |  | 0,6 | 1 | 0,6 | 1985 |
| 728 | ТП-474 яч.4-ТП-409 яч.2 | ААШВ-6(3х120) |  | 0,4 | 1 | 0,4 | 1985 |
| 729 | ТП-474 яч.4-ТП-475 яч.6 | ААШВ-6(3х120) |  | 0,6 | 1 | 0,6 | 1980 |
| 730 | ТП-474 яч.6-Т-2 | ААШВ-6(3х95) |  | 0,018 | 1 | 0,018 | 1985 |
| 731 | ТП-475 яч.1-Т-1 | ААБГ-6(3х50) |  | 0,025 | 1 | 0,025 | 1995 |
| 732 | ТП-475 яч.2-Т-2 | ААШВ-6(3х50) |  | 0,02 | 1 | 0,02 | 1982 |
| 733 | ТП-476 яч.10-ТП-406 яч.4 | ААШВ-6(3х50) |  | 0,21 | 1 | 0,21 | 2008 |
| 734 | ТП-476 яч.5-Т-1 | ААШВ-6(3х50) |  | 0,02 | 1 | 0,02 | 1977 |
| 735 | ТП-476 яч.6-Т-2 | ААШВ-6(3х50) |  | 0,019 | 1 | 0,019 | 1973 |
| 736 | ТП-476 яч.7-ТП-477 яч.1 | ААШВ-6(3х95) |  | 0,55 | 1 | 0,55 | 1983 |
| 737 | ТП-476 яч.8-ТП-477 яч.2 | ААШВ-6(3х95) |  | 0,55 | 1 | 0,55 | 1977 |
| 738 | ТП-476 яч.9-ТП-406 яч.3 | ААШВ-6(3х50) |  | 0,21 | 1 | 0,21 | 2008 |
| 739 | ТП-477 яч.3-Т-1 | ААШВ-6(3х50) |  | 0,02 | 1 | 0,02 | 1979 |
| 740 | ТП-477 яч.4-Т-2 | ААШВ-6(3х50) |  | 0,02 | 1 | 0,02 | 1978 |
| 741 | ТП-50 яч.5-Т-1 | ААШВ-6(3х70) |  | 0,02 | 1 | 0,02 | 1978 |
| 742 | ТП-50 яч.6-Т-2 | ААШВ-6(3х70) |  | 0,025 | 1 | 0,025 | 1986 |
| 743 | ТП-50 яч.7-ТП-52-1п Т-1 | ААШВ-6(3х95) |  | 0,58 | 1 | 0,58 | 1980 |
| 744 | ТП-50 яч.8-ТП-52-1п Т-2 | ААШВ-6(3х95) |  | 0,58 | 1 | 0,58 | 1978 |
| 745 | ТП-501 яч.5-Т-1 | ААБлГ-6(3х50) |  | 0,015 | 1 | 0,015 | 2011 |
| 746 | ТП-501 яч.6-Т-2 | ААБлГ-6(3х50) |  | 0,02 | 1 | 0,02 | 2011 |
| 747 | ТП-502 яч.5-Т-1 | ААШВ-6(3х50) |  | 0,02 | 1 | 0,02 | 2002 |
| 748 | ТП-502 яч.6-Т-2 | ААШВ-6(3х50) |  | 0,025 | 1 | 0,025 | 2006 |
| 749 | ТП-502 яч.7-ТП-508 яч.3 | ААШВ-6(3х95) |  | 0,67 | 1 | 0,67 | 2006 |
| 750 | ТП-502 яч.8-ТП-508 яч.4 | ААШВ-6(3х95) |  | 0,67 | 1 | 0,67 | 2002 |
| 751 | ТП-503 яч.5-Т-1 | ААБГ-6(3х70) |  | 0,04 | 1 | 0,04 | 1987 |
| 752 | ТП-503 яч.6-Т-2 | ААБГ-6(3х70) |  | 0,02 | 1 | 0,02 | 1994 |
| 753 | ТП-503 яч.7-ТП-506 яч.3 | ААШВ-6(3х95) |  | 0,48 | 1 | 0,48 | 2005 |
| 754 | ТП-503 яч.8-ТП-506 яч.4 | ААШВ-6(3х120) |  | 0,48 | 1 | 0,48 | 1987 |
| 755 | ТП-504 яч.10-ТП-503 яч.4 | ААШВ-6(3х120) |  | 0,52 | 1 | 0,52 | 2008 |
| 756 | ТП-504 яч.10-ТП-505 яч4 | ААШВ-6(3х95) |  | 0,47 | 1 | 0,47 | 1968 |
| 757 | ТП-504 яч.5-Т-1 | ААБлГ-6(3х50) |  | 0,015 | 1 | 0,015 | 2005 |
| 758 | ТП-504 яч.6-Т-2 | ААБлГ-6(3х50) |  | 0,02 | 1 | 0,02 | 2009 |
| 759 | ТП-504 яч.9-ТП-503 яч.3 | ААШВ-6(3х120) |  | 0,52 | 1 | 0,52 | 1968 |
| 760 | ТП-504 яч.9-ТП-505 яч.3 | ААШВ-6(3х50) |  | 0,47 | 1 | 0,47 | 2005 |
| 761 | ТП-505 яч.5-Т-1 | ААБГ-6(3х50) |  | 0,02 | 1 | 0,02 | 1978 |
| 762 | ТП-505 яч.6-Т-2 | ААБГ-6(3х50) |  | 0,015 | 1 | 0,015 | 1978 |
| 763 | ТП-506 яч.5-Т-1 | ААШВ-6(3х95) |  | 0,025 | 1 | 0,025 | 1992 |
| 764 | ТП-506 яч.6-Т-2 | ААШВ-6(3х95) |  | 0,025 | 1 | 0,025 | 1978 |
| 765 | ТП-507 до ТП-525 Т-1 | ААБлГу-6(3х50) |  | 0,27 | 1 | 0,27 | 2011 |
| 766 | ТП-507 до ТП-525 Т-2 | ААБлГу-6(3х50) |  | 0,27 | 1 | 0,27 | 2011 |
| 767 | ТП-507 яч.5-Т-1 | ААШВ-6(3х95) |  | 0,015 | 1 | 0,015 | 2011 |
| 768 | ТП-507 яч.6-Т-2 | ААШВ-6(3х50) |  | 0,015 | 1 | 0,015 | 2011 |
| 769 | ТП-508 яч.5-Т-1 | ААШВ-6(3х95) |  | 0,015 | 1 | 0,015 | 2007 |
| 770 | ТП-508 яч.6-Т-2 | ААШВ-6(3х95) |  | 0,02 | 1 | 0,02 | 2011 |
| 771 | ТП-508 яч.7- ТП-507 яч.3 | ААШВ-6(3х50) |  | 0,47 | 1 | 0,47 | 2007 |
| 772 | ТП-508 яч.8-ТП-507 яч.4 | ААШВ-6(3х50) |  | 0,47 | 1 | 0,47 | 2007 |
| 773 | ТП-510 яч.5-Т-1 | АПВГ-6(3х70) |  | 0,025 | 1 | 0,025 | 1989 |
| 774 | ТП-510 яч.6-Т-2 | АПВГ-6(3х70) |  | 0,02 | 1 | 0,02 | 1995 |
| 775 | ТП-510 яч.7-ТП-511 яч.3 | ААШВ-6(3х120) |  | 0,565 | 1 | 0,565 | 1985 |
| 776 | ТП-510 яч.8-ТП-511 яч.4 | ААШВ-6(3х120) |  | 0,565 | 1 | 0,565 | 1988 |
| 777 | ТП-511 яч.5-Т-1 | ААШВ-6(3х95) |  | 0,02 | 1 | 0,02 | 1973 |
| 778 | ТП-511 яч.6-Т-2 | ААШВ-6(3х95) |  | 0,025 | 1 | 0,025 | 2002 |
| 779 | ТП-51-1п яч.10-ТП-72-1п яч.2 | ААШВ-6(3х185) |  | 0,5 | 1 | 0,5 | 1993 |
| 780 | ТП-51-1п яч.5-Т-1 | ААШВ-6(3х35) |  | 0,02 | 1 | 0,02 | 1993 |
| 781 | ТП-51-1п яч.6-Т-2 | ААШВ-6(3х35) |  | 0,03 | 1 | 0,03 | 1977 |
| 782 | ТП-51-1п яч.7-ТП-72-1п яч.3 | ААБлГ-6(3х95) |  | 0,4 | 1 | 0,4 | 1977 |
| 783 | ТП-51-1п яч.8-ТП-72-1п яч.4 | ААБлГ-6(3х95) |  | 0,4 | 1 | 0,4 | 1977 |
| 784 | ТП-512 яч.10-ТП-510 яч.10 | ААШВ-6(3х150), ААШВ 3х120 |  | 0,515 | 1 | 0,515 | 1985 |
| 785 | ТП-512 яч.3-ВлАк4 ф.4РП-4Т | 2ААБлГ-6(3х185) |  | 0,72 | 2 | 1,44 | 1988 |
| 786 | ТП-512 яч.4-ВлАк3 ф.30РП-4Т | 2ААБлГ-6(3х185) |  | 0,72 | 2 | 1,44 | 1989 |
| 787 | ТП-512 яч.5-Т-1 | ААШВ-6(3х70) |  | 0,018 | 1 | 0,018 | 1998 |
| 788 | ТП-512 яч.6-Т-2 | ААШВ-6(3х70) |  | 0,02 | 1 | 0,02 | 1980 |
| 789 | ТП-512 яч.7-ТП-513 яч.3 | 2ААШВ-6(3х240) |  | 0,515 | 2 | 1,03 | 1993 |
| 790 | ТП-512 яч.8-ТП-513 яч.4 | 2ААШВ-6(3х120) |  | 0,515 | 2 | 1,03 | 1958 |
| 791 | ТП-512 яч.9-ТП-510 яч.9 | ААШВ-6(3х150), ААШВ 3х120 |  | 0,515 | 1 | 0,515 | 1989 |
| 792 | ТП-513 яч.5-Т-1 | ААБлГ-6(3х70) |  | 0,015 | 1 | 0,015 | 1973 |
| 793 | ТП-513 яч.6-Т-2 | ААБлГ-6(3х70) |  | 0,02 | 1 | 0,02 | 1973 |
| 794 | ТП-515 яч.5-Т-1 | ААБлГ-6(3х70) |  | 0,02 | 1 | 0,02 | 1970 |
| 795 | ТП-515 яч.6-Т-2 | ААБлГ-6(3х70) |  | 0,02 | 1 | 0,02 | 1996 |
| 796 | ТП-515 яч.7-ТП-501 яч.3 | СБН-6(3х95),ААШв-3х120 |  | 0,3 | 1 | 0,3 | 2007 |
| 797 | ТП-515 яч.8-ТП-501 яч.4 | СБН-6(3х95), ААШв 3х120 |  | 0,3 | 1 | 0,3 | 2007 |
| 798 | ТП-516 яч.10-ТП-1001 яч.4 | 2СБНу-6(3х35), ААБлГ-3х50 |  | 0,48 | 2 | 0,96 | 2007 |
| 799 | ТП-516 яч.5-Т-1 | ААБлГу-6(3х70) |  | 0,02 | 1 | 0,02 | 2007 |
| 800 | ТП-516 яч.6-Т-2 | ААБлГу-6(3х70) |  | 0,02 | 1 | 0,02 | 2007 |
| 801 | ТП-516 яч.7-ТП-515 яч.3 | ААШВу-6(3х150) |  | 0,61 | 1 | 0,61 | 2007 |
| 802 | ТП-516 яч.8-ТП-515 яч.4 | ААШВу-6(3х150) |  | 0,61 | 1 | 0,61 | 2007 |
| 803 | ТП-516 яч.9-ТП-1001 яч.3 | 2СБНу-6(3х35), ААБлГ-3х50 |  | 0,48 | 2 | 0,96 | 2007 |
| 804 | ТП-517 яч.5-Т-1 | ААБлГу-6(3х95) |  | 0,02 | 1 | 0,02 | 1974 |
| 805 | ТП-517 яч.6-Т-2 | ААБлГу-6(3х95) |  | 0,02 | 1 | 0,02 | 1987 |
| 806 | ТП-518 яч.3-КТПН 519 Т-1 | ААШВ-6(3х150) |  | 0,34 | 1 | 0,34 | 2011 |
| 807 | ТП-518 яч.4-КТПН 519 Т-2 | ААБлГу-6(3х150) |  | 0,34 | 1 | 0,34 | 2011 |
| 808 | ТП-518 яч.5-Т-1 | ААБлГ-6(3х95) |  | 0,015 | 1 | 0,015 | 2011 |
| 809 | ТП-518 яч.6-Т-2 | ААБлГ-6(3х95) |  | 0,015 | 1 | 0,015 | 2006 |
| 810 | ТП-518 яч.7-ТП-520 яч.3 | ААБлГУ-6(3х70) |  | 0,63 | 1 | 0,63 | 2011 |
| 811 | ТП-518 яч.8-ТП-520 яч.4 | ААБлГУ-6(3х70) |  | 0,63 | 1 | 0,63 | 2011 |
| 812 | ТП-520 яч.5-Т-1 | ААШВ-6(3х70) |  | 0,015 | 1 | 0,015 | 1974 |
| 813 | ТП-520 яч.6-Т-2 | ААШВ-6(3х70) |  | 0,015 | 1 | 0,015 | 1974 |
| 814 | ТП-522 яч.5-Т-1 | ААШВу-6(3х70) |  | 0,015 | 1 | 0,015 | 2007 |
| 815 | ТП-522 яч.6-Т-2 | ААШВу-6(3х70) |  | 0,015 | 1 | 0,015 | 2007 |
| 816 | ТП-524 яч.5-Т-1 | ААШВу-6(3х70) |  | 0,015 | 1 | 0,015 | 2004 |
| 817 | ТП-524 яч.6-Т-2 | ААШВу-6(3х70) |  | 0,015 | 1 | 0,015 | 1974 |
| 818 | ТП528 тр-р№1-ВлАк3ф.30 ГПП4 | АСБГ-6(3х70) |  | 0,235 | 1 | 0,235 | 1981 |
| 819 | ТП-53 яч.1-Т-1 | ААШВ-6(3х50) |  | 0,005 | 1 | 0,005 | 1999 |
| 820 | ТП-53 яч.2-Т-2 | ААШВ-6(3х50) |  | 0,005 | 1 | 0,005 | 1989 |
| 821 | ТП-53 яч.4-ТП-57 яч.3 | ААБлГ-6(3х120) |  | 0,380 | 1 | 0,38 | 1989 |
| 822 | ТП-53 яч.5-ТП-58 яч.4 | ААБлГу-6(3х120) |  | 0,580 | 1 | 0,58 | 1990 |
| 823 | ТП-54 яч.1-тр-р | СБГ-6(3х50) |  | 0,012 | 1 | 0,012 | 1980 |
| 824 | ТП-54 яч.2-ТП-55 яч.3 | АСБГ-6(3х70) |  | 0,25 | 1 | 0,25 | 1986 |
| 825 | ТП-55бис яч.1-тр-р | ААБГ-6(3х25) |  | 0,015 | 1 | 0,015 | 1996 |
| 826 | ТП-562 яч.2-Т-1 | СБГ-6(3х50) |  | 0,015 | 1 | 0,015 | 1977 |
| 827 | ТП-562 яч.3-Т-2 | СБГ-6(3х50) |  | 0,015 | 1 | 0,015 | 1977 |
| 828 | ТП-562 яч.4-ТП-907 яч.4 | ААШВ-6(3х50) |  | 0,6 | 1 | 0,6 | 1990 |
| 829 | ТП-57 яч.2-ТП-65 яч.1 | ААБлг-6(3х150) |  | 0,25 | 1 | 0,25 | 1990 |
| 830 | ТП-60 яч.3-ТП-105 яч.7 | ААШВож-6(3х150) |  | 0,28 | 1 | 0,28 | 1986 |
| 831 | ТП-60 яч.4-ТП-105 яч.8 | ААШВож-6(3х150) |  | 0,28 | 1 | 0,28 | 1983 |
| 832 | ТП-60 яч.5-Т-1 | ААБлГ-6(3х50) |  | 0,02 | 1 | 0,02 | 1983 |
| 833 | ТП-60 яч.6-Т-2 | ААБлГ-6(3х50) |  | 0,025 | 1 | 0,025 | 1984 |
| 834 | ТП-600 яч.1-ТП-601 яч.2 | ААШВ-6(3х95) |  | 0,2 | 1 | 0,2 | 2014 |
| 835 | ТП-600 яч.4-ТП-605 тр-р | ААБГ-6(3х25) |  | 0,175 | 1 | 0,175 | 1979 |
| 836 | ТП-601 яч.1-ТП-602 яч.2 | АСБГ-6(3х50) |  | 0,25 | 1 | 0,25 | 1979 |
| 837 | ТП-601 яч.4-ТП-604 тр-р | ААБГ-6(3х50) |  | 0,22 | 1 | 0,22 | 1993 |
| 838 | ТП-602 яч1.-ТП-603 яч.2 | АСБГ-6(3х95) |  | 0,42 | 1 | 0,42 | 1993 |
| 839 | ТП-603 яч.1-ТП-609 яч.1 | АСБГ-6(3х95) |  | 0,65 | 1 | 0,65 | 1986 |
| 840 | ТП-603 яч.4-ТП-619 яч.2 | ААШВ-6(3х70) |  | 0,35 | 1 | 0,35 | 1984 |
| 841 | ТП-606 яч.2-ТП-77бис тр-р | ААШВ-6(3х25) |  | 0,245 | 1 | 0,245 | 1996 |
| 842 | ТП-606 яч.4-ТП-68бис яч.3 | ААШВ-6(3х120) |  | 0,25 | 1 | 0,25 | 1996 |
| 843 | ТП-608 яч.4-ТП-607яч.3 | АСБГ-6(3х120) |  | 0,215 | 1 | 0,215 | 2007 |
| 844 | ТП-609 яч.2-ТП-608 яч.3 | ААБГ-6(3х120) |  | 0,35 | 1 | 0,35 | 1986 |
| 845 | ТП-609 яч.3-ТП-610 тр-р | ААБГ-6(3х50) |  | 0,19 | 1 | 0,19 | 1988 |
| 846 | ТП-61 яч.9-ТП-63 яч.3 | ААШВ-6(3х50) |  | 0,45 | 1 | 0,45 | 1989 |
| 847 | ТП-611 яч.2 -ТП-612 яч.2 | 2 ААБлГ-6(3х50) |  | 0,27 | 2 | 0,54 | 1993 |
| 848 | ТП-612 яч.1-ТП-613 яч.1 | 2 ААБлГ-6(3х50) |  | 0,5 | 2 | 1 | 1993 |
| 849 | ТП-613 яч.2-ТП-614 яч.1 | 2ААБлГ-6(3х50) |  | 0,28 | 2 | 0,56 | 1993 |
| 850 | ТП-614 яч.2-ТП-615 яч.2 | 2АСБГ-6(3х50) |  | 0,22 | 2 | 0,44 | 1993 |
| 851 | ТП-614 яч.3-ТП-649 яч.2 | 2АСБГ-6(3х50) |  | 0,42 | 2 | 0,84 | 1993 |
| 852 | ТП-615 яч.3-ТП-646 яч.1 | 2ААБлГ-6(3х50) |  | 0,26 | 2 | 0,52 | 2011 |
| 853 | ТП-616 яч.1-ТП-615 яч.1 | 2 ААБлГ-6(3х50) |  | 0,4 | 2 | 0,8 | 2011 |
| 854 | ТП-617 яч.2-ТП-616 яч.2 | 2 ААБлГ-6(3х50) |  | 0,28 | 2 | 0,56 | 2011 |
| 855 | ТП-618 яч.2-ТП-617 яч.1 | 2 ААБлГ-6(3х50) |  | 0,28 | 2 | 0,56 | 2011 |
| 856 | ТП-619 яч.1-Т-1 | ААБГ-6(3х70) |  | 0,007 | 1 | 0,007 | 1976 |
| 857 | ТП-619 яч.5-Т-2 | ААШВ-6(3х70) |  | 0,007 | 1 | 0,007 | 1976 |
| 858 | ТП-61яч.10-ТП-63 яч.8 | ААШВ-6(3х50) |  | 0,45 | 1 | 0,45 | 1989 |
| 859 | ТП-61яч.5-Т-1 | ААБГ-6(3х70) |  | 0,04 | 1 | 0,04 | 1989 |
| 860 | ТП-61яч.6-Т-2 | ААБГ-6(3х70) |  | 0,04 | 1 | 0,04 | 1989 |
| 861 | ТП-621 яч.2-ТП-620 яч.1 | АСБГ-6(3х95) |  | 0,375 | 1 | 0,375 | 1979 |
| 862 | ТП-621 яч.3-ТП-694 тр-р | ААШВ-6(3х70) |  | 0,06 | 1 | 0,06 | 1979 |
| 863 | ТП-622 сб.ш.1сек-ТП-621 яч.1 | ААБГ-6(3х70) |  | 0,55 | 1 | 0,55 | 1979 |
| 864 | ТП-622 сб.ш.2сек-ТП-620 яч.2 | ААБГ-6(3х70) |  | 0,8 | 1 | 0,8 | 2004 |
| 865 | ТП-622 яч.3-Т-1 | СБГ-6(3х95) |  | 0,015 | 1 | 0,015 | 1980 |
| 866 | ТП-623 сб.ш.1сек-ТП-899 яч.1 | ААБГ-6(3х150) |  | 0,35 | 1 | 0,35 | 1990 |
| 867 | ТП-623 сб.ш.2сек-ТП-899 яч.2 | ААБГ-6(3х150) |  | 0,35 | 1 | 0,35 | 2007 |
| 868 | ТП-623 яч.3-Т-1 | АСБ-6(3х70) |  | 0,015 | 1 | 0,015 | 1977 |
| 869 | ТП-63 яч.4-ТП-76 яч.4 | ААБлГ-6 2х(3х50) |  | 0,5 | 1 | 0,5 | 1989 |
| 870 | ТП-63 яч.5-Т-1 | ААБГ-6(3х50) |  | 0,015 | 1 | 0,015 | 1989 |
| 871 | ТП-63 яч.6-Т-2 | ААБГ-6(3х50) |  | 0,02 | 1 | 0,02 | 1989 |
| 872 | ТП-63 яч.7-ТП-620 яч.3 | ААШВу-6(3х70) |  | 0,4 | 1 | 0,4 | 1989 |
| 873 | ТП-631 яч.1-ТП-631-1п яч.7 | ААШВ-6(3х150) |  | 0,06 | 1 | 0,06 | 1965 |
| 874 | ТП-631 яч.2-ТП-632 яч.1 | АСБГ-6(3х95) |  | 0,28 | 1 | 0,28 | 1972 |
| 875 | ТП-631 яч.3-ТП-634 яч.2 | АСБГ-6(3х70) |  | 0,32 | 1 | 0,32 | 1977 |
| 876 | ТП-631-1п яч.5-Т-1 | ААБлГ-6(3х95) |  | 0,025 | 1 | 0,025 | 1972 |
| 877 | ТП-631-1п яч.6-Т-2 | ААБлГ-6(3х95) |  | 0,025 | 1 | 0,025 | 1973 |
| 878 | ТП-633 яч.1-ТП-632 яч.2 | АСБГ-6(3х70) |  | 0,25 | 1 | 0,25 | 1983 |
| 879 | ТП-633 яч.2-ТП-626 яч.2 | АСБГ-6(3х95) |  | 0,8 | 1 | 0,8 | 1981 |
| 880 | ТП-633 яч.3-ТП-631-1п яч.8 | ААШВ-6(3х150) |  | 0,22 | 1 | 0,22 | 1981 |
| 881 | ТП-634 яч.3-ТП-635 тр-р | ААБлГ-6(3х70) |  | 0,13 | 1 | 0,13 | 1988 |
| 882 | ТП-636 яч.2-ТП-634 яч.2 | ААШВ-6(3х120) |  | 0,33 | 1 | 0,33 | 1988 |
| 883 | ТП-637-1п яч.10-ТП-638-1п яч.4 | ААБлГ-6(3х185) |  | 0,75 | 1 | 0,75 | 1973 |
| 884 | ТП-637-1п яч.5-Т-1 | ААБлГ-6(3х70) |  | 0,015 | 1 | 0,015 | 1971 |
| 885 | ТП-637-1п яч.6-Т-2 | ААБлГ-6(3х70) |  | 0,02 | 1 | 0,02 | 1973 |
| 886 | ТП-637-1п яч.7-ТП-389 яч.3 | ААБлГ-6(3х150) |  | 0,895 | 1 | 0,895 | 2003 |
| 887 | ТП-637-1п яч.8-ТП-389 яч.4 | ААБлГу-6(3х185) |  | 0,895 | 1 | 0,895 | 1967 |
| 888 | ТП-637-1п яч.9-ТП-638-1п яч.3 | ААБлГу-6(3х185) |  | 0,75 | 1 | 0,75 | 1968 |
| 889 | ТП-638-1п яч.5-Т-1 | ААБлГ-6(3х95) |  | 0,02 | 1 | 0,02 | 1972 |
| 890 | ТП-638-1п яч.6-Т-2 | ААБлГ-6(3х95) |  | 0,025 | 1 | 0,025 | 1972 |
| 891 | ТП-638-1п яч.7-ТП-631-1п яч.3 | ААБлГ-6(3х120) |  | 0,84 | 1 | 0,84 | 1973 |
| 892 | ТП-638-1п яч.8-ТП-631-1п яч.4 | ААБлГ-6(3х120) |  | 0,84 | 1 | 0,84 | 1972 |
| 893 | ТП-639 яч.3-ТП-640 яч.1 | СБ-6(3х95) |  | 0,3 | 1 | 0,3 | 1997 |
| 894 | ТП-640 яч.2-ТП-636 яч.1 | СБ-6(3х95) |  | 0,7 | 1 | 0,7 | 1988 |
| 895 | ТП-644 яч.3-ТП-645 яч.1 | ААБлГ-6(3х185) |  | 0,48 | 1 | 0,48 | 1999 |
| 896 | ТП-645 яч.2-ТП-647 яч.2 | 2ААБлГ-6(3х50) |  | 0,3 | 2 | 0,6 | 1999 |
| 897 | ТП-646 яч.2-ТП-648 яч.1 | 2ААБГ-6(3х70) |  | 0,32 | 2 | 0,64 | 1992 |
| 898 | ТП-647 яч.1-ТП-646 яч.3 | 2ААБГ-6(3х50) |  | 0,3 | 2 | 0,6 | 1997 |
| 899 | ТП-649 яч.4-ТП-638-1п яч10 | ААШВ-6(3х50) |  | 0,2 | 1 | 0,2 | 1992 |
| 900 | ТП-649 яч.5-ТП-648 яч.2 | 2АСБГ-6(3х70) |  | 0,26 | 2 | 0,52 | 2002 |
| 901 | ТП-65 яч.4-ТП-65бис тр-р | СБГ-6(3х25) |  | 0,136 | 1 | 0,136 | 1990 |
| 902 | ТП-650 яч.1-ТП-649 яч.1 | 2ААБГ-6(3х95) |  | 0,27 | 2 | 0,54 | 2002 |
| 903 | ТП-651 яч.2-ТП-650 яч.2 | ААШВ-6(3х120) |  | 0,42 | 1 | 0,42 | 2000 |
| 904 | ТП-652 яч.2-ТП-651-яч.1 | ААШВ-6(3х150) |  | 0,35 | 1 | 0,35 | 2002 |
| 905 | ТП-653 яч.2-ТП-652 яч.1 | ААШВ-6(3х150) |  | 0,4 | 1 | 0,4 | 2000 |
| 906 | ТП-662 яч.2-ТП-663 яч.1 | АСБГ-6(3х150) |  | 0,1 | 1 | 0,1 | 1982 |
| 907 | ТП-663 яч.2-ТП-664б яч.1 | ААШВ-6(3х185) |  | 0,37 | 1 | 0,37 | 1982 |
| 908 | ТП-667 яч.2-ТП-662 яч.1 | ААШВ-6(3х150) |  | 0,36 | 1 | 0,36 | 1982 |
| 909 | ТП-668 Яч.1-ТП-667 яч.1 | ААБ-6(3х150) |  | 0,2 | 1 | 0,2 | 1984 |
| 910 | ТП-669 яч.1-ТП-668 яч.2 | АСБГ-6(3х185) |  | 0,32 | 1 | 0,32 | 2002 |
| 911 | ТП-66бис яч.1-ТП-69 тр-р | СБГ-6(3х50) |  | 0,12 | 1 | 0,12 | 1997 |
| 912 | ТП-67 яч.1-ТП-64 яч.3 | СБГ-6(3х50) |  | 0,3 | 1 | 0,3 | 1991 |
| 913 | ТП-67 яч.2-ТП-68 яч.3 | СБГ-6(3х50) |  | 0,29 | 1 | 0,29 | 1991 |
| 914 | ТП-67бис яч.1-ТП-79 яч.2 | ААШВу-6(3х95) |  | 0,15 | 1 | 0,15 | 1997 |
| 915 | ТП-68 яч.1-ТП-70бис тр-р | СБ-6(3х25) |  | 0,22 | 1 | 0,22 | 1990 |
| 916 | ТП-68 яч.2-ТП-66бис яч.2 | СБГ-6(3х50) |  | 0,25 | 1 | 0,25 | 1997 |
| 917 | ТП-708 т-р - Ак-10 фид.2ш ГПП-65 | ААШВ-6(3х70) |  | 0,14 | 1 | 0,14 | 1977 |
| 918 | ТП-71бис яч.2-ТП-74 яч.1 | ААБлГ-6(3х70) |  | 0,6 | 1 | 0,6 | 1993 |
| 919 | ТП-71бис яч.4-ТП-73 тр-р | АСБГ-6(3х50) |  | 0,18 | 1 | 0,18 | 1994 |
| 920 | ТП-72-1п яч.5-Т-1 | ААБлГ-6(3х95) |  | 0,015 | 1 | 0,015 | 1978 |
| 921 | ТП-72-1п яч.6-Т-2 | ААБлГ-6(3х95) |  | 0,015 | 1 | 0,015 | 1980 |
| 922 | ТП-72-1п яч.7-ТП-54 яч.3 | ААШВ-6(3х185) |  | 0,9 | 1 | 0,9 | 1977 |
| 923 | ТП-72-1п яч.8-ТП-55 яч.2 | ААБлГу-6(3х50) |  | 0,38 | 1 | 0,38 | 1978 |
| 924 | ТП-735 сб.ш1сек-ТП-737 яч.1 | ААБГ-6(3х70) |  | 0,15 | 1 | 0,15 | 1995 |
| 925 | ТП-735 сб.ш2сек-ТП-737 яч.2 | ААБГ-6(3х70) |  | 0,15 | 1 | 0,15 | 1995 |
| 926 | ТП-735 яч.3-Т-1 | ААБГ-6(3х70) |  | 0,015 | 1 | 0,015 | 1995 |
| 927 | ТП-735 яч.4-Т-2 | ААБГ-6(3х70) |  | 0,012 | 1 | 0,012 | 1995 |
| 928 | ТП-737 сб.ш1сек-ТП-738 яч.3 | ААШВ-6(3х120) |  | 0,6 | 1 | 0,6 | 1977 |
| 929 | ТП-737 сб.ш2сек-ТП-738 яч.4 | ААБГ-6(3х120) |  | 0,6 | 1 | 0,6 | 2009 |
| 930 | ТП-737 яч.1-ТП-739 яч.3 | ААБГ-6(3х95) |  | 0,2 | 1 | 0,2 | 2009 |
| 931 | ТП-737 яч.2-ТП-739 яч.4 | ААБГ-6(3х95) |  | 0,2 | 1 | 0,2 | 2009 |
| 932 | ТП-737 яч.3-Т-1 | ААБГ-6(3х70) |  | 0,012 | 1 | 0,012 | 1987 |
| 933 | ТП-737 яч.4-Т-2 | ААБГ-6(3х70) |  | 0,012 | 1 | 0,012 | 1987 |
| 934 | ТП-738 яч.5-Т-1 | ААШВ-6(3х95) |  | 0,015 | 1 | 0,015 | 1979 |
| 935 | ТП-738 яч.6-Т-2 | ААШВ-6(3х950) |  | 0,018 | 1 | 0,018 | 1979 |
| 936 | ТП-739 яч.3-ТП-736 Т-1 | ААШВ-6(3х50) |  | 0,2 | 1 | 0,2 | 1979 |
| 937 | ТП-739 яч.4-ТП-736 Т-2 | ААШВ-6(3х50) |  | 0,2 | 1 | 0,2 | 1979 |
| 938 | ТП-739 яч.5-Т-1 | ААБГ-6(3х70) |  | 0,025 | 1 | 0,025 | 1981 |
| 939 | ТП-739 яч.6-Т-2 | ААБлГ-6(3х70) |  | 0,025 | 1 | 0,025 | 1981 |
| 940 | ТП-739 яч.7-ТП-343 Т-1 | ААШВ-6(3х70) |  | 0,4 | 1 | 0,4 | 1981 |
| 941 | ТП-739 яч.8-ТП-343 Т-2 | ААШВ-6(3х70) |  | 0,4 | 1 | 0,4 | 1981 |
| 942 | ТП-74 яч.2-ТП-74бис яч.1 | ААБлГ-6(3х95) |  | 0,4 | 1 | 0,4 | 1994 |
| 943 | ТП-758 яч.2-ТП-696 яч.2 | ААБлГу-6(3х120) |  | 0,2 | 1 | 0,2 | 1981 |
| 944 | ТП-76-1п яч.3-ТП-78 яч.1 | ААШВ-6(3х120) |  | 0,48 | 1 | 0,48 |  |
| 945 | ТП-76-1п яч.5 -Т-1 | ААБГ-6(3х50) |  | 0,025 | 1 | 0,025 | 1992 |
| 946 | ТП-76-1п яч.6-Т-2 | ААБГ-6(3х50) |  | 0,02 | 1 | 0,02 | 1992 |
| 947 | ТП-76-1п яч.7-ТП-67бис яч.2 | ААШВ-6(3х120) |  | 0,32 | 1 | 0,32 | 1967 |
| 948 | ТП-76-1п яч.8-ТП-64бис тр-р | АСБГ-6(3х120) |  | 0,2 | 1 | 0,2 | 1992 |
| 949 | ТП-774/3 тр-р-ВлАк6 ф.19 РП-770 | ААБГ-6(3х70) |  | 0,02 | 1 | 0,02 | 1980 |
| 950 | ТП-782 сб.ш яч.4 ТП-819 | ААБлГ-6(3х95) |  | 0,35 | 1 | 0,35 | 1986 |
| 951 | ТП-782 яч.1-ТП-844-1Т яч.4 | ААШВ/ЦСБГ-6(3х185) |  | 0,65 | 1 | 0,65 | 1981 |
| 952 | ТП-782 яч.3-ТП-816 яч.2 | СБГ-6(3х95) |  | 0,12 | 1 | 0,12 | 1998 |
| 953 | ТП-783 яч.1-ТП-836 яч.5 | ААШВ-6(3х95),ААШВ-6(3х120),ААШВ-6(3х150) |  | 0,57 | 1 | 0,57 | 1981 |
| 954 | ТП-783-1Т яч.3-ТП-783 яч.2 | ААБлГу-6(3х150) |  | 0,15 | 1 | 0,15 | 1996 |
| 955 | ТП-783-1Т яч.4-ТП-782 сб.шины | ААБлГу-6(3х150) |  | 0,15 | 1 | 0,15 | 1996 |
| 956 | ТП-783-1Т яч.5-Т-1 | ААБлГу-6(3х70) |  | 0,015 | 1 | 0,015 | 1996 |
| 957 | ТП-783-1Т яч.6-Т-2 | ААБлГу-6(3х70) |  | 0,015 | 1 | 0,015 | 1977 |
| 958 | ТП-783-1Т яч.7- ТП-819 яч.3 | ААШв-6(3х70) |  | 0,5 | 1 | 0,5 | 1996 |
| 959 | ТП-78бис яч.1-ТП-79бис яч.2 | ААШВ-6(3х95) |  | 0,5 | 1 | 0,5 | 1999 |
| 960 | ТП-79 яч.1-ТП-68бис яч.2 | ААШВ-6(3х95) |  | 0,23 | 1 | 0,23 | 1967 |
| 961 | ТП-79бис яч.1-ТП-606 яч.3 | ААШВ-6(3х95) |  | 0,25 | 1 | 0,25 | 1999 |
| 962 | ТП-801 яч.5-Т-1 | ААШВ-6(3х50) |  | 0,02 | 1 | 0,02 | 1968 |
| 963 | ТП-801 яч.6-Т-2 | ААШВ-6(3х50) |  | 0,015 | 1 | 0,015 | 1968 |
| 964 | ТП-803 яч.3-ТП-802 яч.7 | ААБГ-6(3х120) |  | 0,2 | 1 | 0,2 | 1976 |
| 965 | ТП-803 яч.4-ТП-802 яч.8 | ААБГ-6(3х120) |  | 0,2 | 1 | 0,2 | 1994 |
| 966 | ТП-803 яч.5-Т-1 | ААБГ-6(3х50) |  | 0,02 | 1 | 0,02 | 1978 |
| 967 | ТП-803 яч.6-Т-2 | ААБГ-6(3х50) |  | 0,02 | 1 | 0,02 | 1978 |
| 968 | ТП-804 яч.4-ТП-803 яч.8 | ААШВ-6(3х150) |  | 0,48 | 1 | 0,48 | 1994 |
| 969 | ТП-804 яч.5-Т-1 | ААБГ-6(3х50) |  | 0,02 | 1 | 0,02 | 1992 |
| 970 | ТП-804 яч.6-Т-2 | ААБГ-6(3х50) |  | 0,02 | 1 | 0,02 | 1973 |
| 971 | ТП-804 яч.7-ТП-803 яч.7 | ААБГ-6(3х150) |  | 0,48 | 1 | 0,48 | 1995 |
| 972 | ТП-805 яч.5-Т-1 | ААБГ-6(3х50) |  | 0,02 | 1 | 0,02 | 1973 |
| 973 | ТП-805 яч.6-Т-2 | ААБГ-6(3х50) |  | 0,02 | 1 | 0,02 | 1973 |
| 974 | ТП-807 яч.10-ТП-805 яч.4 | ААШВ-6(3х70) |  | 0,5 | 1 | 0,5 | 1973 |
| 975 | ТП-807 яч.10-ТП-808 яч.4 | ААШВу-6(3х70) |  | 0,82 | 1 | 0,82 | 1973 |
| 976 | ТП-807 яч.5-Т-1 | ААБГ-6(3х50) |  | 0,02 | 1 | 0,02 | 1973 |
| 977 | ТП-807 яч.6-Т-2 | ААШВ-6(3х50) |  | 0,02 | 1 | 0,02 | 1973 |
| 978 | ТП-807 яч.9-ТП-805 яч.3 | ААШВ-6(3х70) |  | 0,5 | 1 | 0,5 | 1973 |
| 979 | ТП-807 яч.9-ТП-808 яч.3 | ААШВу-6(3х70) |  | 0,82 | 1 | 0,82 | 1973 |
| 980 | ТП-808 яч.5-Т-1 | ААШВ-6(3х70) |  | 0,025 | 1 | 0,025 | 1986 |
| 981 | ТП-808 яч.6-Т-2 | ААШВ-6(3х70) |  | 0,02 | 1 | 0,02 | 1986 |
| 982 | ТП-808 яч.7-ТП-897 яч.3 | ААБлГ-6(3х70) |  | 0,33 | 1 | 0,33 | 1974 |
| 983 | ТП-808 яч.8-ТП-897 яч.4 | ААБлГ-6(3х70) |  | 0,33 | 1 | 0,33 | 1974 |
| 984 | ТП-810 тр-т-ВлАк11 ф.7 ГПП-7 | ААШВ-6(3х35) |  | 0,18 | 1 | 0,18 | 1984 |
| 985 | ТП-811 яч.5-Т-1 | ААБлГ-6(3х70) |  | 0,025 | 1 | 0,025 | 1986 |
| 986 | ТП-811 яч.6-Т-2 | ААБлГ-6(3х70) |  | 0,025 | 1 | 0,025 | 1978 |
| 987 | ТП-811 яч.7-ТП-884 яч.3 | ААШВ-6(3х50) |  | 0,33 | 1 | 0,33 | 1973 |
| 988 | ТП-811 яч.8-ТП-884 яч.4 | ААШВ-6(3х50) |  | 0,33 | 1 | 0,33 | 1986 |
| 989 | ТП-815 яч.4-ТП-834 Т-1 | АСБГ-6(3х25) |  | 0,55 | 1 | 0,55 | 1973 |
| 990 | ТП-816 яч.5-Т-1 | ААБлГу-6(3х70) |  | 0,015 | 1 | 0,015 | 1981 |
| 991 | ТП-816 яч.6-Т-2 | ААБлГу-6(3х70) |  | 0,015 | 1 | 0,015 | 1981 |
| 992 | ТП-816 яч.7-ТП-819 яч.3 | ААБлГу-6(3х70) |  | 0,67 | 1 | 0,67 | 1992 |
| 993 | ТП-816 яч.8-ТП-819 яч.4 | ААБлГу-6(3х70) |  | 0,67 | 1 | 0,67 | 2000 |
| 994 | ТП-817 сб.ш.-ТП-816 яч.1 | ААБГ-6(3х150) |  | 0,3 | 1 | 0,3 | 1986 |
| 995 | ТП-817 яч.1-ТП-337 яч.1 | ААБГ-6(3х120) |  | 0,45 | 1 | 0,45 | 1986 |
| 996 | ТП-817 яч.7-ТП-816 яч.3 | ААШВу-6(3х95) |  | 0,57 | 1 | 0,57 | 1987 |
| 997 | ТП-817 яч.8-ТП-816 яч.4 | ААШВу-6(3х95) |  | 0,57 | 1 | 0,57 | 1987 |
| 998 | ТП-819 яч.5-Т-1 | ААБлГу-6(3х70) |  | 0,03 | 1 | 0,03 | 1981 |
| 999 | ТП-819 яч.5-Т-1 | ААБГ-6(3х70) |  | 0,02 | 1 | 0,02 | 1986 |
| 1000 | ТП-819 яч.6-Т-2 | ААБлГу-6(3х70) |  | 0,03 | 1 | 0,03 | 2000 |
| 1001 | ТП-819 яч.6-Т-2 | ААБГ-6(3х70) |  | 0,02 | 1 | 0,02 | 1973 |
| 1002 | ТП-820 яч.1-ТП-337 яч.2 | ААБГ-6(3х95) |  | 0,3 | 1 | 0,3 | 1986 |
| 1003 | ТП-820 яч.2 до 2 ТП-817 | ААБлГ (3х185) |  | 0,2 | 1 | 0,2 | 1987 |
| 1004 | ТП-823 яч.2-ТП-817 яч.2 | ААШВ-6(3х120) |  | 0,23 | 1 | 0,23 | 2007 |
| 1005 | ТП-834 Т-2-ВлАк7 ф.12 РП-796 | ААШВ-6(3х50) |  | 0,19 | 1 | 0,19 | 1995 |
| 1006 | ТП-836 яч.1-Т-1 | ААШВ-6(3х50) |  | 0,025 | 1 | 0,025 | 1998 |
| 1007 | ТП-836 яч.2-Т-2 | ААШВ-6(3х50) |  | 0,025 | 1 | 0,025 | 1986 |
| 1008 | ТП-836 яч.6-ТП-840 яч.1 | ААШВ-6(3х120) |  | 0,4 | 1 | 0,4 | 1981 |
| 1009 | ТП-837/16 ЛР1-ВлАк5 ф.18ГПП14 | 2ААБГ-6(3х70) |  | 0,06 | 2 | 0,12 | 1978 |
| 1010 | ТП-837/16 ЛР2-ВлАк12 ф.23 РП-770 | 2ААБГ-6(3х70) |  | 0,04 | 2 | 0,08 | 1974 |
| 1011 | ТП-837\1Т ЛР1-ВлАк6ф.15 ГПП-14 | ААБГ-6(3х95) |  | 0,05 | 1 | 0,05 | 1982 |
| 1012 | ТП-837\1Т ЛР2-ВлАо1ф.18 ГПП-14 | СБН-6(3х50) |  | 0,035 | 1 | 0,035 | 1982 |
| 1013 | ТП-837\2Т ЛР1-ВлАк19 ф.15 ГПП-14 | ААШВ-6(3х50) |  | 0,055 | 1 | 0,055 | 1983 |
| 1014 | ТП-837\2Т ЛР2-ВлАк3 ф.18 ГПП-14 | ААШВ-6(3х50) |  | 0,05 | 1 | 0,05 | 1983 |
| 1015 | ТП-837\3Т ЛР1-ВлАк23 ф.15 ГПП-14 | ААШВ-6(3х50) |  | 0,05 | 1 | 0,05 | 1983 |
| 1016 | ТП-837\3Т ЛР2-ВлАк7 ф.18 ГПП-14 | 2ААБГ-6(3х150) |  | 0,05 | 2 | 0,1 | 1983 |
| 1017 | ТП-837\4Т ЛР1-ВлАк26 ф.15 ГПП-14 | ААШВ-6(3х150) |  | 0,05 | 1 | 0,05 | 1983 |
| 1018 | ТП-837\4Т ЛР2-ВлАк10 ф.18 ГПП-14 | 2ААБГ-6(3х50) |  | 0,05 | 2 | 0,1 | 1998 |
| 1019 | ТП-840 яч.2-ВлАк7 ф.3 ТП-844-1Т | ААБлГу-6(3х70) |  | 0,07 | 1 | 0,07 | 1981 |
| 1020 | ТП-840-1п яч.3-Т-1 | ААБлГ-6(3х70) |  | 0,01 | 1 | 0,01 | 1984 |
| 1021 | ТП-840-1п яч.4-Т-2 | ААБлГ-6(3х70) |  | 0,01 | 1 | 0,01 | 1980 |
| 1022 | ТП-844-1Т яч.3-ВлАк1на ТП-840 | 2ААШВ-6(3х70) |  | 0,12 | 2 | 0,24 | 1987 |
| 1023 | ТП-844-1Т яч.5-Т-1 | ААБлГу-6(3х70) |  | 0,015 | 1 | 0,015 | 1987 |
| 1024 | ТП-844-1Т яч.6-Т-2 | ААБлГу-6(3х70) |  | 0,015 | 1 | 0,015 | 1987 |
| 1025 | ТП-846 тр-р-ВлАк3 ф.23 РП-770 | ААШВ-6(3х50) |  | 0,03 | 1 | 0,03 | 1989 |
| 1026 | ТП-865 яч.21-ВлАк20 ф.9 ГПП-14 | 2АСБГ-6(3х95) |  | 0,2 | 2 | 0,4 | 1983 |
| 1027 | ТП-865 яч.24-ВлАк19 ф.12 ГПП-14 | 2ААШВ-6(3х95) |  | 0,2 | 2 | 0,4 | 1983 |
| 1028 | ТП-884 яч.5-Т-1 | ААШВ-6(3х70) |  | 0,018 | 1 | 0,018 | 1978 |
| 1029 | ТП-884 яч.6-Т-2 | ААШВ-6(3х70) |  | 0,018 | 1 | 0,018 | 1978 |
| 1030 | ТП-894 тр-р-ВлАк2 ф.18 РП-770 | ААБГ-6(3х50) |  | 0,012 | 1 | 0,012 | 1989 |
| 1031 | ТП-894 тр-р-ВлАк5 Ак-1 ф.19 РП-770 | ААБГ-6(3х50) |  | 0,11 | 1 | 0,11 | 1980 |
| 1032 | ТП-895 тр-р-ВлАк30 ф.18 ГПП-14 | АСБ-6(3х95) |  | 0,04 | 1 | 0,04 | 1998 |
| 1033 | ТП-897 яч.5-Т-1 | ААБлГ-6(3х70) |  | 0,025 | 1 | 0,025 | 1978 |
| 1034 | ТП-897 яч.6-Т-2 | ААБлГ-6(3х50) |  | 0,025 | 1 | 0,025 | 2007 |
| 1035 | ТП-899 сб.ш.1сек-ТП-622 яч.1 | ААБГ-6(3х150) |  | 0,25 | 1 | 0,25 | 2002 |
| 1036 | ТП-899 сб.ш.2сек-ТП-622 яч.2 | ААБГ-6(3х120) |  | 0,25 | 1 | 0,25 | 2007 |
| 1037 | ТП-899 яч.3-Т-1 | ААБГ-6(3х50) |  | 0,02 | 1 | 0,02 | 1976 |
| 1038 | ТП-899 яч.4-Т-2 | ААБГ-6(3х70) |  | 0,008 | 1 | 0,008 | 1974 |
| 1039 | ТП-903 яч.1-ТП-900яч.1 | ААБлГ-6(3х120) |  | 1,1 | 1 | 1,1 | 1985 |
| 1040 | ТП-904 яч.2-ТП-903 яч.2 | ААБлГ-6(3х120) |  | 0,35 | 1 | 0,35 | 1978 |
| 1041 | ТП-905 яч.2-ТП-904 яч.1 | ААБлГ-6(3х150) |  | 0,135 | 1 | 0,135 | 1989 |
| 1042 | ТП-906 яч.3-ТП-905 яч.1 | ААБлГ-6(3х150) |  | 0,44 | 1 | 0,44 | 1991 |
| 1043 | ТП-907 Т-1 - ТП-1040 Т-1 | ВБВнг -3х50 |  | 0,42 | 1 | 0,42 | 1979 |
| 1044 | ТП-907 Т-2 - ТП-1040 Т-2 | ВБВнг -3х50 |  | 0,42 | 1 | 0,42 | 1979 |
| 1045 | ТП-907 яч.2-ТП-906 яч.2 | ААБлГ-6(3х185) |  | 0,62 | 1 | 0,62 | 1990 |
| 1046 | ТП-908 яч.2-ТП-907 яч.1 | ААБлГ-6(3х185) |  | 0,1 | 1 | 0,1 | 1977 |
| 1047 | ТП-909 яч.2-ТП-910бис яч.1 | ААБлГ-6(3х185) |  | 0,3 | 1 | 0,3 | 1977 |
| 1048 | ТП-910 яч.2-ТП-900 яч.2 | ААБлГ-6(3х150) |  | 0,5 | 1 | 0,5 | 1977 |
| 1049 | ТП-910бис яч.2-ТП-910 яч.1 | ААБлГ-6(3х185) |  | 0,1 | 1 | 0,1 | 1977 |
| 1050 | ТП-911 яч.2-ТП-912 яч.1 | ААШВ-6(3х120) |  | 0,45 | 1 | 0,45 | 1980 |
| 1051 | ТП-912 яч.2-ТП-913 яч.1 | ААШВ-6(3х120) |  | 0,42 | 1 | 0,42 | 1997 |
| 1052 | ТП-913 яч.2-ТП-914 яч.2 | ААШВ-6(3х95) |  | 0,4 | 1 | 0,4 | 1997 |
| 1053 | ТП-914 яч.1-ТП-915 яч.2 | ААШВ-6(3х95) |  | 0,33 | 1 | 0,33 | 1997 |
| 1054 | ТП-915 яч.1-ТП-917 яч.2 | ААШВ-6(3х120) |  | 0,66 | 1 | 0,66 | 1997 |
| 1055 | ТП-917 яч.1-ТП-918 яч.3 | ААШВ-6(3х150) |  | 0,2 | 1 | 0,2 | 1997 |
| 1056 | ТП-918 яч.1-ТП-919 тр-р | ААБГ-6(3х35) |  | 0,24 | 1 | 0,24 | 1997 |
| 1057 | ТП-920 яч.2-ТП-921 яч.1 | ААБГ-6(3х150) |  | 0,3 | 1 | 0,3 | 2003 |
| 1058 | ТП-922 яч.1-ТП-920 яч.1 | ААШВ-6(3х120) |  | 0,95 | 1 | 0,95 | 2008 |
| 1059 | ТП-923 яч.1-ТП-922 яч.2 | 2ААБГ-6(3х70) |  | 0,44 | 2 | 0,88 | 2008 |
| 1060 | ТП-924 яч.1-ТП-924бис яч.4 | ААШВ-6(3х95) |  | 0,36 | 1 | 0,36 | 1983 |
| 1061 | ТП-924 яч.2-ТП-923 яч.2 | 2ААБГ-6(3х70) |  | 0,27 | 2 | 0,54 | 1985 |
| 1062 | ТП-924бис яч.5-Т-1 | ААШВ-6(3х70) |  | 0,018 | 1 | 0,018 | 1965 |
| 1063 | ТП-924бис яч.6-Т-2 | ААШВ-6(3х70) |  | 0,02 | 1 | 0,02 | 1965 |
| 1064 | ТП-925 яч.1-ТП-924 яч.3 | 2ААБ-6(3х70) |  | 0,28 | 2 | 0,56 | 1979 |
| 1065 | ТП-925 яч.2-ТП-924бис яч.3 | ААШВ-6(3х95) |  | 0,16 | 1 | 0,16 | 1985 |
| 1066 | ТП-926 яч.2-ТП-925 яч.2 | СБ-6(3х150) |  | 0,4 | 1 | 0,4 | 1979 |
| 1067 | ТП-927 яч.1-ТП-926 яч.1 | СБ-6(3х150) |  | 0,4 | 1 | 0,4 | 1965 |
| 1068 | ТП-927 яч.3-РРП-110-Т-1 | АСБГ-6(3х50) |  | 0,65 | 1 | 0,65 | 1988 |
| 1069 | ТП-928 яч.1-ТП-929 яч.1 | АСБГ-6(3х95) |  | 0,13 | 1 | 0,13 | 1993 |
| 1070 | ТП-928 яч.2-ТП-929 яч.2 | ААБГ-6(3х95) |  | 0,13 | 1 | 0,13 | 1993 |
| 1071 | ТП-928 яч.3-Т-1 | ААШВ-6(3х120) |  | 0,015 | 1 | 0,015 | 1980 |
| 1072 | ТП-928 яч.4-Т-2 | ААШВ-6(3х120) |  | 0,015 | 1 | 0,015 | 1980 |
| 1073 | ТП-928 яч.5-ТП-995 яч.3 | ААБлГ-6(3х95) |  | 0,46 | 1 | 0,46 | 1983 |
| 1074 | ТП-928 яч.6-ТП-995 яч.4 | ААБлГ-6(3х95) |  | 0,46 | 1 | 0,46 | 1983 |
| 1075 | ТП-929 яч.5-ТП-985 яч.3 | ААБлГ-6(3х50) |  | 0,18 | 1 | 0,18 | 2003 |
| 1076 | ТП-929 яч.6-ТП-985 яч.4 | ААБлГ-6(3х50) |  | 0,185 | 1 | 0,185 | 2003 |
| 1077 | ТП-929 яч.7-Т-1 | ААБГ-6(3х50) |  | 0,01 | 1 | 0,01 | 1977 |
| 1078 | ТП-929 яч.8-Т-2 | ААБГ-6(3х50) |  | 0,01 | 1 | 0,01 | 2011 |
| 1079 | ТП-931 яч.1-Т-1 | ААБГ-6(3х50) |  | 0,02 | 1 | 0,02 | 2006 |
| 1080 | ТП-931 яч.2-Т-2 | ААБГ-6(3х50) |  | 0,026 | 1 | 0,026 | 1977 |
| 1081 | ТП-931 яч.3-ТП-932 яч.3 | 2ААШВ-6(3х150) |  | 0,68 | 2 | 1,36 | 2006 |
| 1082 | ТП-931 яч.6-ТП-932 яч.4 | ААШВ-6(3х150) |  | 0,68 | 1 | 0,68 | 1981 |
| 1083 | ТП-932 яч.5-Т-1 | ААШВ-6(3х70) |  | 0,02 | 1 | 0,02 | 1977 |
| 1084 | ТП-932 яч.6-Т-2 | ААШВ-6(3х70) |  | 0,02 | 1 | 0,02 | 1988 |
| 1085 | ТП-932 яч.7-ТП-933 яч.5 | 2ААШВ-6(3х150) |  | 0,63 | 2 | 1,26 | 1977 |
| 1086 | ТП-932 яч.8-ТП-933 яч.4 | ААБ-6(3х120) |  | 0,63 | 1 | 0,63 | 1977 |
| 1087 | ТП-933 яч.1-Т-1 | ААШВ-6(3х50) |  | 0,015 | 1 | 0,015 | 1988 |
| 1088 | ТП-933 яч.2-Т-2 | ААШВ-6(3х50) |  | 0,015 | 1 | 0,015 | 1988 |
| 1089 | ТП-933 яч.3-ТП-936 яч.3 | СБГ-6(3х150) |  | 0,85 | 1 | 0,85 | 1988 |
| 1090 | ТП-933 яч.6-ТП-936 яч.6 | ААБГ-6(3х185) |  | 0,8 | 1 | 0,8 | 1988 |
| 1091 | ТП-934 яч.1-Т-1 | ААБГ-6(3х50) |  | 0,015 | 1 | 0,015 | 1994 |
| 1092 | ТП-934 яч.2-Т-2 | ААБГ-6(3х50) |  | 0,015 | 1 | 0,015 | 1994 |
| 1093 | ТП-935 яч.1-ТП-934 яч.3 | ААБГ-6(3х120) |  | 0,45 | 1 | 0,45 | 1994 |
| 1094 | ТП-935 яч.2-ТП-934 яч.4 | 2АСБГ-6(3х150) |  | 0,45 | 2 | 0,9 | 1994 |
| 1095 | ТП-935 яч.3-Т-1 | СБГ-6(3х95) |  | 0,015 | 1 | 0,015 | 1994 |
| 1096 | ТП-935 яч.4-Т-2 | СБГ-6(3х95) |  | 0,015 | 1 | 0,015 | 1994 |
| 1097 | ТП-936 яч.1-Т-1 | ААБГ-6(3х50) |  | 0,015 | 1 | 0,015 | 2004 |
| 1098 | ТП-936 яч.2-Т-2 | ААБГ-6(3х50) |  | 0,015 | 1 | 0,015 | 2004 |
| 1099 | ТП-936 яч.4-ТП-935 сб.ш..2сек. | 2АСБГ-6(3х120) |  | 0,5 | 2 | 1 | 1988 |
| 1100 | ТП-936 яч.5-ТП-964бис яч.1 | ААШВ-6(3х120) |  | 0,27 | 1 | 0,27 | 1994 |
| 1101 | ТП-936 яч.7-ТП-935 сб.ш.1сек. | АСБГ-6(3х120) |  | 0,5 | 1 | 0,5 | 1988 |
| 1102 | ТП-937 яч.1-ТП-940 яч.3 | ААШВ-6(3х185) |  | 0,48 | 1 | 0,48 | 1973 |
| 1103 | ТП-938 яч.2-ТП-937 яч.2 | ААБГ-6(3х185) |  | 0,1 | 1 | 0,1 | 1973 |
| 1104 | ТП-940 яч.1-ТП-669 яч.2 | ААШВ-6(3х185) |  | 0,36 | 1 | 0,36 | 2003 |
| 1105 | ТП-941 яч.1-ТП-939 тр-р | АСБГ-6(3х70) |  | 0,54 | 1 | 0,54 | 1976 |
| 1106 | ТП-941 яч.3-ТП-942 яч.1 | 2ААШВ-6(3х95) |  | 0,45 | 2 | 0,9 | 1957 |
| 1107 | ТП-942 яч.2-ТП-943 яч.1 | 2АСБГож-6(3х70) |  | 0,45 | 2 | 0,9 | 1972 |
| 1108 | ТП-943 яч.2-ТП-944 яч.1 | 2АСБГ-6(3х120) |  | 0,36 | 2 | 0,72 | 1972 |
| 1109 | ТП-943 яч.4-ТП-997 яч.4 | ААШВ-6(3х95) |  | 0,1 | 1 | 0,1 | 1972 |
| 1110 | ТП-944 яч.2-ТП-945 яч.2 | 2ААШВ-6(3х70) |  | 0,38 | 2 | 0,76 | 1973 |
| 1111 | ТП-945 яч.1-ТП-946 яч.1 | 2ААШВ-6(3х95) |  | 0,1 | 2 | 0,2 | 1973 |
| 1112 | ТП-945 яч.4-ТП-997 яч.3 | ААШВ-6(3х95) |  | 0,4 | 1 | 0,4 | 1972 |
| 1113 | ТП-946 яч.2-ТП-947 яч.2 | 2ААШВ-6(3х95) |  | 0,42 | 2 | 0,84 | 1975 |
| 1114 | ТП-947 яч.1-ТП-948 яч.2 | 2АСБГ-6(3х70) |  | 0,1 | 2 | 0,2 | 1975 |
| 1115 | ТП-947 яч.4-ТП-979 яч.3 | ААШВ-6(3х95) |  | 0,1 | 1 | 0,1 | 1975 |
| 1116 | ТП-948 яч.4-ТП-979 яч.4 | ААШВ-6(3х95) |  | 0,07 | 1 | 0,07 | 1975 |
| 1117 | ТП-950 яч.2-ТП-951 яч.1 | ААШВ-6(3х150) |  | 0,27 | 1 | 0,27 | 1992 |
| 1118 | ТП-951 яч.2-ТП-952 яч.1 | ААШВ-6(3х120) |  | 0,35 | 1 | 0,35 | 1992 |
| 1119 | ТП-952 яч.2-ТП-955 яч.3 | ААШВ-6(3х95) |  | 0,3 | 1 | 0,3 | 1992 |
| 1120 | ТП-954 яч.1-ТП-953 яч.1 | ААШВ-6(3х120) |  | 0,53 | 1 | 0,53 | 1992 |
| 1121 | ТП-954 яч.3-ТП-954бис тр-р | ААБГ-6(3х50) |  | 0,32 | 1 | 0,32 | 1995 |
| 1122 | ТП-955 яч.1-ТП-954 яч.2 | ААШВ-6(3х120) |  | 0,4 | 1 | 0,4 | 1992 |
| 1123 | ТП-964 яч.1-ТП-964бис яч.3 | ААБГ-6(3х185) |  | 0,15 | 1 | 0,15 | 1977 |
| 1124 | ТП-964 яч.1-ТП-966 яч.2 | ААШВ-6(3х150) |  | 0,87 | 1 | 0,87 | 1977 |
| 1125 | ТП-965 яч.1-ТП-966яч.1 | СБГ-6(3х150) |  | 0,67 | 1 | 0,67 | 1977 |
| 1126 | ТП-966 сб.ш1сек-ТП-967 яч.3 | ААШВ-6(3х70) |  | 0,4 | 1 | 0,4 | 2007 |
| 1127 | ТП-966 сб.ш2сек-ТП-967 яч.4 | ААШВ-6(3х70) |  | 0,4 | 1 | 0,4 | 1986 |
| 1128 | ТП-966 яч.3-Т-1 | ААБГ-6(3х50) |  | 0,015 | 1 | 0,015 | 1977 |
| 1129 | ТП-966 яч.4-Т-2 | ААБГ-6(3х50) |  | 0,015 | 1 | 0,015 | 1977 |
| 1130 | ТП-967 яч.1-Т-1 | ААШВ-6(3х70) |  | 0,02 | 1 | 0,02 | 1977 |
| 1131 | ТП-967 яч.2-Т-2 | ААШВ-6(3х70) |  | 0,02 | 1 | 0,02 | 1976 |
| 1132 | ТП-968 сб.ш1сек.-ТП-969 яч.1 | 2ААБГ-6(3х150) |  | 0,5 | 2 | 1 | 2007 |
| 1133 | ТП-968 сб.ш2сек.-ТП-969 яч.2 | 2ААБГ-6(3х150) |  | 0,5 | 2 | 1 | 2007 |
| 1134 | ТП-969 сб.ш1сек.-ТП-964 яч.2 | ААБГ-6(3х150) |  | 0,63 | 1 | 0,63 | 1977 |
| 1135 | ТП-969 яч.6-ТП-965 яч.3 | ААБГ-6(3х150) |  | 0,5 | 1 | 0,5 | 1977 |
| 1136 | ТП-97 яч.2-ВлАк-4 ф.17 ГПП-38 | ААШВ-10 (3х70) |  | 0,03 | 1 | 0,03 | 1990 |
| 1137 | ТП-971 сб.ш.1сек-ТП-972 яч.1 | ААШВ-6(3х150) |  | 0,8 | 1 | 0,8 | 1993 |
| 1138 | ТП-971 сб.ш.2сек-ТП-972 яч.2 | ААШВ-6(3х150) |  | 0,8 | 1 | 0,8 | 1996 |
| 1139 | ТП-971 яч.3-Т-1 | АСБГ-6(3х70) |  | 0,015 | 1 | 0,015 | 1995 |
| 1140 | ТП-971 яч.4-Т-2 | ААБГ-6(3х70) |  | 0,02 | 1 | 0,02 | 1995 |
| 1141 | ТП-972 сб.ш.1сек-ТП-973 яч.5 | ААШВ-6(3х95) |  | 0,55 | 1 | 0,55 | 1969 |
| 1142 | ТП-972 сб.ш.2сек-ТП-973 яч.6 | ААШВ-6(3х95) |  | 0,55 | 1 | 0,55 | 1969 |
| 1143 | ТП-972 яч.3-Т-1 | ААБГ-6(3х70) |  | 0,02 | 1 | 0,02 | 1999 |
| 1144 | ТП-972 яч.4-Т-2 | ААБГ-6(3х70) |  | 0,02 | 1 | 0,02 | 1999 |
| 1145 | ТП-973 яч.1-Т-1 | ААБГ-6(3х70) |  | 0,015 | 1 | 0,015 | 2004 |
| 1146 | ТП-973 яч.2-Т-2 | ААБГ-6(3х70) |  | 0,015 | 1 | 0,015 | 2004 |
| 1147 | ТП-973 яч.3-ТП-974 яч.5 | ААБГ-6(3х120) |  | 0,4 | 1 | 0,4 | 1999 |
| 1148 | ТП-973 яч.4-ТП-974 яч.6 | ААБГ-6(3х120) |  | 0,4 | 1 | 0,4 | 1999 |
| 1149 | ТП-974 яч.3-Т-1 | ААБГ-6(3х70) |  | 0,015 | 1 | 0,015 | 2004 |
| 1150 | ТП-974 яч.4-Т-2 | ААБГ-6(3х70) |  | 0,015 | 1 | 0,015 | 2004 |
| 1151 | ТП-974 яч.8-ТП-562 яч.1 | ААБГ-6(3х50) |  | 0,4 | 1 | 0,4 | 2008 |
| 1152 | ТП-976 яч.5-Т-1 | ААБлГ-6(3х50) |  | 0,05 | 1 | 0,05 |  |
| 1153 | ТП-976 яч.6-Т-2 | ААБлГ-6(3х50) |  | 0,05 | 1 | 0,05 | 2004 |
| 1154 | ТП-976 яч.7-ТП-977 яч.1 | ААШВ-6(3х185) |  | 0,65 | 1 | 0,65 | 2008 |
| 1155 | ТП-976 яч.8-ТП-977 яч.2 | ААШВ-6(3х185) |  | 0,65 | 1 | 0,65 | 1993 |
| 1156 | ТП-977 сб.ш.1сек-ТП-978 яч.3 | ААБГ-6(3х150) |  | 0,68 | 1 | 0,68 | 2009 |
| 1157 | ТП-977 сб.ш.2сек-ТП-978 яч.2 | ААБГ-6(3х150) |  | 0,68 | 1 | 0,68 | 2009 |
| 1158 | ТП-977 яч.3-Т-1 | АСБГ-6(3х95) |  | 0,015 | 1 | 0,015 | 2006 |
| 1159 | ТП-977 яч.4-Т-2 | АСБГ-6(3х95) |  | 0,015 | 1 | 0,015 | 2006 |
| 1160 | ТП-978 яч.1-КТП-220сб.ш. | ААБГ-6(3х95) |  | 0,48 | 1 | 0,48 | 1994 |
| 1161 | ТП-978 яч.4-Т-2 | АСБГ-6(3х95) |  | 0,015 | 1 | 0,015 | 1973 |
| 1162 | ТП-978 яч.5-Т-1 | АСБГ-6(3х95) |  | 0,015 | 1 | 0,015 | 1977 |
| 1163 | ТП-979 яч.5-Т-1 | ААБГ-6(3х70) |  | 0,025 | 1 | 0,025 | 1972 |
| 1164 | ТП-979 яч.6-Т-2 | ААБГ-6(3х70) |  | 0,02 | 1 | 0,02 | 1982 |
| 1165 | ТП98 яч.10-Т-2 | ААБГ-6(3х25) |  | 0,02 | 1 | 0,02 | 2010 |
| 1166 | ТП98 яч.9-Т-1 | ААБ-6(3х25) |  | 0,02 | 1 | 0,02 | 1998 |
| 1167 | ТП-980 яч.11-ТП-980-1п т-1 | ААШВ-6(3х70) |  | 0,04 | 1 | 0,04 | 1976 |
| 1168 | ТП-980 яч.12-ТП-980-1п т-2 | ААШВ-6(3х70) |  | 0,05 | 1 | 0,05 | 1976 |
| 1169 | ТП-980 яч.7-ТП-619 яч.3 | ААШВ-6(3х95) |  | 0,23 | 1 | 0,23 | 1977 |
| 1170 | ТП-980 яч.8-ТП-619 яч.4 | ААШВ-6(3х95) |  | 0,16 | 1 | 0,16 | 1976 |
| 1171 | ТП-981 яч.5-Т-1 | ААШВ-6(3х50) |  | 0,02 | 1 | 0,02 | 1992 |
| 1172 | ТП-981 яч.6-Т-2 | ААШВ-6(3х50) |  | 0,02 | 1 | 0,02 | 1993 |
| 1173 | ТП-981 яч.7-ТП-996 яч.3 | 2ААШВ-6(3х95) |  | 0,84 | 2 | 1,68 | 1988 |
| 1174 | ТП-981 яч.8-ТП-996 яч.4 | 2ААШВ-6(3х95) |  | 0,84 | 2 | 1,68 | 1992 |
| 1175 | ТП-982 яч.5-Т-1 | ААШВ-6(3х70) |  | 0,018 | 1 | 0,018 | 1979 |
| 1176 | ТП-982 яч.6-Т-2 | ААШВ-6(3х70) |  | 0,02 | 1 | 0,02 | 1977 |
| 1177 | ТП-983 яч.5-Т-1 | ААШВ-6(3х95) |  | 0,018 | 1 | 0,018 | 1989 |
| 1178 | ТП-983 яч.6-Т-2 | ААШВ-6(3х95) |  | 0,022 | 1 | 0,022 | 1988 |
| 1179 | ТП-983 яч.7-ТП-43 яч.3 | ААБлГож-6(3х95) |  | 0,25 | 1 | 0,25 | 1988 |
| 1180 | ТП-983 яч.8-ТП-43 яч.4 | ААБлГож-6(3х95) |  | 0,25 | 1 | 0,25 | 1989 |
| 1181 | ТП-985 яч.5-Т-1 | ААБГ-6(3х70) |  | 0,02 | 1 | 0,02 | 1990 |
| 1182 | ТП-985 яч.6-Т-2 | ААБГ-6(3х70) |  | 0,02 | 1 | 0,02 | 1990 |
| 1183 | ТП-986 Т1-ВлАк9 ф.17 РП-131 | ААШВ-6(3х70) |  | 0,05 | 1 | 0,05 | 1969 |
| 1184 | ТП-986 Т2-ВлАк15 ф.6 ТП-131 | ААШВ-6(3х70) |  | 0,045 | 1 | 0,045 | 1969 |
| 1185 | ТП-986 яч.5-Т-1 | ААБлГ-6(3х70) |  | 0,025 | 1 | 0,025 | 1973 |
| 1186 | ТП-986 яч.6-Т-2 | ААБлГ-6(3х70) |  | 0,025 | 1 | 0,025 | 1988 |
| 1187 | ТП-987 яч.5-Т-1 | ААШВ-6(3х50) |  | 0,015 | 1 | 0,015 | 1990 |
| 1188 | ТП-987 яч.6-Т-2 | ААШВ-6(3х50) |  | 0,016 | 1 | 0,016 | 2010 |
| 1189 | ТП-988 яч.5-Т-1 | ААШВ-6(3х70) |  | 0,015 | 1 | 0,015 | 1993 |
| 1190 | ТП-988 яч.6-Т-2 | ААШВ-6(3х70) |  | 0,02 | 1 | 0,02 | 1990 |
| 1191 | ТП-989 яч.10-ТП-988 яч.4 | ААШВ-6(3х50) |  | 0,5 | 1 | 0,5 | 1961 |
| 1192 | ТП-989 яч.5-Т-1 | ААБГ-6(3х70) |  | 0,02 | 1 | 0,02 | 2010 |
| 1193 | ТП-989 яч.6-Т-2 | ААБГ-6(3х70) |  | 0,025 | 1 | 0,025 | 1993 |
| 1194 | ТП-989 яч.7-ТП-986 яч.3 | ААБлГ-6(3х50) |  | 0,3 | 1 | 0,3 | 1967 |
| 1195 | ТП-989 яч.8-ТП-986 яч.4 | ААБлГ-6(3х50) |  | 0,3 | 1 | 0,3 | 1967 |
| 1196 | ТП-989 яч.9-ТП-988 яч.3 | ААШВ-6(3х50) |  | 0,5 | 1 | 0,5 | 1978 |
| 1197 | ТП-992 Т-1-ТП-653 яч.3 | ААШВ-6(3х50) |  | 0,49 | 1 | 0,49 | 1954 |
| 1198 | ТП-992 Т-2-ТП-644 яч.5 | ААШВ-6(3х50) |  | 0,44 | 1 | 0,44 | 2002 |
| 1199 | ТП-994/1П яч.4 - ВЛ оп.1 | ВБВнг-6(3х50) |  | 0,13 | 1 | 0,13 | 2018 |
| 1200 | ТП-994-1П яч.3 - ВЛ оп.1 на КТПН-356,358 | ААБлГУ-6(3х185) |  | 0,145 | 1 | 0,145 | 1981 |
| 1201 | ТП-995 яч.10-ТП-987 яч.4 | ААШВ-6(3х50) |  | 0,6 | 1 | 0,6 | 1976 |
| 1202 | ТП-995 яч.5-Т-1 | ААБлГ-6(3х95) |  | 0,015 | 1 | 0,015 | 1990 |
| 1203 | ТП-995 яч.6-Т-2 | ААБлГ-6(3х95) |  | 0,015 | 1 | 0,015 | 1977 |
| 1204 | ТП-995 яч.7-ТП-75-1п яч.3 | ААШПсу-6(3х95) |  | 0,61 | 1 | 0,61 | 1976 |
| 1205 | ТП-995 яч.8-ТП-75-1п яч.4 | ААШПсу-6(3х95) |  | 0,62 | 1 | 0,62 | 1976 |
| 1206 | ТП-995 яч.9-ТП-987 яч.3 | ААШВ-6(3х50) |  | 0,6 | 1 | 0,6 | 1976 |
| 1207 | ТП-996 яч.5-Т-1 | ААШВ-6(3х95) |  | 0,018 | 1 | 0,018 | 1988 |
| 1208 | ТП-996 яч.6-Т-2 | ААШВ-6(3х95) |  | 0,018 | 1 | 0,018 | 1988 |
| 1209 | ТП-996 яч.7-ТП-999 яч.3 | ААБлГу-6(3х70) |  | 0,41 | 1 | 0,41 | 1993 |
| 1210 | ТП-996 яч.8-ТП-999 яч.4 | ААБлГу-6(3х70) |  | 0,41 | 1 | 0,41 | 1983 |
| 1211 | ТП-997 яч.5-Т-1 | ААШВ-6(3х70) |  | 0,025 | 1 | 0,025 | 1973 |
| 1212 | ТП-997 яч.7-Т-2 | ААШВ-6(3х70) |  | 0,025 | 1 | 0,025 | 2011 |
| 1213 | ТП-999 яч.5-Т-1 | ААБлГу-6(3х70) |  | 0,015 | 1 | 0,015 | 1991 |
| 1214 | ТП-999 яч.6-Т-2 | ААБлГу-6(3х70) |  | 0,015 | 1 | 0,015 | 1991 |
| 1215 | ТЭЦ-1 яч.11ш-РП-86 яч.5 | 2ААБлГ-6(3х185) |  | 2,791 | 2 | 5,582 | 1989 |
| 1216 | ТЭЦ-1 яч.12ш-РП-87 яч.8 | 2СБГ-6(3х120) |  | 0,16 | 2 | 0,32 | 1964 |
| 1217 | ТЭЦ-1 яч.15ш-РП-87 яч.3 | 2СБГ-6(3х120) |  | 0,225 | 2 | 0,45 | 2001 |
| 1218 | ТЭЦ-1 яч.258ш-РП-86 яч.19 | 2АСБ-6(3х240) |  | 2,73 | 2 | 5,46 | 1981 |
| 1219 | ТЭЦ-1 яч.29ш-ГПП-50 яч.35 | 3ААШВ-6(3х185) |  | 0,9 | 3 | 2,7 | 2009 |
| 1220 | ТЭЦ-1 яч.32ш-РП-25 яч.9 | 3ААШВ-6(3х185) |  | 0,9 | 3 | 2,7 | 1981 |
| 1221 | ТЭЦ-1 яч.35ш-РП-87 яч.2,9 | 2СБГ-6(3х95) |  | 0,168 | 2 | 0,336 | 1982 |
| 1222 | ТЭЦ-1 яч.8ш -ГПП-50 яч.40 | 3ААШВ-6(3х185) |  | 0,9 | 3 | 2,7 | 2009 |
| 1223 | ЦРП14 яч.27-ТП98 яч8 | СБг-6(3х95) |  | 0,145 | 1 | 0,145 | 1975 |
| 1224 | ЦРП14 яч.3-ТП98 яч7 | СБ-6(3х95) |  | 0,14 | 1 | 0,14 | 1975 |
| 1225 | яч.4 ТП-58 до яч.3 ТП-57 | ААБлГ-6(3х120) |  | 0,3 | 1 | 0,3 | 1958 |
| 1226 | КТП-456 тр-р-ВлАк15 ф.3 ГПП-59 | 2ААШВ-6(3х95) |  | 0,09 | 1 | 0,09 | 1977 |
| 1227 | КТПН 127б тр-р-ТП-127б | ААШв-6(3х120) |  | 0,1 | 1 | 0,1 | 1972 |
| 1228 | КТПН-874 тр-р - Ак-11 | КБЛ-6(3х50) |  | 0,01 | 1 | 0,01 | 1996 |
|  | Итого УВВС КЛ-6 кВ: |  |  | 432,276 |  | 607,387 |  |
| Напряжение 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| Усть-Хантайская ГЭС АО "НТЭК" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Энергоблок РУ-0.4кВ. Яч.№3 | ААШВ 3х120+1х35 | 120 | 0,1 | 1 | 0,1 | 1975 |
| 2 | Энергоблок РУ-0.4кВ. Яч.№7 | ААШВ 3х120+1х35 | 70 | 0,255 | 1 | 0,255 | 1975 |
| 3 | Энергоблок РУ-0.4кВ. Яч.№9 | ААШВ 3х120+1х35 | 120 | 0,306 | 1 | 0,306 | 1975 |
| 4 | Энергоблок РУ-0.4кВ. Яч.№9 | ААШВ 3х120+1х35 | 120 | 0,401 | 1 | 0,401 | 1975 |
| 5 | Энергоблок РУ-0.4кВ. Яч.№17 | ААШВ 3х120+1х35 | 120 | 0,232 | 1 | 0,232 | 1975 |
| 6 | Энергоблок РУ-0.4кВ. Яч.№17 | ААШВ 3х120+1х35 | 120 | 0,45 | 1 | 0,45 | 1975 |
| 7 | Энергоблок РУ-0.4кВ. Яч.№6 | ААШВ 3х120+1х35 | 120 | 0,232 | 1 | 0,232 | 1975 |
| 8 | Энергоблок РУ-0.4кВ. Яч.№6 | ААШВ 3х120+1х35 | 120 | 0,45 | 1 | 0,45 | 1975 |
| 9 | Энергоблок РУ-0.4кВ. Яч.№10 | ААШВ 3х120+1х35 | 120 | 0,1 | 1 | 0,1 | 1975 |
| 10 | Энергоблок РУ-0.4кВ. Яч.№14 | ААШВ 3х70+1х35 | 70 | 0,255 | 1 | 0,255 | 1975 |
| 11 | Энергоблок РУ-0.4кВ. Яч.№16 | ААШВ 3х120+1х35 | 120 | 0,306 | 1 | 0,306 | 1975 |
| 12 | Энергоблок РУ-0.4кВ. Яч.№16 | ААШВ 3х120+1х35 | 120 | 0,401 | 1 | 0,401 | 1975 |
| 13 | Энергоблок РУ-0.4кВ. Яч.№5 | ААВ 3х120+1х35 | 120 | 0,196 | 1 | 0,196 | 1975 |
| 14 | Энергоблок РУ-0.4кВ. Яч.№17 | ААШВ 3х120+1х35 | 120 | 0,196 | 1 | 0,196 | 1975 |
| 15 | Энергоблок РУ-0.4кВ. Яч.№6 | ААВ 3х120+1х35 | 120 | 0,196 | 1 | 0,196 | 1975 |
| 16 | Энергоблок РУ-0.4кВ. Яч.№12 | ААШВ 3х120+1х35 | 120 | 0,196 | 1 | 0,196 | 1975 |
| 17 | Энергоблок РУ-0.4кВ. Яч.№5 | ААБ 3х95+1х25 | 95 | 0,165 | 1 | 0,165 | 1975 |
| 18 | Энергоблок РУ-0.4кВ. Яч.№12 | ААБ 3х95+1х25 | 95 | 0,165 | 1 | 0,165 | 1975 |
| 19 | Энергоблок РУ-0.4кВ. Яч.№7 | ААШВ 3х185+1х75 | 185 | 0,395 | 1 | 0,395 | 1975 |
| 20 | Энергоблок РУ-0.4кВ. Яч.№14 | ААШВ 3х185+1х75 | 185 | 0,395 | 1 | 0,395 | 1975 |
| 21 | Энергоблок РУ-0.4кВ. Яч.№3 | ААШВ 3х70+1х35 | 70 | 0,18 | 1 | 0,18 | 1975 |
| 22 | Энергоблок РУ-0.4кВ. Яч.№10 | ААШВ 3х70+1х35 | 70 | 0,18 | 1 | 0,18 | 1975 |
| 23 | Энергоблок РУ-0.4кВ. Яч.№13 | ААВ 3х120+1х35 | 120 | 0,24 | 1 | 0,24 | 1975 |
| 24 | Энергоблок РУ-0.4кВ. Яч.№17 | ААВ 3х120+1х35 | 120 | 0,24 | 1 | 0,24 | 1975 |
| 25 | Энергоблок РУ-0.4кВ. Яч.№6 | ААВ 3х120+1х35 | 120 | 0,24 | 1 | 0,24 | 1975 |
| 26 | Энергоблок РУ-0.4кВ. Яч.№24 | ААВ 3х120+1х35 | 120 | 0,24 | 1 | 0,24 | 1975 |
|  | Итого УХГЭС КЛ-0,4 кВ: |  |  | 6,712 |  | 6,712 |  |
| Курейская ГЭС АО "НТЭК" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1с РУ-0.4 ЗТП-4 | АСБ 3х50+1х35 | 70 | 0,12 | 2 | 0,240 | 2003 |
| 2 | 1с РУ-0.4 ЗТП-4 | АВВГ 3х120+1х35 | 120 | 0,214 | 2 | 0,428 | 2001 |
| 3 | 1с РУ-0.4 ЗТП-4 | ААБЛуТ 3х95+1х50 | 95 | 0,16 | 2 | 0,320 | 2000 |
| 4 | 1с РУ-0.4 ЗТП-4 | АВВГ 3х120+1х35 | 120 | 0,115 | 2 | 0,230 | 2000 |
| 5 | 1с РУ-0.4 ЗТП-4 | АВВГ 3х25+1х16 | 25 | 0,12 | 2 | 0,240 | 2000 |
| 6 | 2с РУ-0.4 ЗТП-4 | АСБ 3х50+1х35 | 50 | 0,12 | 2 | 0,240 | 2000 |
| 7 | 2с РУ-0.4 ЗТП-4 | ААБЛуТ 3х95-1х50 | 95 | 0,16 | 2 | 0,320 | 2000 |
| 8 | 2с РУ-0.4 ЗТП-4 | АВВГ 3х120+1х70 | 120 | 0,04 | 2 | 0,080 | 1996 |
| 9 | 2с РУ-0.4 ЗТП-4 | АВВГ 3х120+1х70 | 120 | 0,214 | 2 | 0,428 | 1998 |
| 10 | 1с РУ-0.4 ЗТП-3 | АВВГ 3х70+1х25 | 70 | 0,4 | 2 | 0,800 | 1998 |
| 11 | 1с РУ-0.4 ЗТП-3 | АВВГ 2 ( 3х150+1х35) | 150 | 0,09 | 2 | 0,180 | 2003 |
| 12 | 1с РУ-0.4 ЗТП-3 | АВВГ 3х120+1х35 | 120 | 0,08 | 2 | 0,160 | 1998 |
| 13 | 2с РУ-0.4 ЗТП-3 | АВВГ 3х120+1х70 | 120 | 0,057 | 2 | 0,114 | 1998 |
| 14 | 2с РУ-0.4 ЗТП-3 | АВВГ 2 ( 3х150+1х35) | 150 | 0,09 | 2 | 0,180 | 1998 |
| 15 | 2с РУ-0.4 ЗТП-3 | АВВГ 3х95+1х50 | 95 | 0,16 | 2 | 0,320 | 1998 |
| 16 | 2с РУ-0.4 ЗТП-3 | АВВГ 3х95+1х50 | 95 | 0,06 | 2 | 0,120 | 1998 |
| 17 | 1с РУ-0.4 ЗТП-2 | АВВГ 3х25+1х10 | 25 | 0,06 | 1 | 0,060 | 2000 |
| 18 | 1с РУ-0.4 ЗТП-2 | АВВГ 3х120+1х35 | 120 | 0,056 | 1 | 0,056 | 1990 |
| 19 | 2с РУ-0.4 ЗТП-2 | АВВГ 3х120+1х35 | 120 | 0,4 | 2 | 0,800 | 1990 |
| 20 | 2с РУ-0.4 ЗТП-2 | АВВГ 3х120+1х35 | 120 | 0,127 | 1 | 0,127 | 1990 |
| 21 | 2с РУ-0.4 ЗТП-2 | АВВГ 3х120+1х70 | 120 | 0,147 | 2 | 0,294 | 1988 |
| 22 | 2с РУ-0.4 ЗТП-9 | АВВГ 3х95+1х50 | 95 | 0,113 | 2 | 0,226 | 1983 |
| 23 | 1с РУ-0.4 ЗТП-1 | АВВГ 3х120+1х35 | 120 | 0,16 | 1 | 0,160 |  |
| 24 | 1с РУ-0.4 ЗТП-1 | АВВГ 3х70+1х25 | 70 | 0,14 | 1 | 0,140 | 1983 |
| 25 | 1с РУ-0.4 ЗТП-1 | АСБ 3х70+1х25 | 70 | 0,7 | 1 | 0,700 | 1983 |
| 26 | 1с РУ-0.4 ЗТП-1 | АВВГ 3х120+1х50 | 120 | 0,11 | 1 | 0,110 | 1991 |
| 27 | 2с РУ-0.4 ЗТП-1 | АСБ 3х70+1х25 | 70 | 0,7 | 2 | 1,400 | 1998 |
| 28 | 1с РУ-0.4 ЗТП-9 | АВВГ 3х35+1х16 | 35 | 0,03 | 1 | 0,030 | 1991 |
| 29 | РУ-0.4 КТП-31 | АВВГ 3х120+1х50 | 120 | 0,07 | 1 | 0,070 |  |
| 30 | РУ-0.4 КТП-31 | АВВГ 3х16+1х10 | 16 | 0,055 | 1 | 0,055 |  |
| 31 | РУ-0.4 КТП-31 | АВВГ 3х95+1х16 | 95 | 0,034 | 1 | 0,034 |  |
| 32 | РУ-0.4 КТП-31 | АВВГ 3х25+1х16 | 25 | 0,072 | 1 | 0,072 |  |
| 33 | РУ-0.4 КТП-31 | АВВГ 3х25+1х16 | 25 | 0,051 | 1 | 0,051 |  |
|  | Итого Курейская ГЭС КЛ-0,4 кВ: |  |  | 5,225 |  | 8,785 |  |
| УВВС АО "НТЭК" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТП-36, яч. 8-1 - оп. Ак3 ф.8-1 ТП-36 | АВВг нг 4х25 | 25 | 0,062 | 1 | 0,062 | 2018 |
| 2 | КТП-321 яч.2 - ЯБПВУ | АВВГ нг 4х25 | 25 | 0,416 | 1 | 0,416 | 2018 |
| 3 | МТП-957 яч.3 - оп.А1 ф.3 МТП-957 | АВВг нг 4х16 | 16 | 0,207 | 1 | 0,207 | 2018 |
| 4 | КТПН-958 яч.2 - оп.Ак1 ф.2 КТПН-958 | АВБШв 4х16 | 16 | 0,11 | 1 | 0,11 | 2018 |
| 5 | МТП-957 яч.4- оп.А1 ф.3 МТП-957 | АВВГ 4х35 | 35 | 0,207 | 1 | 0,207 | 2019 |
| 6 | ТП-37 яч.4-до ВЛ | АВВГнг 4х35 | 35 | 0,231 | 1 | 0,231 | 2019 |
|  | Итого УВВС КЛ-0,4 кВ: |  |  | 1,233 |  | 1,233 |  |