КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР

Анисимов Дмитрий Михайлович

сведения о СРО:

а сро «кадастровые инженеры» №7750 от 30.06.2016

(учетный номер в реестре Минюста России 77714062304 от 10.02.2016, регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций № 002 от 08.07.2016)

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Раздел 2

Основная часть проекта планировки территории. Положение о размещении линейных объектов.

«Автодорога от площадки ствола BCC-1 к площадке ствола ВС-10» /шифр РС-СУ-42/ по адресу: Красноярский край, район города Норильска, район шахты "Скалистая" рудника "Комсомольский"

Заказчик: ПАО «ГМК «Норильский никель»

| Кадастровый инженер |  |  |  | Анисимов Д.М. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |

МП						 «_____» __________2020 г.

г. Норильск

2020 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Раздел 2

| Введение | 3 |
| --- | --- |
| Положение о размещении линейных объектов | 4 |
| - Наименование, основные характеристики и назначение планируемого для размещения линейного объекта, а также линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с их переносом из зон планируемого размещения линейного объекта либо в границах зон планируемого размещения линейных объектов (при пересечении линейных объектов) | 4 |
| - Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов | 6 |
| - Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейного объекта | 7 |
| - Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов | 7 |
| - Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения | 7 |
| - Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства, существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов | 9 |
| - Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов | 9 |
| - Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды | 10 |
| - Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне | 10 |

Введение

Проект планировки территории подготовлен для получения разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта - «Автодорога от площадки ствола BCC-1 к площадке ствола ВС-10» /шифр РС-СУ-42/, после реконструкции. Исходный объект капитального строительства «Автомобильная дорога», кадастровый номер 24:55:0000000:37997, расположенный по адресу: Красноярский край, район города Норильска, район Талнах, район рудника "Скалистый", от Т.1,Т.2 к ВС – 10 инвентаризирован  Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии ФГУП «РОСТЕХИНВЕНТАРИЗАЦИЯ – ФЕДЕРАЛЬНОЕ БТИ» по Красноярскому краю 19 февраля 2008 года, инвентарный номер 04:429:002:001687440:0001. Свидетельство о регистрации права от 07.12.2011.

Объект «Автодорога от площадки ствола BCC-1 к площадке ствола ВС-10» /шифр РС-СУ-42/ входит в перечень объектов капитального строительства по проекту «Вскрытие, подготовка и отработка богатых и медистых руд залежи С-2 Талнахского месторождения и С-5, С-5л, С-6, С-6л Октябрьского месторождения». Проект планировки и проект межевания территории подготовлен по заказу ПАО «ГМК «Норильский никель» по договору № 88-2825/19 от 28.11.2019 г.

Границы красных линий для объекта «Автодорога от площадки ствола BCC-1 к площадке ствола ВС-10» /шифр РС-СУ-42/ с целью реконструкции определены с учетом требований Постановления правительства РФ от 02.09.2009 №717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса». Полоса отвода земель принята для автомобильных дорог III категории с 2-х полосным движением, располагаемых на насыпях и, в соответствии с табл. 5 Постановления, составляет 30 метров (высота насыпи до 2 м, с заложением откосов крутизной 1:3, с учетом устройства кюветов). В северо-восточной части автодороги расположена водопропускная канава, предназначенная для отвода ливневых и весенних паводковых вод от площадки ВС-10 и автодороги на ВС-10. Сооружение расположено на склоне горы, полоса овода принята 25 метров по фактическому местоположению траншеи и сформированному техническому проезду, сформированному на вынутом из траншеи грунте (Применительно к сооружению «водопропускная канава» в соответствии с СН 456-73 ширина полос земель для магистральных подземных водоводов и канализационных коллекторов составляет 23-28 метров, таблица 1, (средняя ширина траншеи около 1 м).

Исходный объект запроектирован в соответствии со СНиП 2.05.07-91 «Промышленный транспорт» по нормам III-в категории, ширина проезжей части 7,5 м. в 2008  году.

Территория, предназначенная для строительства комплекса зданий и сооружений площадки ВС-10 по категории земель, относится к землям промышленности, энергетики, транспорта и иного специального назначения. Автодорога до реконструкции располагалась на земельном участке 24:55:0300001:20 по адресу: Красноярский край, район города Норильска, район шахты "Скалистая" рудника "Комсомольский".  Объект капитального строительства «Автомобильная дорога», кадастровый номер 24:55:0000000:37997, расположенный по адресу: Красноярский край, район города Норильска, район Талнах, район рудника "Скалистый", от Т.1,Т.2 к ВС – 10, стоит на кадастровом учете без границ.

Основная часть проекта планировки, подлежащая утверждению, включает в себя чертежи, на которых отображаются: красные линии, линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур, границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства, границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, положения о размещении объектов капитального строительства регионального и местного значения.

Положения проектов планировки являются обязательными для соблюдения при разработке проектов межевания, градостроительных планов земельных участков и архитектурно-строительной документации.

Проект выполнен в соответствии с правовыми требованиями, санитарными нормами, действующими на момент проектирования, обеспечивающими безопасную эксплуатацию линейного объекта.

Проект планировки территории для реконструкции объекта «Автодорога от площадки ствола BCC-1 к площадке ствола ВС-10» /шифр РС-СУ-42/ выполнен в соответствии со следующей документацией:

- Правилами землепользования и застройки муниципального образования город Норильск (утверждены решением Норильского городского Совета депутатов от 10.11.2009 №22-533);

- Проектная документация ООО «Институт Гипроникель», г. Санкт-Петербург, 2007 г;

- Инженерно-геологический отчет № 358155ИГ-341 «г.Талнах. Рудник «Скалистый». ВС-10. Автомобильная дорога к площадке ствола», 1996 г.;

- Инженерно-геологический отчет № 362255-ИГ-110 «Рудник Скалистый. ВС-10. Внешние сети. Насосно-подкачивающая станция», 2004г.;

- инженерно-геологический отчет № 362255-ИГ-065 «Рудник Скалистый». Вскрытие, подготовка и отработка богатых и медистых руд залежи С-2 Талнахского месторождения и С-5, С-5л, С-6, С-6л Октябрьского месторождения. Площадка ствола ВС-410. Контрольные скважины», 2004г.;

- инженерно-геологический отчет № 362255-ИГ-067 «Рудник Скалистый». Вскрытие, подготовка и отработка богатых и медистых руд залежи С-2 Талнахского месторождения и С-5, С-5л, С-6, С-6л Октябрьского месторождения. Внешние сети.», 2004г.

Проект разработан в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Красноярского края.

Нормативные ссылки:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (далее-РФ) от 29.12.2004

№190-ФЗ.

- Жилищный кодекс РФ от 29.12.2004 №188-ФЗ;

- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ;

- Водный кодекс РФ от 03.06.2006 №74 ФЗ;

- Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 №200-ФЗ;

- Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов»

- Федеральный закон. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности Принят Государственной Думой 4 июля 2008 года;

- Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 №52-ФЗ и иные действующие законодательные и нормативные акты, связанные с санитарными и экологическими ограничениями;

- Закон Красноярского края от 01.11.2018 № 6-2143 "Об отдельных вопросах правового регулирования подготовки и утверждения документации по планировке территории в Красноярском крае";

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденный приказом Министерства регионального развития РФ от 28.12.2010 г. № 820.

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СНиП 2.05.07-91 «Промышленный транспорт»

- СНиП 2.05.02.-85 «Автомобильные дороги».

- Постановление Правительства РФ от 02.09.2009 №717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса».

- СН 456-73 «Нормы отвода земель для магистральных водоводов и канализационных коллекторов».

Иные действующие нормативно-правовые документы, необходимые для подготовки документации по планировке территории.

Положение о размещении линейных объектов

Наименование, основные характеристики и назначение планируемого для размещения линейного объекта, а также линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с их переносом из зон планируемого размещения линейного объекта либо в границах зон планируемого размещения линейных объектов (при пересечении линейных объектов).

Наименование линейного объекта -  «Автодорога от площадки ствола BCC-1 к площадке ствола ВС-10» /шифр РС-СУ-42/.

Объект запроектирован в соответствии со СНиП 2.05.07-91 «Промышленный транспорт» по нормам III-в категории, ширина проезжей части 7,5 м. в 2008  году.

С учетом требований Постановления правительства РФ от 02.09.2009 №717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса». Полоса отвода земель принята для автомобильных дорог III категории с 2-х полосным движением, располагаемых на насыпях и, в соответствии с табл. 5 Постановления, составляет 30 метров (высота насыпи до 2 м, с заложением откосов крутизной 1:3, с учетом устройства кюветов).

Протяженность автодороги 3710 метров.

До реконструкции покрытие автодороги – щебёночное, после реконструкции тип покрытия – асфальтобетонное.

Проектом не предусмотрены остановочные пункты наземного общественного пассажирского транспорта, входы (выходы) подземного общественного пассажирского транспорта, пешеходные переходы.

Автодорога от площадки ствола ВCC-1 к площадке ствола ВС-10 предназначена для транспортировки пустой породы, получаемой через ствол ВС-10, транспортировки взрывчатых материалов, грузов для подземных работ, строительных материалов и доставки персонала.

Интенсивность движения автодороги составляет менее 2000 автомобилей в сутки.

Генеральным планом муниципального образования город Норильск на данной территории не установлены границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового значения, иные объекты капитального строительства.

На рассматриваемой территории отсутствуют границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.

Объект  «Автодорога от площадки ствола BCC-1 к площадке ствола ВС-10» /шифр РС-СУ-42/ входит в состав проекта «Вскрытие, подготовка и отработка богатых и медистых руд залежи С-2 Талнахского месторождения и С-5, С-5л, С-6, С-6л Октябрьского месторождения» в составе первого пускового комплекса предусмотрено строительство следующих объектов на площадке ВС-10:

- Автодорога от площадки ствола ВCC-1 к площадке ствола ВС-10;

- Мероприятия по защите площадок CКC-1, ВС-10 от схода снежных лавин;

- НПС теплоснабжения площадки ВС-10;

- Главная понизительная подстанция ГПП-70;

- Реконструкция существующих ВЛ 110 кВ на подходе к ТЭЦ-2 в связи с подключением ВЛ 110 кВ к ГПП-69, ГПП-70;

- Реконструкция ЗРУ-110кВт ТЭЦ-2 (2 ячейки);

- Основные репера ствола ВС-10;

- Установка дополнительного насоса в помещении насосной пожарных баков на площадке ВЗC-1, ВCC-1;

- Установка трех дополнительных насосов в помещении циркуляционной насосной на площадке ВЗC-1, ВCC-1;

- Внешние и внутриплощадочные сети связи, тепло-, водо-, электро-, воздухоснабжения и канализации площадки ВС-10.

Здания и сооружения поверхностного комплекса вентиляционного ствола ВС-10 и сам ствол входят в 1 пусковой комплекс и состоят из следующих объектов:

- Копёр с надшахтным зданием;

- Конвейерная галерея для выдачи породы;

- Здание клетевой и скиповой подъемных машин со вспомогательными лебёдками;

- Здания вентиляторной главного проветривания;

- РТП-6 кВ для подземных потребителей;

- Насосная станция пожаротушения с резервуарами ёмкостью 2*300м3;

Рассматриваемый в настоящем проекте линейный объект «Автодорога от площадки ствола ВCC-1 к площадке ствола ВС-10» состоит непосредственно из участка автодороги, протяженностью 2770 метров, водопропускной канавы, протяженностью 940 метров и водопропускных коллекторов, протяжённостью от 21 до 36 метров. Начало автодороги в точке 1 находится на площадке CКC-1 (соединяется с внутриплощадочными проездами площадки CКC-1), начало автодороги в точке 2 находится на сопряжении с подъездной автодорогой к площадке ВСС-1, окончание автодороги на площадке ВС-10.

Объекты, подлежащие реконструкции в связи с их переносом из зон планируемого размещения линейного объекта либо в границах зон планируемого размещения линейных объектов (при пересечении линейных объектов) - отсутствуют.

Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов

В административном отношении площадка работ располагается севернее г. Талнах,

входящего в муниципальное образование Норильск (Красноярский край).

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейного объекта

| № П/П | Х | У | № П/П | Х | У |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 46 |  |  |
| 2 |  |  | 47 |  |  |
| 3 |  |  | 48 |  |  |
| 4 |  |  | 49 |  |  |
| 5 |  |  | 50 |  |  |
| 6 |  |  | 51 |  |  |
| 7 |  |  | 52 |  |  |
| 8 |  |  | 53 |  |  |
| 9 |  |  | 54 |  |  |
| 10 |  |  | 55 |  |  |
| 11 |  |  | 56 |  |  |
| 12 |  |  | 57 |  |  |
| 13 |  |  | 58 |  |  |
| 14 |  |  | 59 |  |  |
| 15 |  |  | 60 |  |  |
| 16 |  |  | 61 |  |  |
| 17 |  |  | 62 |  |  |
| 18 |  |  | 63 |  |  |
| 19 |  |  | 64 |  |  |
| 20 |  |  | 65 |  |  |
| 21 |  |  | 66 |  |  |
| 22 |  |  | 67 |  |  |
| 23 |  |  | 68 |  |  |
| 24 |  |  | 69 |  |  |
| 25 |  |  | 70 |  |  |
| 26 |  |  | 71 |  |  |
| 27 |  |  | 72 |  |  |
| 28 |  |  | 73 |  |  |
| 29 |  |  | 74 |  |  |
| 30 |  |  | 75 |  |  |
| 31 |  |  | 76 |  |  |
| 32 |  |  | 77 |  |  |
| 33 |  |  | 78 |  |  |
| 34 |  |  | 79 |  |  |
| 35 |  |  | 80 |  |  |
| 36 |  |  | 81 |  |  |
| 37 |  |  | 82 |  |  |
| 38 |  |  | 83 |  |  |
| 39 |  |  | 84 |  |  |
| 40 |  |  | 85 |  |  |
| 41 |  |  | 1 |  |  |
| 42 |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов.

Проектом планировки не предусматривается перенос (переустройство) зон планируемого размещения линейных объектов из зоны планируемого размещения линейных объектов.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения

Территория проектируемых объектов капитального строительства по проекту объектов «Вскрытие, подготовка и отработка богатых и медистых руд залежи С-2 Талнахского месторождения и С-5, С-5л, С-6, С-6л Октябрьского месторождения», в том числе  Автодорога от площадки ствола ВCC-1 к площадке ствола ВС-10, расположена за пределами границ градостроительного зонирования в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Норильска.

Границы красных линий для объекта «Автодорога от площадки ствола BCC-1 к площадке ствола ВС-10» /шифр РС-СУ-42/ с целью реконструкции определены с учетом требований Постановления правительства РФ от 02.09.2009 №717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса». Полоса отвода земель принята для автомобильных дорог III категории с 2-х полосным движением, располагаемых на насыпях и, в соответствии с табл. 5 Постановления, составляет 30 метров (высота насыпи до 2 м, с заложением откосов крутизной 1:3, с учетом устройства кюветов). В северо-восточной части автодороги расположена водопропускная канава, предназначенная для отвода ливневых и весенних паводковых вод от площадки ВС-10 и автодороги на ВС-10. Сооружение расположено на склоне горы, полоса овода принята 25 метров по фактическому местоположению траншеи и сформированному техническому проезду, сформированному на вынутом из траншеи грунте (Применительно к сооружению «водопропускная канава» в соответствии с СН 456-73 ширина полос земель для магистральных подземных водоводов и канализационных коллекторов составляет 23-28 метров, таблица 1, (средняя ширина траншеи около 1 м).

Исходный объект запроектирован в соответствии со СНиП 2.05.07-91 «Промышленный транспорт» по нормам III-в категории, ширина проезжей части 7,5 м. в 2008  году.

В проектном положении (до реконструкции)  объект «Автодорога от площадки ствола BCC-1 к площадке ствола ВС-10» расположен на земельном участке с кадастровым номеров 24:55:0300001:20.

Объекты капитального строительства площадки ВС-10 расположены на земельном участке 24:55:0300001:193. В границах земельного участка предусматривают использование в дальнейшем на период эксплуатации (постоянный период) с минимальной степенью переоснащения следующих зданий и сооружений:

- копёр с надшахтным зданием, представляет собой одноэтажное сооружение с металлическим каркасом и навесными трехслойными металлическими стеновыми панелями, запроектирован с габаритами в осях 29,5х21,76м и высотой 67,75м;

- конвейерная галерея для выдачи породы состоит из галерей конвейера и разгрузочного узла. Длина галереи составляет 82 метра, разгрузочный узел имеет размеры в плане 7,0х12,0 метров;

- здание клетевой и скиповой подъёмных машин со вспомогательными лебёдками, прямоугольное в плане, размерами 24,2х63,0 метра, высотой 17,1 метров;

- здание главной вентиляторной установки, прямоугольное в плане, размерами 48,0х45,0 метра, высотой 23,8 метров. Здание соединяется с вентиляционным шурфом подземным монолитным железобетонным каналом;

- насосная станция пожаротушения с резервуарами, прямоугольное в плане, размерами 24,0х17,3 метра, высотой 9,5 метров;

- РП-1025Т, прямоугольное в плане, размерами 8,0х11,8 метра, высотой 3,8 метров.

На площадке запроектированы сети освещения, водоснабжения, теплоснабжения, канализации, слаботочные сети, сети сжатого воздуха, ЛОС ливневых вод.

Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства, существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

Реконструкция объекта «Автодорога от площадки ствола BCC-1 к площадке ствола ВС-10» не предполагает пересечения с существующими объектами капитального строительства, не наносит негативного воздействия на объекты капитального строительства, вследствие этого проектом не разрабатываются мероприятия по защите объектов капитального строительства.

Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

Проведение мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов не требуется, объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия, а также объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, в границах проектирования отсутствуют.

Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды

Источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферу при эксплуатации рудника «Скалистый» являются:

- подземные горные работы (буровзрывные работы, погрузо-разгрузочные работы, закладочные работы и транспортировка горной массы);

- промплощадки стволов ВС-10 и CКC-1, на которых ведутся погрузо-разгрузочные работы, транспортировка горной массы, а также отвал пустых пород и склад руды.

Источником выбросов загрязняющих веществ в атмосферу будут: вентиляционный ствол ВС-10, отвал пустых пород, склад руды, самоходное дизельное оборудование на поверхности.

В проекте предусмотрен вариант использования природного газа в качестве теплоносителя в калориферной установке, с точки зрения загрязнения атмосферного воздуха наиболее безопасный вид топлива.

Источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на поверхности при реализации проекта являются погрузо-разгрузочные работы, отвал пустых пород, склад руды, транспортировка горной массы, а также работа дорожной техники и автотранспорта. Основными загрязняющими веществами в данном случае являются: пыль неорганическая, оксиды азата, углерода окись, диоксид серы, углеводороды (керосин) и сажа.

Для снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в проекте предусмотрены:

- проведение комплекса мероприятий по пыледавлению при проведении буровзрывных работ, погрузо-разгрузочных и транспортных работ;

- применение высокоэффективного самоходного оборудования с электрическим приводом;

- использование малосернистого дизельного топлива и снабжение самоходного самоходного дизельного оборудования системами очистки выхлопных газов;

- периодический контроль за выбросами работающих двигателей технологического оборудования и транспорта на поверхности.

На основании рассчетов рассеивания максимальные приземные концентрации в жилой зоне района Талнах по всем загрязняющим веществам составляют от 0 до сотых долей ПДК. Таким образом, выбросы загрязняющих веществ от проектируемых объектов рудника «Скалистый» с учетом выбросов рудоуправления «Талнахское» не создадут в жилой зоне района Талнах превышений предельно допустимых концентраций по всем загрязняющим веществам.

Источником водоснабжения рудника «Скалистый» является Талнахский водозабор. Хозяйственно-бытовые сточные воды с площадки ствола ВС-9 рудника «Скалистый» передаются в сети канализации площадки ПЗК рудника «Комсомольский» и далее сбрасываются в фильтр-колодец в бассейне реки Талнах.

С площадки стволов ВЗC-1 ВCC-1 сброс сточных вод хозяйственно-бытовой канализации осуществляется в фильтр колодец в бассейн реки Хараелах.

Шахтный водоотлив осуществляется по временной схеме через шахту «Восток» рудника «Комсомольский, далее поступают на очистку в баки ОШВ, расположенные на берегу озера Кыллах-Кюель. Часть очищенных шахтных вод используется для приготовления закладочной смеси, излишек шахтных вод передаётся на очистные сооружения ПО «Норильскшахсервис». Прошедшие очистку шахтные воды рудников отводятся на Талнахскую обогатительную фабрику.

Хозбытовые сточные воды от поверхностных сооружений площадки ствола ВС-10 проходят очистку на локальных очистных сооружениях хозбытовой канализации и далее по существующим внешним сетям поступают на очистные сооружения Талнаха.

Основным отходом производства является скальная порода, частично используемая при закладке выработок. Остальной объем породы размещается в отвале на промплощадке ствола ВС-10. Отходы производства и бытовой деятельности собираются и накапливаются в специально отведенных местах, в дальнейшем утилизируются согласно порядку обращения с отходами, принятому в рудоуправлении Талнахское.

Учитывая значительную удаленность объектов рудника «Скалистый», на жилую зону района Талнах шумовое воздействие оказываться не будет.

Земли, отводимые под промплощадки стволов рудника «Скалистый», находятся на территории Талнахского промышленного района, сельскохозяйственного значения не имеют. За длительный период эксплуатации горно-рудных и других промышленных предприятий сформировался техногенный ландшафт. Естественный почвеноо-растительный слойсохранился лишь между промышленными объектами в достаточно угнетенном состоянии. Животный мир в районе расположения промплощадок «Скалистый» отсутствует.

При проектировании учтены требования следующих нормативных документов:

- «Охрана труда и окружающей природной среды при проектировании»;

- ГОСТ 17.1.3.05-82 «Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных и подземных вод от загрязнения нефтью и нефтепродуктами.

Для максимального сокращения вредного влияния работ по отвалообразованию на окружающую среду, в процессе формирования отвала необходимо выполнять следующие мероприятия:

- соблюдать принятые проектом параметры элементов системы разработки, поярусной отсыпки пород от проходки ствола ВС-10 и их уплотнения;

- производить работы в объемах и в соответствии с календарным планом производства работ;

- ежемесячно производить маркшейдерский учет объемов работ;

- осуществлять тщательный контроль над соблюдением чистоты на отвале:

на погрузчике и бульдозере необходимо иметь металлические ящики для хранения использованных обтирочных материалов; ГСМ необходимо хранить в специально оборудованных местах на промплощадке предприятия;

- исключить утечку топлива, попадание нефтепродуктов и нефтесодержащих дождевых стоков в водоотводную канаву во избежание их инфильтрации в водоносный горизонт;

- заправку топливом и смазочными материалами производить на промплощадке предприятия на специально оборудованной площадке с предосторожностью, не допускать попадания ГСМ и ветоши в отвал;

- в летнее время осуществлять поливку автодорог водой;

- недопустимо применение химикатов (типа хлористого калия) при посыпке дорог в период гололеда;

- оборудовать дизельные двигатели нейтрализаторами выхлопных газов;

- для предотвращения оползания откосов отвала необходимо установить контроль над соблюдением проектного угла погашения откоса по укладываемым ярусом.

Проектом предусматривается соблюдение следующих правил:

− выемочно-погрузочное оборудование, горнотранспортные машины,

должны быть исправны, оборудованы системами закрытой бункеровки топлива, смазочных веществ и не иметь протечек ГСМ;

− запрещается мытье машин на площадке работ по отвалообразованию;

− на территории производства отвальных работ должно быть предотвращено загрязнение производственными и бытовыми отходами и сточными водами.

Выполнение заложенных в проекте технических решений и мероприятий при эксплуатации рудника «Скалистый» позволит свести негативное воздействие на окружающую среду к минимальному.

Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне

Все работы производить в соответствии с нормативными документами, принятыми в РФ:

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- ФНП «Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых», утвержденные приказом Ростехнадзора от 11 декабря 2013 года № 599;

- СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»;

- СП 25.13330.2011 «Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах»;

- СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;

- Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390 «Правила противопожарного режима Российской Федерации» с учетом ПП от 17.02.2014 г. №113.

При эксплуатации рудника могут возникнуть следующие аварийные ситуации:

- обрушение горных выработок;

- обрыв линии электропередач;

- пожар;

- насанкционированный взрыв взрывчатых материалов;

- разрыв трубопроводов.

Особое внимание при производстве земляных работ следует обращать на выполнение следующих требований:

- до начала производства земляных работ должны быть построены землевозные дороги; во всех опасных местах дорог должны быть установлены предупредительные сигналы и надписи. Для автомобилей-самосвалов необходимо установить предельно допустимые скорости движения. Зоны ограниченной скорости движения, места стоянки и разворота самосвалов должны быть отмечены соответствующими дорожными знаками, хорошо видимыми водителями в дневное и ночное время;

- до начала производства земляных работ в местах расположения действующих коммуникаций должны быть разработаны и согласованы с организациями, эксплуатирующими эти коммуникации, мероприятия по безопасным условиям труда, а расположение коммуникаций на местности обозначено соответствующими знаками или надписями (освещение отвала, дороги, площадки погрузки пустых пород и т.д.).

Ведение отвальных работ на горном предприятии относится к открытым горным работам и подчинены действующим ФНП от 11.12.2013 г. приказа Ростехнадзора № 599.

Объекты, на которых ведутся отвальные работы не относятся к категории опасных производственных объектов (ФЗ № 22 от 04.03.2013 г., приложение 1, п.5).

Руководствуясь основными правилами ФНП на объекте отвальных работ следует выделить участки и зоны, на которых возникают случаи повышенной опасности:

- общие требования к ведению работ по погрузке, перемещению и укладке горных пород;

- меры безопасности при работе:

a) погрузчика;

b) бульдозера;

c) автотранспорта;

- меры безопасности при ведении работ:

a) на отвале;

b) в погрузочном пункте;

- передвижение автомобильного транспорта по дорогам и съездам.

Доступ работников в места, не соответствующие требованиям промышленной безопасности, запрещен, за исключением производства работ по их устранению с соблюдением дополнительных мер безопасности.

Подрядные организации, выполняющие работы на объектах ведения горных работ обязаны соблюдать требования Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности.

Эксплуатация, обслуживание погрузчиков, бульдозеров, автотранспорта должны производиться в соответствии с руководством по эксплуатации, техническими паспортами и другими нормативными документами заводов- изготовителей.

Перед началом движения технологического оборудования, машин и механизмов машинист обязан убедиться в безопасности членов бригады и находящихся поблизости лиц, подать предупредительный сигнал (звуковой и/или световой), со значением которого должны быть ознакомлены все работающие.

При этом сигнал должен быть слышен (виден) всем работающим в зоне действия машин и механизмов. Предупредительный сигнал о запуске технологического оборудования должен быть слышен на всей территории опасной зоны и его продолжительность должна составлять не менее 6 с.

В нерабочее время горные, транспортные и дорожно-строительные машины должны быть отведены от забоя в безопасное место, рабочий орган опущен на землю, кабина заперта.

Запрещается присутствие посторонних лиц в кабине и на наружных площадках машин и механизмов при их работе, кроме лиц технического надзора и лиц, имеющих специальное разрешение технического руководителя организации.

Конструктивные элементы оборудования, трапы и площадки должны ежесменно очищаться от горной массы и грязи.

Запрещается:

- находиться людям в опасной зоне работающих механизмов, в пределах призмы возможного обрушения на уступах и в непосредственной близости от нижней бровки откоса уступа;

- работать на уступах в зоне нависающих козырьков, глыб, крупных валунов, а также нависей из снега и льда. В случае невозможности произвести ликвидацию заколов или оборку борта все работы в опасной зоне должны быть остановлены, люди выведены, а опасный участок должен быть огражден и установлены предупредительные знаки.

Безаварийная остановка производственных процессов на проектируемом объекте по

сигналам гражданской обороны предусматривает остановку в кратчайшие сроки технологического процесса, оборудования, агрегатов и энергетического оборудования, обеспечивающих технологический процесс проходки стволов. Остановка выполняется без нарушений техники безопасности и способствующих появлению факторов поражения.

В соответствии с приложением 1 Федерального закона № 116-ФЗ «О промышленной

безопасности опасных производственных объектов» проектируемый объект относится к опасным производственным объектам (на объекте ведутся горные работы и работы в подземных условиях).

Наиболее опасной ситуацией на промплощадке является возможный аварийный взрыв 288 кг ВМ в районе здания приготовления патронов-боевиков или около устья ствола перед спуском взрывчатых материалов в ствол на площадке CКC-1. Основной поражающий фактор для обоих сценариев – ударная воздушная волна (УВВ), представляющая опасность для проектируемых зданий и сооружений, а также для персонала объекта.

При подготовке к взрывным работам в стволе в зоне поражения ударной воздушной

волной могут находится 3 человека (мастер-взрывник, помощник, водитель автомобиля).

Результаты расчета радиусов зон разрушений при аварийном взрыве 288 кг ВМ в районе здания приготовления патронов-боевиков и около устья ствола СКС-1

| Степень повреждения | Возможные последствия | Безопасные расстояния по действию УВВ при взрыве, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отсутствие повреждений | rв = 150 × з√288 =991 |
| 2 | Случайные повреждения застекления | rв = 30 × з√288 =198 |
| 3 | Полное разрушение застекления. Частичное повреждение рам, дверей, нарушение штукатурки и внутренних легких перегородок | rв = 8 × з√288 =53 |
| 4 | Разрушение внутренних перегородок, рам, дверей, бараков, сараев и т.п. | rв = 4 × з√288 =26 |
| 5 | Разрушение малостойких каменных и деревянных зданий, опрокидывание железнодорожных составов | rв = 2 × з√288 =13 |

При угрозе возникновения опасности схода лавин в период активного формирования (май-июнь) по планам ГО рудоуправления «Талнахское», проводятся следующие мероприятия:

- сбор и обобщение информации о возникновении лавинной опасности в районах     промплощадок и доведение ее до председателя КЧС рудоуправления;

- ведение наблюдения за состоянием лавиноопасной зоны, снеголавинной группой Талнахской гидрометеорологической экспедиции;

- оценка обстановки и доведение до работающих о возможных сходах снежных лавин по телефонной связи и ПГС;

- уточнение состава сил и средств и поддержание в готовности для проведения АСНДР по ликвидации последствий ЧС;

- разработка оперативного плана ликвидации аварии при сходе снежной лавины, оползней, селей на промплощадках рудоуправления;

- заблаговременное накопление резервов финансовых и материально-технических средств для проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС;

- усиление дежурно-диспетчерской службы и контроль за состоянием окружающей природной среды, обстановкой на лавинно-опасных участках и прилегающих к ним территориях.

В случае ядерной войны, объект «Автодорога от площадки ствола BCC-1 к площадке ствола ВС-10» не подлежит переносу, персонал необходимо эвакуировать.

На случай отключения подачи электроэнергии все жизненно важные объекты рудника (вентиляторные установки, установки шахтного подъема, центрального водоотлива, подстанции шахт рудника, питающие энергосистемы подземной части рудника) имеют два независимых друг от друга подвода электроэнергии. На случай невозможности подъема людей на поверхность через главные людские подъемы шахт предусмотрены запасные подъёмы через другие стволы.

На руднике существует план ликвидации аварий. Персонал рудника ознакомлен со своими обязанностям в случае аварии и обучен необходимым действиям.

ПРИЛОЖЕНИЯ