Приложение

к Постановлению Администрации города

# Норильска  от 13.04.2020 № 161

# ЗАДАНИЕ

на выполнение инженерно-геологических изысканий по объекту: «Месторождение «Мокулаевское». Добыча известняка»

| - Наименование объекта | Месторождение «Мокулаевское». Добыча известняка |
| --- | --- |
| - Данные о местоположении объекта | Участок изыскательских работ находится на территории Таймырского (Долгано-Ненецкого) муниципального района и примыкает к северными границам района Талнах, входящего в состав единого муниципального образования г. Норильск, Красноярского края, Российской Федерации |
| - Основание для выполнения работ | Решение руководства ООО «Норильский обеспечивающий комплекс», в связи с потребностью в известняке на производство цемента, извести, нейтрализацию серной кислоты и технологические нужды структурных подразделений ПАО «ГМК«Норильский никель». |
| - Сведения об этапе работ | Проектная документация |
| - Вид строительства | Новое строительство, реконструкция |
| - Данные о местоположении и границах площадок проектирования | Приведены в приложении 1 |
| - Идентификационные сведения об объекте (функциональное назначение, уровень ответственности зданий и сооружений) | Приведены в приложении 2 |
| - Сложность природных условий | Условия окружающей среды в соответствии с СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*»: - климатический район строительства - 1Б; - район строительства по воздействию климата на технические изделия и материалы - h (табл. 1 ГОСТ 16350-80); - тип местности для объекта строительства принят "А" (СТО 44577806.14.24-1-69-2013); - сейсмичность района строительства - 5 баллов (карта ОСР-97-А, СП 14.13330.2014) |
| - Сложность инженерно- геологических условий | Принять согласно СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть I. Общие правила производства работ», приложение Б. |
| - Сведения и данные о проектируемом объекте | Инженерные изыскания выполнить для проектной документации: «Месторождение «Мокулаевское». Добыча известняка»; «Месторождение «Мокулаевское». Добыча известняка. Транспортная инфраструктура»; «Месторождение «Мокулаевское». Добыча известняка. Строительство двухцепной ЛЭП 110 кВ от ЗРУ 110 кВ ТЭЦ-2 до ПС 110/6»; «Месторождение «Мокулаевское». Добыча известняка. Ремонтно-складское хозяйство». |
| - Сведения о ранее выполненных инженерных изысканиях и исследованиях на объекте | «Технико-экономическое обоснование строительства рудника на базе Мокулаевского месторождения известняков в Красноярском крае, с учетом отработки всех запасов» ООО «СПБ-Гипрошахт» 2019 год; Имитационная модель, разработанная ООО «СПБ-Гипрошахт»; Геомеханическая модель месторождения Мокулаевское 2019 г.(включая первичную документацию по скважинам); Гидрогеолгическая модель месторождения Мокулаевское 2018 г.; Блочная модель месторождения Мокулаевское 2018 г.; Литолого-структурная модель месторождения Мокулаевское 2018 г.. |
| - Цель и назначение работ | Инженерно-геологические изыскания для разработки проектной документации должны обеспечить получение материалов об инженерно-геологических условиях, необходимых для обоснования конструктивных и объемно-планировочных решений, оценки опасных инженерно-геологических и техногенных процессов и явлений, проектирования инженерной защиты и мероприятий по охране окружающей среды. |
| - Требования к проведению инженерно-геологических изысканий | 1. Составить Программы проведения инженерно-геологических изысканий в соответствии с настоящим Техническим Заданием и требованиями действующих нормативных документов и рекомендаций. Согласовать Программы работ с заказчиком. При планировании видов и объёмов работ учесть архивные и фондовые материалы. Программы выполнить раздельно по объектам проектирования, указанным в пункте 10. 2. Изучить инженерно-геологические и геокриологические условия, выполнить работы в соответствии с «Программой производства работ на выполнение инженерно-геологических, составленной с учетом данного технического задания и следующих нормативных документов 3. В ходе работ выполнить: - рекогносцировочное обследование, маршрутные наблюдения - проходка горных инженерно-геологических выработок; - привязка горных инженерно-геологических выработок; - проведение инженерно-геокриологических исследований; - проведение инженерно-геофизических исследований, с целью поиска и оконтуривания карстовых зон и таликов, в том числе определение удельного электрического сопротивления грунтов и измерение интенсивности блуждающих токов земли; - отбор проб из горных выработок для проведения лабораторных исследований; - проведение термометрических исследований в скважинах; - выполнение комплекса лабораторных исследований проб дисперсных и скальных грунтов, подземных вод. - определить нормативную мощность слоя сезонного оттаивания и сезонного промерзания грунтов на стадии проведения инженерных изысканий - определить степень агрессивность грунтов по уровню воздействия на незащищенные стальные и железобетонные конструкции, а также оболочку кабеля. Камеральная обработка материалов. Составление технического отчёта. |
| - Требования к результатам инженерно-геологических изысканий | Разработать технические отчеты раздельно по объектам проектирования, указанным в пункте 10. Содержание технического отчета должно соответствовать требованиям СП 47.13330.2016. Оформление текстовой и графической части произвести согласно ГОСТ 21.301-2014 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к оформлению отчетной документации по инженерным изысканиям», а также в соответствии с нормативной документацией по инженерно-геологическим изысканиям. |
| - Нормативная литература | СП 47.13330.2016 и пункты СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», включенным в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утвержденный Постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 г. № 1521 и утвержденной Заказчиком программе инженерных изысканий. СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть 1. Общие правила производства работ, 14.10.1997. СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства, часть IV. Правила производства работ в районах распространения многолетнемерзлых грунтов, 2000 г. СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства, часть VI. Правила производства геофизических исследований, 2004 г. ГОСТ 12071-2014 Грунты. Отбор, упаковка, транспортировка и хранение образцов; ГОСТ 20522-2012 Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний; ГОСТ 25100-2011 Грунты. Классификация. СП 28.13330.2012 Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85, 2013 г. СТО 44577806.14.24-1-69-2013 «Нагрузки ветровые и снеговые Норильского промышленного района. Определение нормативных и расчетных значений», зарегистрированный в Техническом комитете по стандартизации ТК 465 «Строительство» Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). |
| - Сроки выполнения работ | Согласно Календарному плану (Приложение № 2 к Договору) |
| - Состав предоставляемых материалов | • Документация на согласование Генподрядчику передается в формате *pdf через систему Pilot-ICE, и в редактируемых форматах *doc, *xls, *dwg (AutoCad версия не ниже 2008) и пр. через Pilot-Storage • Сопроводительное письмо, накладная и другие сопроводительные документы направляются по электронной почте mmi-ntc@ustup.ru. • Для прохождения экспертизы, документация предоставляется в количестве требуемом по регламенту организации, проводящей экспертизу. • После получения положительного заключения экспертизы, отчетная документация предоставляется на бумажном носителе - в 3экземплярах и на электронном носителе - в 1 экземпляре. Электронный носитель должен содержать Документацию в *pdf и в редактируемых форматах *doc, *xls, *dwg и пр |
| - Сведения о Заказчике | Проектный офис развития нерудной сырьевой базы ДУИП ПАО «ГМК «Норильский Никель» 663319, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, район Центральный, ул. Нансена, д. 64. |
| - Сведения о Генеральном подрядчике | ООО «НТЦ-Геотехнология» Юридический адрес 624351, Свердловская область, город Качканар, Первомайская улица, дом 20, офис 3 |
| - Сведения об организации, выполняющей инженерные изыскания | Общество с ограниченной ответственностью «Инженерная геология» (ООО «ИнжГео»). РФ, 117279, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 36 а, этаж 5, пом. XXIII к. 76-84, ОГРН 1087746219582, ИНН 7701770963 КПП 772801001 |

# Приложение 1 Ситуационный план-схема с указанными границами объектов проектирования и реконструкции

Приложение 2 Идентификационные сведения об объектах проектирования и реконструкции

# Приложение 1 к Заданию

# на выполнение инженерно-геологических изысканий по объекту: «Месторождение «Мокулаевское». Добыча известняка»

# Ситуационный план-схема с указанными границами объектов проектирования

# и реконструкции

# Приложение 2 к Заданию

на выполнение инженерно-геологических изысканий по объекту: «Месторождение «Мокулаевское». Добыча известняка»

Идентификационные сведения об объектах проектирования и реконструкции