Приложение № 1

к Постановлению Администрации города

Норильска  от 02.12.2019 №565

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение комплексных инженерных изысканий

по титулу: "Комплекс объектов ствола СКС-1 рудника «Скалистый» ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель» проекта «Вскрытие, подготовка и отработка богатых и медистых руд залежи С-2 Талнахского месторождения и С-5, С-5л, С-6, С-6л Октябрьского месторождения".

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований к выполнению работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вид строительства | Новое строительство |  |
| 2. | Местоположение объекта | Красноярский край |  |
| 3. | Генеральный заказчик | Общество «Тиссен ШахтбауГмбХ» (Германия) |  |
| 4. | Заказчик-организатор | ООО «ЭЦ «СЛУЖБА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАКАЗЧИКА» |  |
| 5. | Исполнитель | ООО «ЦентрГеоПроектИзыскания» |  |
| 6. | Стадия проектирования | Проектная документация |  |
| 7. | Шифр объекта | 0212-ИИ |  |
| 8. | Основные характеристики проектируемого объекта | Согласно приложению №1 |  |
| 9. | Сейсмичность района | Согласно СП 14.13330.2014 Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция CНиП II-7-81*, Карта ОСР-2015 C – 5 балов |  |
| 10. | Нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к оформлению и содержанию документации | - «Инструкции по топографическим съемкам в масштабах 1:5000; 1:2000; 1:000 и 1:500», М., «Недра», 1973г.; - «Инструкция по нивелированию I, II, III и IV классов», М., ЦНИИГАиК, 2004г.; - СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96; - СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства; - СП 11-103-97 Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства; - СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Часть I-III; - СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть I-VI; - СП 14.13330.2014 Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция CНиП II-7-81*; - Постановление Правительства РФ № 87 «О составе разделов проектной документации»; - Градостроительный Кодекс; - ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации. - Иные действующие нормативные документы, устанавливающие требования к проведению проектно-изыскательских работ. При выполнении работ необходимо руководствоваться последними редакциями документов, действующих на момент выполнения работ. |  |
| Инженерно-геодезические изыскания |  |  |  |
| 11. | Требования к изысканиям |  | При выполнении работ необходимо учитывать ранее выполненные инженерные изыскания. Инженерно-геодезические изыскания выполнить: - Топографические планы в масштабе 1:500, высота сечения рельефа 0.5 м в Кайерканской системе координат и Балтийской системе высот. Примерная площадь 38 га. 10.1. На планы нанести все существующие подземные и надземные коммуникации. 10.2. Съемка надземных и подземных сооружений: 10.2.1. Съёмку подземных и наземных сооружений выполнить в соответствии с требованиями Инструкции по съёмке и составлению планов подземных коммуникаций ГКИНП 35, -Инструкции по топографической съёмке в масштабах 1:5000; 1:2000; 1:1000; 1:500 и представить следующие характеристики: - Показать эскизы, номера, напряжение линий, ведомственную принадлежность и транспортные подстанции, число проводов и тросов, высоту фундамента опор, отметку земли под опорами, высоту провиса проводов в середине пролетов. - автомобильная дорога – ведомственную принадлежность, километр пересечения (указать на плане километровые столбы), наименование, направление; - водопровод – материал и наружный диаметр трубы, назначение, отметки, ведомственная принадлежность; - канализация – напорная или самотечная сеть, назначение, материал и диаметр трубы, отметки, ведомственная принадлежность; - теплосети – материал, диаметр, отметки, ведомственная принадлежность, материал и размеры канала; - газопроводы – материал и наружный диаметр трубы, давление газа, отметки, ведомственная принадлежность; - кабельные сети – напряжение, номера транспортных подстанций, условия прокладки, отметки, ведомственная принадлежность; - подземный дренаж – материал и наружный диаметр трубы отметки, ведомственная принадлежность. 10.3. Выполнить съемку линии уреза реки Хараелах. 10.4. Цифровые топографические планы оформить в виде планшетов с зарамочным оформлением. 10.4. Контроль и приемку работ выполнить в соответствии с требованиями «Инструкции о порядке контроля и приемки геодезических, топографических и картографических работ», (ГКИНП (ГНТА)-17-004-99), М., ЦНИИГАиК, 1999г. 10.5. 3аказчик поручает исполнителю: - согласовать топографическую съемку с заинтересованными организациями c владельцами всех пересекаемых коммуникаций. 10.6. В результате выполненных работ должен быть представлен технический отчет, содержащий: - топографический план масштаба 1:500, с сечением рельефа через 0.5 м; - пояснительную записку с описанием изыскательских работ и физико-географических характеристик района работ; - акты полевого и внутриведомственного контроля. 10.7. В техническом отчете должна быть приведена программа работ на выполняемые работы, согласованная Заказчиком |
| Инженерно-геологические изыскания |  |  |  |
| 12. | Требования к изысканиям |  | При выполнении работ необходимо учитывать ранее выполненные инженерные изыскания. Выполнить инженерно-геологические изыскания для выполнения документации в полном соответствии с настоящим заданием и нормативными документами. Определить местоположение скважин под проектируемые сооружения, а также их количество и глубину с учетом геологических особенностей и возможности их использования при выполнении проекта (согласно требованиям СП 11-105-97). При выборе местоположения скважин учесть наличие существующих коммуникаций. При выявлении в процессе изысканий сложных инженерно-геологических условий, наличия специфических грунтов, глубину выработки принять согласно нормативным документам. При проходке скважин отобрать пробы грунтов нарушенного и ненарушенного сложения для определения физико-механических свойств талых, мерзлых и скальных грунтов в количестве, необходимом для их статической обработки (не менее шести определений каждого показателя в пределах одного инженерно-геологического элемента). По результатам отбора образцов горных выработок определить физико-механические характеристики грунтов в талом и мерзлом состоянии, их нормативные и расчетные характеристики, степень однородности по площади и глубине. Необходимо оценить поведение грунтов в конкретных природных и техногенных условиях. Определить характеристики пучинистости грунтов, глубину промерзания при оголенной от снега поверхности. Определить уровень залегания грунтовых вод. Указать глубину сезонного оттаивания. Из скважин отобрать пробы воды в количестве не менее трех с каждого водоносного горизонта для определения химического состава, агрессивных свойств по отношению к бетону нормальной проницаемости, коррозионной активности по отношению к алюминиевым и свинцовым оболочкам кабеля. Отобрать пробы грунта для определения коррозионной активности к бетону и железобетону, стали. Определить величины удельного электрического сопротивления грунтов для проектирования заземляющих устройств. Произвести статистическую обработку результатов лабораторных исследований. Составить карту кровли опорного слоя скальных пород. Составить карту распространения мерзлых и талых грунтов. По результатам инженерно-геологических изысканий составляется технический отчёт. В техническом отчете должна быть приведена программа изысканий на выполняемые работы, согласованная Заказчиком. |
| Инженерно-экологические изыскания |  |  |  |
| 13. | Требования к изысканиям |  | При выполнении работ необходимо учитывать ранее выполненные инженерные изыскания. В составе инженерно-экологических изысканий необходимо выявить воздействие объекта на природную среду и опасные природные воздействия на объект, оценить современное экологическое состояние компонентов природной среды, устойчивость экосистем к техногенным воздействиям: - Сбор, обработка и анализ данных о состоянии природной среды; - Маршрутные полевые наблюдения с покомпонентным описанием природной среды и ландшафтов, состояние наземных экосистем, источников и признаков загрязнения (в зоне проектируемого объекта); - Обследование растительности и животного мира (в том числе по фондовым данным и опубликованным материалам), установление наличия видов, занесенных в Красные книги РФ, наличия перелетных птиц в районе строительства, мест гнездования птиц, с указанием ареала распространения на графическом материале; - Характеристика состояния водных объектов (получение официальных сведений о ближайших водных объектах), с указанием водоохранной зоны, прибрежной защитной и береговой полос, рыбохозяйственной значимости объектов, с подтверждением справками из соответствующих служб, отображение информации на графическом материале; - Установление наличия особо охраняемых природных территорий местного, регионального, федерального значения в районе проведения изысканий, иных территорий с особыми условиями использования, подтверждение информации письмами из соответствующих государственных служб, нанесение границ указанных территорий на графический материал; - Геоэкологическое опробование и оценка загрязненности почв, с последующей их оценкой на соответствие действующим нормативам, с предоставлением протоколов: - оценка химического загрязнения почвогрунтов на глубину перспективного развития; - оценка микробиологического и санитарно-паразитологического загрязнения поверхностного слоя почвы; - токсикологические исследования почвогрунтов на глубину перспективного развития; - агрохимические исследования поверхностного слоя почвы; - выполнить расчет класса опасности грунта и представить рекомендации по рациональному использованию излишек грунта, в соответствии с его физико-механическими и санитарно-гигиеническими свойствами; - Оценка загрязненности поверхностных и подземных вод, с предоставлением протоколов; - Оценка загрязненности поверхностного стока с территории; - Обследование и оценка физических факторов (электромагнитные поля, шум): - Оценка состояния атмосферного воздуха в районе расположения объекта; - Предоставление справки из органов Росгидромета о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе района расположения объекта; - Радиационно-экологические исследования почв, с представлением протоколов; - Радиационные обследования сооружений, подлежащих демонтажу; - Предоставление справки из органов Росгидромета о климатических и метеорологических характеристиках в районе расположения объекта; - Определить наличие источников питьевого водоснабжения из подземных и поверхностных водоисточников; - при наличии источников питьевого водоснабжения определить и показать на графическом материале их зоны санитарной охраны; - в случае расположения проектируемого объекта в зоне санитарной охраны источника питьевого водоснабжения получить согласования соответствующих органов на проведение работ и возможности эксплуатации проектируемых объектов; - Представить акты отбора проб; - Представить картографический материал с указанием мест расположения точек отбора проб и мест с нарушенными показателями качества среды; - Ситуационный план с указанием расположения проектируемых и реконструируемых объектов, близ расположенных поверхностных водных объектов и их водоохранных зон, источников питьевого водоснабжения и их зон санитарной охраны, особо-охраняемых природных территорий, объектов культурного наследия, ареалов распространения животных и растений, занесенных в Красные книги РФ; - Камеральная обработка и составление отчета. В техническом отчете должна быть приведена программа изысканий на выполняемые работы, согласованная Заказчиком. |
| 14. | Дополнительные требования |  | При выполнении комплексных изысканий должна быть составлена программа изысканий и включена в тома предоставляемой документации. Технические отчеты предоставить по каждому этапу строительства отдельным томом, в соответствии с составом проектной документации по данному титулу. |
| 15. | Требования к техническому отчёту |  | Объем и состав инженерных изысканий должен обеспечить прохождение государственной экспертизы проектной документации. |
| 16. | Оформление результатов, материалы, передаваемые Заказчику |  | Отчетные материалы передаются Заказчику, после предварительного согласования в 4 (четырёх) экземплярах на бумажных носителях и в 1 (одном) экземплярах на электронном носителе. В электронном виде материалы предоставить в формате *.pdf, одним файлом и в редактируемом формате: версии не ниже Office-2000, графические файлы - AutoCad (файлы *.dwg). |
| 17. | Сроки выполнения работ |  | В соответствии с Договором. |

Приложение № 1: Технические характеристики проектируемых зданий и сооружений.

Приложение № 2: Схема участка работ с нанесенными проектируемыми зданиями и сооружениями.

Приложение №1 к Техническому заданию

Технические характеристики проектируемых зданий и сооружений

| № | Наименование зданий и сооружений и № по генплану | Уровень ответст-венности, геотехническая категория сооружения | Этажность | Тип фундаментов: плита, лен-точн. сваи | Конструкция зданий, сооружений | Предпочтительная глубина заложения ленточных фундаментов, погружения свай | Доверительная вероятность для расч. харак. грунтов | Чувствительность к неравномерным осадкам | Условия эксплуа-тации зданий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Габариты в м | Высота сору-жений, м | Нагрузки на фунд. | Глубина подвала, м от поверхности земли |  | 0,85/ 0,95 | Предельные величины средних осадок фундаментов | Нагрузки: динамич./статич. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Копер башенного типа (поз.1) | Повышенный (КС-3) | 1+ подвал | Свайный | Стальной каркас | Заглубление в скальный грунт на 1м | 0,85/ 0,95 | По технологическому заданию | Нормальные |
|  |  | 27·19м | 71м | 350т на сваю Ø700мм | 8м |  |  | Жесткость фундамента 10000кН/мм | -/статич. |
| 2 | Здание клетевой подъемной машины с канатной галереей (поз.2) | Нормальный (КС-2) | 1+ подвал | Свайный | Смешанный каркас (ж/б колонны, стальные ригели) | Заглубление в скальный грунт на 1м | 0,85/ 0,95 | По технологическому заданию | Нормальные |
|  |  | 30,6·27м | 14,5м (без учета канатной галереи) | 150т на сваю Ø700мм | От 4,5м до 5,0м |  |  | Жесткость фундамента 10000кН/мм | Динамич./статич. |
| 3 | Здание скиповой подъемной машины (поз.3) | Нормальный (КС-2) | 1+ подвал (в осях А-Д/1-7), 2+ подвал (в осях Д-Е/1-7), | Свайный | Смешанный каркас (ж/б колонны, стальные ригели) | Заглубление в скальный грунт на 1м | 0,85/ 0,95 | По технологическому заданию | Нормальные |
|  |  | 36·29,5м | 13,4м | 150т на сваю Ø700мм | От 4,0м до 6,3м |  |  | Жесткость фундамента 10000кН/мм | Динамич./статич. |
| 4 | Надшахтное здание с механизированным вагонообменом (поз. 4) | Нормальный (КС-2) | 1 | Свайный | Стальной каркас | Заглубление в скальный грунт на 1м | 0,85/ 0,95 | По СП 22.13330. 2016 | Нормальные |
|  |  | 70,2·22,9м | 22,35м | 320т на сваю Ø700мм | Нет |  |  | 12-15см | -/статич. |
| 5 | ГПП 110/6 кВ (поз.5) | Нормальный (КС-2) | Открытая этажерка, 2 яруса | Свайный | Смешанный каркас (ж/б колонны, ж/б и стальные ригели) | Заглубление в скальный грунт на 1м | 0,85/ 0,95 | По СП 22.13330. 2016 | Нормальные |
|  |  | 32·25,5м | 13м | 200т на сваю Ø700мм | Нет |  |  | 12-15см | -/статич. |
| 6 | Технологическое здание №2 (поз.6) | Нормальный (КС-2) | 1 | Свайный | Смешанный каркас (ж/б колонны, стальные ригели) | Заглубление в скальный грунт на 1м | 0,85/ 0,95 | По технологическому заданию | Нормальные |
|  |  | 35,1· 11,2м | 13,6м | 150т на сваю Ø700мм | Нет |  |  | Жесткость фундамента 10000кН/мм | Динамич./статич. |
| 7 | Породный бокс (поз.11) | Нормальный (КС-2) | Открытая площадка | Плита | Монолитный ж/б |  | 0,85/ 0,95 | По СП 22.13330. 2016 | Нормальные |
|  |  | 16,5 · 6,9м | Высота ж/б стен 3,8м | 11т/м2 | Нет |  |  | 12-15см | -/статич. |
| 8 | РТП 6 кВ подземных потребителей (поз.15) | Нормальный (КС-2) | Открытая этажерка, 1 ярус | Свайный | Стальной каркас | Заглубление в скальный грунт на 1м | 0,85/ 0,95 | По СП 22.13330. 2016 | Нормальные |
|  |  | 12 · 8м | 7,5м | 50т на сваю Ø700мм | Нет |  |  | 12-15см | -/статич. |
| 9 | Здание приготовления патронов-боевиков (поз.17) | Нормальный (КС-2) | 1+ чердак | Плита | Контейнер |  | 0,85/ 0,95 | По СП 22.13330. 2016 | Нормальные |
|  |  | 12,2 · 4,9м | 5,3м | 5 т/м2 | Нет |  |  | 12-15см | -/статич. |
| 10 | Здание проходческого вентилятора (поз.19) | Нормальный (КС-2) | 1 | Плита | Стальной каркас |  | 0,85/ 0,95 | По СП 22.13330. 2016 | Нормальные |
|  |  | 25,3 · 16,8м | 8м | 6т/м² | Нет |  |  | 12-15см | -/статич. |
| 11 | Установка кондиционирования рудничного воздуха (УКРВ), (поз.22) | Нормальный (КС-2) | В осях 1-6: 1 этаж. В осях 6-12: 4 этажа + подвал | Свайный | Смешанный каркас (ж/б колонны, стальные колонны, ж/б и стальные ригели) | Заглубление в скальный грунт на 1м | 0,85/ 0,95 | По технологическому заданию | Нормальные |
|  |  | 70,1 · 24м | 24м | 350т на сваю Ø700мм | 9м |  |  | Жесткость фундамента 10000кН/мм | Динамич./статич. |
| 12 | Градирня УКРВ (поз.24) | Нормальный (КС-2) | Открытая ванна с ж/б стенами + подвал | Свайный | Монолитный ж/б | Заглубление в скальный грунт на 1м | 0,85/ 0,95 | По СП 22.13330. 2016 | Нормальные |
|  |  | 27 · 11,4м | 10м | 200т на сваю Ø700мм | 1,7м |  |  | 12-15см | -/статич. |
| 13 | Конвейерная галерея для выдачи руды (поз. 26) | Нормальный (КС-2) | Один этаж, пол поднят над землей на 5-14м | Свайный | Стальной каркас | Заглубление в скальный грунт на 1м | 0,85/ 0,95 | По СП 22.13330. 2016 | Нормальные |
|  |  | 180,4 · 6,6м | 8м | 260т на сваю Ø700мм | Нет |  |  | 12-15см | -/статич. |
| 14 | Укрытие проема вентканала (поз 27а) | Вентканал: Повышенный (КС-3) | 1 | Свайный | Монолитный ж/б | Заглубление в скальный грунт на 1м | 0,85/ 0,95 | По технологическому заданию | Нормальные |
|  |  | Вентканал 36 · 8,8м | 7,5м | 450т на сваю Ø700мм | Вентканал – подземное наклонное сооружение горных выработок с отметками пола от -10,880 до -19,000 |  |  | Жесткость фундамента 10000кН/мм | -/статич. |
| 15 | Технологическое здание №1 (поз.28) | Нормальный (КС-2) | 1+ подвал | Свайный | Стальной каркас | Заглубление в скальный грунт на 1м | 0,85/ 0,95 | По технологическому заданию | Нормальные |
|  |  | 35,1 · 15м | 16м | 150т на сваю Ø700мм | 1,0м |  |  | Жесткость фундамента 10000кН/мм | Динамич./статич. |
| 16 | Эстакада (поз.29) | Нормальный (КС-2) | Этажерка, 3 яруса | Свайный | Стальной каркас | Заглубление в скальный грунт на 1м | 0,85/ 0,95 | По СП 22.13330. 2016 | Нормальные |
|  |  | 218 · 2,5м | 7,5м | 150т на сваю Ø700мм | Нет |  |  | 12-15см | -/статич. |
| 17 | ТП 6/0,4 кВ общих потребителей, (поз.31) | Нормальный (КС-2) | Открытая этажерка, 1 ярус | Свайный | Стальной каркас | Заглубление в скальный грунт на 1м | 0,85/ 0,95 | По СП 22.13330. 2016 | Нормальные |
|  |  | 8 · 6м | 6м | 50т на сваю Ø700мм | Нет |  |  | 12-15см | -/статич. |
| 18 | ТП 6/0,4 кВ временного электроснабжения, (поз.34) | Нормальный (КС-2) | Открытая этажерка, 1 ярус | Плита | Стальной каркас |  | 0,85/ 0,95 | По СП 22.13330. 2016 | Нормальные |
|  |  | 10,8 · 3,5м | 4м | 10 т/м² | Нет |  |  | 12-15см | -/статич. |
| 19 | Станция очистки шахтных вод, (поз. 35) | Нормальный (КС-2) | 1 | Плита | Контейнер |  | 0,85/ 0,95 | По СП 22.13330. 2016 | Нормальные |
|  |  | 12 · 9м | 3м | 5 т/м² | Нет |  |  | 12-15см | -/статич. |
| 20 | Локальные очистные сооружения ливневых вод (поз.36) | Нормальный (КС-2) | 1+подвал | Свайный | Контейнер | Заглубление в скальный грунт на 1м | 0,85/ 0,95 | По СП 22.13330. 2016 | Нормальные |
|  |  | 16,5 · 7,5м | 3,5м | 150т на сваю Ø700мм | 5,5м |  |  | 12-15см | -/статич. |
| 21 | КПП (контрольно-пропускной пункт), (поз.37) | Пониженный (КС-1) | 1 | Плита | Контейнер |  | 0,85/ 0,95 | По СП 22.13330. 2016 | Нормальные |
|  |  | 2 · 2м | 2,5м | 5 т/м² | Нет |  |  | 12-15см | -/статич. |
| 22 | Фильтрокомпенсирующее устройство (ФКУ), (поз.39) | Нормальный (КС-2) | Этажерка, 2 яруса | Свайный | Смешанный каркас (ж/б колонны, стальные ригели) |  | 0,85/ 0,95 | По СП 22.13330. 2016 | Нормальные |
|  |  | 28,5 · 12м | 10,7м | 150т на сваю Ø700мм | Нет |  |  | 12-15см | -/статич. |

Приложение №2 к Техническому заданию

Схема участка работ с нанесенными проектируемыми зданиями и сооружениями