Приложение № 2

к Постановлению Администрации города

Норильска  от 02.12.2019 № 565

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение нженерно-гидрометеорологических изысканий

по титулу: "Комплекс объектов ствола СКС-1 рудника «Скалистый» ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель» проекта «Вскрытие, подготовка и отработка богатых и медистых руд залежи С-2 Талнахского месторождения и С-5, С-5л, С-6, С-6л Октябрьского месторождения".

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований к выполнению работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вид строительства | Новое строительство |  |
| 2. | Местоположение объекта | Красноярский край |  |
| 3. | Генеральный заказчик | Общество «Тиссен ШахтбауГмбХ» (Германия) |  |
| 4. | Заказчик-организатор | ООО «ЭЦ «СЛУЖБА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАКАЗЧИКА» |  |
| 5. | Исполнитель | ООО «ЦентрГеоПроектИзыскания» |  |
| 6. | Стадия проектирования | Проектная документация |  |
| 7. | Шифр объекта | 0212-ИИ |  |
| 8. | Основные характеристики проектируемого объекта | Согласно приложению №1 |  |
| 9. | Сейсмичность района | Согласно СП 14.13330.2014 Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция CНиП II-7-81*, Карта ОСР-2015 C – 5 балов |  |
| 10. | Нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к оформлению и содержанию документации | - «Инструкции по топографическим съемкам в масштабах 1:5000; 1:2000; 1:000 и 1:500», М., «Недра», 1973г.; - «Инструкция по нивелированию I, II, III и IV классов», М., ЦНИИГАиК, 2004г.; - СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96; - СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства; - СП 11-103-97 Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства; - СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Часть I-III; - СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть I-VI; - СП 14.13330.2014 Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция CНиП II-7-81*; - Постановление Правительства РФ № 87 «О составе разделов проектной документации»; - Градостроительный Кодекс; - ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации. - Иные действующие нормативные документы, устанавливающие требования к проведению проектно-изыскательских работ. При выполнении работ необходимо руководствоваться последними редакциями документов, действующих на момент выполнения работ. |  |
| 11. | Требования к изысканиям |  | При выполнении работ необходимо учитывать ранее выполненные инженерные изыскания. Выполнить рекогносцировочное обследование. Выполнить окончательную обработку материалов наблюдений, совершенных за период инженерных изысканий (первичная обработка материалов наблюдений производится в полевых условиях); Привести короткие ряды наблюдений к многолетнему периоду; Определить расчетные гидрологические (метеорологические) характеристики для обоснования проектных решений; Оценить гидрометеорологические условия территории (трассы) строительства. Составить протоколы обследования территории. Составить технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологические изысканий, в составе которого в соответствии со СНиП указать распределение скоростей, направлений ветра и расчетные скорости ветра на уровне земной поверхности и на высотах; расчетный суточный максимум осадков; максимальную толщина стенки гололеда; продолжительность теплого и холодного периодов; даты появления, установления, разрушения и схода снежного покрова; даты перехода средней суточной температуры воздуха через заданные значения; продолжительность периодов с температурой воздуха выше и ниже заданных значений; другие характеристики в соответствии с действующим законодательством. По водотокам выполнить промер глубин (рельеф), уровень воды, уровень высоких вод, уровень льда, толщина льда, высота берегов, скорость течения рек, ширина затопления (пойма), наличие ледохода, габаритные размеры льдин, скорость движения, расчетная ледовая нагрузка. Отчет должен включать: - текстовую часть (пояснительную записку) в соответствии с требованиями пп. 7.6.1. СП 47.13330.2012 и 9.4 СП 11-103-97; - графическую часть (карты, схемы и т.д.); - приложения (протоколы анализов, измерений, климатическую справку от органов Росгидромета, копии результатов ранее проведенных изысканий и т.д.). В техническом отчете должна быть приведена программа изысканий на выполняемые работы, согласованная Заказчиком. |
| 12. | Дополнительные требования |  | При выполнении комплексных изысканий должна быть составлена программа изысканий и включена в тома предоставляемой документации. Технические отчеты предоставить по каждому этапу строительства отдельным томом, в соответствии с составом проектной документации по данному титулу. |
| 13. | Требования к техническому отчёту |  | Объем и состав инженерных изысканий должен обеспечить прохождение государственной экспертизы проектной документации. |
| 14. | Оформление результатов, материалы, передаваемые Заказчику |  | Отчетные материалы передаются Заказчику, после предварительного согласования в 4 (четырёх) экземплярах на бумажных носителях и в 1 (одном) экземплярах на электронном носителе. В электронном виде материалы предоставить в формате *.pdf, одним файлом и в редактируемом формате: версии не ниже Office-2000, графические файлы - AutoCad (файлы *.dwg). |
| 15. | Сроки выполнения работ |  | В соответствии с Договором. |

Приложение № 1: Технические характеристики проектируемых зданий и сооружений.

Приложение № 2: Схема участка работ с нанесенными проектируемыми зданиями и сооружениями.

Приложение №1 к Техническому заданию

Технические характеристики проектируемых зданий и сооружений

| № | Наименование зданий и сооружений и № по генплану | Уровень ответст-венности, геотехническая категория сооружения | Этажность | Тип фундаментов: плита, лен-точн. сваи | Конструкция зданий, сооружений | Предпочтительная глубина заложения ленточных фундаментов, погружения свай | Доверительная вероятность для расч. харак. грунтов | Чувствительность к неравномерным осадкам | Условия эксплуа-тации зданий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Габариты в м | Высота сору-жений, м | Нагрузки на фунд. | Глубина подвала, м от поверхности земли |  | 0,85/ 0,95 | Предельные величины средних осадок фундаментов | Нагрузки: динамич./статич. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Копер башенного типа (поз.1) | Повышенный (КС-3) | 1+ подвал | Свайный | Стальной каркас | Заглубление в скальный грунт на 1м | 0,85/ 0,95 | По технологическому заданию | Нормальные |
|  |  | 27·19м | 71м | 350т на сваю Ø700мм | 8м |  |  | Жесткость фундамента 10000кН/мм | -/статич. |
| 2 | Здание клетевой подъемной машины с канатной галереей (поз.2) | Нормальный (КС-2) | 1+ подвал | Свайный | Смешанный каркас (ж/б колонны, стальные ригели) | Заглубление в скальный грунт на 1м | 0,85/ 0,95 | По технологическому заданию | Нормальные |
|  |  | 30,6·27м | 14,5м (без учета канатной галереи) | 150т на сваю Ø700мм | От 4,5м до 5,0м |  |  | Жесткость фундамента 10000кН/мм | Динамич./статич. |
| 3 | Здание скиповой подъемной машины (поз.3) | Нормальный (КС-2) | 1+ подвал (в осях А-Д/1-7), 2+ подвал (в осях Д-Е/1-7), | Свайный | Смешанный каркас (ж/б колонны, стальные ригели) | Заглубление в скальный грунт на 1м | 0,85/ 0,95 | По технологическому заданию | Нормальные |
|  |  | 36·29,5м | 13,4м | 150т на сваю Ø700мм | От 4,0м до 6,3м |  |  | Жесткость фундамента 10000кН/мм | Динамич./статич. |
| 4 | Надшахтное здание с механизированным вагонообменом (поз. 4) | Нормальный (КС-2) | 1 | Свайный | Стальной каркас | Заглубление в скальный грунт на 1м | 0,85/ 0,95 | По СП 22.13330. 2016 | Нормальные |
|  |  | 70,2·22,9м | 22,35м | 320т на сваю Ø700мм | Нет |  |  | 12-15см | -/статич. |
| 5 | ГПП 110/6 кВ (поз.5) | Нормальный (КС-2) | Открытая этажерка, 2 яруса | Свайный | Смешанный каркас (ж/б колонны, ж/б и стальные ригели) | Заглубление в скальный грунт на 1м | 0,85/ 0,95 | По СП 22.13330. 2016 | Нормальные |
|  |  | 32·25,5м | 13м | 200т на сваю Ø700мм | Нет |  |  | 12-15см | -/статич. |
| 6 | Технологическое здание №2 (поз.6) | Нормальный (КС-2) | 1 | Свайный | Смешанный каркас (ж/б колонны, стальные ригели) | Заглубление в скальный грунт на 1м | 0,85/ 0,95 | По технологическому заданию | Нормальные |
|  |  | 35,1· 11,2м | 13,6м | 150т на сваю Ø700мм | Нет |  |  | Жесткость фундамента 10000кН/мм | Динамич./статич. |
| 7 | Породный бокс (поз.11) | Нормальный (КС-2) | Открытая площадка | Плита | Монолитный ж/б |  | 0,85/ 0,95 | По СП 22.13330. 2016 | Нормальные |
|  |  | 16,5 · 6,9м | Высота ж/б стен 3,8м | 11т/м2 | Нет |  |  | 12-15см | -/статич. |
| 8 | РТП 6 кВ подземных потребителей (поз.15) | Нормальный (КС-2) | Открытая этажерка, 1 ярус | Свайный | Стальной каркас | Заглубление в скальный грунт на 1м | 0,85/ 0,95 | По СП 22.13330. 2016 | Нормальные |
|  |  | 12 · 8м | 7,5м | 50т на сваю Ø700мм | Нет |  |  | 12-15см | -/статич. |
| 9 | Здание приготовления патронов-боевиков (поз.17) | Нормальный (КС-2) | 1+ чердак | Плита | Контейнер |  | 0,85/ 0,95 | По СП 22.13330. 2016 | Нормальные |
|  |  | 12,2 · 4,9м | 5,3м | 5 т/м2 | Нет |  |  | 12-15см | -/статич. |
| 10 | Здание проходческого вентилятора (поз.19) | Нормальный (КС-2) | 1 | Плита | Стальной каркас |  | 0,85/ 0,95 | По СП 22.13330. 2016 | Нормальные |
|  |  | 25,3 · 16,8м | 8м | 6т/м² | Нет |  |  | 12-15см | -/статич. |
| 11 | Установка кондиционирования рудничного воздуха (УКРВ), (поз.22) | Нормальный (КС-2) | В осях 1-6: 1 этаж. В осях 6-12: 4 этажа + подвал | Свайный | Смешанный каркас (ж/б колонны, стальные колонны, ж/б и стальные ригели) | Заглубление в скальный грунт на 1м | 0,85/ 0,95 | По технологическому заданию | Нормальные |
|  |  | 70,1 · 24м | 24м | 350т на сваю Ø700мм | 9м |  |  | Жесткость фундамента 10000кН/мм | Динамич./статич. |
| 12 | Градирня УКРВ (поз.24) | Нормальный (КС-2) | Открытая ванна с ж/б стенами + подвал | Свайный | Монолитный ж/б | Заглубление в скальный грунт на 1м | 0,85/ 0,95 | По СП 22.13330. 2016 | Нормальные |
|  |  | 27 · 11,4м | 10м | 200т на сваю Ø700мм | 1,7м |  |  | 12-15см | -/статич. |
| 13 | Конвейерная галерея для выдачи руды (поз. 26) | Нормальный (КС-2) | Один этаж, пол поднят над землей на 5-14м | Свайный | Стальной каркас | Заглубление в скальный грунт на 1м | 0,85/ 0,95 | По СП 22.13330. 2016 | Нормальные |
|  |  | 180,4 · 6,6м | 8м | 260т на сваю Ø700мм | Нет |  |  | 12-15см | -/статич. |
| 14 | Укрытие проема вентканала (поз 27а) | Вентканал: Повышенный (КС-3) | 1 | Свайный | Монолитный ж/б | Заглубление в скальный грунт на 1м | 0,85/ 0,95 | По технологическому заданию | Нормальные |
|  |  | Вентканал 36 · 8,8м | 7,5м | 450т на сваю Ø700мм | Вентканал – подземное наклонное сооружение горных выработок с отметками пола от -10,880 до -19,000 |  |  | Жесткость фундамента 10000кН/мм | -/статич. |
| 15 | Технологическое здание №1 (поз.28) | Нормальный (КС-2) | 1+ подвал | Свайный | Стальной каркас | Заглубление в скальный грунт на 1м | 0,85/ 0,95 | По технологическому заданию | Нормальные |
|  |  | 35,1 · 15м | 16м | 150т на сваю Ø700мм | 1,0м |  |  | Жесткость фундамента 10000кН/мм | Динамич./статич. |
| 16 | Эстакада (поз.29) | Нормальный (КС-2) | Этажерка, 3 яруса | Свайный | Стальной каркас | Заглубление в скальный грунт на 1м | 0,85/ 0,95 | По СП 22.13330. 2016 | Нормальные |
|  |  | 218 · 2,5м | 7,5м | 150т на сваю Ø700мм | Нет |  |  | 12-15см | -/статич. |
| 17 | ТП 6/0,4 кВ общих потребителей, (поз.31) | Нормальный (КС-2) | Открытая этажерка, 1 ярус | Свайный | Стальной каркас | Заглубление в скальный грунт на 1м | 0,85/ 0,95 | По СП 22.13330. 2016 | Нормальные |
|  |  | 8 · 6м | 6м | 50т на сваю Ø700мм | Нет |  |  | 12-15см | -/статич. |
| 18 | ТП 6/0,4 кВ временного электроснабжения, (поз.34) | Нормальный (КС-2) | Открытая этажерка, 1 ярус | Плита | Стальной каркас |  | 0,85/ 0,95 | По СП 22.13330. 2016 | Нормальные |
|  |  | 10,8 · 3,5м | 4м | 10 т/м² | Нет |  |  | 12-15см | -/статич. |
| 19 | Станция очистки шахтных вод, (поз. 35) | Нормальный (КС-2) | 1 | Плита | Контейнер |  | 0,85/ 0,95 | По СП 22.13330. 2016 | Нормальные |
|  |  | 12 · 9м | 3м | 5 т/м² | Нет |  |  | 12-15см | -/статич. |
| 20 | Локальные очистные сооружения ливневых вод (поз.36) | Нормальный (КС-2) | 1+подвал | Свайный | Контейнер | Заглубление в скальный грунт на 1м | 0,85/ 0,95 | По СП 22.13330. 2016 | Нормальные |
|  |  | 16,5 · 7,5м | 3,5м | 150т на сваю Ø700мм | 5,5м |  |  | 12-15см | -/статич. |
| 21 | КПП (контрольно-пропускной пункт), (поз.37) | Пониженный (КС-1) | 1 | Плита | Контейнер |  | 0,85/ 0,95 | По СП 22.13330. 2016 | Нормальные |
|  |  | 2 · 2м | 2,5м | 5 т/м² | Нет |  |  | 12-15см | -/статич. |
| 22 | Фильтрокомпенсирующее устройство (ФКУ), (поз.39) | Нормальный (КС-2) | Этажерка, 2 яруса | Свайный | Смешанный каркас (ж/б колонны, стальные ригели) |  | 0,85/ 0,95 | По СП 22.13330. 2016 | Нормальные |
|  |  | 28,5 · 12м | 10,7м | 150т на сваю Ø700мм | Нет |  |  | 12-15см | -/статич. |

Приложение №2 к Техническому заданию

Схема участка работ с нанесенными проектируемыми зданиями и сооружениями