Приложение № 7

Таблица: Зависимость максимального допустимого количества людей на льду площадью 100  (10x10) от толщины льда

| Толщина льда, см | Количество людей (чел.) |  |
| --- | --- | --- |
|  | при отрицательных температурах воздуха | при положительных температурах воздуха |
| 10 | 4 | 3 |
| 15 | 9 | 6 |
| 20 | 16 | 12 |
| 25 | 24 | 18 |
| 30 | 35 | 26 |
| 35 | 48 | 36 |
| 40 | 62 | 47 |
| 45 | 79 | 60 |
| 50 | 98 | 73 |

Примечание:

1. Представленная зависимость используется для предварительных расчетов.

2. При появлении воды на льду под действием прилива или нагона воды ветром нагрузка на лед должна быть снижена на 50-80%.

3. При наличии сухих несквозных трещин шириной менее трех см и глубиной не более половины толщины льда нагрузка на лед должна быть снижена на 20%.

4. Для стационарных нагрузок допустимая толщина льда увеличивается в 1,5 раза.