УТВЕРЖДЕН

Распоряжением Администрации города Норильска от 31.08.2022 № 5235

красноярский край

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОД норильск

ВНесение изменений в проект планировки территории и межевания земельных участков в районе Талнах города Норильска

в части жилой застройки территории, ограниченной улицами Новая, Первопроходцев, Энтузиастов, Енисейской и улицами Пионерская, Диксона, Таймырской, Строителей, Михаила Кравца (утвержденный постановлением Администрации города Норильска от 28.02.2019 №71)

текстовая часть проекта межевания территории

ОМСК 2022

Оглавление

Состав проекта межевания	3

1 Введение. Цели и задачи проекта	4

2 Проект межевания территории	5

2.1 Общие положения	6

2.2 Предложения по установлению публичных сервитутов	8

2.3 Сведения об образуемы х земельных участках	11

Приложение 1 «Описание местоположения границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания» (система координат – СК кадастрового округа, зона 2 )	26

Территория, ограниченная улицами Новая, Первопроходцев, Энтузиастов, Енисейская	26

Территория, ограниченная улицами Пионерская, Диксона, Таймырской, Строителей, Михаила Кравца	26

Приложение 2 «Ведомость координат поворотных точек границ образуемых земельных участков» (система координат - СК кадастрового округа, зона 2)	29

Территория, ограниченная улицами Новая, Первопроходцев, Энтузиастов, Енисейская	29

Территория, ограниченная улицами Пионерская, Диксона, Таймырской, Строителей, Михаила Кравца	29

Приложение 3 «Ведомость координат поворотных точек границ образуемых земельных участков, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования» (система координат - СК кадастрового округа, зона 2)	35

Территория, ограниченная улицами Новая, Первопроходцев, Энтузиастов, Енисейская	35

Территория, ограниченная улицами Пионерская, Диксона, Таймырской, Строителей, Михаила Кравца	48

Приложение 4 «Ведомость координат поворотных точек границ изменяемых земельных участков» (система координат - СК кадастрового округа, зона 2)	64

Территория, ограниченная улицами Пионерская, Диксона, Таймырской, Строителей, Михаила Кравца	64

- Состав проекта межевания

| № листа | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| Основная часть |  |  |
|  | Текстовая часть проекта межевания территории | 1 |
| 01 | Чертеж межевания территории М 1:2 000 | 1 |
| Материалы по обоснованию |  |  |
| 02 | Чертеж существующего использования территории М 1:2 000 | 1 |

Введение. Цели и задачи проекта

Проект внесения изменений в проект планировки территории и межевания земельных участков в районе Талнах города Норильска в части жилой застройки территории, ограниченной улицами Новая, Первопроходцев, Энтузиастов, Енисейской и улицами Пионерская, Диксона, Таймырской, Строителей, Михаила Кравца (утвержденный постановлением Администрации города Норильска от 28.02.2019 №71) подготовлен в соответствии муниципальным контрактом № 3Д-29/2022 от 22.06.2022, заключенным между Администрацией города Норильска и ООО «Агентство по развитию территорий «Геоника» г. Омск.

В соответствии со статьей 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, расположенной в границах одного или нескольких смежных элементов планировочной структуры, границах определенной правилами землепользования и застройки территориальной зоны и (или) границах установленной схемой территориального планирования муниципального района, генеральным планом поселения, городского округа функциональной зоны.

Подготовка проекта межевания территории осуществляется для:

1) определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков;

2) установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования.

Изменения в проект планировки территории и межевания земельных участков в районе Талнах города Норильска в части жилой застройки территории, ограниченной улицами Новая, Первопроходцев, Энтузиастов, Енисейской и улицами Пионерская, Диксона, Таймырской, Строителей, Михаила Кравца (утвержденный постановлением Администрации города Норильска от 28.02.2019 №71) внесены в отношении территории, ограниченной улицами Спортивная, Маслова, Диксона, Таймырская, ориентировочной площадью – 2 гектара.

Целями и задачами являются:

- изменение красной линии по улице Спортивная;

- установление в границах квартала зоны планируемого размещения среднеэтажной жилой застройки;

- определение границ образуемых земельных участков для строительства многоквартирных жилых домов.

Проект межевания территории

Проект межевания территории разработан в районе Талнах города Норильска в части жилой застройки территории, ограниченной улицами Новая, Первопроходцев, Энтузиастов, Енисейская и улицами Пионерская, Диксона, Таймырской, Строителей, Михаила Кравца. Изменения в проект внесены в отношении территории, ограниченной улицами Спортивная, Маслова, Диксона, Таймырская для цели размещения многоквартирных жилых домов.

Площадь в границах проектируемой территории составляет:

- территория, ограниченная улицами Новая, Первопроходцев, Энтузиастов, Енисейская – 28 га;

- территория, ограниченная улицами Пионерская, Диксона, Таймырской, Строителей, Михаила Кравца – 51 га.

Описание местоположения границ территорий, в отношении которых разработан проект межевания, приведено в Приложении 1 настоящей Пояснительной записки.

При разработке проекта использованы следующие материалы:

инженерно-геодезические изыскания в масштабе 1:1000 (2018 г.);

Генеральный план городского округа – муниципального образования города Норильск, утвержденный решением Норильского городского Совета депутатов от 16.12.2008 № 16-371;

Правила землепользования и застройки муниципального образования город Норильск, утвержденные решением Норильского городского Совета депутатов от 10.11.2009 № 22-533;

Нормативы градостроительного проектирования муниципального образования город Норильск Красноярского края, утвержденные решением Норильского городского Совета депутатов от 01.02.2022 №33/5-803;

Проект планировки и межевания территории, предназначенной для размещения автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Норильск по району Талнах, утвержденный постановлением Администрации города Норильска от 18.04.2016 №223;

сведения о земельных участках и объектах капитального строительства, расположенных в границах проектируемой территории и внесенных в Единый государственный реестр недвижимости.

Разработка проекта межевания территории осуществлена в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, нормативно-правовых актов Правительства Российской Федерации, Правительства Красноярского края, органов местного самоуправления города Норильск.

Проект межевания выполнен на цифровых картах в масштабе 1:2000 с применением компьютерных геоинформационных технологий в программе МарInfo, содержит соответствующие картографические слои и семантические базы данных.

Общие положения

Проектные решения по межеванию в границах проектируемой территории представлены на отчете «Чертеж межевания территории».

На чертеже межевания территории отображены:

границы существующих элементов планировочной структуры;

красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории и межевания земельных участков в районе Талнах города Норильска в части жилой застройки территории, ограниченной улицами Новая, Первопроходцев, Энтузиастов, Енисейской и улицами Пионерская, Диксона, Таймырской, Строителей, Михаила Кравца, утвержденного постановлением Администрации города Норильска от 28.02.2019 №71;

линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;

границы образуемых земельных участков, в том числе земельных участков, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования, условные номера образуемых земельных участков;

границы публичных сервитутов.

При разработке проекта межевания территории обеспечено соблюдение следующих требований:

границы образуемых земельных участков устанавливаются в зависимости от функционального назначения территории, с учетом решений документов территориального планирования, Правил землепользования и застройки, проекта планировки территории и обеспечения условий эксплуатации объектов недвижимости, включая проезды, проходы к ним.

существующие земельные участки, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости и границы которых не противоречат нормам действующего законодательства, при разработке проекта межевания не подлежат изменению.

В настоящем проекте межевания границы земельных участков определены в соответствии с действующими техническими регламентами, нормативами градостроительного проектирования, границами территориальных зон и предельными размерами земельных участков, установленных в Правилах землепользования и застройки муниципального образования город Норильск.

Границы образуемых земельных участков установлены с учетом существующих красных линий, внутриквартальных проездов и инженерных коммуникаций, а также границ земельных участков, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости.

В границы образуемых земельных участков включены территории: под зданиями и сооружениями; проездами, пешеходными дорогами и проходами к зданиям и сооружениям; открытыми площадками для временного хранения автомобилей; физкультурными и детскими игровыми площадками, элементами благоустройства территории.

Под проектируемыми (реконструируемыми) объектами земельные участки сформированы с учетом обеспечения каждого здания необходимой территорией, включая проезды, пешеходные дорожки, проходы, площадки временного хранения автомобилей, зеленые насаждения.

Проектом межевания территории не предусматривается образование земельных участков для цели их изъятия для государственных или муниципальных нужд.

Для цели реализации решений проекта планировки по размещению запланированных объектов капитального строительства необходимо изменить вид разрешенного использования существующим земельным участкам согласно таблице 1.

Таблица 1 Перечень земельных участков, по отношению к которым требуется изменение вида разрешенного использования

| Кадастровый номер земельного участка | Вид разрешенного использования в соответствии со сведениями ЕГРН | Вид разрешенного использования в соответствии с проектом планировки и межевания |
| --- | --- | --- |
| 24:55:0202003:77 | Под сооружение ростверк жилого дома | Земельные участки (территории) общего пользования |
| 24:55:0202004:486 | под культурно-развлекательный комплекс | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) |
| 24:55:0202004:283 | для строительства объекта капитального строительства здание гостиницы | Среднеэтажная жилая застройка |
| 24:55:0202004:284 | для строительства объекта капитального строительства здание гостиницы | Среднеэтажная жилая застройка |
| 24:55:0202004:34 | Для использования под реконструкцию фасадной части торгового павильона по проекту | Земельные участки (территории) общего пользования |
| 24:55:0202004:43 | Под магазин мелкооптовой и розничной торговли | Земельные участки (территории) общего пользования |
| 24:55:0202003:133 | Для эксплуатации многоквартирного жилого дома | Земельные участки (территории) общего пользования |

При подготовке проекта межевания территории к каждому земельному участку обеспечен проезд (проход) с территории общего пользования. Для эксплуатации земельных участков, для которых обеспечение данного условия не возможно ввиду сложившегося землепользования в проекте межевания даны предложения по установлению публичных сервитутов для прохода или проезда через земельный участок.

Эксплуатация инженерных сетей будет осуществляться преимущественно на земельных участках (территориях) общего пользования. Земельные участки под инженерные сети, расположенные на территории внутриквартальной застройки, не формируются. Размещение сетей на таких территориях осуществляется на праве публичного сервитута и разрешения на использование земли.

В соответствии с техническим заданием на выполнение работ по внесению изменений в проект планировки территории и межевания земельных участков в районе Талнах города Норильска в части жилой застройки территории, ограниченной улицами Новая, Первопроходцев, Энтузиастов, Енисейской и улицами Пионерская, Диксона, Таймырской, Строителей, Михаила Кравца (утвержденный постановлением Администрации города Норильска от 28.02.2019 №71) настоящим проектом межевания предусмотрено образование земельных участков в границах улиц улицами Спортивная, Диксона, Таймырская под размещение многоквартирных жилых домов средней этажности, с исключением из проекта межевания образуемых земельных участков общего пользования с  условными номерами 49, 50, 51, 52.

Образование земельных участков  в границах улиц улицами Спортивная, Диксона, Таймырская предложено провести в 2 этапа. На 1 этапе необходимо осуществить раздел земельного участка 24:55:0000000:84288 по устанавливаемой красной линии с изменением вида разрешенного использования образуемого земельного участка и сохранением в измененных границах исходного земельного участка.

Приведенная в таблицах 1-8 последовательность и способы образования (раздел, объединение, перераспределение) земельных участков, предусмотренных настоящим проектом межевания территории в дальнейшем могут уточняться при условии соответствия конфигурации границ земельных участков установленным на чертеже межевания территории, а также соответствия принимаемых решений действующим положениям Земельного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» и иных нормативно-правовых актов.

Предложения по установлению публичных сервитутов

В настоящем проекте межевания даны предложения по установлению публичного сервитута (право ограниченного пользования чужим земельным участком), который впоследствии устанавливается в соответствии со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации.

Публичные сервитуты могут устанавливаться для:

прохода или проезда через земельный участок, в том числе в целях обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе;

размещения на земельном участке межевых знаков, геодезических пунктов государственных геодезических сетей, гравиметрических пунктов, нивелирных пунктов и подъездов к ним;

проведения дренажных работ на земельном участке;

забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и водопоя;

прогона сельскохозяйственных животных через земельный участок;

сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных в установленном порядке на земельных участках в сроки, продолжительность которых соответствует местным условиям и обычаям;

использования земельного участка в целях охоты, рыболовства, аквакультуры (рыбоводства);

использования земельного участка в целях, предусмотренных статьей 39.37 Земельного Кодекса Российской Федерации, в том числе размещение объектов электросетевого хозяйства, тепловых сетей, водопроводных сетей, сетей водоотведения, линий и сооружений связи, линейных объектов системы газоснабжения, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, их неотъемлемых технологических частей, если указанные объекты являются объектами федерального, регионального или местного значения, либо необходимы для организации электро-, газо-, тепло-, водоснабжения населения и водоотведения, подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, либо переносятся в связи с изъятием земельных участков, на которых они ранее располагались, для государственных или муниципальных нужд (далее также - инженерные сооружения).

В проекте межевания территории даны предложения по установлению сервитутов для:

прохода или проезда через земельный участок;

размещения объектов инженерно-технического обеспечения (электросетевого хозяйства, тепловых сетей, водопроводных сетей, сетей водоотведения, линий и сооружений связи, линейных объектов системы газоснабжения).

Границы публичных сервитутов для размещения объектов электросетевого хозяйства, тепловых сетей, водопроводных сетей, сетей водоотведения, линий и сооружений связи определены с учетом положений Постановления Правительства Российской Федерации от 3.12.2014 №1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов» и Закона Красноярского края от 08.06.2017 №3-714 «Об установлении случаев, при которых не требуется получение разрешения на строительство на территории края».

Границы публичных сервитутов определены в пределах охранных зон соответствующих инженерных сетей. Окончательное установление сервитутов необходимо осуществить после прокладки сетей на основании исполнительной документации.

Охранные зоны от инженерных сетей устанавливаются в соответствии с действующими законодательными актами в размере:

воздушные линии электропередачи 10 кВ – 10 метров (5 метров для самонесущих изолированных проводов) в каждую сторону и на высоту столба по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклоненном их положении;

кабельные линии электропередачи 10 кВ – 1 метр по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей;

воздушные линии электропередачи 0,4 кВ – 2 метра в каждую сторону и на высоту столба по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклоненном их положении;

кабельные линии электропередачи 0,4 кВ - 1 метр по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей;

теплопровод – 3 метра в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки.

Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных сетей водопровода до зданий и сооружений следует принимать по таблице 15 СП 42.13330.2011 – 5 м, для самотечной канализации – 3 м.

Системы инженерного обеспечения, подводящие соответствующие инженерные ресурсы к каждому земельному участку, проходят по коридорам улиц и проездов, предоставляя возможность автономного обеспечения каждого участка без вовлечения территории других земельных участков для прокладки соответствующих коммуникаций.

В случаях, если инженерные сети проходят в непосредственной близости от границ земельных участков, для таких участков  устанавливаются сервитуты, обязывающие владельцев этих участков использовать территорию сервитута с учетом требований безопасности и сохранности инженерных коммуникаций и предоставления беспрепятственного доступа к ним представителей соответствующих служб для инспекции и ремонта.

Лица, права и законные интересы которых затрагиваются установлением публичного сервитута, могут осуществлять защиту своих прав в судебном порядке.

Сервитуты подлежат государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

Сведения об образуемы х земельных участках

- Территория, ограниченная улицами Новая, Первопроходцев, Энтузиастов, Енисейская

Таблица 2 Перечень образуемых земельных участков

| Условный номер земельного участка | Вид разрешенного использования земельного участка в соответствии с проектом планировки | Площадь участка в соответствии с проектом межевания, кв. м | Возможный способ образования земельного участка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коммунальное обслуживание | 25 | образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| ИТОГО |  | 25 |  |

Примечание – все образуемые земельные участки отнесены к категории земель – Земли населенных пунктов.

Таблица 3 Перечень образуемых земельных участков, которые после образования будут отнесены к территориям общего пользования

| Условный номер земельного участка | Вид разрешенного использования земельного участка в соответствии с проектом планировки | Площадь участка в соответствии с проектом межевания, кв. м | Возможный способ образования земельного участка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Земельные участки (территории) общего пользования | 1756 | образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Территории общего пользования |
| 3 | Земельные участки (территории) общего пользования | 889 | образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Внутриквартальный проезд |
| 4 | Земельные участки (территории) общего пользования | 1460 | образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Территории общего пользования |
| 5 | Земельные участки (территории) общего пользования | 6517 | образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Внутриквартальный проезд |
| 6 | Земельные участки (территории) общего пользования | 133 | образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Территории общего пользования |
| 7 | Земельные участки (территории) общего пользования | 683 | образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Территории общего пользования |
| 8 | Земельные участки (территории) общего пользования | 5656 | образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Территории общего пользования |
| 9 | Земельные участки (территории) общего пользования | 3303 | образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Территории общего пользования |
| 10 | Земельные участки (территории) общего пользования | 799 | образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Территории общего пользования |
| 11 | Земельные участки (территории) общего пользования | 651 | образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Территории общего пользования |
| 12 | Земельные участки (территории) общего пользования | 1013 | образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Территории общего пользования |
| 13 | Земельные участки (территории) общего пользования | 3311 | образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Территории общего пользования |
| 14 | Земельные участки (территории) общего пользования | 64 | образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Внутриквартальный проезд |
| 15 | Земельные участки (территории) общего пользования | 1936 | образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Внутриквартальный проезд |
| 16 | Земельные участки (территории) общего пользования | 2164 | образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Внутриквартальный проезд |
| 17 | Земельные участки (территории) общего пользования | 5059 | образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Территории общего пользования |
| 18 | Земельные участки (территории) общего пользования | 2423 | образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Территории общего пользования |
| 19 | Земельные участки (территории) общего пользования | 71 | образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Земельные участки (территории) общего пользования |
| 20 | Земельные участки (территории) общего пользования | 2050 | образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Территории общего пользования |
| 21 | Земельные участки (территории) общего пользования | 733 | образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Территории общего пользования |
| 22 | Земельные участки (территории) общего пользования | 112 | образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Внутриквартальный проезд |
| 23 | Земельные участки (территории) общего пользования | 754 | образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Внутриквартальный проезд |
| 24 | Земельные участки (территории) общего пользования | 1555 | образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Внутриквартальный проезд |
| 25 | Земельные участки (территории) общего пользования | 1484 | образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Территории общего пользования |
| 26 | Земельные участки (территории) общего пользования | 4284 | образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Внутриквартальный проезд |
| 27 | Земельные участки (территории) общего пользования | 1187 | образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Территории общего пользования |
| 28 | Земельные участки (территории) общего пользования | 3484 | образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Территории общего пользования |
| 29 | Земельные участки (территории) общего пользования | 7419 | образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Территории общего пользования |
| 30 | Земельные участки (территории) общего пользования | 644 | образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Внутриквартальный проезд |
| 31 | Земельные участки (территории) общего пользования | 2239 | образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Территории общего пользования |
| 32 | Земельные участки (территории) общего пользования | 2841 | образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Территории общего пользования |
| 33 | Земельные участки (территории) общего пользования | 2673 | образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Внутриквартальный проезд |
| 34 | Земельные участки (территории) общего пользования | 148 | образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Внутриквартальный проезд |
| 35 | Земельные участки (территории) общего пользования | 106 | образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Территории общего пользования |
| 36 | Земельные участки (территории) общего пользования | 1268 | образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Внутриквартальный проезд |
| 37 | Земельные участки (территории) общего пользования | 2470 | образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Территории общего пользования |
| 38 | Земельные участки (территории) общего пользования | 3276 | образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Территории общего пользования |
| 39 | Земельные участки (территории) общего пользования | 3010 | образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Территории общего пользования |
| 40 | Земельные участки (территории) общего пользования | 66 | образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Внутриквартальный проезд |
| 41 | Земельные участки (территории) общего пользования | 749 | образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Территории общего пользования |
| 42 | Земельные участки (территории) общего пользования | 781 | образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Территории общего пользования |
| 43 | Земельные участки (территории) общего пользования | 1416 | образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Территории общего пользования |
| 44 | Земельные участки (территории) общего пользования | 1038 | образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Внутриквартальный проезд |
| 45 | Земельные участки (территории) общего пользования | 435 | образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Территории общего пользования |
| ИТОГО 84112 |  |  |  |  |

Примечание – все образуемые земельные участки отнесены к категории земель – Земли населенных пунктов.

Таблица 4 Сводные показатели

| № п/п | Параметры | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Образуемые земельные участки | 0,003 |
| 2 | Образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования | 8,4 |

- Территория, ограниченная улицами Пионерская, Диксона, Таймырской, Строителей, Михаила Кравца

Таблица 5 Перечень образуемых земельных участков (1 этап)

| Условный номер земельного участка | Вид разрешенного использования земельного участка в соответствии с проектом планировки | Площадь участка в соответствии с проектом межевания, кв. м | Возможный способ образования земельного участка |
| --- | --- | --- | --- |
| 24:55:0000000:84288:ЗУ1 | Среднеэтажная жилая застройка | 998 | образование путем раздела земельного участка 24:55:0000000:84288. Изменение вида разрешенного использования |

Таблица 6 Перечень и сведения об изменяемых земельных участках (1 этап)

| Кадастровый номер земельного участка | Вид разрешенного использования земельного участка в соответствии с правоустанавливающим документом | Вид разрешенного использования земельного участка в соответствии с проектом планировки | Площадь земельного участка в соответствии с правоустанавли-вающим документом, кв. м | Площадь земельного участка сохраненного в измененных границах, кв. м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24:55:0000000 :84288 | Земельные участки (территории) общего пользования | Земельные участки (территории) общего пользования | 4586 | 3588 | Сохранение в измененных границах в результате раздела земельного участка |

Таблица 7 Перечень образуемых земельных участков

| Условный номер земельного участка | Вид разрешенного использования земельного участка в соответствии с проектом планировки | Площадь участка в соответствии с проектом межевания, кв. м | Возможный способ образования земельного участка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Деловое управление | 2728 | образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| 2 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 3638 | образование путем перераспределения земельного участка 24:55:0202004:72 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| 3 | Коммунальное обслуживание | 148 | образование путем перераспределения земельного участка 24:55:0202004:114 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| 4 | Среднеэтажная жилая застройка | 3556 | образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| 5 | Коммунальное обслуживание | 153 | образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| 6 | Коммунальное обслуживание | 86 | образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| 7 | Деловое управление | 156 | образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| 8 | Коммунальное обслуживание | 82 | образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| 9 | Коммунальное обслуживание | 83 | образование из земель государственной или муниципальной собственности |
| 10 | Коммунальное обслуживание | 82 | образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| 11 | Обслуживание автотранспорта | 876 | образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| 12 | Обслуживание автотранспорта | 1647 | образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| 13 | Магазины | 202 | образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| 14 | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) | 4112 | образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| 15 | Магазины | 255 | образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| 16 | Коммунальное обслуживание | 90 | образование путем раздела земельного участка 24:55:0202003:121. Изменение вида разрешенного использования |
| 17 | Среднеэтажная жилая застройка | 3139 | образование путем раздела земельного участка 24:55:0202003:121 |
| 18 | Магазины | 335 | образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| 19 | Магазины | 798 | образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| 20 | Магазины | 800 | образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| 21 | Магазины | 336 | образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| 22 | Коммунальное обслуживание | 82 | образование путем раздела земельного участка 24:55:0202003:141. Изменение вида разрешенного использования |
| 23 | Магазины | 342 | образование путем раздела земельного участка 24:55:0202004:60 |
| 24 | Автомобильный транспорт | 43 | образование путем раздела земельного участка 24:55:0202004:60 |
| 86 | Среднеэтажная жилая застройка | 4246 | образование путем перераспределения земельных участков 24:55:0202004:94, 24:55:0202004:96, 24:55:0202004:36, 24:55:0202004:3, образованного на 1 этапе земельного участка 24:55:0000000:84288:ЗУ1 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| 87 | Среднеэтажная жилая застройка | 3808 |  |
| ИТОГО 31823 |  |  |  |

Примечание – все образуемые земельные участки отнесены к категории земель – Земли населенных пунктов.

Таблица 8 Перечень образуемых земельных участков, которые после образования будут отнесены к территориям общего пользования

| Условный номер земельного участка | Вид разрешенного использования земельного участка в соответствии с проектом планировки | Площадь участка в соответствии с проектом межевания, кв. м | Возможный способ образования земельного участка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | Земельные участки (территории) общего пользования | 12407 | образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Территории общего пользования |
| 26 | Земельные участки (территории) общего пользования | 42 | образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Территории общего пользования |
| 27 | Земельные участки (территории) общего пользования | 127 | образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Территории общего пользования |
| 28 | Земельные участки (территории) общего пользования | 5588 | образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Внутриквартальный проезд |
| 29 | Земельные участки (территории) общего пользования | 1074 | образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Внутриквартальный проезд |
| 30 | Земельные участки (территории) общего пользования | 2753 | образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Территории общего пользования |
| 31 | Земельные участки (территории) общего пользования | 642 | образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Внутриквартальный проезд |
| 32 | Земельные участки (территории) общего пользования | 651 | образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Территории общего пользования |
| 33 | Земельные участки (территории) общего пользования | 4189 | образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Территории общего пользования |
| 34 | Земельные участки (территории) общего пользования | 816 | образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Внутриквартальный проезд |
| 35 | Земельные участки (территории) общего пользования | 2212 | образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Территории общего пользования |
| 36 | Земельные участки (территории) общего пользования | 2576 | образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Территории общего пользования |
| 37 | Земельные участки (территории) общего пользования | 10893 | образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Внутриквартальный проезд |
| 38 | Земельные участки (территории) общего пользования | 63 | образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Внутриквартальный проезд |
| 39 | Земельные участки (территории) общего пользования | 97 | образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Территории общего пользования |
| 40 | Земельные участки (территории) общего пользования | 2569 | образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Территории общего пользования |
| 41 | Земельные участки (территории) общего пользования | 1895 | образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Территории общего пользования |
| 42 | Земельные участки (территории) общего пользования | 374 | образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Территории общего пользования |
| 43 | Земельные участки (территории) общего пользования | 34 | образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Территории общего пользования |
| 44 | Земельные участки (территории) общего пользования | 51 | образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Территории общего пользования |
| 45 | Земельные участки (территории) общего пользования | 434 | образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Внутриквартальный проезд |
| 46 | Земельные участки (территории) общего пользования | 612 | образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Внутриквартальный проезд |
| 47 | Земельные участки (территории) общего пользования | 643 | образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Территории общего пользования |
| 48 | Земельные участки (территории) общего пользования | 88 | образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Внутриквартальный проезд |
| 53 | Земельные участки (территории) общего пользования | 982 | образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Внутриквартальный проезд |
| 54 | Земельные участки (территории) общего пользования | 1971 | образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Территории общего пользования |
| 55 | Земельные участки (территории) общего пользования | 5155 | образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Внутриквартальный проезд |
| 56 | Земельные участки (территории) общего пользования | 1297 | образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Территории общего пользования |
| 57 | Земельные участки (территории) общего пользования | 2451 | образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Внутриквартальный проезд |
| 58 | Земельные участки (территории) общего пользования | 9 | образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | размещение автомобильных дорог, их конструктивных элементов и дорожных сооружений |
| 59 | Земельные участки (территории) общего пользования | 2147 | образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Территории общего пользования |
| 60 | Земельные участки (территории) общего пользования | 816 | образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Территории общего пользования |
| 61 | Земельные участки (территории) общего пользования | 2543 | образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Территории общего пользования |
| 62 | Земельные участки (территории) общего пользования | 1729 | образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Внутриквартальный проезд |
| 63 | Земельные участки (территории) общего пользования | 2253 | образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Территории общего пользования |
| 64 | Земельные участки (территории) общего пользования | 490 | образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Территории общего пользования |
| 65 | Земельные участки (территории) общего пользования | 73 | образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Внутриквартальный проезд |
| 66 | Земельные участки (территории) общего пользования | 400 | образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Территории общего пользования |
| 67 | Земельные участки (территории) общего пользования | 2099 | образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Территории общего пользования |
| 68 | Земельные участки (территории) общего пользования | 7460 | образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Внутриквартальный проезд |
| 69 | Земельные участки (территории) общего пользования | 3485 | образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Территории общего пользования |
| 70 | Земельные участки (территории) общего пользования | 269 | образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Внутриквартальный проезд |
| 71 | Земельные участки (территории) общего пользования | 1859 | образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Территории общего пользования |
| 72 | Земельные участки (территории) общего пользования | 217 | образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Территории общего пользования |
| 73 | Земельные участки (территории) общего пользования | 1729 | образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Территории общего пользования |
| 74 | Земельные участки (территории) общего пользования | 823 | образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Территории общего пользования |
| 75 | Земельные участки (территории) общего пользования | 935 | образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Внутриквартальный проезд |
| 76 | Земельные участки (территории) общего пользования | 879 | образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Территории общего пользования |
| 77 | Земельные участки (территории) общего пользования | 331 | образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Территории общего пользования |
| 78 | Земельные участки (территории) общего пользования | 2273 | образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Территории общего пользования |
| 79 | Земельные участки (территории) общего пользования | 1141 | образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Территории общего пользования |
| 80 | Земельные участки (территории) общего пользования | 5137 | образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Внутриквартальный проезд |
| 81 | Земельные участки (территории) общего пользования | 2466 | образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Территории общего пользования |
| 82 | Земельные участки (территории) общего пользования | 2090 | образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Территории общего пользования |
| 83 | Земельные участки (территории) общего пользования | 1603 | образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Территории общего пользования |
| 84 | Земельные участки (территории) общего пользования | 1417 | образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Территории общего пользования |
| 85 | Земельные участки (территории) общего пользования | 1703 | образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Территории общего пользования |
| ИТОГО 111062 |  |  |  |  |

Примечание – все образуемые земельные участки отнесены к категории земель – Земли населенных пунктов.

Таблица 9 Сводные показатели

| № п/п | Параметры | Площадь, га |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 этап | Итоговый этап |
| 1 | Образуемые земельные участки | 0,1 | 3,2 |
| 2 | Образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования | - | 11,1 |
| 3 | Изменяемые земельные участки | 0,4 | - |

- Приложение 1 «Описание местоположения границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания» (система координат – СК кадастрового округа, зона 2 )

- Территория, ограниченная улицами Новая, Первопроходцев, Энтузиастов, Енисейская

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2061575.83 | 159634.63 | 89° 41' 47'' | 409,67 |
| 2 | 2061578 | 160044.29 | 91° 59' 7'' | 36,66 |
| 3 | 2061576.73 | 160080.93 | 138° 17' 25'' | 40,04 |
| 4 | 2061546.84 | 160107.57 | 149° 35' 13'' | 201,98 |
| 5 | 2061372.65 | 160209.82 | 149° 53' 9'' | 150,7 |
| 6 | 2061242.29 | 160285.43 | 157° 27' 39'' | 31,15 |
| 7 | 2061213.52 | 160297.37 | 170° 22' 7'' | 26,18 |
| 8 | 2061187.71 | 160301.75 | 209° 36' 26'' | 249,08 |
| 9 | 2060971.15 | 160178.69 | 224° 10' 43'' | 18,25 |
| 10 | 2060958.06 | 160165.97 | 243° 8' 36'' | 16,69 |
| 11 | 2060950.52 | 160151.08 | 260° 53' 56'' | 16,69 |
| 12 | 2060947.88 | 160134.6 | 269° 48' 13'' | 75,85 |
| 13 | 2060947.62 | 160058.75 | 275° 5' 43'' | 17,79 |
| 14 | 2060949.2 | 160041.03 | 285° 24' 31'' | 17,01 |
| 15 | 2060953.72 | 160024.63 | 293° 44' 10'' | 39,33 |
| 16 | 2060969.55 | 159988.63 | 280° 48' 37'' | 23,83 |
| 17 | 2060974.02 | 159965.22 | 274° 55' 18'' | 84,97 |
| 18 | 2060981.31 | 159880.56 | 284° 10' 9'' | 12,54 |
| 19 | 2060984.38 | 159868.4 | 302° 41' 19'' | 12,54 |
| 20 | 2060991.15 | 159857.85 | 311° 55' 20'' | 107,33 |
| 21 | 2061062.86 | 159777.99 | 319° 22' 40'' | 17,88 |
| 22 | 2061076.43 | 159766.35 | 336° 7' 15'' | 22,33 |
| 23 | 2061096.85 | 159757.31 | 352° 53' 56'' | 17,88 |
| 24 | 2061114.59 | 159755.1 | 0° 19' 52'' | 256,06 |
| 25 | 2061370.65 | 159756.58 | 353° 8' 3'' | 38,65 |
| 26 | 2061409.02 | 159751.96 | 340° 30' 34'' | 29,01 |
| 27 | 2061436.37 | 159742.28 | 329° 41' 48'' | 29,01 |
| 28 | 2061461.42 | 159727.64 | 320° 53' 26'' | 147,45 |

- Территория, ограниченная улицами Пионерская, Диксона, Таймырской, Строителей, Михаила Кравца

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2060412.08 | 159216.29 | 30° 22' 27'' | 17,17 |
| 2 | 2060426.89 | 159224.97 | 119° 45' 25'' | 59,2 |
| 3 | 2060397.51 | 159276.36 | 70° 11' 52'' | 12,46 |
| 4 | 2060401.73 | 159288.08 | 108° 49' 49'' | 49,04 |
| 5 | 2060385.9 | 159334.5 | 51° 5' 31'' | 25,59 |
| 6 | 2060401.97 | 159354.41 | 109° 14' 11'' | 232,65 |
| 7 | 2060325.32 | 159574.07 | 200° 17' 3'' | 20,48 |
| 8 | 2060306.11 | 159566.97 | 107° 24' 32'' | 59,16 |
| 9 | 2060288.41 | 159623.42 | 121° 42' 5'' | 0,8 |
| 10 | 2060287.99 | 159624.1 | 121° 37' 51'' | 96,79 |
| 11 | 2060237.23 | 159706.51 | 120° 14' 18'' | 22,76 |
| 12 | 2060225.77 | 159726.17 | 210° 59' 39'' | 42,1 |
| 13 | 2060189.68 | 159704.49 | 120° 59' 30'' | 17,67 |
| 14 | 2060180.58 | 159719.64 | 210° 14' 41'' | 3,55 |
| 15 | 2060177.51 | 159717.85 | 121° 11' 42'' | 71,42 |
| 16 | 2060140.52 | 159778.94 | 29° 36' 16'' | 1,01 |
| 17 | 2060141.4 | 159779.44 | 120° 37' 28'' | 66,02 |
| 18 | 2060107.77 | 159836.25 | 79° 52' 31'' | 1,42 |
| 19 | 2060108.02 | 159837.65 | 120° 43' 15'' | 3,64 |
| 20 | 2060106.16 | 159840.78 | 83° 7' 37'' | 6,77 |
| 21 | 2060106.97 | 159847.5 | 31° 19' 43'' | 5,65 |
| 22 | 2060111.8 | 159850.44 | 121° 43' 11'' | 9,36 |
| 23 | 2060106.88 | 159858.4 | 31° 28' 10'' | 66,07 |
| 24 | 2060163.23 | 159892.89 | 121° 44' 25'' | 8,48 |
| 25 | 2060158.77 | 159900.1 | 124° 7' 55'' | 43,5 |
| 26 | 2060134.36 | 159936.11 | 119° 39' 19'' | 15,85 |
| 27 | 2060126.52 | 159949.88 | 31° 14' 9'' | 18,78 |
| 28 | 2060142.58 | 159959.62 | 120° 35' 23'' | 40,97 |
| 29 | 2060121.73 | 159994.89 | 30° 7' 58'' | 32,99 |
| 30 | 2060150.26 | 160011.45 | 121° 19' 39'' | 82,95 |
| 31 | 2060107.13 | 160082.31 | 210° 3' 26'' | 4,55 |
| 32 | 2060103.19 | 160080.03 | 123° 17' 9'' | 16,51 |
| 33 | 2060094.13 | 160093.83 | 124° 46' 5'' | 3,98 |
| 34 | 2060091.86 | 160097.1 | 122° 12' 39'' | 1,18 |
| 35 | 2060091.23 | 160098.1 | 131° 28' 4'' | 1,15 |
| 36 | 2060090.47 | 160098.96 | 127° 7' 27'' | 18,94 |
| 37 | 2060079.04 | 160114.06 | 216° 26' 3'' | 56,54 |
| 38 | 2060033.55 | 160080.48 | 207° 25' 9'' | 240,33 |
| 39 | 2059820.22 | 159969.81 | 204° 45' 59'' | 255,06 |
| 40 | 2059588.62 | 159862.96 | 218° 5' 50'' | 31,65 |
| 41 | 2059563.71 | 159843.43 | 223° 56' 39'' | 187,65 |
| 42 | 2059428.6 | 159713.21 | 315° 1' 21'' | 341,19 |
| 43 | 2059669.95 | 159472.05 | 315° 4' 8'' | 205,62 |
| 44 | 2059815.52 | 159326.83 | 327° 45' 20'' | 23,63 |
| 45 | 2059835.51 | 159314.22 | 333° 10' 4'' | 44,11 |
| 46 | 2059874.87 | 159294.31 | 313° 58' 58'' | 151,75 |
| 47 | 2059980.25 | 159185.12 | 314° 12' 29'' | 6,14 |
| 48 | 2059984.53 | 159180.72 | 319° 2' 28'' | 25,89 |
| 49 | 2060004.08 | 159163.75 | 327° 35' 35'' | 15,73 |
| 50 | 2060017.36 | 159155.32 | 343° 18' 60'' | 13,86 |
| 51 | 2060030.64 | 159151.34 | 355° 50' 42'' | 13,53 |
| 52 | 2060044.13 | 159150.36 | 4° 34' 1'' | 22,98 |
| 53 | 2060067.04 | 159152.19 | 355° 51' 34'' | 22,3 |
| 54 | 2060089.28 | 159150.58 | 36° 20' 38'' | 19,17 |
| 55 | 2060104.72 | 159161.94 | 36° 26' 2'' | 39,69 |
| 56 | 2060136.65 | 159185.51 | 28° 48' 55'' | 33,26 |
| 57 | 2060165.79 | 159201.54 | 298° 45' 29'' | 12,39 |
| 58 | 2060171.75 | 159190.68 | 305° 41' 20'' | 5,73 |
| 59 | 2060175.09 | 159186.03 | 316° 12' 4'' | 6,75 |
| 60 | 2060179.96 | 159181.36 | 296° 39' 57'' | 20,37 |
| 61 | 2060189.1 | 159163.16 | 30° 15' 23'' | 1,81 |
| 62 | 2060190.66 | 159164.07 | 29° 27' 50'' | 36,43 |
| 63 | 2060222.38 | 159181.99 | 31° 13' 38'' | 44,4 |
| 64 | 2060260.35 | 159205.01 | 299° 58' 10'' | 3,16 |
| 65 | 2060261.93 | 159202.27 | 30° 27' 35'' | 61,23 |
| 66 | 2060314.71 | 159233.31 | 28° 55' 16'' | 5 |
| 67 | 2060319.09 | 159235.73 | 29° 27' 58'' | 15,55 |
| 68 | 2060332.63 | 159243.38 | 30° 6' 57'' | 4,98 |
| 69 | 2060336.94 | 159245.88 | 30° 2' 21'' | 5,31 |
| 70 | 2060341.54 | 159248.54 | 29° 43' 46'' | 4,62 |
| 71 | 2060345.55 | 159250.83 | 29° 51' 20'' | 5,14 |
| 72 | 2060350.01 | 159253.39 | 28° 54' 1'' | 5,05 |
| 73 | 2060354.43 | 159255.83 | 31° 45' 34'' | 5,19 |
| 74 | 2060358.84 | 159258.56 | 117° 33' 10'' | 0,26 |
| 75 | 2060358.72 | 159258.79 | 29° 15' 10'' | 5,05 |
| 76 | 2060363.13 | 159261.26 | 299° 44' 42'' | 0,24 |
| 77 | 2060363.25 | 159261.05 | 28° 44' 56'' | 15,84 |
| 78 | 2060377.14 | 159268.67 | 28° 25' 26'' | 4,41 |
| 79 | 2060381.02 | 159270.77 | 29° 11' 14'' | 7,14 |
| 80 | 2060387.25 | 159274.25 | 290° 34' 9'' | 10,28 |
| 81 | 2060390.86 | 159264.63 | 293° 42' 1'' | 52,79 |

- Приложение 2 «Ведомость координат поворотных точек границ образуемых земельных участков» (система координат - СК кадастрового округа, зона 2)

- Территория, ограниченная улицами Новая, Первопроходцев, Энтузиастов, Енисейская

Земельный участок № 1

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2061332.41 | 159889.92 | 111° 39' 2'' | 5,64 |
| 2 | 2061330.33 | 159895.16 | 201° 45' 12'' | 4,43 |
| 3 | 2061326.22 | 159893.52 | 291° 41' 17'' | 5,63 |
| 4 | 2061328.3 | 159888.29 | 21° 37' 59'' | 4,42 |

- Территория, ограниченная улицами Пионерская, Диксона, Таймырской, Строителей, Михаила Кравца

Земельный участок № 24:55:0000000:84288:ЗУ1

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2060012.42 | 159511.3 | 120° 15' 53'' | 80,68 |
| 2 | 2059971.76 | 159580.98 | 133° 33' 10'' | 43,12 |
| 3 | 2059942.05 | 159612.23 | 300° 20' 17'' | 122,67 |
| 4 | 2060004.01 | 159506.36 | 30° 25' 47'' | 9,75 |

Земельный участок № 1

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2060299.03 | 159253.77 | 121° 11' 31'' | 56,38 |
| 2 | 2060269.83 | 159302 | 209° 39' 42'' | 2,57 |
| 3 | 2060267.6 | 159300.73 | 131° 20' 14'' | 11,4 |
| 4 | 2060260.07 | 159309.29 | 119° 48' 15'' | 9,58 |
| 5 | 2060255.31 | 159317.6 | 209° 46' 21'' | 30,93 |
| 6 | 2060228.46 | 159302.24 | 299° 46' 43'' | 78,02 |
| 7 | 2060267.21 | 159234.52 | 31° 10' 21'' | 37,19 |

Земельный участок № 2

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2060375.05 | 159299.77 | 65° 5' 4'' | 1,71 |
| 2 | 2060375.77 | 159301.32 | 119° 35' 11'' | 17,05 |
| 3 | 2060367.35 | 159316.15 | 113° 6' 8'' | 7,03 |
| 4 | 2060364.59 | 159322.62 | 210° 25' 10'' | 27,81 |
| 5 | 2060340.61 | 159308.54 | 119° 57' 39'' | 8,23 |
| 6 | 2060336.5 | 159315.67 | 208° 37' 47'' | 2,36 |
| 7 | 2060334.43 | 159314.54 | 208° 32' 51'' | 11,63 |
| 8 | 2060324.21 | 159308.98 | 118° 45' 9'' | 1,29 |
| 9 | 2060323.59 | 159310.11 | 209° 23' 46'' | 3,26 |
| 10 | 2060320.75 | 159308.51 | 209° 53' 5'' | 12,2 |
| 11 | 2060310.17 | 159302.43 | 119° 52' 27'' | 11 |
| 12 | 2060304.69 | 159311.97 | 120° 41' 27'' | 8,64 |
| 13 | 2060300.28 | 159319.4 | 209° 44' 42'' | 35,07 |
| 14 | 2060269.83 | 159302 | 301° 11' 31'' | 56,38 |
| 15 | 2060299.03 | 159253.77 | 31° 10' 42'' | 88,85 |

Земельный участок № 3

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2060334.43 | 159314.54 | 28° 37' 47'' | 2,36 |
| 2 | 2060336.5 | 159315.67 | 118° 34' 33'' | 10,58 |
| 3 | 2060331.44 | 159324.96 | 208° 28' 56'' | 2,14 |
| 4 | 2060329.56 | 159323.94 | 208° 26' 54'' | 11,84 |
| 5 | 2060319.15 | 159318.3 | 298° 27' 48'' | 9,32 |
| 6 | 2060323.59 | 159310.11 | 298° 45' 9'' | 1,29 |
| 7 | 2060324.21 | 159308.98 | 28° 32' 51'' | 11,63 |

Земельный участок № 4

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2059847.97 | 159354.32 | 45° 37' 54'' | 85,3 |
| 2 | 2059907.62 | 159415.3 | 121° 52' 55'' | 24,08 |
| 3 | 2059894.9 | 159435.75 | 214° 46' 15'' | 11,03 |
| 4 | 2059885.84 | 159429.46 | 225° 36' 11'' | 3,36 |
| 5 | 2059883.49 | 159427.06 | 127° 46' 15'' | 15,9 |
| 6 | 2059873.75 | 159439.63 | 224° 36' 54'' | 27,37 |
| 7 | 2059854.27 | 159420.41 | 225° 5' 2'' | 14,47 |
| 8 | 2059844.05 | 159410.16 | 135° 25' 24'' | 10,53 |
| 9 | 2059836.55 | 159417.55 | 227° 19' 20'' | 21,46 |
| 10 | 2059822 | 159401.77 | 315° 36' 39'' | 18,57 |
| 11 | 2059835.27 | 159388.78 | 225° 41' 9'' | 11,22 |
| 12 | 2059827.43 | 159380.75 | 314° 50' 25'' | 7,62 |
| 13 | 2059832.8 | 159375.35 | 225° 42' 58'' | 4,53 |
| 14 | 2059829.64 | 159372.11 | 315° 27' 45'' | 6,13 |
| 15 | 2059834.01 | 159367.81 | 315° 58' 51'' | 19,41 |

Земельный участок № 5

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2059844.05 | 159410.16 | 45° 5' 2'' | 14,47 |
| 2 | 2059854.27 | 159420.41 | 135° 11' 34'' | 10,51 |
| 3 | 2059846.81 | 159427.82 | 225° 1' 40'' | 14,52 |
| 4 | 2059836.55 | 159417.55 | 315° 25' 24'' | 10,53 |

Земельный участок № 6

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2059742.85 | 159468.22 | 46° 35' 48'' | 8,12 |
| 2 | 2059748.43 | 159474.12 | 135° 18' 20'' | 10,61 |
| 3 | 2059740.89 | 159481.58 | 227° 35' 4'' | 8,15 |
| 4 | 2059735.39 | 159475.56 | 315° 27' 52'' | 10,47 |

Земельный участок № 7

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2059671.2 | 159749.68 | 44° 50' 14'' | 4,98 |
| 2 | 2059674.73 | 159753.19 | 130° 16' 56'' | 13,24 |
| 3 | 2059666.17 | 159763.29 | 225° 0' 0'' | 4,37 |
| 4 | 2059663.08 | 159760.2 | 272° 8' 17'' | 3,75 |
| 5 | 2059663.22 | 159756.45 | 226° 59' 55'' | 11,76 |
| 6 | 2059655.2 | 159747.85 | 317° 32' 1'' | 6,4 |
| 7 | 2059659.92 | 159743.53 | 43° 39' 20'' | 12,36 |
| 8 | 2059668.86 | 159752.06 | 314° 30' 52'' | 3,34 |

Земельный участок № 8

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2059809.03 | 159674.22 | 45° 57' 31'' | 10,99 |
| 2 | 2059816.67 | 159682.12 | 135° 58' 22'' | 7,5 |
| 3 | 2059811.28 | 159687.33 | 225° 53' 5'' | 10,99 |
| 4 | 2059803.63 | 159679.44 | 315° 58' 16'' | 7,51 |

Земельный участок № 9

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2059814.93 | 159793.16 | 46° 2' 30'' | 7,39 |
| 2 | 2059820.06 | 159798.48 | 134° 59' 60'' | 11,03 |
| 3 | 2059812.26 | 159806.28 | 225° 25' 39'' | 7,58 |
| 4 | 2059806.94 | 159800.88 | 315° 59' 5'' | 11,11 |

Земельный участок № 10

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2059984.57 | 159817.15 | 120° 42' 6'' | 7,5 |
| 2 | 2059980.74 | 159823.6 | 210° 37' 20'' | 10,93 |
| 3 | 2059971.33 | 159818.03 | 300° 56' 15'' | 7,51 |
| 4 | 2059975.19 | 159811.59 | 30° 39' 27'' | 10,9 |

Земельный участок № 11

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2060028.52 | 159818.04 | 119° 41' 46'' | 58,22 |
| 2 | 2059999.68 | 159868.61 | 211° 13' 34'' | 9,74 |
| 3 | 2059991.35 | 159863.56 | 301° 8' 44'' | 19,99 |
| 4 | 2060001.69 | 159846.45 | 211° 10' 49'' | 10,89 |
| 5 | 2059992.37 | 159840.81 | 297° 47' 22'' | 6,07 |
| 6 | 2059995.2 | 159835.44 | 31° 9' 58'' | 6,8 |
| 7 | 2060001.02 | 159838.96 | 301° 9' 37'' | 12 |
| 8 | 2060007.23 | 159828.69 | 211° 9' 58'' | 6,8 |
| 9 | 2060001.41 | 159825.17 | 299° 9' 14'' | 17,92 |
| 10 | 2060010.14 | 159809.52 | 302° 0' 19'' | 2,08 |
| 11 | 2060011.24 | 159807.76 | 30° 44' 55'' | 20,11 |

Земельный участок № 12

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2060048.69 | 159813.78 | 119° 41' 48'' | 1,47 |
| 2 | 2060047.96 | 159815.06 | 29° 55' 3'' | 5,35 |
| 3 | 2060052.6 | 159817.73 | 120° 12' 1'' | 7,34 |
| 4 | 2060048.91 | 159824.07 | 210° 10' 25'' | 0,99 |
| 5 | 2060048.05 | 159823.57 | 119° 41' 37'' | 47,2 |
| 6 | 2060024.67 | 159864.57 | 29° 43' 31'' | 14,6 |
| 7 | 2060037.35 | 159871.81 | 119° 55' 14'' | 13,75 |
| 8 | 2060030.49 | 159883.73 | 118° 41' 35'' | 2,77 |
| 9 | 2060029.16 | 159886.16 | 209° 18' 17'' | 8,23 |
| 10 | 2060021.98 | 159882.13 | 211° 13' 39'' | 26,08 |
| 11 | 2059999.68 | 159868.61 | 299° 41' 37'' | 58,34 |
| 12 | 2060028.58 | 159817.93 | 300° 23' 2'' | 10,68 |
| 13 | 2060033.98 | 159808.72 | 345° 1' 60'' | 2,09 |
| 14 | 2060036 | 159808.18 | 29° 55' 41'' | 8,92 |
| 15 | 2060043.73 | 159812.63 | 299° 10' 3'' | 1,48 |
| 16 | 2060044.45 | 159811.34 | 29° 55' 9'' | 4,89 |

Земельный участок № 13

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2060059.11 | 159806.55 | 120° 12' 43'' | 12,94 |
| 2 | 2060052.6 | 159817.73 | 209° 55' 3'' | 5,35 |
| 3 | 2060047.96 | 159815.06 | 299° 41' 48'' | 1,47 |
| 4 | 2060048.69 | 159813.78 | 209° 55' 9'' | 4,89 |
| 5 | 2060044.45 | 159811.34 | 119° 10' 3'' | 1,48 |
| 6 | 2060043.73 | 159812.63 | 209° 55' 41'' | 8,92 |
| 7 | 2060036 | 159808.18 | 344° 38' 44'' | 5,06 |
| 8 | 2060040.88 | 159806.84 | 302° 29' 5'' | 9,76 |
| 9 | 2060046.12 | 159798.61 | 31° 26' 6'' | 15,22 |

Земельный участок № 14

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2059999.68 | 159868.61 | 31° 13' 39'' | 26,08 |
| 2 | 2060021.98 | 159882.13 | 120° 30' 14'' | 52,15 |
| 3 | 2059995.51 | 159927.06 | 210° 2' 14'' | 25,03 |
| 4 | 2059973.84 | 159914.53 | 120° 5' 45'' | 3,85 |
| 5 | 2059971.91 | 159917.86 | 210° 4' 45'' | 7,44 |
| 6 | 2059965.47 | 159914.13 | 120° 45' 28'' | 4,77 |
| 7 | 2059963.03 | 159918.23 | 210° 13' 0'' | 38,41 |
| 8 | 2059929.84 | 159898.9 | 299° 38' 33'' | 60,39 |
| 9 | 2059959.71 | 159846.41 | 27° 18' 36'' | 25,11 |
| 10 | 2059982.02 | 159857.93 | 31° 6' 29'' | 10,9 |
| 11 | 2059991.35 | 159863.56 | 31° 13' 34'' | 9,74 |

Земельный участок № 15

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2060031.39 | 159970.98 | 120° 52' 49'' | 12,96 |
| 2 | 2060024.74 | 159982.1 | 211° 9' 11'' | 19,74 |
| 3 | 2060007.85 | 159971.89 | 301° 18' 50'' | 12,91 |
| 4 | 2060014.56 | 159960.86 | 31° 1' 8'' | 19,64 |

Земельный участок № 16

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2060064.86 | 160013.46 | 121° 9' 53'' | 8,31 |
| 2 | 2060060.56 | 160020.57 | 210° 58' 54'' | 10,98 |
| 3 | 2060051.15 | 160014.92 | 300° 47' 36'' | 8,07 |
| 4 | 2060055.28 | 160007.99 | 29° 43' 32'' | 11,03 |

Земельный участок № 17

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2060099.29 | 160033.11 | 93° 38' 18'' | 31,67 |
| 2 | 2060097.28 | 160064.72 | 121° 52' 23'' | 3,67 |
| 3 | 2060095.34 | 160067.84 | 82° 3' 12'' | 8,39 |
| 4 | 2060096.5 | 160076.15 | 121° 21' 48'' | 6,15 |
| 5 | 2060093.3 | 160081.4 | 209° 58' 5'' | 80,24 |
| 6 | 2060023.79 | 160041.32 | 299° 14' 44'' | 44,56 |
| 7 | 2060045.56 | 160002.44 | 29° 43' 33'' | 11,19 |
| 8 | 2060055.28 | 160007.99 | 120° 47' 36'' | 8,07 |
| 9 | 2060051.15 | 160014.92 | 30° 58' 54'' | 10,98 |
| 10 | 2060060.56 | 160020.57 | 301° 9' 53'' | 8,31 |
| 11 | 2060064.86 | 160013.46 | 29° 42' 52'' | 39,64 |

Земельный участок № 18

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2060112.11 | 160011.14 | 120° 16' 48'' | 15,81 |
| 2 | 2060104.14 | 160024.79 | 210° 28' 11'' | 21,28 |
| 3 | 2060085.8 | 160014 | 301° 29' 22'' | 15,89 |
| 4 | 2060094.1 | 160000.45 | 30° 41' 30'' | 20,94 |

Земельный участок № 19

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2060123.15 | 159886.99 | 121° 36' 27'' | 1,07 |
| 2 | 2060122.59 | 159887.9 | 121° 35' 57'' | 17,79 |
| 3 | 2060113.27 | 159903.05 | 120° 2' 11'' | 17,8 |
| 4 | 2060104.36 | 159918.46 | 210° 28' 39'' | 21,63 |
| 5 | 2060085.72 | 159907.49 | 300° 29' 18'' | 37,19 |
| 6 | 2060104.59 | 159875.44 | 31° 46' 37'' | 3,99 |
| 7 | 2060107.98 | 159877.54 | 31° 55' 14'' | 17,87 |

Земельный участок № 20

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2060098.65 | 159871.75 | 31° 50' 57'' | 6,99 |
| 2 | 2060104.59 | 159875.44 | 120° 29' 18'' | 37,19 |
| 3 | 2060085.72 | 159907.49 | 210° 26' 36'' | 11,7 |
| 4 | 2060075.63 | 159901.56 | 299° 24' 36'' | 15,5 |
| 5 | 2060083.24 | 159888.06 | 211° 18' 19'' | 16,4 |
| 6 | 2060069.23 | 159879.54 | 300° 49' 54'' | 21,58 |
| 7 | 2060080.29 | 159861.01 | 30° 19' 34'' | 21,27 |

Земельный участок № 21

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2060083.24 | 159888.06 | 119° 24' 36'' | 15,5 |
| 2 | 2060075.63 | 159901.56 | 121° 13' 27'' | 10,19 |
| 3 | 2060070.35 | 159910.27 | 211° 36' 54'' | 4,98 |
| 4 | 2060066.11 | 159907.66 | 159° 21' 34'' | 2,38 |
| 5 | 2060063.88 | 159908.5 | 210° 6' 37'' | 5,64 |
| 6 | 2060059 | 159905.67 | 300° 51' 17'' | 24,33 |
| 7 | 2060071.48 | 159884.78 | 210° 50' 10'' | 4,62 |
| 8 | 2060067.51 | 159882.41 | 300° 56' 4'' | 3,35 |
| 9 | 2060069.23 | 159879.54 | 31° 18' 19'' | 16,4 |

Земельный участок № 22

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2060111.9 | 159871.24 | 121° 53' 27'' | 7,42 |
| 2 | 2060107.98 | 159877.54 | 211° 46' 37'' | 3,99 |
| 3 | 2060104.59 | 159875.44 | 211° 50' 57'' | 6,99 |
| 4 | 2060098.65 | 159871.75 | 301° 37' 37'' | 1,93 |
| 5 | 2060099.66 | 159870.11 | 301° 41' 46'' | 5,5 |
| 6 | 2060102.55 | 159865.43 | 31° 51' 23'' | 11,01 |

Земельный участок № 23

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2060045.64 | 159637.93 | 120° 18' 25'' | 17,95 |
| 2 | 2060036.58 | 159653.43 | 210° 20' 26'' | 18,61 |
| 3 | 2060020.52 | 159644.03 | 297° 24' 20'' | 17,99 |
| 4 | 2060028.8 | 159628.06 | 30° 22' 29'' | 19,52 |

Земельный участок № 24

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2060028.8 | 159628.06 | 117° 24' 20'' | 17,99 |
| 2 | 2060020.52 | 159644.03 | 210° 26' 42'' | 2,84 |
| 3 | 2060018.07 | 159642.59 | 300° 21' 43'' | 17,96 |
| 4 | 2060027.15 | 159627.09 | 30° 27' 1'' | 1,91 |

Земельный участок № 86

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2060038.54 | 159514.12 | 69° 16' 49'' | 17,21 |
| 2 | 2060044.63 | 159530.22 | 116° 54' 60'' | 73,63 |
| 3 | 2060011.3 | 159595.87 | 127° 58' 36'' | 6,42 |
| 4 | 2060007.35 | 159600.93 | 209° 15' 53'' | 20,13 |
| 5 | 2059989.79 | 159591.09 | 209° 17' 41'' | 14,84 |
| 6 | 2059976.85 | 159583.83 | 209° 14' 43'' | 5,83 |
| 7 | 2059971.76 | 159580.98 | 209° 16' 9'' | 9,86 |
| 8 | 2059963.16 | 159576.16 | 300° 20' 17'' | 80,87 |
| 9 | 2060004.01 | 159506.36 | 30° 25' 47'' | 9,75 |
| 10 | 2060012.42 | 159511.3 | 346° 3' 46'' | 15,44 |
| 11 | 2060027.41 | 159507.58 | 30° 26' 19'' | 12,91 |

Земельный участок № 87

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2059989.79 | 159591.09 | 29° 15' 53'' | 20,13 |
| 2 | 2060007.35 | 159600.93 | 127° 40' 25'' | 1 |
| 3 | 2060006.74 | 159601.72 | 117° 42' 39'' | 30,19 |
| 4 | 2059992.7 | 159628.45 | 105° 59' 58'' | 10,19 |
| 5 | 2059989.89 | 159638.25 | 119° 19' 53'' | 40,22 |
| 6 | 2059970.19 | 159673.31 | 211° 46' 9'' | 28,79 |
| 7 | 2059945.71 | 159658.15 | 300° 41' 45'' | 11,73 |
| 8 | 2059951.7 | 159648.06 | 211° 14' 40'' | 10,85 |
| 9 | 2059942.42 | 159642.43 | 211° 11' 43'' | 16,12 |
| 10 | 2059928.63 | 159634.08 | 301° 33' 40'' | 12,17 |
| 11 | 2059935 | 159623.71 | 31° 34' 40'' | 11,36 |
| 12 | 2059944.68 | 159629.66 | 301° 34' 7'' | 13,49 |
| 13 | 2059951.74 | 159618.17 | 211° 30' 30'' | 11,37 |
| 14 | 2059942.05 | 159612.23 | 300° 20' 18'' | 41,79 |
| 15 | 2059963.16 | 159576.16 | 29° 16' 9'' | 9,86 |
| 16 | 2059971.76 | 159580.98 | 29° 14' 43'' | 5,83 |
| 17 | 2059976.85 | 159583.83 | 29° 17' 41'' | 14,84 |

- Приложение 3 «Ведомость координат поворотных точек границ образуемых земельных участков, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования» (система координат - СК кадастрового округа, зона 2)

- Территория, ограниченная улицами Новая, Первопроходцев, Энтузиастов, Енисейская

Земельный участок № 2

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2061539.24 | 159685.91 | 90° 6' 18'' | 109,17 |
| 2 | 2061539.04 | 159795.08 | 180° 47' 59'' | 13,61 |
| 3 | 2061525.43 | 159794.89 | 269° 14' 1'' | 76,25 |
| 4 | 2061524.41 | 159718.65 | 178° 13' 12'' | 26,72 |
| 5 | 2061497.7 | 159719.48 | 321° 3' 25'' | 53,41 |

Земельный участок № 3

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2061564.7 | 159794.65 | 87° 21' 33'' | 20,4 |
| 2 | 2061565.64 | 159815.03 | 179° 51' 51'' | 8,44 |
| 3 | 2061557.2 | 159815.05 | 270° 5' 15'' | 13,1 |
| 4 | 2061557.22 | 159801.95 | 180° 14' 57'' | 16,1 |
| 5 | 2061541.12 | 159801.88 | 90° 2' 37'' | 13,1 |
| 6 | 2061541.11 | 159814.98 | 179° 44' 22'' | 2,2 |
| 7 | 2061538.91 | 159814.99 | 89° 56' 2'' | 8,68 |
| 8 | 2061538.92 | 159823.67 | 179° 39' 56'' | 6,85 |
| 9 | 2061532.07 | 159823.71 | 180° 44' 14'' | 13,21 |
| 10 | 2061518.86 | 159823.54 | 179° 47' 35'' | 2,77 |
| 11 | 2061516.09 | 159823.55 | 269° 40' 30'' | 19,4 |
| 12 | 2061515.98 | 159804.15 | 357° 18' 18'' | 9,57 |
| 13 | 2061525.54 | 159803.7 | 269° 17' 5'' | 8,81 |
| 14 | 2061525.43 | 159794.89 | 0° 47' 59'' | 13,61 |
| 15 | 2061539.04 | 159795.08 | 359° 2' 24'' | 25,66 |

Земельный участок № 4

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2061538.92 | 159823.67 | 89° 51' 27'' | 108,51 |
| 2 | 2061539.19 | 159932.18 | 179° 57' 19'' | 12,85 |
| 3 | 2061526.34 | 159932.19 | 269° 30' 30'' | 43,12 |
| 4 | 2061525.97 | 159889.07 | 178° 11' 49'' | 9,53 |
| 5 | 2061516.44 | 159889.37 | 269° 41' 43'' | 65,82 |
| 6 | 2061516.09 | 159823.55 | 359° 47' 35'' | 2,77 |
| 7 | 2061518.86 | 159823.54 | 90° 40' 55'' | 14,28 |
| 8 | 2061518.69 | 159837.82 | 0° 44' 16'' | 13,2 |
| 9 | 2061531.89 | 159837.99 | 270° 43' 20'' | 14,28 |
| 10 | 2061532.07 | 159823.71 | 359° 39' 56'' | 6,85 |
| 11 | 2061531.67 | 159851.49 | 90° 6' 46'' | 30,47 |
| 12 | 2061531.61 | 159881.96 | 180° 18' 26'' | 13,06 |
| 13 | 2061518.55 | 159881.89 | 269° 44' 7'' | 30,3 |
| 14 | 2061518.41 | 159851.59 | 359° 34' 4'' | 13,26 |

Земельный участок № 5

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2061564.87 | 159948.44 | 90° 7' 13'' | 14,3 |
| 2 | 2061564.84 | 159962.74 | 151° 23' 22'' | 0,13 |
| 3 | 2061564.73 | 159962.8 | 89° 37' 60'' | 12,5 |
| 4 | 2061564.81 | 159975.3 | 200° 38' 43'' | 9,76 |
| 5 | 2061555.68 | 159971.86 | 179° 35' 35'' | 16,89 |
| 6 | 2061538.79 | 159971.98 | 89° 40' 60'' | 106,73 |
| 7 | 2061539.38 | 160078.71 | 359° 35' 59'' | 24,34 |
| 8 | 2061563.72 | 160078.54 | 134° 57' 48'' | 22,16 |
| 9 | 2061548.06 | 160094.22 | 239° 14' 8'' | 13,31 |
| 10 | 2061541.25 | 160082.78 | 212° 38' 15'' | 16,91 |
| 11 | 2061527.01 | 160073.66 | 151° 1' 59'' | 14,62 |
| 12 | 2061514.22 | 160080.74 | 240° 13' 16'' | 14,68 |
| 13 | 2061506.93 | 160068 | 331° 3' 31'' | 4,42 |
| 14 | 2061510.8 | 160065.86 | 359° 18' 37'' | 19,94 |
| 15 | 2061530.74 | 160065.62 | 270° 13' 12'' | 62,51 |
| 16 | 2061530.98 | 160003.11 | 270° 0' 0'' | 0,63 |
| 17 | 2061530.98 | 160002.48 | 0° 44' 44'' | 5,38 |
| 18 | 2061536.36 | 160002.55 | 270° 50' 24'' | 13,64 |
| 19 | 2061536.56 | 159988.91 | 181° 41' 53'' | 8,77 |
| 20 | 2061527.79 | 159988.65 | 269° 36' 28'' | 18,99 |
| 21 | 2061527.66 | 159969.66 | 359° 31' 7'' | 4,76 |
| 22 | 2061532.42 | 159969.62 | 270° 8' 15'' | 20,85 |
| 23 | 2061532.47 | 159948.77 | 179° 45' 35'' | 81,04 |
| 24 | 2061451.43 | 159949.11 | 89° 57' 32'' | 13,91 |
| 25 | 2061451.44 | 159963.02 | 179° 20' 14'' | 12,1 |
| 26 | 2061439.34 | 159963.16 | 89° 56' 34'' | 50,18 |
| 27 | 2061439.39 | 160013.34 | 180° 19' 59'' | 3,44 |
| 28 | 2061435.95 | 160013.32 | 178° 37' 11'' | 0,83 |
| 29 | 2061435.12 | 160013.34 | 270° 16' 44'' | 8,22 |
| 30 | 2061435.16 | 160005.12 | 180° 19' 11'' | 51,96 |
| 31 | 2061383.2 | 160004.83 | 86° 1' 19'' | 12,54 |
| 32 | 2061384.07 | 160017.34 | 179° 19' 10'' | 42,1 |
| 33 | 2061341.97 | 160017.84 | 126° 50' 56'' | 10,97 |
| 34 | 2061335.39 | 160026.62 | 78° 49' 34'' | 23,94 |
| 35 | 2061340.03 | 160050.11 | 198° 37' 46'' | 3,73 |
| 36 | 2061336.5 | 160048.92 | 239° 54' 6'' | 21,12 |
| 37 | 2061325.91 | 160030.65 | 310° 41' 49'' | 16,87 |
| 38 | 2061336.91 | 160017.86 | 268° 58' 14'' | 17,25 |
| 39 | 2061336.6 | 160000.61 | 358° 16' 34'' | 27,92 |
| 40 | 2061364.51 | 159999.77 | 359° 9' 17'' | 32,53 |
| 41 | 2061397.04 | 159999.29 | 341° 48' 15'' | 6,82 |
| 42 | 2061403.52 | 159997.16 | 1° 13' 26'' | 22,48 |
| 43 | 2061425.99 | 159997.64 | 270° 8' 36'' | 16 |
| 44 | 2061426.03 | 159981.64 | 180° 0' 0'' | 1,08 |
| 45 | 2061424.95 | 159981.64 | 270° 12' 18'' | 27,94 |
| 46 | 2061425.05 | 159953.7 | 180° 15' 55'' | 21,59 |
| 47 | 2061403.46 | 159953.6 | 178° 48' 17'' | 6,71 |
| 48 | 2061396.75 | 159953.74 | 269° 37' 33'' | 9,19 |
| 49 | 2061396.69 | 159944.55 | 180° 10' 29'' | 6,56 |
| 50 | 2061390.13 | 159944.53 | 271° 48' 18'' | 4,76 |
| 51 | 2061390.28 | 159939.77 | 357° 35' 43'' | 12,63 |
| 52 | 2061402.9 | 159939.24 | 0° 0' 0'' | 46 |
| 53 | 2061448.9 | 159939.24 | 270° 5' 19'' | 6,46 |
| 54 | 2061448.91 | 159932.78 | 359° 33' 26'' | 50,47 |
| 55 | 2061499.38 | 159932.39 | 359° 34' 30'' | 26,96 |
| 56 | 2061526.34 | 159932.19 | 359° 57' 19'' | 12,85 |
| 57 | 2061539.19 | 159932.18 | 89° 51' 45'' | 16,68 |
| 58 | 2061539.23 | 159948.86 | 359° 3' 42'' | 25,64 |
| 59 | 2061450.14 | 159939.67 | 90° 20' 22'' | 6,75 |
| 60 | 2061450.1 | 159946.42 | 180° 19' 49'' | 3,47 |
| 61 | 2061446.63 | 159946.4 | 270° 20' 22'' | 6,75 |
| 62 | 2061446.67 | 159939.65 | 0° 19' 49'' | 3,47 |

Земельный участок № 6

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2061495.5 | 160074.3 | 60° 21' 59'' | 14,7 |
| 2 | 2061502.77 | 160087.08 | 151° 2' 14'' | 9,09 |
| 3 | 2061494.82 | 160091.48 | 240° 32' 9'' | 14,68 |
| 4 | 2061487.6 | 160078.7 | 330° 53' 2'' | 9,04 |

Земельный участок № 7

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2061472.9 | 160126.53 | 59° 32' 58'' | 9,77 |
| 2 | 2061477.85 | 160134.95 | 150° 0' 12'' | 5,08 |
| 3 | 2061473.45 | 160137.49 | 149° 54' 28'' | 17,59 |
| 4 | 2061458.23 | 160146.31 | 150° 6' 38'' | 21,13 |
| 5 | 2061439.91 | 160156.84 | 150° 20' 9'' | 19,36 |
| 6 | 2061423.09 | 160166.42 | 148° 28' 34'' | 7,19 |
| 7 | 2061416.96 | 160170.18 | 149° 44' 37'' | 0,28 |
| 8 | 2061416.72 | 160170.32 | 240° 44' 20'' | 9,7 |
| 9 | 2061411.98 | 160161.86 | 329° 53' 20'' | 70,42 |

Земельный участок № 8

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2061497.7 | 159719.48 | 89° 18' 60'' | 73,78 |
| 2 | 2061498.58 | 159793.25 | 178° 18' 19'' | 11,84 |
| 3 | 2061486.75 | 159793.6 | 89° 42' 3'' | 107,26 |
| 4 | 2061487.31 | 159900.86 | 359° 45' 30'' | 11,85 |
| 5 | 2061499.16 | 159900.81 | 89° 36' 3'' | 31,58 |
| 6 | 2061499.38 | 159932.39 | 179° 33' 26'' | 50,47 |
| 7 | 2061448.91 | 159932.78 | 269° 59' 27'' | 62,55 |
| 8 | 2061448.9 | 159870.23 | 359° 57' 26'' | 13,42 |
| 9 | 2061462.32 | 159870.22 | 269° 35' 5'' | 86,91 |
| 10 | 2061461.69 | 159783.31 | 358° 41' 17'' | 2,62 |
| 11 | 2061464.31 | 159783.25 | 88° 59' 51'' | 4 |
| 12 | 2061464.38 | 159787.25 | 358° 36' 50'' | 30,18 |
| 13 | 2061494.55 | 159786.52 | 268° 48' 1'' | 32,96 |
| 14 | 2061493.86 | 159753.57 | 178° 51' 28'' | 30,1 |
| 15 | 2061463.77 | 159754.17 | 314° 21' 56'' | 48,52 |

Земельный участок № 9

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2061433.47 | 159801.98 | 89° 34' 19'' | 68,25 |
| 2 | 2061433.98 | 159870.23 | 179° 58' 54'' | 31,08 |
| 3 | 2061402.9 | 159870.24 | 269° 59' 27'' | 62,98 |
| 4 | 2061402.89 | 159807.26 | 180° 0' 39'' | 53 |
| 5 | 2061349.89 | 159807.25 | 143° 5' 45'' | 9,99 |
| 6 | 2061341.9 | 159813.25 | 90° 0' 0'' | 78 |
| 7 | 2061341.9 | 159891.25 | 123° 59' 50'' | 17,08 |
| 8 | 2061332.35 | 159905.41 | 230° 54' 45'' | 12,97 |
| 9 | 2061324.17 | 159895.34 | 318° 24' 4'' | 2,74 |
| 10 | 2061326.22 | 159893.52 | 21° 45' 12'' | 4,43 |
| 11 | 2061330.33 | 159895.16 | 291° 39' 2'' | 5,64 |
| 12 | 2061332.41 | 159889.92 | 283° 40' 4'' | 4,15 |
| 13 | 2061333.39 | 159885.89 | 270° 2' 4'' | 83,35 |
| 14 | 2061333.44 | 159802.54 | 359° 40' 45'' | 100,03 |

Земельный участок № 10

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2061402.9 | 159927.25 | 90° 0' 0'' | 11,99 |
| 2 | 2061402.9 | 159939.24 | 177° 35' 43'' | 12,63 |
| 3 | 2061390.28 | 159939.77 | 91° 48' 18'' | 4,76 |
| 4 | 2061390.13 | 159944.53 | 180° 2' 59'' | 11,5 |
| 5 | 2061378.63 | 159944.52 | 269° 25' 31'' | 12,96 |
| 6 | 2061378.5 | 159931.56 | 179° 57' 31'' | 55,34 |
| 7 | 2061323.16 | 159931.6 | 308° 28' 50'' | 34,94 |
| 8 | 2061344.9 | 159904.25 | 90° 0' 0'' | 23 |
| 9 | 2061344.9 | 159927.25 | 0° 0' 0'' | 58 |

Земельный участок № 11

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2061403.46 | 159953.6 | 89° 51' 21'' | 27,82 |
| 2 | 2061403.53 | 159981.42 | 0° 35' 18'' | 21,42 |
| 3 | 2061424.95 | 159981.64 | 0° 0' 0'' | 1,08 |
| 4 | 2061426.03 | 159981.64 | 90° 8' 36'' | 16 |
| 5 | 2061425.99 | 159997.64 | 181° 13' 26'' | 22,48 |
| 6 | 2061403.52 | 159997.16 | 161° 48' 15'' | 6,82 |
| 7 | 2061397.04 | 159999.29 | 269° 38' 7'' | 45,55 |
| 8 | 2061396.75 | 159953.74 | 358° 48' 17'' | 6,71 |

Земельный участок № 12

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2061364.94 | 159956.25 | 90° 33' 58'' | 43,52 |
| 2 | 2061364.51 | 159999.77 | 178° 16' 34'' | 27,92 |
| 3 | 2061336.6 | 160000.61 | 268° 58' 31'' | 43,62 |
| 4 | 2061335.82 | 159957 | 358° 33' 37'' | 5,57 |
| 5 | 2061341.39 | 159956.86 | 89° 50' 55'' | 15,13 |
| 6 | 2061341.43 | 159971.99 | 359° 53' 6'' | 14,95 |
| 7 | 2061356.38 | 159971.96 | 269° 53' 20'' | 15,48 |
| 8 | 2061356.35 | 159956.48 | 358° 27' 59'' | 8,59 |

Земельный участок № 13

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2061384.07 | 160017.34 | 86° 1' 0'' | 69,82 |
| 2 | 2061388.92 | 160086.99 | 359° 53' 14'' | 45,75 |
| 3 | 2061434.67 | 160086.9 | 89° 32' 40'' | 16,35 |
| 4 | 2061434.8 | 160103.25 | 178° 53' 45'' | 39,44 |
| 5 | 2061395.37 | 160104.01 | 238° 32' 39'' | 5,19 |
| 6 | 2061392.66 | 160099.58 | 146° 2' 56'' | 1,22 |
| 7 | 2061391.65 | 160100.26 | 239° 48' 56'' | 17,78 |
| 8 | 2061382.71 | 160084.89 | 150° 18' 13'' | 13,18 |
| 9 | 2061371.26 | 160091.42 | 60° 3' 24'' | 17,91 |
| 10 | 2061380.2 | 160106.94 | 149° 37' 35'' | 3,16 |
| 11 | 2061377.47 | 160108.54 | 239° 40' 59'' | 66,09 |
| 12 | 2061344.11 | 160051.49 | 337° 58' 59'' | 9,87 |
| 13 | 2061353.26 | 160047.79 | 258° 52' 33'' | 21,77 |
| 14 | 2061349.06 | 160026.43 | 179° 12' 13'' | 13,67 |
| 15 | 2061335.39 | 160026.62 | 306° 50' 56'' | 10,97 |
| 16 | 2061341.97 | 160017.84 | 359° 19' 10'' | 42,1 |

Земельный участок № 14

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2061320.74 | 160030.87 | 149° 18' 1'' | 18,98 |
| 2 | 2061304.42 | 160040.56 | 283° 14' 39'' | 9,3 |
| 3 | 2061306.55 | 160031.51 | 357° 25' 3'' | 14,2 |

Земельный участок № 15

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2061458.25 | 160094.84 | 151° 49' 59'' | 49,59 |
| 2 | 2061414.53 | 160118.25 | 60° 30' 24'' | 8,75 |
| 3 | 2061418.84 | 160125.87 | 148° 20' 2'' | 26,86 |
| 4 | 2061395.98 | 160139.97 | 60° 14' 6'' | 17,71 |
| 5 | 2061404.77 | 160155.34 | 149° 45' 54'' | 28,72 |
| 6 | 2061379.96 | 160169.8 | 241° 55' 39'' | 0,17 |
| 7 | 2061379.88 | 160169.65 | 240° 50' 11'' | 14,8 |
| 8 | 2061372.67 | 160156.73 | 240° 48' 2'' | 7,3 |
| 9 | 2061369.11 | 160150.36 | 236° 48' 53'' | 13,54 |
| 10 | 2061361.7 | 160139.03 | 236° 46' 47'' | 5,75 |
| 11 | 2061358.55 | 160134.22 | 328° 54' 19'' | 29,28 |
| 12 | 2061383.62 | 160119.1 | 239° 47' 3'' | 12,22 |
| 13 | 2061377.47 | 160108.54 | 329° 37' 35'' | 3,16 |
| 14 | 2061380.2 | 160106.94 | 329° 44' 26'' | 13,26 |
| 15 | 2061391.65 | 160100.26 | 326° 2' 56'' | 1,22 |
| 16 | 2061392.66 | 160099.58 | 58° 32' 39'' | 5,19 |
| 17 | 2061395.37 | 160104.01 | 358° 53' 45'' | 39,44 |
| 18 | 2061434.8 | 160103.25 | 269° 32' 40'' | 16,35 |
| 19 | 2061434.67 | 160086.9 | 4° 56' 21'' | 0,81 |
| 20 | 2061435.48 | 160086.97 | 0° 39' 51'' | 6,9 |
| 21 | 2061442.38 | 160087.05 | 89° 42' 58'' | 8,07 |
| 22 | 2061442.42 | 160095.12 | 358° 59' 12'' | 15,83 |
| 23 | 2061377.09 | 160132.79 | 61° 41' 16'' | 17,02 |
| 24 | 2061385.16 | 160147.77 | 151° 40' 59'' | 12 |
| 25 | 2061374.6 | 160153.46 | 241° 42' 14'' | 17,02 |
| 26 | 2061366.53 | 160138.47 | 331° 43' 30'' | 11,99 |
| 27 | 2061407.53 | 160109.46 | 59° 36' 57'' | 16,79 |
| 28 | 2061416.02 | 160123.94 | 149° 35' 49'' | 25,06 |
| 29 | 2061394.41 | 160136.62 | 239° 36' 13'' | 16,8 |
| 30 | 2061385.91 | 160122.13 | 329° 37' 42'' | 25,06 |

Земельный участок № 16

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2061327.87 | 159770.12 | 89° 27' 9'' | 32,44 |
| 2 | 2061328.18 | 159802.56 | 359° 46' 56'' | 5,26 |
| 3 | 2061333.44 | 159802.54 | 90° 2' 4'' | 83,35 |
| 4 | 2061333.39 | 159885.89 | 103° 40' 4'' | 4,15 |
| 5 | 2061332.41 | 159889.92 | 201° 37' 59'' | 4,42 |
| 6 | 2061328.3 | 159888.29 | 111° 41' 17'' | 5,63 |
| 7 | 2061326.22 | 159893.52 | 138° 24' 4'' | 2,74 |
| 8 | 2061324.17 | 159895.34 | 230° 53' 2'' | 11,17 |
| 9 | 2061317.12 | 159886.67 | 131° 10' 0'' | 5,61 |
| 10 | 2061313.43 | 159890.89 | 87° 1' 35'' | 0,77 |
| 11 | 2061313.47 | 159891.66 | 140° 3' 6'' | 2,57 |
| 12 | 2061311.5 | 159893.31 | 50° 17' 8'' | 4,84 |
| 13 | 2061314.59 | 159897.03 | 90° 12' 55'' | 2,66 |
| 14 | 2061314.58 | 159899.69 | 178° 52' 23'' | 12,2 |
| 15 | 2061302.38 | 159899.93 | 269° 19' 59'' | 25,77 |
| 16 | 2061302.08 | 159874.16 | 0° 0' 0'' | 7,9 |
| 17 | 2061309.98 | 159874.16 | 359° 57' 53'' | 16,29 |
| 18 | 2061326.27 | 159874.15 | 268° 59' 6'' | 70 |
| 19 | 2061325.03 | 159804.16 | 178° 58' 51'' | 38,23 |
| 20 | 2061286.81 | 159804.84 | 267° 46' 42'' | 4,64 |
| 21 | 2061286.63 | 159800.2 | 359° 7' 18'' | 14,35 |
| 22 | 2061300.98 | 159799.98 | 270° 0' 0'' | 30,46 |
| 23 | 2061300.98 | 159769.52 | 1° 16' 42'' | 26,9 |

Земельный участок № 17

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2061286.63 | 159800.2 | 87° 46' 42'' | 4,64 |
| 2 | 2061286.81 | 159804.84 | 88° 59' 27'' | 64,73 |
| 3 | 2061287.95 | 159869.56 | 179° 51' 52'' | 88,75 |
| 4 | 2061199.2 | 159869.77 | 317° 41' 49'' | 9,17 |
| 5 | 2061205.98 | 159863.6 | 268° 59' 43'' | 62,16 |
| 6 | 2061204.89 | 159801.45 | 359° 7' 26'' | 81,75 |
| 7 | 2061277.33 | 159817.97 | 90° 0' 0'' | 29,43 |
| 8 | 2061277.33 | 159847.4 | 179° 19' 33'' | 13,6 |
| 9 | 2061263.73 | 159847.56 | 270° 4' 40'' | 29,43 |
| 10 | 2061263.77 | 159818.13 | 359° 19' 26'' | 13,56 |
| 11 | 2061223.43 | 159814.75 | 92° 14' 45'' | 13,78 |
| 12 | 2061222.89 | 159828.52 | 182° 14' 50'' | 14,28 |
| 13 | 2061208.62 | 159827.96 | 272° 4' 36'' | 13,8 |
| 14 | 2061209.12 | 159814.17 | 2° 19' 16'' | 14,32 |

Земельный участок № 18

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2061314.59 | 159897.03 | 50° 8' 59'' | 19,69 |
| 2 | 2061327.21 | 159912.15 | 121° 53' 35'' | 14,06 |
| 3 | 2061319.78 | 159924.09 | 180° 44' 55'' | 13,01 |
| 4 | 2061306.77 | 159923.92 | 269° 39' 11'' | 19,81 |
| 5 | 2061306.65 | 159904.11 | 179° 45' 38'' | 26,33 |
| 6 | 2061280.32 | 159904.22 | 90° 14' 46'' | 20,96 |
| 7 | 2061280.23 | 159925.18 | 179° 48' 9'' | 57,99 |
| 8 | 2061222.24 | 159925.38 | 195° 44' 9'' | 13,9 |
| 9 | 2061208.86 | 159921.61 | 211° 18' 34'' | 11,08 |
| 10 | 2061199.39 | 159915.85 | 245° 27' 39'' | 15,43 |
| 11 | 2061192.98 | 159901.81 | 359° 0' 56'' | 109,42 |
| 12 | 2061302.38 | 159899.93 | 358° 52' 23'' | 12,2 |
| 13 | 2061314.58 | 159899.69 | 270° 12' 55'' | 2,66 |

Земельный участок № 19

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2061323.15 | 159931.61 | 90° 35' 9'' | 13,69 |
| 2 | 2061323.01 | 159945.3 | 178° 27' 23'' | 10,39 |
| 3 | 2061312.62 | 159945.58 | 307° 0' 27'' | 17,49 |

Земельный участок № 20

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2061314.08 | 159932.55 | 123° 57' 21'' | 14,95 |
| 2 | 2061305.73 | 159944.95 | 123° 34' 22'' | 2,71 |
| 3 | 2061304.23 | 159947.21 | 126° 0' 27'' | 19,14 |
| 4 | 2061292.98 | 159962.69 | 126° 53' 48'' | 4,26 |
| 5 | 2061290.42 | 159966.1 | 134° 11' 35'' | 1 |
| 6 | 2061289.72 | 159966.82 | 139° 52' 45'' | 1,16 |
| 7 | 2061288.83 | 159967.57 | 144° 32' 21'' | 2,6 |
| 8 | 2061286.71 | 159969.08 | 206° 20' 59'' | 7,14 |
| 9 | 2061280.31 | 159965.91 | 180° 34' 39'' | 4,96 |
| 10 | 2061275.35 | 159965.86 | 266° 8' 21'' | 19,6 |
| 11 | 2061274.03 | 159946.3 | 174° 54' 16'' | 15,2 |
| 12 | 2061258.89 | 159947.65 | 162° 49' 57'' | 5,86 |
| 13 | 2061253.29 | 159949.38 | 154° 41' 50'' | 14,41 |
| 14 | 2061240.26 | 159955.54 | 70° 4' 22'' | 20,16 |
| 15 | 2061247.13 | 159974.49 | 132° 5' 21'' | 0,42 |
| 16 | 2061246.85 | 159974.8 | 229° 10' 10'' | 39,29 |
| 17 | 2061221.16 | 159945.07 | 240° 47' 27'' | 5,04 |
| 18 | 2061218.7 | 159940.67 | 256° 15' 49'' | 1,85 |
| 19 | 2061218.26 | 159938.87 | 271° 19' 19'' | 1,3 |
| 20 | 2061218.29 | 159937.57 | 287° 47' 2'' | 1,11 |
| 21 | 2061218.63 | 159936.51 | 304° 57' 39'' | 1,5 |
| 22 | 2061219.49 | 159935.28 | 310° 50' 5'' | 3,99 |
| 23 | 2061222.1 | 159932.26 | 0° 10' 50'' | 91,98 |

Земельный участок № 21

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2061330.84 | 160152.78 | 62° 24' 39'' | 31,52 |
| 2 | 2061345.44 | 160180.72 | 62° 21' 34'' | 4,53 |
| 3 | 2061347.54 | 160184.73 | 150° 59' 57'' | 16,52 |
| 4 | 2061333.09 | 160192.74 | 239° 33' 44'' | 5,23 |
| 5 | 2061330.44 | 160188.23 | 150° 23' 7'' | 8,74 |
| 6 | 2061322.84 | 160192.55 | 239° 32' 46'' | 15,03 |
| 7 | 2061315.22 | 160179.59 | 330° 6' 4'' | 1,85 |
| 8 | 2061316.82 | 160178.67 | 240° 7' 43'' | 4,5 |
| 9 | 2061314.58 | 160174.77 | 150° 10' 48'' | 1,89 |
| 10 | 2061312.94 | 160175.71 | 239° 34' 50'' | 12,64 |
| 11 | 2061306.54 | 160164.81 | 329° 14' 30'' | 5,26 |
| 12 | 2061311.06 | 160162.12 | 60° 42' 5'' | 13,22 |
| 13 | 2061317.53 | 160173.65 | 330° 41' 15'' | 13,81 |
| 14 | 2061329.57 | 160166.89 | 240° 41' 57'' | 11,52 |
| 15 | 2061323.93 | 160156.84 | 329° 33' 48'' | 8,01 |

Земельный участок № 22

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2061347.54 | 160184.73 | 62° 19' 57'' | 6,74 |
| 2 | 2061350.67 | 160190.7 | 150° 9' 31'' | 16,2 |
| 3 | 2061336.62 | 160198.76 | 239° 36' 49'' | 6,98 |
| 4 | 2061333.09 | 160192.74 | 330° 59' 57'' | 16,52 |

Земельный участок № 23

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2061190.55 | 159769.76 | 90° 6' 7'' | 28,1 |
| 2 | 2061190.5 | 159797.86 | 178° 35' 22'' | 25,19 |
| 3 | 2061165.32 | 159798.48 | 91° 6' 9'' | 14,03 |
| 4 | 2061165.05 | 159812.51 | 178° 31' 7'' | 5,8 |
| 5 | 2061159.25 | 159812.66 | 269° 48' 2'' | 28,73 |
| 6 | 2061159.15 | 159783.93 | 335° 42' 42'' | 34,45 |

Земельный участок № 24

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2061190.76 | 159877.42 | 89° 45' 55'' | 24,42 |
| 2 | 2061190.86 | 159901.84 | 359° 11' 21'' | 2,12 |
| 3 | 2061192.98 | 159901.81 | 65° 27' 39'' | 15,43 |
| 4 | 2061199.39 | 159915.85 | 31° 18' 34'' | 11,08 |
| 5 | 2061208.86 | 159921.61 | 197° 46' 5'' | 8,42 |
| 6 | 2061200.84 | 159919.04 | 197° 44' 3'' | 4,14 |
| 7 | 2061196.9 | 159917.78 | 190° 23' 29'' | 11,25 |
| 8 | 2061185.83 | 159915.75 | 180° 21' 52'' | 20,44 |
| 9 | 2061165.39 | 159915.62 | 269° 50' 47'' | 29,83 |
| 10 | 2061165.31 | 159885.79 | 180° 5' 1'' | 41,05 |
| 11 | 2061124.26 | 159885.73 | 269° 45' 53'' | 19,49 |
| 12 | 2061124.18 | 159866.24 | 359° 17' 27'' | 12,12 |
| 13 | 2061136.3 | 159866.09 | 90° 6' 1'' | 11,43 |
| 14 | 2061136.28 | 159877.52 | 359° 53' 41'' | 54,48 |

Земельный участок № 25

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2061205.81 | 159927.71 | 63° 58' 44'' | 5,65 |
| 2 | 2061208.29 | 159932.79 | 70° 22' 45'' | 3,51 |
| 3 | 2061209.47 | 159936.1 | 68° 28' 47'' | 3,41 |
| 4 | 2061210.72 | 159939.27 | 71° 51' 51'' | 4,24 |
| 5 | 2061212.04 | 159943.3 | 59° 41' 50'' | 2,68 |
| 6 | 2061213.39 | 159945.61 | 62° 31' 9'' | 9,51 |
| 7 | 2061217.78 | 159954.05 | 48° 24' 60'' | 3,8 |
| 8 | 2061220.3 | 159956.89 | 136° 50' 34'' | 16,49 |
| 9 | 2061208.27 | 159968.17 | 179° 10' 48'' | 21,66 |
| 10 | 2061186.61 | 159968.48 | 241° 35' 7'' | 20,78 |
| 11 | 2061176.72 | 159950.2 | 270° 24' 56'' | 27,58 |
| 12 | 2061176.92 | 159922.62 | 358° 44' 30'' | 8,65 |
| 13 | 2061185.57 | 159922.43 | 9° 1' 45'' | 10 |
| 14 | 2061195.45 | 159924 | 19° 42' 10'' | 11 |

Земельный участок № 26

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2061220.3 | 159956.89 | 48° 22' 59'' | 5,75 |
| 2 | 2061224.12 | 159961.19 | 137° 37' 43'' | 13,41 |
| 3 | 2061214.21 | 159970.23 | 90° 10' 27'' | 6,58 |
| 4 | 2061214.19 | 159976.81 | 178° 9' 9'' | 3,41 |
| 5 | 2061210.78 | 159976.92 | 180° 1' 1'' | 34 |
| 6 | 2061176.78 | 159976.91 | 90° 1' 9'' | 29,99 |
| 7 | 2061176.77 | 160006.9 | 89° 13' 33'' | 6,66 |
| 8 | 2061176.86 | 160013.56 | 179° 55' 10'' | 49,85 |
| 9 | 2061127.01 | 160013.63 | 270° 0' 0'' | 0,01 |
| 10 | 2061127.01 | 160013.62 | 269° 43' 58'' | 12,87 |
| 11 | 2061126.95 | 160000.75 | 180° 3' 15'' | 84,59 |
| 12 | 2061042.36 | 160000.67 | 268° 37' 11'' | 2,49 |
| 13 | 2061042.3 | 159998.18 | 269° 1' 16'' | 15,8 |
| 14 | 2061042.03 | 159982.38 | 179° 0' 58'' | 23,29 |
| 15 | 2061018.74 | 159982.78 | 88° 59' 5'' | 15,8 |
| 16 | 2061019.02 | 159998.58 | 183° 29' 28'' | 8,38 |
| 17 | 2061010.66 | 159998.07 | 271° 20' 44'' | 2,98 |
| 18 | 2061010.73 | 159995.09 | 273° 39' 8'' | 15,07 |
| 19 | 2061011.69 | 159980.05 | 183° 7' 57'' | 16,84 |
| 20 | 2060994.88 | 159979.13 | 93° 46' 32'' | 1,97 |
| 21 | 2060994.75 | 159981.1 | 160° 49' 32'' | 15,68 |
| 22 | 2060979.94 | 159986.25 | 287° 31' 5'' | 34,98 |
| 23 | 2060990.47 | 159952.89 | 94° 19' 25'' | 18,7 |
| 24 | 2060989.06 | 159971.54 | 61° 50' 2'' | 4,32 |
| 25 | 2060991.1 | 159975.35 | 4° 45' 49'' | 4,33 |
| 26 | 2060995.42 | 159975.71 | 4° 26' 4'' | 45,66 |
| 27 | 2061040.94 | 159979.24 | 274° 28' 41'' | 26 |
| 28 | 2061042.97 | 159953.32 | 359° 33' 25'' | 75,01 |
| 29 | 2061117.98 | 159952.74 | 88° 58' 43'' | 12,34 |
| 30 | 2061118.2 | 159965.08 | 359° 44' 49'' | 54,36 |
| 31 | 2061172.56 | 159964.84 | 270° 12' 33'' | 35,59 |
| 32 | 2061172.69 | 159929.25 | 180° 0' 0'' | 7,06 |
| 33 | 2061165.63 | 159929.25 | 267° 40' 38'' | 6,42 |
| 34 | 2061165.37 | 159922.84 | 0° 0' 0'' | 0,01 |
| 35 | 2061165.38 | 159922.84 | 270° 0' 0'' | 0,08 |
| 36 | 2061165.38 | 159922.76 | 0° 0' 0'' | 0,01 |
| 37 | 2061165.39 | 159922.76 | 90° 0' 0'' | 0,08 |
| 38 | 2061165.39 | 159922.84 | 358° 49' 47'' | 9,79 |
| 39 | 2061175.18 | 159922.64 | 359° 20' 29'' | 1,74 |
| 40 | 2061176.92 | 159922.62 | 90° 24' 56'' | 27,58 |
| 41 | 2061176.72 | 159950.2 | 61° 35' 7'' | 20,78 |
| 42 | 2061186.61 | 159968.48 | 359° 10' 48'' | 21,66 |
| 43 | 2061208.27 | 159968.17 | 316° 50' 34'' | 16,49 |
| 44 | 2061164.55 | 159973.46 | 90° 0' 0'' | 27,36 |
| 45 | 2061164.55 | 160000.82 | 179° 3' 15'' | 29,68 |
| 46 | 2061134.87 | 160001.31 | 267° 56' 31'' | 8,08 |
| 47 | 2061134.58 | 159993.24 | 179° 58' 47'' | 84,85 |
| 48 | 2061049.73 | 159993.27 | 269° 41' 55'' | 32,32 |
| 49 | 2061049.56 | 159960.95 | 359° 40' 22'' | 59,53 |
| 50 | 2061109.09 | 159960.61 | 85° 18' 56'' | 12,61 |
| 51 | 2061110.12 | 159973.18 | 0° 17' 41'' | 54,43 |

Земельный участок № 27

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2061224.12 | 159961.19 | 48° 25' 32'' | 28,16 |
| 2 | 2061242.81 | 159982.26 | 95° 34' 43'' | 15,12 |
| 3 | 2061241.34 | 159997.31 | 178° 10' 5'' | 11,89 |
| 4 | 2061229.46 | 159997.69 | 89° 1' 28'' | 8,81 |
| 5 | 2061229.61 | 160006.5 | 113° 29' 33'' | 7,68 |
| 6 | 2061226.55 | 160013.54 | 90° 0' 0'' | 0,01 |
| 7 | 2061226.55 | 160013.55 | 179° 59' 18'' | 49,69 |
| 8 | 2061176.86 | 160013.56 | 269° 13' 33'' | 6,66 |
| 9 | 2061176.77 | 160006.9 | 0° 1' 1'' | 33,99 |
| 10 | 2061210.76 | 160006.91 | 270° 2' 18'' | 29,99 |
| 11 | 2061210.78 | 159976.92 | 358° 9' 9'' | 3,41 |
| 12 | 2061214.19 | 159976.81 | 270° 10' 27'' | 6,58 |
| 13 | 2061214.21 | 159970.23 | 317° 37' 43'' | 13,41 |
| 14 | 2061234.56 | 159984.04 | 82° 3' 49'' | 11,3 |
| 15 | 2061236.12 | 159995.23 | 171° 42' 28'' | 16,5 |
| 16 | 2061219.79 | 159997.61 | 262° 4' 14'' | 11,31 |
| 17 | 2061218.23 | 159986.41 | 351° 44' 32'' | 16,5 |

Земельный участок № 28

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2061219.35 | 160043.63 | 59° 27' 36'' | 66,77 |
| 2 | 2061253.28 | 160101.14 | 60° 4' 38'' | 22,75 |
| 3 | 2061264.63 | 160120.86 | 204° 10' 27'' | 6,32 |
| 4 | 2061258.86 | 160118.27 | 195° 5' 50'' | 22,27 |
| 5 | 2061237.36 | 160112.47 | 194° 21' 55'' | 21,12 |
| 6 | 2061216.9 | 160107.23 | 191° 25' 25'' | 4,95 |
| 7 | 2061212.05 | 160106.25 | 177° 33' 29'' | 4,69 |
| 8 | 2061207.36 | 160106.45 | 169° 58' 50'' | 2,87 |
| 9 | 2061204.53 | 160106.95 | 154° 28' 13'' | 3,71 |
| 10 | 2061201.18 | 160108.55 | 153° 59' 19'' | 4,63 |
| 11 | 2061197.02 | 160110.58 | 146° 34' 7'' | 7,37 |
| 12 | 2061190.87 | 160114.64 | 145° 11' 32'' | 7,39 |
| 13 | 2061184.8 | 160118.86 | 151° 4' 50'' | 5,77 |
| 14 | 2061179.75 | 160121.65 | 258° 35' 24'' | 10,11 |
| 15 | 2061177.75 | 160111.74 | 269° 8' 42'' | 9,38 |
| 16 | 2061177.61 | 160102.36 | 181° 5' 59'' | 5,73 |
| 17 | 2061171.88 | 160102.25 | 270° 50' 36'' | 21,06 |
| 18 | 2061172.19 | 160081.19 | 321° 27' 11'' | 60,27 |
| 19 | 2061219.33 | 160043.63 | 0° 0' 0'' | 0,02 |
| 20 | 2061201.67 | 160067.14 | 97° 12' 48'' | 20,95 |
| 21 | 2061199.04 | 160087.92 | 188° 33' 25'' | 10,82 |
| 22 | 2061188.34 | 160086.31 | 275° 50' 7'' | 19,67 |
| 23 | 2061190.34 | 160066.74 | 2° 1' 19'' | 11,34 |

Земельный участок № 29

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2061219.33 | 160043.63 | 141° 27' 11'' | 60,27 |
| 2 | 2061172.19 | 160081.19 | 90° 50' 36'' | 21,06 |
| 3 | 2061171.88 | 160102.25 | 181° 7' 50'' | 55,24 |
| 4 | 2061116.65 | 160101.16 | 270° 27' 19'' | 20,13 |
| 5 | 2061116.81 | 160081.03 | 180° 24' 31'' | 7,01 |
| 6 | 2061109.8 | 160080.98 | 180° 5' 29'' | 69,05 |
| 7 | 2061040.75 | 160080.87 | 270° 20' 31'' | 16,76 |
| 8 | 2061040.85 | 160064.11 | 0° 34' 5'' | 16,14 |
| 9 | 2061056.99 | 160064.27 | 270° 31' 26'' | 18,59 |
| 10 | 2061057.16 | 160045.68 | 180° 34' 10'' | 16,1 |
| 11 | 2061041.06 | 160045.52 | 268° 52' 42'' | 13,28 |
| 12 | 2061040.8 | 160032.24 | 358° 59' 59'' | 73,33 |
| 13 | 2061114.12 | 160030.96 | 87° 52' 0'' | 13,97 |
| 14 | 2061114.64 | 160044.92 | 359° 17' 39'' | 104,7 |
| 15 | 2061051.28 | 160035.62 | 90° 18' 3'' | 3,81 |
| 16 | 2061051.26 | 160039.43 | 180° 17' 23'' | 7,91 |
| 17 | 2061043.35 | 160039.39 | 270° 36' 5'' | 3,81 |
| 18 | 2061043.39 | 160035.58 | 0° 17' 26'' | 7,89 |

Земельный участок № 30

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2061177.61 | 160102.36 | 89° 8' 42'' | 9,38 |
| 2 | 2061177.75 | 160111.74 | 170° 21' 0'' | 6,03 |
| 3 | 2061171.81 | 160112.75 | 269° 32' 52'' | 3,8 |
| 4 | 2061171.78 | 160108.95 | 180° 22' 40'' | 63,7 |
| 5 | 2061108.08 | 160108.53 | 293° 9' 37'' | 3,92 |
| 6 | 2061109.62 | 160104.93 | 270° 25' 50'' | 23,95 |
| 7 | 2061109.8 | 160080.98 | 0° 24' 31'' | 7,01 |
| 8 | 2061116.81 | 160081.03 | 90° 27' 19'' | 20,13 |
| 9 | 2061116.65 | 160101.16 | 1° 7' 50'' | 55,24 |
| 10 | 2061171.88 | 160102.25 | 1° 5' 59'' | 5,73 |

Земельный участок № 31

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2061260.05 | 160126.2 | 26° 58' 49'' | 0,62 |
| 2 | 2061260.6 | 160126.48 | 60° 38' 32'' | 0,37 |
| 3 | 2061260.78 | 160126.8 | 88° 1' 30'' | 1,74 |
| 4 | 2061260.84 | 160128.54 | 180° 0' 0'' | 35,06 |
| 5 | 2061225.78 | 160128.54 | 90° 1' 19'' | 26,16 |
| 6 | 2061225.77 | 160154.7 | 180° 0' 0'' | 1,54 |
| 7 | 2061224.23 | 160154.7 | 179° 54' 43'' | 26,02 |
| 8 | 2061198.21 | 160154.74 | 89° 23' 54'' | 8,57 |
| 9 | 2061198.3 | 160163.31 | 89° 21' 20'' | 8,89 |
| 10 | 2061198.4 | 160172.2 | 180° 6' 18'' | 16,35 |
| 11 | 2061182.05 | 160172.17 | 180° 3' 26'' | 10,01 |
| 12 | 2061172.04 | 160172.16 | 269° 44' 49'' | 24,9 |
| 13 | 2061171.93 | 160147.26 | 325° 34' 44'' | 16,52 |
| 14 | 2061185.56 | 160137.92 | 247° 51' 20'' | 7,14 |
| 15 | 2061182.87 | 160131.31 | 326° 51' 22'' | 9,6 |
| 16 | 2061190.91 | 160126.06 | 325° 57' 25'' | 13,5 |
| 17 | 2061202.1 | 160118.5 | 337° 20' 26'' | 4,46 |
| 18 | 2061206.22 | 160116.78 | 351° 5' 6'' | 4,13 |
| 19 | 2061210.3 | 160116.14 | 4° 28' 10'' | 8,08 |
| 20 | 2061218.36 | 160116.77 | 14° 15' 39'' | 18,55 |
| 21 | 2061236.34 | 160121.34 | 11° 35' 2'' | 24,2 |

Земельный участок № 32

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2061171.93 | 160147.26 | 89° 44' 49'' | 24,9 |
| 2 | 2061172.04 | 160172.16 | 89° 26' 26'' | 68,61 |
| 3 | 2061172.71 | 160240.77 | 359° 24' 59'' | 44,17 |
| 4 | 2061216.88 | 160240.32 | 148° 32' 55'' | 29,82 |
| 5 | 2061191.44 | 160255.88 | 210° 25' 43'' | 34,71 |
| 6 | 2061161.51 | 160238.3 | 299° 50' 28'' | 14,79 |
| 7 | 2061168.87 | 160225.47 | 209° 49' 54'' | 13,11 |
| 8 | 2061157.5 | 160218.95 | 119° 51' 5'' | 14,67 |
| 9 | 2061150.2 | 160231.67 | 210° 11' 54'' | 12,07 |
| 10 | 2061139.77 | 160225.6 | 210° 32' 15'' | 1,61 |
| 11 | 2061138.38 | 160224.78 | 270° 59' 48'' | 66,11 |
| 12 | 2061139.53 | 160158.68 | 356° 41' 59'' | 14,76 |
| 13 | 2061154.27 | 160157.83 | 329° 5' 54'' | 20,58 |

Земельный участок № 33

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2061303.54 | 160163.35 | 41° 59' 14'' | 0,67 |
| 2 | 2061304.04 | 160163.8 | 149° 58' 33'' | 32,84 |
| 3 | 2061275.61 | 160180.23 | 60° 8' 18'' | 14,62 |
| 4 | 2061282.89 | 160192.91 | 150° 23' 44'' | 0,51 |
| 5 | 2061282.45 | 160193.16 | 59° 48' 11'' | 8,33 |
| 6 | 2061286.64 | 160200.36 | 150° 30' 14'' | 4,29 |
| 7 | 2061282.91 | 160202.47 | 59° 32' 51'' | 8,84 |
| 8 | 2061287.39 | 160210.09 | 330° 9' 9'' | 4,84 |
| 9 | 2061291.59 | 160207.68 | 60° 2' 60'' | 2,42 |
| 10 | 2061292.8 | 160209.78 | 150° 5' 46'' | 27,72 |
| 11 | 2061268.77 | 160223.6 | 236° 43' 58'' | 11,65 |
| 12 | 2061262.38 | 160213.86 | 148° 41' 47'' | 12,72 |
| 13 | 2061251.51 | 160220.47 | 269° 23' 35'' | 41,54 |
| 14 | 2061251.07 | 160178.93 | 180° 8' 36'' | 43,93 |
| 15 | 2061207.14 | 160178.82 | 227° 29' 6'' | 7,83 |
| 16 | 2061201.85 | 160173.05 | 0° 0' 0'' | 1,15 |
| 17 | 2061203 | 160173.05 | 359° 42' 39'' | 35,67 |
| 18 | 2061238.67 | 160172.87 | 270° 12' 54'' | 13,32 |
| 19 | 2061238.72 | 160159.55 | 359° 57' 22'' | 13,05 |
| 20 | 2061251.77 | 160159.54 | 89° 51' 24'' | 11,99 |
| 21 | 2061251.8 | 160171.53 | 359° 45' 53'' | 12,17 |
| 22 | 2061263.97 | 160171.48 | 269° 44' 30'' | 35,49 |
| 23 | 2061263.81 | 160135.99 | 357° 56' 56'' | 7,26 |
| 24 | 2061271.07 | 160135.73 | 270° 0' 0'' | 3,69 |
| 25 | 2061271.07 | 160132.04 | 60° 3' 54'' | 42,98 |
| 26 | 2061292.52 | 160169.29 | 331° 40' 28'' | 12,52 |

Земельный участок № 34

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2061191.66 | 160268.32 | 58° 11' 45'' | 18,71 |
| 2 | 2061201.52 | 160284.22 | 181° 27' 15'' | 18,92 |
| 3 | 2061182.61 | 160283.74 | 300° 24' 31'' | 17,88 |

Земельный участок № 35

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2061071.38 | 159783.53 | 90° 10' 33'' | 16,3 |
| 2 | 2061071.33 | 159799.83 | 178° 46' 12'' | 13,04 |
| 3 | 2061058.29 | 159800.11 | 308° 17' 29'' | 21,12 |

Земельный участок № 36

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2061058.29 | 159800.11 | 89° 45' 14'' | 81,51 |
| 2 | 2061058.64 | 159881.62 | 94° 33' 14'' | 2,27 |
| 3 | 2061058.46 | 159883.88 | 178° 21' 27'' | 5,58 |
| 4 | 2061052.88 | 159884.04 | 179° 3' 48'' | 17,74 |
| 5 | 2061035.14 | 159884.33 | 269° 28' 44'' | 15,39 |
| 6 | 2061035 | 159868.94 | 359° 57' 12'' | 12,26 |
| 7 | 2061047.26 | 159868.93 | 269° 53' 50'' | 33,43 |
| 8 | 2061047.2 | 159835.5 | 180° 10' 56'' | 18,86 |
| 9 | 2061028.34 | 159835.44 | 310° 17' 19'' | 46,32 |

Земельный участок № 37

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2061165.37 | 159922.84 | 87° 40' 38'' | 6,42 |
| 2 | 2061165.63 | 159929.25 | 179° 58' 17'' | 40,21 |
| 3 | 2061125.42 | 159929.27 | 269° 46' 7'' | 4,95 |
| 4 | 2061125.4 | 159924.32 | 180° 37' 53'' | 7,26 |
| 5 | 2061118.14 | 159924.24 | 180° 22' 28'' | 82,61 |
| 6 | 2061035.53 | 159923.7 | 269° 34' 25'' | 25,53 |
| 7 | 2061035.34 | 159898.17 | 359° 5' 47'' | 17,75 |
| 8 | 2061053.09 | 159897.89 | 269° 7' 53'' | 13,85 |
| 9 | 2061052.88 | 159884.04 | 358° 21' 27'' | 5,58 |
| 10 | 2061058.46 | 159883.88 | 274° 33' 14'' | 2,27 |
| 11 | 2061058.64 | 159881.62 | 359° 6' 31'' | 11,57 |
| 12 | 2061070.21 | 159881.44 | 89° 45' 21'' | 14,08 |
| 13 | 2061070.27 | 159895.52 | 359° 20' 0'' | 48,99 |
| 14 | 2061119.26 | 159894.95 | 118° 24' 12'' | 2,65 |
| 15 | 2061118 | 159897.28 | 89° 38' 42'' | 25,82 |
| 16 | 2061118.16 | 159923.1 | 359° 41' 4'' | 47,21 |
| 17 | 2061115.23 | 159901.3 | 90° 19' 38'' | 21,01 |
| 18 | 2061115.11 | 159922.31 | 180° 10' 30'' | 16,36 |
| 19 | 2061098.75 | 159922.26 | 270° 23' 8'' | 20,8 |
| 20 | 2061098.89 | 159901.46 | 359° 26' 20'' | 16,34 |

Земельный участок № 38

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2061164.55 | 159973.46 | 90° 0' 0'' | 27,36 |
| 2 | 2061164.55 | 160000.82 | 179° 3' 15'' | 29,68 |
| 3 | 2061134.87 | 160001.31 | 267° 56' 31'' | 8,08 |
| 4 | 2061134.58 | 159993.24 | 179° 58' 47'' | 84,85 |
| 5 | 2061049.73 | 159993.27 | 269° 41' 55'' | 32,32 |
| 6 | 2061049.56 | 159960.95 | 359° 40' 22'' | 59,53 |
| 7 | 2061109.09 | 159960.61 | 85° 18' 56'' | 12,61 |
| 8 | 2061110.12 | 159973.18 | 0° 17' 41'' | 54,43 |

Земельный участок № 39

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2061101.04 | 160123.07 | 90° 4' 29'' | 15,32 |
| 2 | 2061101.02 | 160138.39 | 82° 40' 34'' | 22,51 |
| 3 | 2061103.89 | 160160.72 | 356° 43' 22'' | 29,39 |
| 4 | 2061133.23 | 160159.04 | 91° 18' 52'' | 61,91 |
| 5 | 2061131.81 | 160220.93 | 210° 22' 3'' | 44,51 |
| 6 | 2061093.41 | 160198.43 | 294° 33' 48'' | 11,52 |
| 7 | 2061098.2 | 160187.95 | 209° 45' 56'' | 82,42 |
| 8 | 2061026.65 | 160147.03 | 297° 44' 39'' | 9,34 |
| 9 | 2061031 | 160138.76 | 358° 43' 17'' | 4,48 |
| 10 | 2061035.48 | 160138.66 | 32° 42' 41'' | 41,89 |
| 11 | 2061070.73 | 160161.3 | 1° 29' 12'' | 24,67 |
| 12 | 2061095.39 | 160161.94 | 271° 31' 24'' | 29,34 |
| 13 | 2061096.17 | 160132.61 | 297° 2' 37'' | 10,71 |

Земельный участок № 40

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2061016.85 | 159845.63 | 89° 36' 49'' | 11,86 |
| 2 | 2061016.93 | 159857.49 | 179° 10' 16'' | 11,06 |
| 3 | 2061005.87 | 159857.65 | 312° 24' 40'' | 16,28 |

Земельный участок № 41

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2061005.87 | 159857.65 | 90° 0' 0'' | 81,13 |
| 2 | 2061005.87 | 159938.78 | 359° 8' 30'' | 12,68 |
| 3 | 2061018.55 | 159938.59 | 88° 42' 22'' | 12,84 |
| 4 | 2061018.84 | 159951.43 | 184° 25' 21'' | 25,81 |
| 5 | 2060993.11 | 159949.44 | 277° 54' 51'' | 92,67 |

Земельный участок № 42

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2061042.3 | 159998.18 | 88° 37' 11'' | 2,49 |
| 2 | 2061042.36 | 160000.67 | 180° 1' 28'' | 23,34 |
| 3 | 2061019.02 | 160000.66 | 89° 47' 32'' | 13,79 |
| 4 | 2061019.07 | 160014.45 | 178° 48' 41'' | 12,05 |
| 5 | 2061007.02 | 160014.7 | 178° 8' 29'' | 3,39 |
| 6 | 2061003.63 | 160014.81 | 270° 6' 48'' | 10,11 |
| 7 | 2061003.65 | 160004.7 | 179° 44' 53'' | 29,57 |
| 8 | 2060974.08 | 160004.83 | 287° 30' 18'' | 19,48 |
| 9 | 2060979.94 | 159986.25 | 340° 49' 32'' | 15,68 |
| 10 | 2060994.75 | 159981.1 | 93° 46' 13'' | 13,08 |
| 11 | 2060993.89 | 159994.15 | 3° 11' 42'' | 16,87 |
| 12 | 2061010.73 | 159995.09 | 91° 20' 44'' | 2,98 |
| 13 | 2061010.66 | 159998.07 | 3° 29' 28'' | 8,38 |
| 14 | 2061019.02 | 159998.58 | 359° 0' 56'' | 23,28 |

Земельный участок № 43

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2061007.02 | 160014.7 | 89° 56' 31'' | 78,85 |
| 2 | 2061007.1 | 160093.55 | 180° 15' 37'' | 26,41 |
| 3 | 2060980.69 | 160093.43 | 269° 59' 19'' | 49,71 |
| 4 | 2060980.68 | 160043.72 | 359° 17' 56'' | 22,88 |
| 5 | 2061003.56 | 160043.44 | 270° 8' 24'' | 28,63 |
| 6 | 2061003.63 | 160014.81 | 358° 8' 29'' | 3,39 |

Земельный участок № 44

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2061035.74 | 160095.51 | 90° 18' 57'' | 9,07 |
| 2 | 2061035.69 | 160104.58 | 90° 29' 23'' | 2,34 |
| 3 | 2061035.67 | 160106.92 | 179° 33' 58'' | 21,13 |
| 4 | 2061014.54 | 160107.08 | 180° 5' 28'' | 25,18 |
| 5 | 2060989.36 | 160107.04 | 89° 54' 30'' | 18,74 |
| 6 | 2060989.39 | 160125.78 | 210° 18' 46'' | 5,13 |
| 7 | 2060984.96 | 160123.19 | 149° 54' 54'' | 19,23 |
| 8 | 2060968.32 | 160132.83 | 119° 32' 36'' | 14,46 |
| 9 | 2060961.19 | 160145.41 | 249° 36' 52'' | 18,49 |
| 10 | 2060954.75 | 160128.08 | 359° 16' 46'' | 14,31 |
| 11 | 2060969.06 | 160127.9 | 330° 5' 27'' | 13,42 |
| 12 | 2060980.69 | 160121.21 | 270° 0' 0'' | 27,78 |
| 13 | 2060980.69 | 160093.43 | 0° 15' 37'' | 26,41 |
| 14 | 2061007.1 | 160093.55 | 90° 0' 0'' | 1,36 |
| 15 | 2061007.1 | 160094.91 | 1° 12' 1'' | 28,65 |

Земельный участок № 45

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2061014.54 | 160107.08 | 156° 45' 16'' | 8,03 |
| 2 | 2061007.16 | 160110.25 | 89° 50' 38'' | 25,67 |
| 3 | 2061007.23 | 160135.92 | 209° 36' 48'' | 20,52 |
| 4 | 2060989.39 | 160125.78 | 269° 54' 30'' | 18,74 |
| 5 | 2060989.36 | 160107.04 | 0° 5' 28'' | 25,18 |

- Территория, ограниченная улицами Пионерская, Диксона, Таймырской, Строителей, Михаила Кравца

Земельный участок № 25

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2060426.89 | 159224.97 | 119° 45' 25'' | 59,2 |
| 2 | 2060397.51 | 159276.36 | 70° 11' 52'' | 12,46 |
| 3 | 2060401.73 | 159288.08 | 108° 49' 49'' | 49,04 |
| 4 | 2060385.9 | 159334.5 | 51° 5' 31'' | 25,59 |
| 5 | 2060401.97 | 159354.41 | 109° 14' 11'' | 232,65 |
| 6 | 2060325.32 | 159574.07 | 200° 17' 3'' | 20,48 |
| 7 | 2060306.11 | 159566.97 | 107° 24' 32'' | 59,16 |
| 8 | 2060288.41 | 159623.42 | 121° 42' 5'' | 0,8 |
| 9 | 2060287.99 | 159624.1 | 121° 37' 47'' | 81,16 |
| 10 | 2060245.43 | 159693.2 | 248° 51' 37'' | 3,22 |
| 11 | 2060244.27 | 159690.2 | 272° 40' 29'' | 7,93 |
| 12 | 2060244.64 | 159682.28 | 277° 21' 17'' | 22,58 |
| 13 | 2060247.53 | 159659.89 | 283° 25' 35'' | 12,53 |
| 14 | 2060250.44 | 159647.7 | 296° 52' 26'' | 13,27 |
| 15 | 2060256.44 | 159635.86 | 30° 8' 10'' | 3,09 |
| 16 | 2060259.11 | 159637.41 | 300° 8' 45'' | 89,51 |
| 17 | 2060304.06 | 159560.01 | 233° 35' 46'' | 22,38 |
| 18 | 2060290.78 | 159542 | 299° 50' 28'' | 86,48 |
| 19 | 2060333.81 | 159466.99 | 234° 28' 3'' | 26,31 |
| 20 | 2060318.52 | 159445.58 | 300° 14' 38'' | 89,28 |
| 21 | 2060363.49 | 159368.45 | 294° 42' 2'' | 33,26 |
| 22 | 2060377.39 | 159338.23 | 210° 36' 20'' | 7,68 |
| 23 | 2060370.78 | 159334.32 | 286° 3' 3'' | 21,66 |
| 24 | 2060376.77 | 159313.5 | 287° 40' 48'' | 14,16 |
| 25 | 2060381.07 | 159300.01 | 285° 12' 45'' | 4,73 |
| 26 | 2060382.31 | 159295.45 | 276° 12' 7'' | 8,7 |
| 27 | 2060383.25 | 159286.8 | 278° 10' 57'' | 3,09 |
| 28 | 2060383.69 | 159283.74 | 289° 37' 25'' | 7,62 |
| 29 | 2060386.25 | 159276.56 | 291° 7' 39'' | 12,79 |
| 30 | 2060390.86 | 159264.63 | 294° 13' 22'' | 10,72 |
| 31 | 2060395.26 | 159254.85 | 293° 54' 20'' | 32,77 |
| 32 | 2060408.54 | 159224.89 | 292° 22' 24'' | 9,3 |
| 33 | 2060412.08 | 159216.29 | 90° 0' 0'' | 0,02 |
| 34 | 2060412.08 | 159216.31 | 30° 18' 60'' | 17,16 |

Земельный участок № 26

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2060377.39 | 159338.23 | 114° 42' 2'' | 33,26 |
| 2 | 2060363.49 | 159368.45 | 211° 44' 28'' | 2,53 |
| 3 | 2060361.34 | 159367.12 | 299° 3' 17'' | 33,05 |

Земельный участок № 27

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2060190.87 | 159192.22 | 119° 48' 56'' | 8,04 |
| 2 | 2060186.87 | 159199.2 | 209° 24' 3'' | 17,36 |
| 3 | 2060171.75 | 159190.68 | 307° 20' 58'' | 2,39 |
| 4 | 2060173.2 | 159188.78 | 319° 44' 15'' | 2,57 |
| 5 | 2060175.16 | 159187.12 | 348° 11' 2'' | 4,88 |
| 6 | 2060179.94 | 159186.12 | 29° 9' 57'' | 12,52 |

Земельный участок № 28

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2060332.63 | 159243.38 | 30° 6' 57'' | 4,98 |
| 2 | 2060336.94 | 159245.88 | 30° 2' 21'' | 5,31 |
| 3 | 2060341.54 | 159248.54 | 29° 43' 46'' | 4,62 |
| 4 | 2060345.55 | 159250.83 | 29° 51' 20'' | 5,14 |
| 5 | 2060350.01 | 159253.39 | 28° 54' 1'' | 5,05 |
| 6 | 2060354.43 | 159255.83 | 31° 45' 34'' | 5,19 |
| 7 | 2060358.84 | 159258.56 | 117° 33' 10'' | 0,26 |
| 8 | 2060358.72 | 159258.79 | 29° 15' 10'' | 5,05 |
| 9 | 2060363.13 | 159261.26 | 299° 44' 42'' | 0,24 |
| 10 | 2060363.25 | 159261.05 | 28° 44' 56'' | 15,84 |
| 11 | 2060377.14 | 159268.67 | 28° 25' 26'' | 4,41 |
| 12 | 2060381.02 | 159270.77 | 110° 3' 22'' | 4,69 |
| 13 | 2060379.41 | 159275.18 | 102° 55' 48'' | 9,3 |
| 14 | 2060377.33 | 159284.24 | 97° 2' 54'' | 10,19 |
| 15 | 2060376.08 | 159294.35 | 100° 45' 36'' | 5,52 |
| 16 | 2060375.05 | 159299.77 | 211° 10' 42'' | 88,85 |
| 17 | 2060299.03 | 159253.77 | 211° 10' 21'' | 37,19 |
| 18 | 2060267.21 | 159234.52 | 211° 7' 49'' | 5,9 |
| 19 | 2060262.16 | 159231.47 | 209° 41' 49'' | 81,37 |
| 20 | 2060191.48 | 159191.16 | 119° 55' 9'' | 1,22 |
| 21 | 2060190.87 | 159192.22 | 209° 9' 57'' | 12,52 |
| 22 | 2060179.94 | 159186.12 | 348° 9' 29'' | 0,63 |
| 23 | 2060180.56 | 159185.99 | 262° 36' 58'' | 4,67 |
| 24 | 2060179.96 | 159181.36 | 296° 39' 57'' | 20,37 |
| 25 | 2060189.1 | 159163.16 | 29° 30' 5'' | 38,24 |
| 26 | 2060222.38 | 159181.99 | 31° 13' 38'' | 44,4 |
| 27 | 2060260.35 | 159205.01 | 299° 58' 10'' | 3,16 |
| 28 | 2060261.93 | 159202.27 | 30° 27' 35'' | 61,23 |
| 29 | 2060314.71 | 159233.31 | 28° 55' 16'' | 5 |
| 30 | 2060319.09 | 159235.73 | 29° 27' 58'' | 15,55 |

Земельный участок № 29

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2060364.59 | 159322.62 | 113° 2' 13'' | 6,98 |
| 2 | 2060361.86 | 159329.04 | 210° 29' 33'' | 13,97 |
| 3 | 2060349.82 | 159321.95 | 120° 32' 55'' | 36,69 |
| 4 | 2060331.17 | 159353.55 | 209° 29' 54'' | 16,43 |
| 5 | 2060316.87 | 159345.46 | 299° 58' 1'' | 14,39 |
| 6 | 2060324.06 | 159332.99 | 209° 44' 51'' | 27,39 |
| 7 | 2060300.28 | 159319.4 | 300° 41' 27'' | 8,64 |
| 8 | 2060304.69 | 159311.97 | 29° 53' 5'' | 12,2 |
| 9 | 2060315.27 | 159318.05 | 299° 52' 27'' | 11 |
| 10 | 2060320.75 | 159308.51 | 29° 23' 46'' | 3,26 |
| 11 | 2060323.59 | 159310.11 | 118° 27' 48'' | 9,32 |
| 12 | 2060319.15 | 159318.3 | 28° 26' 54'' | 11,84 |
| 13 | 2060329.56 | 159323.94 | 28° 28' 56'' | 2,14 |
| 14 | 2060331.44 | 159324.96 | 298° 34' 33'' | 10,58 |
| 15 | 2060336.5 | 159315.67 | 299° 57' 39'' | 8,23 |
| 16 | 2060340.61 | 159308.54 | 30° 25' 10'' | 27,81 |

Земельный участок № 30

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2060267.21 | 159234.52 | 119° 46' 43'' | 78,02 |
| 2 | 2060228.46 | 159302.24 | 29° 46' 21'' | 30,93 |
| 3 | 2060255.31 | 159317.6 | 119° 40' 14'' | 9,58 |
| 4 | 2060250.57 | 159325.92 | 119° 48' 53'' | 13,25 |
| 5 | 2060243.98 | 159337.42 | 208° 23' 3'' | 42,83 |
| 6 | 2060206.3 | 159317.06 | 299° 46' 54'' | 48,3 |
| 7 | 2060230.29 | 159275.14 | 209° 25' 54'' | 36,31 |
| 8 | 2060198.67 | 159257.3 | 299° 5' 23'' | 27,01 |
| 9 | 2060211.8 | 159233.7 | 29° 25' 46'' | 42,6 |
| 10 | 2060248.9 | 159254.63 | 299° 47' 34'' | 26,69 |
| 11 | 2060262.16 | 159231.47 | 31° 7' 49'' | 5,9 |

Земельный участок № 31

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2060243.98 | 159337.42 | 119° 43' 31'' | 3,65 |
| 2 | 2060242.17 | 159340.59 | 46° 44' 54'' | 19,47 |
| 3 | 2060255.51 | 159354.77 | 29° 45' 40'' | 8,82 |
| 4 | 2060263.17 | 159359.15 | 122° 7' 51'' | 13,56 |
| 5 | 2060255.96 | 159370.63 | 210° 59' 30'' | 7,01 |
| 6 | 2060249.95 | 159367.02 | 299° 48' 58'' | 11,99 |
| 7 | 2060255.91 | 159356.62 | 209° 49' 46'' | 56,39 |
| 8 | 2060206.99 | 159328.57 | 120° 2' 60'' | 4,19 |
| 9 | 2060204.89 | 159332.2 | 208° 45' 47'' | 6,3 |
| 10 | 2060199.37 | 159329.17 | 299° 46' 50'' | 13,95 |
| 11 | 2060206.3 | 159317.06 | 28° 23' 3'' | 42,83 |

Земельный участок № 32

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2060297.75 | 159378.89 | 79° 55' 10'' | 19,2 |
| 2 | 2060301.11 | 159397.79 | 211° 1' 45'' | 52,69 |
| 3 | 2060255.96 | 159370.63 | 302° 7' 51'' | 13,56 |
| 4 | 2060263.17 | 159359.15 | 29° 43' 12'' | 39,82 |

Земельный участок № 33

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2060318.52 | 159445.58 | 54° 28' 3'' | 26,31 |
| 2 | 2060333.81 | 159466.99 | 210° 6' 0'' | 17,41 |
| 3 | 2060318.75 | 159458.26 | 209° 3' 5'' | 17,73 |
| 4 | 2060303.25 | 159449.65 | 119° 2' 60'' | 60,34 |
| 5 | 2060273.95 | 159502.4 | 210° 5' 3'' | 58,65 |
| 6 | 2060223.2 | 159473 | 300° 24' 11'' | 10,69 |
| 7 | 2060228.61 | 159463.78 | 210° 47' 31'' | 34,89 |
| 8 | 2060198.64 | 159445.92 | 300° 14' 41'' | 17,49 |
| 9 | 2060207.45 | 159430.81 | 32° 4' 20'' | 11,79 |
| 10 | 2060217.44 | 159437.07 | 301° 25' 39'' | 12,72 |
| 11 | 2060224.07 | 159426.22 | 210° 55' 23'' | 12,06 |
| 12 | 2060213.72 | 159420.02 | 296° 22' 8'' | 1,31 |
| 13 | 2060214.3 | 159418.85 | 30° 13' 44'' | 40,52 |
| 14 | 2060249.31 | 159439.25 | 299° 16' 29'' | 18,45 |
| 15 | 2060258.33 | 159423.16 | 30° 31' 3'' | 48,01 |
| 16 | 2060299.69 | 159447.54 | 301° 10' 3'' | 11,09 |
| 17 | 2060305.43 | 159438.05 | 29° 54' 35'' | 15,1 |
| 18 | 2060280.1 | 159488.97 | 119° 47' 8'' | 7,01 |
| 19 | 2060276.62 | 159495.05 | 209° 52' 22'' | 10 |
| 20 | 2060267.95 | 159490.07 | 299° 47' 8'' | 7,01 |
| 21 | 2060271.43 | 159483.99 | 29° 52' 22'' | 10 |
| 22 | 2060272.41 | 159460.25 | 118° 47' 20'' | 20,52 |
| 23 | 2060262.53 | 159478.23 | 209° 16' 38'' | 19,75 |
| 24 | 2060245.3 | 159468.57 | 299° 0' 27'' | 20,04 |
| 25 | 2060255.02 | 159451.04 | 27° 54' 23'' | 19,68 |

Земельный участок № 34

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2060194.18 | 159382.02 | 120° 6' 51'' | 53,89 |
| 2 | 2060167.14 | 159428.64 | 28° 44' 52'' | 35,93 |
| 3 | 2060198.64 | 159445.92 | 30° 47' 31'' | 34,89 |
| 4 | 2060228.61 | 159463.78 | 120° 24' 11'' | 10,69 |
| 5 | 2060223.2 | 159473 | 210° 4' 54'' | 12,03 |
| 6 | 2060212.79 | 159466.97 | 289° 6' 7'' | 2,44 |
| 7 | 2060213.59 | 159464.66 | 210° 12' 30'' | 22,24 |
| 8 | 2060194.37 | 159453.47 | 210° 10' 60'' | 37,77 |
| 9 | 2060161.72 | 159434.48 | 300° 33' 25'' | 46,13 |
| 10 | 2060185.17 | 159394.76 | 260° 13' 17'' | 20,25 |
| 11 | 2060181.73 | 159374.8 | 30° 6' 37'' | 14,39 |

Земельный участок № 35

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2060191.87 | 159329.7 | 32° 14' 52'' | 8,26 |
| 2 | 2060198.86 | 159334.11 | 120° 10' 45'' | 45,33 |
| 3 | 2060176.07 | 159373.3 | 209° 41' 45'' | 60,92 |
| 4 | 2060123.15 | 159343.12 | 298° 30' 47'' | 3,29 |
| 5 | 2060124.72 | 159340.23 | 299° 41' 9'' | 40,83 |
| 6 | 2060144.94 | 159304.76 | 25° 50' 17'' | 12,69 |
| 7 | 2060156.36 | 159310.29 | 31° 34' 35'' | 28,88 |
| 8 | 2060180.96 | 159325.41 | 21° 27' 56'' | 11,72 |
| 9 | 2060169.31 | 159349.58 | 119° 35' 40'' | 17,01 |
| 10 | 2060160.91 | 159364.37 | 209° 36' 48'' | 11,35 |
| 11 | 2060151.04 | 159358.76 | 299° 34' 54'' | 17 |
| 12 | 2060159.43 | 159343.98 | 29° 32' 41'' | 11,36 |
| 13 | 2060159.27 | 159325.15 | 118° 43' 48'' | 11,48 |
| 14 | 2060153.75 | 159335.22 | 120° 11' 41'' | 12,01 |
| 15 | 2060147.71 | 159345.6 | 209° 55' 17'' | 10,46 |
| 16 | 2060138.64 | 159340.38 | 299° 58' 54'' | 12,01 |
| 17 | 2060144.64 | 159329.98 | 300° 22' 7'' | 11,39 |
| 18 | 2060150.4 | 159320.15 | 29° 24' 36'' | 10,18 |
| 19 | 2060179.64 | 159330.19 | 118° 54' 36'' | 9,62 |
| 20 | 2060174.99 | 159338.61 | 208° 32' 56'' | 8,91 |
| 21 | 2060167.16 | 159334.35 | 299° 7' 24'' | 9,72 |
| 22 | 2060171.89 | 159325.86 | 29° 11' 33'' | 8,88 |

Земельный участок № 36

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2060124.06 | 159216.67 | 119° 23' 10'' | 13,27 |
| 2 | 2060117.55 | 159228.23 | 115° 38' 14'' | 11,05 |
| 3 | 2060112.77 | 159238.19 | 119° 19' 43'' | 11,78 |
| 4 | 2060107 | 159248.46 | 122° 23' 2'' | 11,07 |
| 5 | 2060101.07 | 159257.81 | 117° 32' 21'' | 19,47 |
| 6 | 2060092.07 | 159275.07 | 209° 47' 59'' | 58,41 |
| 7 | 2060041.38 | 159246.04 | 300° 15' 32'' | 67,75 |
| 8 | 2060075.52 | 159187.52 | 30° 59' 11'' | 56,62 |
| 9 | 2060110.25 | 159220.15 | 119° 50' 23'' | 32,96 |
| 10 | 2060093.85 | 159248.74 | 209° 45' 54'' | 39,02 |
| 11 | 2060059.98 | 159229.37 | 299° 44' 49'' | 32,95 |
| 12 | 2060076.33 | 159200.76 | 29° 45' 14'' | 39,07 |

Земельный участок № 37

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2060033.62 | 159258.98 | 29° 23' 45'' | 21,37 |
| 2 | 2060052.24 | 159269.47 | 119° 53' 48'' | 58,02 |
| 3 | 2060023.32 | 159319.77 | 29° 52' 40'' | 38 |
| 4 | 2060056.27 | 159338.7 | 140° 55' 42'' | 6,3 |
| 5 | 2060051.38 | 159342.67 | 206° 49' 50'' | 12,54 |
| 6 | 2060040.19 | 159337.01 | 209° 45' 32'' | 50,49 |
| 7 | 2059996.36 | 159311.95 | 209° 40' 23'' | 2,97 |
| 8 | 2059993.78 | 159310.48 | 119° 29' 38'' | 19,26 |
| 9 | 2059984.3 | 159327.24 | 207° 59' 5'' | 14,98 |
| 10 | 2059971.07 | 159320.21 | 121° 32' 30'' | 58,15 |
| 11 | 2059940.65 | 159369.77 | 211° 43' 26'' | 48,74 |
| 12 | 2059899.19 | 159344.14 | 312° 41' 55'' | 14,97 |
| 13 | 2059909.34 | 159333.14 | 222° 32' 57'' | 30,09 |
| 14 | 2059887.17 | 159312.79 | 132° 35' 17'' | 14,95 |
| 15 | 2059877.05 | 159323.8 | 222° 32' 36'' | 12,87 |
| 16 | 2059867.57 | 159315.1 | 314° 51' 19'' | 53,14 |
| 17 | 2059905.05 | 159277.43 | 44° 0' 58'' | 28,01 |
| 18 | 2059925.19 | 159296.89 | 44° 2' 30'' | 21,56 |
| 19 | 2059940.69 | 159311.88 | 314° 2' 7'' | 63 |
| 20 | 2059984.48 | 159266.59 | 224° 1' 9'' | 49,58 |
| 21 | 2059948.83 | 159232.14 | 320° 57' 48'' | 38,93 |
| 22 | 2059979.07 | 159207.62 | 51° 19' 4'' | 32 |
| 23 | 2059999.07 | 159232.6 | 37° 21' 46'' | 43,47 |

Земельный участок № 38

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2060105.56 | 159329.28 | 120° 8' 19'' | 5,6 |
| 2 | 2060102.75 | 159334.12 | 208° 47' 30'' | 13,12 |
| 3 | 2060091.25 | 159327.8 | 334° 44' 4'' | 7,1 |
| 4 | 2060097.67 | 159324.77 | 29° 45' 10'' | 9,09 |

Земельный участок № 39

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2060098.36 | 159343.29 | 120° 12' 22'' | 4,93 |
| 2 | 2060095.88 | 159347.55 | 209° 44' 1'' | 6,23 |
| 3 | 2060090.47 | 159344.46 | 119° 55' 12'' | 5,27 |
| 4 | 2060087.84 | 159349.03 | 208° 56' 38'' | 6,03 |
| 5 | 2060082.56 | 159346.11 | 293° 30' 11'' | 10,13 |
| 6 | 2060086.6 | 159336.82 | 28° 49' 6'' | 13,42 |

Земельный участок № 40

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2060148.54 | 159407.27 | 120° 11' 7'' | 16,79 |
| 2 | 2060140.1 | 159421.78 | 30° 37' 45'' | 14,39 |
| 3 | 2060152.48 | 159429.11 | 120° 33' 50'' | 22,12 |
| 4 | 2060141.23 | 159448.16 | 210° 21' 22'' | 74,88 |
| 5 | 2060076.62 | 159410.32 | 298° 35' 47'' | 38,74 |
| 6 | 2060095.16 | 159376.31 | 30° 6' 48'' | 61,71 |
| 7 | 2060100.13 | 159404.47 | 120° 12' 52'' | 11,8 |
| 8 | 2060094.19 | 159414.67 | 210° 14' 41'' | 10,52 |
| 9 | 2060085.1 | 159409.37 | 300° 14' 20'' | 11,79 |
| 10 | 2060091.04 | 159399.18 | 30° 11' 51'' | 10,52 |

Земельный участок № 41

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2060193.73 | 159498.51 | 79° 55' 10'' | 0,91 |
| 2 | 2060193.89 | 159499.41 | 29° 41' 27'' | 18,45 |
| 3 | 2060209.92 | 159508.55 | 118° 34' 51'' | 24,79 |
| 4 | 2060198.06 | 159530.32 | 210° 18' 42'' | 63,44 |
| 5 | 2060143.29 | 159498.3 | 300° 59' 9'' | 17,81 |
| 6 | 2060152.46 | 159483.03 | 210° 21' 36'' | 21,49 |
| 7 | 2060133.92 | 159472.17 | 119° 28' 42'' | 17,86 |
| 8 | 2060125.13 | 159487.72 | 209° 56' 2'' | 6,39 |
| 9 | 2060119.59 | 159484.53 | 300° 55' 44'' | 25,39 |
| 10 | 2060132.64 | 159462.75 | 30° 20' 36'' | 70,79 |

Земельный участок № 42

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2060290.78 | 159542 | 53° 35' 46'' | 22,38 |
| 2 | 2060304.06 | 159560.01 | 208° 45' 12'' | 29,75 |
| 3 | 2060277.98 | 159545.7 | 117° 32' 7'' | 17,69 |
| 4 | 2060269.8 | 159561.39 | 209° 10' 51'' | 7,06 |
| 5 | 2060263.64 | 159557.95 | 298° 30' 3'' | 16,28 |
| 6 | 2060271.41 | 159543.64 | 298° 4' 43'' | 11,18 |
| 7 | 2060276.67 | 159533.78 | 30° 13' 25'' | 16,33 |

Земельный участок № 43

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2060254.63 | 159570.09 | 118° 54' 48'' | 11,02 |
| 2 | 2060249.3 | 159579.74 | 210° 1' 6'' | 3,12 |
| 3 | 2060246.6 | 159578.18 | 299° 31' 52'' | 10,98 |
| 4 | 2060252.01 | 159568.63 | 29° 7' 44'' | 3 |

Земельный участок № 44

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2060242.03 | 159588.98 | 28° 49' 26'' | 1,93 |
| 2 | 2060243.72 | 159589.91 | 118° 43' 54'' | 7,93 |
| 3 | 2060239.91 | 159596.86 | 209° 34' 53'' | 15,64 |
| 4 | 2060226.31 | 159589.14 | 297° 58' 2'' | 2,56 |
| 5 | 2060227.51 | 159586.88 | 29° 15' 43'' | 13,69 |
| 6 | 2060239.45 | 159593.57 | 299° 20' 24'' | 5,27 |

Земельный участок № 45

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2060256.44 | 159635.86 | 116° 52' 26'' | 13,27 |
| 2 | 2060250.44 | 159647.7 | 252° 14' 3'' | 10,29 |
| 3 | 2060247.3 | 159637.9 | 150° 30' 35'' | 12,01 |
| 4 | 2060236.85 | 159643.81 | 74° 2' 18'' | 4,84 |
| 5 | 2060238.18 | 159648.46 | 207° 50' 11'' | 3,43 |
| 6 | 2060235.15 | 159646.86 | 298° 55' 21'' | 20,22 |
| 7 | 2060244.93 | 159629.16 | 30° 12' 14'' | 13,32 |
| 8 | 2060239.54 | 159654.27 | 111° 42' 23'' | 10,09 |
| 9 | 2060235.81 | 159663.64 | 97° 22' 43'' | 19,62 |
| 10 | 2060233.29 | 159683.1 | 91° 19' 19'' | 10,4 |
| 11 | 2060233.05 | 159693.5 | 64° 2' 16'' | 9,78 |
| 12 | 2060237.33 | 159702.29 | 216° 28' 9'' | 14,01 |
| 13 | 2060226.06 | 159693.96 | 215° 2' 10'' | 8,5 |
| 14 | 2060219.1 | 159689.08 | 300° 25' 15'' | 40,37 |

Земельный участок № 46

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2060169.81 | 159557.23 | 120° 17' 13'' | 44,57 |
| 2 | 2060147.33 | 159595.72 | 30° 15' 6'' | 8,42 |
| 3 | 2060154.6 | 159599.96 | 121° 16' 22'' | 9,54 |
| 4 | 2060149.65 | 159608.11 | 101° 35' 32'' | 0,4 |
| 5 | 2060149.57 | 159608.5 | 92° 43' 35'' | 0,42 |
| 6 | 2060149.55 | 159608.92 | 77° 34' 27'' | 0,6 |
| 7 | 2060149.68 | 159609.51 | 229° 48' 43'' | 24,36 |
| 8 | 2060133.96 | 159590.9 | 31° 36' 27'' | 0,15 |
| 9 | 2060134.09 | 159590.98 | 16° 51' 30'' | 0,34 |
| 10 | 2060134.42 | 159591.08 | 356° 31' 54'' | 0,33 |
| 11 | 2060134.75 | 159591.06 | 337° 50' 1'' | 0,29 |
| 12 | 2060135.02 | 159590.95 | 306° 1' 39'' | 15,1 |
| 13 | 2060143.9 | 159578.74 | 306° 12' 5'' | 22,28 |
| 14 | 2060157.06 | 159560.76 | 308° 5' 57'' | 9,42 |
| 15 | 2060162.87 | 159553.35 | 29° 12' 31'' | 7,95 |

Земельный участок № 47

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2060162.87 | 159553.35 | 128° 5' 57'' | 9,42 |
| 2 | 2060157.06 | 159560.76 | 291° 48' 5'' | 0,16 |
| 3 | 2060157.12 | 159560.61 | 276° 31' 11'' | 0,35 |
| 4 | 2060157.16 | 159560.26 | 260° 16' 21'' | 0,36 |
| 5 | 2060157.1 | 159559.91 | 237° 48' 15'' | 0,32 |
| 6 | 2060156.93 | 159559.64 | 210° 32' 42'' | 73,2 |
| 7 | 2060093.89 | 159522.44 | 123° 36' 26'' | 13,42 |
| 8 | 2060086.46 | 159533.62 | 112° 6' 34'' | 1,04 |
| 9 | 2060086.07 | 159534.58 | 227° 19' 36'' | 5,4 |
| 10 | 2060082.41 | 159530.61 | 304° 39' 5'' | 1,65 |
| 11 | 2060083.35 | 159529.25 | 311° 50' 59'' | 18,27 |
| 12 | 2060095.54 | 159515.64 | 29° 15' 8'' | 77,17 |

Земельный участок № 48

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2060115.17 | 159481.96 | 136° 42' 15'' | 5,47 |
| 2 | 2060111.19 | 159485.71 | 149° 59' 42'' | 0,82 |
| 3 | 2060110.48 | 159486.12 | 168° 35' 36'' | 1,16 |
| 4 | 2060109.34 | 159486.35 | 204° 14' 57'' | 1,22 |
| 5 | 2060108.23 | 159485.85 | 210° 54' 16'' | 1,65 |
| 6 | 2060106.81 | 159485 | 211° 35' 55'' | 8,36 |
| 7 | 2060099.69 | 159480.62 | 299° 40' 10'' | 6,61 |
| 8 | 2060102.96 | 159474.88 | 30° 6' 27'' | 14,11 |

Земельный участок № 53

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2060131.36 | 159728.75 | 112° 53' 14'' | 17,64 |
| 2 | 2060124.5 | 159745 | 210° 24' 11'' | 26,46 |
| 3 | 2060101.68 | 159731.61 | 210° 24' 9'' | 36,42 |
| 4 | 2060070.27 | 159713.18 | 210° 35' 32'' | 22,22 |
| 5 | 2060051.14 | 159701.87 | 300° 29' 32'' | 17,5 |
| 6 | 2060060.02 | 159686.79 | 31° 19' 1'' | 7,23 |
| 7 | 2060066.2 | 159690.55 | 120° 27' 56'' | 14,99 |
| 8 | 2060058.6 | 159703.47 | 30° 25' 8'' | 14,97 |
| 9 | 2060071.51 | 159711.05 | 300° 32' 14'' | 14,98 |
| 10 | 2060079.12 | 159698.15 | 30° 21' 36'' | 60,54 |
| 11 | 2060108.23 | 159719.99 | 120° 26' 37'' | 11,9 |
| 12 | 2060102.2 | 159730.25 | 210° 26' 52'' | 16,38 |
| 13 | 2060088.08 | 159721.95 | 300° 29' 6'' | 11,91 |
| 14 | 2060094.12 | 159711.69 | 30° 27' 56'' | 16,37 |
| 15 | 2060088.7 | 159708.5 | 120° 30' 33'' | 8 |
| 16 | 2060084.64 | 159715.39 | 210° 30' 33'' | 8 |
| 17 | 2060077.75 | 159711.33 | 300° 30' 33'' | 8 |
| 18 | 2060081.81 | 159704.44 | 30° 30' 33'' | 8 |

Земельный участок № 54

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2060163.23 | 159892.89 | 121° 44' 25'' | 8,48 |
| 2 | 2060158.77 | 159900.1 | 124° 7' 55'' | 43,5 |
| 3 | 2060134.36 | 159936.11 | 210° 28' 11'' | 34,81 |
| 4 | 2060104.36 | 159918.46 | 300° 2' 11'' | 17,8 |
| 5 | 2060113.27 | 159903.05 | 32° 23' 26'' | 16,88 |
| 6 | 2060127.52 | 159912.09 | 302° 41' 9'' | 17,41 |
| 7 | 2060136.92 | 159897.44 | 213° 39' 11'' | 17,22 |
| 8 | 2060122.59 | 159887.9 | 301° 36' 27'' | 1,07 |
| 9 | 2060123.15 | 159886.99 | 211° 55' 14'' | 17,87 |
| 10 | 2060107.98 | 159877.54 | 301° 53' 27'' | 7,42 |
| 11 | 2060111.9 | 159871.24 | 211° 51' 23'' | 11,01 |
| 12 | 2060102.55 | 159865.43 | 301° 37' 49'' | 8,26 |
| 13 | 2060106.88 | 159858.4 | 31° 28' 10'' | 66,07 |

Земельный участок № 55

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2060048.95 | 159904.28 | 121° 17' 30'' | 66,21 |
| 2 | 2060014.56 | 159960.86 | 121° 18' 50'' | 12,91 |
| 3 | 2060007.85 | 159971.89 | 31° 9' 11'' | 19,74 |
| 4 | 2060024.74 | 159982.1 | 300° 52' 49'' | 12,96 |
| 5 | 2060031.39 | 159970.98 | 30° 54' 21'' | 5,08 |
| 6 | 2060035.75 | 159973.59 | 119° 40' 0'' | 13,64 |
| 7 | 2060029 | 159985.44 | 30° 17' 39'' | 23,04 |
| 8 | 2060048.89 | 159997.06 | 30° 18' 13'' | 40,33 |
| 9 | 2060083.71 | 160017.41 | 301° 30' 15'' | 4 |
| 10 | 2060085.8 | 160014 | 30° 28' 11'' | 21,28 |
| 11 | 2060104.14 | 160024.79 | 120° 14' 22'' | 9,63 |
| 12 | 2060099.29 | 160033.11 | 209° 43' 6'' | 61,87 |
| 13 | 2060045.56 | 160002.44 | 119° 14' 44'' | 44,56 |
| 14 | 2060023.79 | 160041.32 | 209° 37' 7'' | 5,62 |
| 15 | 2060018.9 | 160038.54 | 219° 45' 44'' | 8,44 |
| 16 | 2060012.41 | 160033.14 | 300° 36' 59'' | 32,54 |
| 17 | 2060028.98 | 160005.14 | 210° 43' 57'' | 68 |
| 18 | 2059970.53 | 159970.39 | 299° 57' 49'' | 50,01 |
| 19 | 2059995.51 | 159927.06 | 300° 30' 14'' | 52,15 |
| 20 | 2060021.98 | 159882.13 | 29° 18' 17'' | 8,23 |
| 21 | 2060029.16 | 159886.16 | 298° 41' 35'' | 2,77 |
| 22 | 2060030.49 | 159883.73 | 77° 11' 37'' | 11,41 |
| 23 | 2060033.02 | 159894.86 | 30° 35' 51'' | 18,51 |

Земельный участок № 56

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2060010.14 | 159809.52 | 119° 9' 14'' | 17,92 |
| 2 | 2060001.41 | 159825.17 | 121° 9' 37'' | 12 |
| 3 | 2059995.2 | 159835.44 | 117° 47' 22'' | 6,07 |
| 4 | 2059992.37 | 159840.81 | 121° 9' 19'' | 20,01 |
| 5 | 2059982.02 | 159857.93 | 207° 18' 36'' | 25,11 |
| 6 | 2059959.71 | 159846.41 | 207° 37' 11'' | 4,62 |
| 7 | 2059955.62 | 159844.27 | 300° 54' 33'' | 30,58 |
| 8 | 2059971.33 | 159818.03 | 30° 37' 20'' | 10,93 |
| 9 | 2059980.74 | 159823.6 | 300° 42' 6'' | 7,5 |
| 10 | 2059984.57 | 159817.15 | 210° 39' 27'' | 10,9 |
| 11 | 2059975.19 | 159811.59 | 300° 54' 16'' | 4,96 |
| 12 | 2059977.74 | 159807.33 | 28° 25' 11'' | 20,86 |
| 13 | 2059996.09 | 159817.26 | 301° 2' 4'' | 13,89 |
| 14 | 2060003.25 | 159805.36 | 31° 7' 21'' | 8,05 |

Земельный участок № 57

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2059959.71 | 159846.41 | 119° 38' 33'' | 60,39 |
| 2 | 2059929.84 | 159898.9 | 30° 13' 0'' | 38,41 |
| 3 | 2059963.03 | 159918.23 | 119° 54' 12'' | 51,99 |
| 4 | 2059937.11 | 159963.3 | 29° 58' 54'' | 5,7 |
| 5 | 2059942.05 | 159966.15 | 120° 12' 52'' | 1,97 |
| 6 | 2059941.06 | 159967.85 | 209° 7' 34'' | 10,11 |
| 7 | 2059932.23 | 159962.93 | 299° 53' 8'' | 13,13 |
| 8 | 2059938.77 | 159951.55 | 210° 53' 18'' | 28,71 |
| 9 | 2059914.13 | 159936.81 | 300° 43' 55'' | 33,91 |
| 10 | 2059931.46 | 159907.66 | 233° 4' 43'' | 26,77 |
| 11 | 2059915.38 | 159886.26 | 301° 41' 20'' | 24,94 |
| 12 | 2059928.48 | 159865.04 | 211° 42' 34'' | 21,35 |
| 13 | 2059910.32 | 159853.82 | 121° 43' 42'' | 11,18 |
| 14 | 2059904.44 | 159863.33 | 208° 24' 23'' | 4,04 |
| 15 | 2059900.89 | 159861.41 | 301° 8' 1'' | 16,79 |
| 16 | 2059909.57 | 159847.04 | 30° 31' 19'' | 36,03 |
| 17 | 2059940.61 | 159865.34 | 300° 49' 22'' | 25,78 |
| 18 | 2059953.82 | 159843.2 | 30° 43' 45'' | 2,09 |
| 19 | 2059955.62 | 159844.27 | 27° 37' 11'' | 4,62 |

Земельный участок № 58

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2059943.16 | 159752.02 | 49° 16' 58'' | 1,61 |
| 2 | 2059944.21 | 159753.24 | 89° 25' 17'' | 1,98 |
| 3 | 2059944.23 | 159755.22 | 213° 36' 44'' | 6,12 |
| 4 | 2059939.13 | 159751.83 | 338° 48' 50'' | 1,38 |
| 5 | 2059940.42 | 159751.33 | 1° 50' 51'' | 0,31 |
| 6 | 2059940.73 | 159751.34 | 3° 18' 39'' | 1,21 |
| 7 | 2059941.94 | 159751.41 | 26° 33' 54'' | 1,36 |

Земельный участок № 59

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2059944.23 | 159755.22 | 121° 4' 9'' | 109,97 |
| 2 | 2059887.48 | 159849.41 | 213° 42' 29'' | 8,81 |
| 3 | 2059880.15 | 159844.52 | 216° 19' 20'' | 18 |
| 4 | 2059865.65 | 159833.86 | 215° 11' 41'' | 6,02 |
| 5 | 2059860.73 | 159830.39 | 314° 50' 29'' | 109,92 |
| 6 | 2059938.24 | 159752.45 | 325° 8' 16'' | 1,08 |
| 7 | 2059939.13 | 159751.83 | 33° 36' 44'' | 6,12 |

Земельный участок № 60

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2059880.15 | 159844.52 | 33° 42' 29'' | 8,81 |
| 2 | 2059887.48 | 159849.41 | 121° 11' 31'' | 7,32 |
| 3 | 2059883.69 | 159855.67 | 121° 1' 31'' | 31,97 |
| 4 | 2059867.21 | 159883.07 | 216° 13' 37'' | 42,23 |
| 5 | 2059833.14 | 159858.11 | 312° 14' 5'' | 3,96 |
| 6 | 2059835.8 | 159855.18 | 315° 15' 38'' | 27,99 |
| 7 | 2059855.68 | 159835.48 | 314° 46' 26'' | 7,17 |
| 8 | 2059860.73 | 159830.39 | 35° 11' 41'' | 6,02 |
| 9 | 2059865.65 | 159833.86 | 126° 20' 46'' | 7 |
| 10 | 2059861.5 | 159839.5 | 216° 27' 11'' | 2,47 |
| 11 | 2059859.51 | 159838.03 | 126° 20' 20'' | 21,36 |
| 12 | 2059846.85 | 159855.24 | 36° 19' 49'' | 24,21 |
| 13 | 2059866.35 | 159869.58 | 306° 20' 57'' | 21,34 |
| 14 | 2059879 | 159852.39 | 216° 30' 5'' | 3,73 |
| 15 | 2059876 | 159850.17 | 306° 17' 52'' | 7,01 |

Земельный участок № 61

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2059835.27 | 159388.78 | 135° 36' 39'' | 18,57 |
| 2 | 2059822 | 159401.77 | 47° 19' 20'' | 21,46 |
| 3 | 2059836.55 | 159417.55 | 45° 1' 40'' | 14,52 |
| 4 | 2059846.81 | 159427.82 | 315° 11' 34'' | 10,51 |
| 5 | 2059854.27 | 159420.41 | 44° 36' 54'' | 27,37 |
| 6 | 2059873.75 | 159439.63 | 127° 44' 35'' | 37,67 |
| 7 | 2059850.69 | 159469.42 | 225° 48' 57'' | 67,03 |
| 8 | 2059803.97 | 159421.35 | 225° 46' 29'' | 12,03 |
| 9 | 2059795.58 | 159412.73 | 314° 52' 60'' | 45,13 |
| 10 | 2059827.43 | 159380.75 | 45° 41' 9'' | 11,22 |

Земельный участок № 62

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2059795.58 | 159412.73 | 45° 46' 29'' | 12,03 |
| 2 | 2059803.97 | 159421.35 | 135° 59' 33'' | 35,93 |
| 3 | 2059778.13 | 159446.31 | 222° 12' 22'' | 9,14 |
| 4 | 2059771.36 | 159440.17 | 135° 27' 58'' | 40 |
| 5 | 2059742.85 | 159468.22 | 135° 27' 52'' | 10,47 |
| 6 | 2059735.39 | 159475.56 | 227° 29' 8'' | 17,45 |
| 7 | 2059723.6 | 159462.7 | 305° 26' 43'' | 61,3 |
| 8 | 2059759.15 | 159412.76 | 45° 47' 25'' | 2,05 |
| 9 | 2059760.58 | 159414.23 | 91° 14' 29'' | 3,23 |
| 10 | 2059760.51 | 159417.46 | 44° 57' 44'' | 21,51 |
| 11 | 2059775.73 | 159432.66 | 314° 53' 5'' | 28,13 |

Земельный участок № 63

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2059840.7 | 159479.08 | 124° 11' 26'' | 9,84 |
| 2 | 2059835.17 | 159487.22 | 110° 17' 51'' | 10,9 |
| 3 | 2059831.39 | 159497.44 | 107° 14' 19'' | 12,72 |
| 4 | 2059827.62 | 159509.59 | 112° 22' 42'' | 17,52 |
| 5 | 2059820.95 | 159525.79 | 119° 14' 45'' | 19,79 |
| 6 | 2059811.28 | 159543.06 | 226° 22' 57'' | 66,83 |
| 7 | 2059765.18 | 159494.68 | 135° 26' 46'' | 9,08 |
| 8 | 2059758.71 | 159501.05 | 227° 32' 1'' | 26,39 |
| 9 | 2059740.89 | 159481.58 | 315° 18' 20'' | 10,61 |
| 10 | 2059748.43 | 159474.12 | 226° 35' 48'' | 8,12 |
| 11 | 2059742.85 | 159468.22 | 315° 27' 58'' | 40 |
| 12 | 2059771.36 | 159440.17 | 42° 12' 22'' | 9,14 |
| 13 | 2059778.13 | 159446.31 | 45° 57' 45'' | 8 |
| 14 | 2059783.69 | 159452.06 | 135° 58' 14'' | 34,23 |
| 15 | 2059759.08 | 159475.85 | 44° 15' 9'' | 62,87 |
| 16 | 2059804.11 | 159519.72 | 315° 58' 21'' | 28,33 |
| 17 | 2059824.48 | 159500.03 | 225° 57' 37'' | 3,8 |
| 18 | 2059821.84 | 159497.3 | 315° 59' 20'' | 26,22 |

Земельный участок № 64

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2059863.34 | 159497.77 | 129° 23' 30'' | 19,32 |
| 2 | 2059851.08 | 159512.7 | 134° 37' 12'' | 50,11 |
| 3 | 2059815.88 | 159548.37 | 310° 23' 54'' | 17,45 |
| 4 | 2059827.19 | 159535.08 | 298° 39' 55'' | 20,01 |
| 5 | 2059836.79 | 159517.52 | 291° 15' 2'' | 11,97 |
| 6 | 2059841.13 | 159506.36 | 295° 16' 36'' | 12,13 |
| 7 | 2059846.31 | 159495.39 | 299° 13' 6'' | 9,18 |
| 8 | 2059850.79 | 159487.38 | 39° 37' 15'' | 16,29 |

Земельный участок № 65

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2059899.06 | 159633.91 | 178° 19' 31'' | 16,77 |
| 2 | 2059882.3 | 159634.4 | 280° 52' 16'' | 8,96 |
| 3 | 2059883.99 | 159625.6 | 28° 52' 25'' | 17,21 |

Земельный участок № 66

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2059750.55 | 159525.64 | 45° 16' 23'' | 54,89 |
| 2 | 2059789.18 | 159564.64 | 143° 35' 5'' | 6,3 |
| 3 | 2059784.11 | 159568.38 | 222° 56' 17'' | 54,24 |
| 4 | 2059744.4 | 159531.43 | 316° 43' 37'' | 8,45 |

Земельный участок № 67

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2059693.02 | 159577.42 | 46° 0' 18'' | 0,81 |
| 2 | 2059693.58 | 159578 | 46° 30' 30'' | 38,42 |
| 3 | 2059720.02 | 159605.87 | 134° 54' 14'' | 25,29 |
| 4 | 2059702.17 | 159623.78 | 224° 10' 6'' | 43,36 |
| 5 | 2059671.07 | 159593.57 | 314° 49' 34'' | 9,32 |
| 6 | 2059677.64 | 159586.96 | 225° 11' 58'' | 54,85 |
| 7 | 2059638.99 | 159548.04 | 180° 52' 13'' | 15,14 |
| 8 | 2059623.85 | 159547.81 | 314° 32' 30'' | 24,75 |
| 9 | 2059641.21 | 159530.17 | 45° 29' 9'' | 70,06 |
| 10 | 2059690.33 | 159580.13 | 314° 47' 16'' | 3,82 |

Земельный участок № 68

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2059794.44 | 159611.17 | 34° 4' 9'' | 12,16 |
| 2 | 2059804.51 | 159617.98 | 135° 42' 6'' | 14,43 |
| 3 | 2059794.18 | 159628.06 | 225° 46' 24'' | 12,57 |
| 4 | 2059785.41 | 159619.05 | 135° 21' 16'' | 78,88 |
| 5 | 2059729.29 | 159674.48 | 135° 4' 11'' | 17,44 |
| 6 | 2059716.94 | 159686.8 | 135° 8' 46'' | 80,43 |
| 7 | 2059659.92 | 159743.53 | 137° 32' 1'' | 6,4 |
| 8 | 2059655.2 | 159747.85 | 226° 57' 17'' | 18,03 |
| 9 | 2059642.89 | 159734.67 | 134° 54' 51'' | 56,71 |
| 10 | 2059602.85 | 159774.83 | 225° 24' 21'' | 26,95 |
| 11 | 2059583.93 | 159755.64 | 315° 26' 5'' | 47,53 |
| 12 | 2059617.79 | 159722.29 | 45° 26' 43'' | 16,38 |
| 13 | 2059629.28 | 159733.96 | 315° 31' 18'' | 38,07 |
| 14 | 2059656.44 | 159707.29 | 45° 40' 27'' | 3,61 |
| 15 | 2059658.96 | 159709.87 | 315° 32' 28'' | 47,93 |
| 16 | 2059693.17 | 159676.3 | 225° 37' 58'' | 26,26 |
| 17 | 2059674.81 | 159657.53 | 316° 6' 59'' | 20,33 |
| 18 | 2059689.46 | 159643.44 | 45° 40' 41'' | 9,56 |
| 19 | 2059696.14 | 159650.28 | 135° 21' 49'' | 16,71 |
| 20 | 2059684.25 | 159662.02 | 45° 37' 48'' | 16,72 |
| 21 | 2059695.94 | 159673.97 | 315° 18' 32'' | 36,71 |
| 22 | 2059722.04 | 159648.15 | 225° 33' 33'' | 16,67 |
| 23 | 2059710.37 | 159636.25 | 314° 59' 60'' | 3,28 |
| 24 | 2059712.69 | 159633.93 | 223° 58' 28'' | 14,62 |
| 25 | 2059702.17 | 159623.78 | 314° 54' 14'' | 25,29 |
| 26 | 2059720.02 | 159605.87 | 314° 59' 60'' | 1,87 |
| 27 | 2059721.34 | 159604.55 | 315° 37' 54'' | 12,18 |
| 28 | 2059730.05 | 159596.03 | 45° 36' 16'' | 42,9 |
| 29 | 2059760.06 | 159626.68 | 315° 18' 28'' | 35,53 |
| 30 | 2059785.32 | 159601.69 | 45° 35' 15'' | 2,76 |
| 31 | 2059787.25 | 159603.66 | 46° 14' 49'' | 10,4 |

Земельный участок № 69

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2059799.19 | 159638.63 | 45° 38' 17'' | 64,15 |
| 2 | 2059844.04 | 159684.49 | 134° 53' 50'' | 3,94 |
| 3 | 2059841.26 | 159687.28 | 225° 19' 29'' | 4,99 |
| 4 | 2059837.75 | 159683.73 | 136° 9' 11'' | 65,36 |
| 5 | 2059790.61 | 159729.01 | 136° 3' 30'' | 20,29 |
| 6 | 2059776 | 159743.09 | 216° 46' 60'' | 10,59 |
| 7 | 2059767.52 | 159736.75 | 350° 32' 16'' | 4,99 |
| 8 | 2059772.44 | 159735.93 | 316° 23' 50'' | 23,78 |
| 9 | 2059789.66 | 159719.53 | 225° 5' 20'' | 50,08 |
| 10 | 2059754.3 | 159684.06 | 314° 39' 27'' | 63,87 |
| 11 | 2059809.03 | 159674.22 | 45° 57' 31'' | 10,99 |
| 12 | 2059816.67 | 159682.12 | 135° 58' 22'' | 7,5 |
| 13 | 2059811.28 | 159687.33 | 225° 53' 5'' | 10,99 |
| 14 | 2059803.63 | 159679.44 | 315° 58' 16'' | 7,51 |
| 15 | 2059788.92 | 159667.77 | 45° 32' 6'' | 15,9 |
| 16 | 2059800.06 | 159679.12 | 135° 22' 44'' | 23,53 |
| 17 | 2059783.31 | 159695.65 | 226° 3' 39'' | 16,04 |
| 18 | 2059772.18 | 159684.1 | 315° 42' 37'' | 23,39 |

Земельный участок № 70

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2059865.67 | 159679.99 | 134° 55' 41'' | 22,49 |
| 2 | 2059849.79 | 159695.91 | 225° 20' 2'' | 12,13 |
| 3 | 2059841.26 | 159687.28 | 314° 53' 50'' | 3,94 |
| 4 | 2059844.04 | 159684.49 | 315° 38' 39'' | 18,24 |
| 5 | 2059857.08 | 159671.74 | 43° 50' 36'' | 11,91 |

Земельный участок № 71

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2059894.44 | 159740.71 | 22° 4' 4'' | 0,8 |
| 2 | 2059895.18 | 159741.01 | 133° 47' 57'' | 64,11 |
| 3 | 2059850.81 | 159787.28 | 261° 24' 39'' | 3,88 |
| 4 | 2059850.23 | 159783.44 | 225° 54' 45'' | 48,39 |
| 5 | 2059816.56 | 159748.68 | 315° 34' 40'' | 53,99 |
| 6 | 2059855.12 | 159710.89 | 45° 12' 56'' | 48,89 |
| 7 | 2059889.56 | 159745.59 | 314° 59' 60'' | 6,9 |
| 8 | 2059854.63 | 159717.79 | 45° 27' 54'' | 31,37 |
| 9 | 2059876.63 | 159740.15 | 134° 50' 35'' | 28,39 |
| 10 | 2059856.61 | 159760.28 | 224° 16' 28'' | 31,27 |
| 11 | 2059834.22 | 159738.45 | 314° 39' 4'' | 29,04 |

Земельный участок № 72

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2059854.23 | 159801.04 | 45° 16' 29'' | 7,38 |
| 2 | 2059859.42 | 159806.28 | 133° 19' 11'' | 13,74 |
| 3 | 2059849.99 | 159816.28 | 119° 34' 40'' | 8,08 |
| 4 | 2059846 | 159823.31 | 225° 59' 35'' | 16,73 |
| 5 | 2059834.38 | 159811.28 | 314° 41' 58'' | 6,74 |
| 6 | 2059839.12 | 159806.49 | 45° 6' 52'' | 7,09 |
| 7 | 2059844.12 | 159811.51 | 313° 59' 52'' | 14,55 |

Земельный участок № 73

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2059776 | 159743.09 | 45° 7' 36'' | 89,46 |
| 2 | 2059839.12 | 159806.49 | 134° 41' 58'' | 6,74 |
| 3 | 2059834.38 | 159811.28 | 225° 57' 3'' | 19,17 |
| 4 | 2059821.05 | 159797.5 | 135° 17' 27'' | 1,39 |
| 5 | 2059820.06 | 159798.48 | 226° 2' 30'' | 7,39 |
| 6 | 2059814.93 | 159793.16 | 135° 59' 5'' | 11,11 |
| 7 | 2059806.94 | 159800.88 | 225° 24' 18'' | 31,01 |
| 8 | 2059785.17 | 159778.8 | 315° 16' 20'' | 13,4 |
| 9 | 2059794.69 | 159769.37 | 225° 12' 50'' | 37,89 |
| 10 | 2059768 | 159742.48 | 135° 11' 51'' | 12,3 |
| 11 | 2059759.27 | 159751.15 | 224° 35' 38'' | 39,9 |
| 12 | 2059730.86 | 159723.14 | 270° 38' 47'' | 22,16 |
| 13 | 2059731.11 | 159700.98 | 44° 29' 31'' | 51,04 |
| 14 | 2059767.52 | 159736.75 | 36° 46' 60'' | 10,59 |

Земельный участок № 74

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2059792.88 | 159825.6 | 135° 6' 17'' | 19,35 |
| 2 | 2059779.17 | 159839.26 | 224° 59' 26'' | 43,06 |
| 3 | 2059748.72 | 159808.82 | 315° 43' 33'' | 18,98 |
| 4 | 2059762.31 | 159795.57 | 44° 29' 22'' | 42,85 |

Земельный участок № 75

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2059752.47 | 159773.68 | 45° 8' 43'' | 22,3 |
| 2 | 2059768.2 | 159789.49 | 134° 5' 26'' | 8,47 |
| 3 | 2059762.31 | 159795.57 | 135° 43' 33'' | 18,98 |
| 4 | 2059748.72 | 159808.82 | 224° 56' 57'' | 7,97 |
| 5 | 2059743.08 | 159803.19 | 134° 9' 23'' | 32,66 |
| 6 | 2059720.33 | 159826.62 | 134° 12' 2'' | 1,52 |
| 7 | 2059719.27 | 159827.71 | 225° 46' 33'' | 6,27 |
| 8 | 2059714.9 | 159823.22 | 311° 13' 18'' | 1,5 |
| 9 | 2059715.89 | 159822.09 | 310° 56' 46'' | 18,2 |
| 10 | 2059727.82 | 159808.34 | 290° 26' 16'' | 8,51 |
| 11 | 2059730.79 | 159800.37 | 263° 45' 38'' | 6,9 |
| 12 | 2059730.04 | 159793.51 | 244° 0' 22'' | 8,08 |
| 13 | 2059726.5 | 159786.25 | 45° 36' 1'' | 8,78 |
| 14 | 2059732.64 | 159792.52 | 315° 57' 51'' | 12,19 |
| 15 | 2059741.4 | 159784.05 | 316° 52' 12'' | 15,17 |

Земельный участок № 76

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2059750.12 | 159760.24 | 45° 12' 2'' | 6,06 |
| 2 | 2059754.39 | 159764.54 | 135° 9' 21'' | 7,8 |
| 3 | 2059748.86 | 159770.04 | 45° 14' 14'' | 5,13 |
| 4 | 2059752.47 | 159773.68 | 136° 52' 12'' | 15,17 |
| 5 | 2059741.4 | 159784.05 | 224° 50' 53'' | 16,01 |
| 6 | 2059730.05 | 159772.76 | 138° 44' 12'' | 11,83 |
| 7 | 2059721.16 | 159780.56 | 225° 50' 28'' | 36,13 |
| 8 | 2059695.99 | 159754.64 | 3° 40' 59'' | 4,36 |
| 9 | 2059700.34 | 159754.92 | 313° 48' 4'' | 15,55 |
| 10 | 2059711.1 | 159743.7 | 45° 20' 27'' | 39,22 |
| 11 | 2059738.67 | 159771.6 | 315° 13' 34'' | 16,13 |

Земельный участок № 77

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2059606.27 | 159833.26 | 45° 0' 0'' | 3 |
| 2 | 2059608.39 | 159835.38 | 132° 45' 9'' | 19,47 |
| 3 | 2059595.17 | 159849.68 | 299° 28' 1'' | 4,86 |
| 4 | 2059597.56 | 159845.45 | 305° 32' 48'' | 14,98 |
| 5 | 2059669.28 | 159776.34 | 45° 46' 37'' | 55,79 |
| 6 | 2059708.19 | 159816.32 | 130° 47' 15'' | 5,01 |
| 7 | 2059704.92 | 159820.11 | 225° 5' 12'' | 56,17 |
| 8 | 2059665.26 | 159780.33 | 315° 12' 53'' | 5,66 |

Земельный участок № 78

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2059695.99 | 159754.64 | 136° 25' 39'' | 9,08 |
| 2 | 2059689.41 | 159760.9 | 45° 53' 52'' | 40,62 |
| 3 | 2059717.68 | 159790.07 | 71° 32' 18'' | 6,76 |
| 4 | 2059719.82 | 159796.48 | 94° 31' 2'' | 4,82 |
| 5 | 2059719.44 | 159801.29 | 115° 25' 24'' | 4,94 |
| 6 | 2059717.32 | 159805.75 | 130° 49' 10'' | 13,97 |
| 7 | 2059708.19 | 159816.32 | 225° 46' 37'' | 55,79 |
| 8 | 2059669.28 | 159776.34 | 135° 12' 53'' | 5,66 |
| 9 | 2059665.26 | 159780.33 | 135° 55' 54'' | 79,15 |
| 10 | 2059608.39 | 159835.38 | 225° 0' 0'' | 3 |
| 11 | 2059606.27 | 159833.26 | 305° 32' 43'' | 8,82 |
| 12 | 2059611.4 | 159826.08 | 293° 42' 23'' | 3,41 |
| 13 | 2059612.77 | 159822.96 | 285° 33' 10'' | 3,21 |
| 14 | 2059613.63 | 159819.87 | 270° 0' 0'' | 2,56 |
| 15 | 2059613.63 | 159817.31 | 245° 35' 16'' | 2,98 |
| 16 | 2059612.4 | 159814.6 | 44° 22' 35'' | 4,55 |
| 17 | 2059615.65 | 159817.78 | 315° 40' 43'' | 71,63 |
| 18 | 2059666.9 | 159767.73 | 260° 39' 48'' | 4,5 |
| 19 | 2059666.17 | 159763.29 | 310° 16' 56'' | 13,24 |
| 20 | 2059674.73 | 159753.19 | 3° 54' 6'' | 21,31 |

Земельный участок № 79

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2059640.19 | 159592.4 | 135° 32' 17'' | 39,92 |
| 2 | 2059611.7 | 159620.36 | 221° 42' 36'' | 22,42 |
| 3 | 2059594.96 | 159605.44 | 316° 8' 22'' | 49,78 |
| 4 | 2059630.85 | 159570.95 | 44° 45' 13'' | 44,41 |
| 5 | 2059662.39 | 159602.22 | 135° 34' 31'' | 9,16 |
| 6 | 2059655.85 | 159608.63 | 226° 1' 26'' | 22,55 |
| 7 | 2059623.77 | 159590.46 | 45° 47' 5'' | 11,36 |
| 8 | 2059631.69 | 159598.6 | 135° 43' 19'' | 12,91 |
| 9 | 2059622.45 | 159607.61 | 225° 46' 48'' | 11,43 |
| 10 | 2059614.48 | 159599.42 | 316° 2' 9'' | 12,91 |

Земельный участок № 80

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2059594.96 | 159605.44 | 41° 42' 36'' | 22,42 |
| 2 | 2059611.7 | 159620.36 | 135° 32' 11'' | 28,7 |
| 3 | 2059591.22 | 159640.46 | 135° 32' 54'' | 38,41 |
| 4 | 2059563.8 | 159667.36 | 45° 31' 38'' | 22,28 |
| 5 | 2059579.41 | 159683.26 | 135° 21' 56'' | 47,65 |
| 6 | 2059545.5 | 159716.74 | 45° 21' 20'' | 34,18 |
| 7 | 2059569.52 | 159741.06 | 136° 33' 15'' | 39,36 |
| 8 | 2059540.94 | 159768.13 | 136° 35' 46'' | 17,77 |
| 9 | 2059528.03 | 159780.34 | 226° 50' 56'' | 18,63 |
| 10 | 2059515.29 | 159766.75 | 316° 40' 57'' | 17,1 |
| 11 | 2059527.73 | 159755.02 | 316° 42' 41'' | 11,13 |
| 12 | 2059535.83 | 159747.39 | 268° 52' 49'' | 29,17 |
| 13 | 2059535.26 | 159718.23 | 227° 30' 22'' | 36,22 |
| 14 | 2059510.79 | 159691.52 | 314° 24' 58'' | 4,86 |
| 15 | 2059514.19 | 159688.05 | 225° 46' 13'' | 25,25 |
| 16 | 2059496.58 | 159669.96 | 308° 5' 59'' | 1,12 |
| 17 | 2059497.27 | 159669.08 | 44° 3' 8'' | 35,91 |
| 18 | 2059523.08 | 159694.05 | 315° 10' 3'' | 65,32 |
| 19 | 2059569.4 | 159648 | 224° 21' 21'' | 16,98 |
| 20 | 2059557.26 | 159636.13 | 315° 28' 6'' | 25,08 |
| 21 | 2059575.14 | 159618.54 | 225° 44' 7'' | 14,33 |
| 22 | 2059565.14 | 159608.28 | 310° 18' 51'' | 23,37 |
| 23 | 2059580.26 | 159590.46 | 45° 32' 26'' | 20,99 |

Земельный участок № 81

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2059583.93 | 159755.64 | 45° 24' 21'' | 26,95 |
| 2 | 2059602.85 | 159774.83 | 134° 29' 27'' | 21,49 |
| 3 | 2059587.79 | 159790.16 | 44° 47' 42'' | 23,72 |
| 4 | 2059604.62 | 159806.87 | 137° 47' 17'' | 4,36 |
| 5 | 2059601.39 | 159809.8 | 47° 47' 26'' | 9,59 |
| 6 | 2059607.83 | 159816.9 | 75° 22' 8'' | 2,34 |
| 7 | 2059608.42 | 159819.16 | 108° 39' 28'' | 2,44 |
| 8 | 2059607.64 | 159821.47 | 116° 52' 4'' | 3,39 |
| 9 | 2059606.11 | 159824.49 | 127° 12' 19'' | 6,15 |
| 10 | 2059602.39 | 159829.39 | 224° 54' 41'' | 86,77 |
| 11 | 2059540.94 | 159768.13 | 316° 33' 15'' | 39,36 |
| 12 | 2059569.52 | 159741.06 | 45° 20' 10'' | 20,5 |

Земельный участок № 82

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2059514.19 | 159688.05 | 134° 24' 58'' | 4,86 |
| 2 | 2059510.79 | 159691.52 | 134° 24' 36'' | 32,97 |
| 3 | 2059487.72 | 159715.07 | 44° 57' 25'' | 56,54 |
| 4 | 2059527.73 | 159755.02 | 136° 40' 57'' | 17,1 |
| 5 | 2059515.29 | 159766.75 | 226° 49' 43'' | 75,35 |
| 6 | 2059463.74 | 159711.8 | 308° 5' 39'' | 4,59 |
| 7 | 2059466.57 | 159708.19 | 308° 7' 53'' | 48,6 |
| 8 | 2059496.58 | 159669.96 | 45° 46' 13'' | 25,25 |

Земельный участок № 83

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2059510.79 | 159691.52 | 47° 30' 22'' | 36,22 |
| 2 | 2059535.26 | 159718.23 | 88° 52' 49'' | 29,17 |
| 3 | 2059535.83 | 159747.39 | 136° 42' 41'' | 11,13 |
| 4 | 2059527.73 | 159755.02 | 224° 57' 25'' | 56,54 |
| 5 | 2059487.72 | 159715.07 | 314° 24' 36'' | 32,97 |

Земельный участок № 84

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2059719.27 | 159827.71 | 44° 33' 18'' | 78,29 |
| 2 | 2059775.06 | 159882.64 | 134° 53' 36'' | 15,2 |
| 3 | 2059764.33 | 159893.41 | 225° 4' 34'' | 79,78 |
| 4 | 2059707.99 | 159836.92 | 132° 55' 33'' | 63,3 |
| 5 | 2059664.88 | 159883.27 | 209° 3' 17'' | 1,65 |
| 6 | 2059663.44 | 159882.47 | 310° 58' 43'' | 77,74 |
| 7 | 2059714.42 | 159823.78 | 310° 36' 5'' | 0,74 |
| 8 | 2059714.9 | 159823.22 | 45° 46' 33'' | 6,27 |

Земельный участок № 85

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2059602.39 | 159829.39 | 127° 12' 59'' | 0,99 |
| 2 | 2059601.79 | 159830.18 | 127° 9' 3'' | 19,99 |
| 3 | 2059589.72 | 159846.11 | 226° 50' 0'' | 90,17 |
| 4 | 2059528.03 | 159780.34 | 316° 35' 46'' | 17,77 |
| 5 | 2059540.94 | 159768.13 | 44° 54' 41'' | 86,77 |

- Приложение 4 «Ведомость координат поворотных точек границ изменяемых земельных участков» (система координат - СК кадастрового округа, зона 2)

- Территория, ограниченная улицами Пионерская, Диксона, Таймырской, Строителей, Михаила Кравца

Земельный участок № 24:55:0000000:84288

| Номер | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2059985.04 | 159500.04 | 122° 19' 34'' | 6,06 |
| 2 | 2059981.8 | 159505.16 | 120° 5' 33'' | 6,54 |
| 3 | 2059978.52 | 159510.82 | 35° 23' 41'' | 0,47 |
| 4 | 2059978.9 | 159511.09 | 122° 30' 32'' | 3,5 |
| 5 | 2059977.02 | 159514.04 | 204° 54' 17'' | 0,62 |
| 6 | 2059976.46 | 159513.78 | 121° 57' 39'' | 21,78 |
| 7 | 2059964.93 | 159532.26 | 119° 46' 27'' | 14,62 |
| 8 | 2059957.67 | 159544.95 | 120° 27' 17'' | 2,7 |
| 9 | 2059956.3 | 159547.28 | 122° 42' 27'' | 17,47 |
| 10 | 2059946.86 | 159561.98 | 115° 8' 22'' | 1,98 |
| 11 | 2059946.02 | 159563.77 | 119° 7' 5'' | 10,54 |
| 12 | 2059940.89 | 159572.98 | 122° 4' 20'' | 13,65 |
| 13 | 2059933.64 | 159584.55 | 122° 0' 19'' | 2,45 |
| 14 | 2059932.34 | 159586.63 | 119° 33' 22'' | 30,51 |
| 15 | 2059917.29 | 159613.17 | 118° 44' 36'' | 36,12 |
| 16 | 2059899.92 | 159644.84 | 118° 28' 22'' | 6,31 |
| 17 | 2059896.91 | 159650.39 | 119° 39' 29'' | 6,55 |
| 18 | 2059893.67 | 159656.08 | 125° 5' 45'' | 0,45 |
| 19 | 2059893.41 | 159656.45 | 36° 52' 12'' | 0,6 |
| 20 | 2059893.89 | 159656.81 | 128° 29' 22'' | 3,68 |
| 21 | 2059891.6 | 159659.69 | 85° 49' 17'' | 2,2 |
| 22 | 2059891.76 | 159661.88 | 223° 48' 30'' | 26,52 |
| 23 | 2059872.62 | 159643.52 | 316° 15' 19'' | 13,23 |
| 24 | 2059882.18 | 159634.37 | 358° 26' 20'' | 16,89 |
| 25 | 2059899.06 | 159633.91 | 298° 53' 5'' | 19 |
| 26 | 2059908.24 | 159617.27 | 208° 59' 56'' | 4 |
| 27 | 2059904.74 | 159615.33 | 301° 3' 28'' | 139,87 |
| 28 | 2059976.9 | 159495.51 | 29° 5' 47'' | 9,32 |
| 29 | 2060045.85 | 159519.56 | 86° 31' 12'' | 5,93 |
| 30 | 2060046.21 | 159525.48 | 105° 36' 17'' | 6,47 |
| 31 | 2060044.47 | 159531.71 | 113° 11' 11'' | 12,22 |
| 32 | 2060039.66 | 159542.94 | 116° 13' 59'' | 12,35 |
| 33 | 2060034.2 | 159554.02 | 117° 50' 19'' | 44,67 |
| 34 | 2060013.34 | 159593.52 | 130° 57' 39'' | 3,11 |
| 35 | 2060011.3 | 159595.87 | 296° 54' 60'' | 73,63 |
| 36 | 2060044.63 | 159530.22 | 249° 16' 49'' | 17,21 |
| 37 | 2060038.54 | 159514.12 | 36° 39' 22'' | 9,11 |
| 38 | 2060001.94 | 159472.42 | 121° 23' 16'' | 3,24 |
| 39 | 2060000.25 | 159475.19 | 122° 21' 47'' | 11,38 |
| 40 | 2059994.16 | 159484.8 | 121° 43' 40'' | 8,75 |
| 41 | 2059989.56 | 159492.24 | 35° 53' 9'' | 2,68 |
| 42 | 2059991.73 | 159493.81 | 122° 44' 50'' | 2,87 |
| 43 | 2059990.18 | 159496.22 | 211° 48' 25'' | 2,45 |
| 44 | 2059988.1 | 159494.93 | 123° 29' 43'' | 0,82 |
| 45 | 2059987.65 | 159495.61 | 120° 54' 58'' | 2,06 |
| 46 | 2059986.59 | 159497.38 | 210° 34' 3'' | 7,69 |
| 47 | 2059979.97 | 159493.47 | 302° 13' 54'' | 3,49 |
| 48 | 2059981.83 | 159490.52 | 208° 16' 45'' | 1,79 |
| 49 | 2059980.25 | 159489.67 | 299° 48' 56'' | 26,11 |
| 50 | 2059993.23 | 159467.02 | 31° 47' 53'' | 10,25 |
| 51 | 2060027.41 | 159507.58 | 166° 3' 46'' | 15,44 |
| 52 | 2060012.42 | 159511.3 | 210° 25' 47'' | 9,75 |
| 53 | 2060004.01 | 159506.36 | 120° 20' 17'' | 122,67 |
| 54 | 2059942.05 | 159612.23 | 121° 33' 16'' | 13,47 |
| 55 | 2059935 | 159623.71 | 121° 33' 40'' | 12,17 |
| 56 | 2059928.63 | 159634.08 | 211° 12' 22'' | 7,3 |
| 57 | 2059922.39 | 159630.3 | 301° 7' 55'' | 57,29 |
| 58 | 2059952.01 | 159581.26 | 300° 35' 8'' | 17,41 |
| 59 | 2059960.87 | 159566.27 | 300° 50' 55'' | 64,84 |
| 60 | 2059994.12 | 159510.6 | 301° 4' 30'' | 22,98 |
| 61 | 2060005.98 | 159490.92 | 37° 51' 43'' | 27,14 |