УТВЕРЖДЕН

Распоряжением  Администрации города Норильска

от 31.08.2022 № 5235

красноярский край

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОД норильск

ВНесение изменений в проект планировки территории и межевания земельных участков в районе Талнах города Норильска

в части жилой застройки территории, ограниченной улицами Новая, Первопроходцев, Энтузиастов, Енисейской и улицами Пионерская, Диксона, Таймырской, Строителей, Михаила Кравца (утвержденный постановлением Администрации города Норильска от 28.02.2019 №71)

Положение о характеристиках планируемого развития территории.

Положения об очередности планируемого развития территории

ОМСК 2022

Оглавление

1 ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	3

1.1 Плотность и параметры застройки	3

1.2 Виды зон размещения объектов капитального строительства	3

1.3 Характеристики объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения	4

1.4 Характеристики объектов транспортной инфраструктуры	4

1.5 Характеристики объектов коммунальной инфраструктуры	6

1.6 Озеленение и благоустройство	7

1.7 Мероприятия по санитарной очистке территории	7

2 ПОЛОЖЕНИЯ Об очередности планируемого развития территории	8

2.1 Этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения	8

2.2 Этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур	8

ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Плотность и параметры застройки

Территория, ограниченная улицами Новая, Первопроходцев, Энтузиастов, Енисейская

Численность населения – 10,3 тыс. человек.

Плотность населения в границах проекта планировки должна составить  362 чел./га.

Коэффициент плотности застройки – 1,06.

Коэффициент застройки – 0,21.

Территория, ограниченная улицами Пионерская, Диксона, Таймырской, Строителей, Михаила Кравца

Численность населения – 9,0 тыс. человек.

Плотность населения в границах проекта планировки должна составить  178 чел./га.

Коэффициент плотности застройки – 0,60.

Коэффициент застройки – 0,16.

Данные параметры соответствуют предельным показателям, установленными градостроительными регламентами.

Виды зон размещения объектов капитального строительства

Территория, ограниченная улицами Новая, Первопроходцев, Энтузиастов, Енисейская

Территория дифференцирована на следующие зоны размещения объектов капитального строительства:

- учебно-образовательная;

- административно-деловая;

- застройки многоэтажными жилыми домами;

- здравоохранения;

- культурно-досуговая;

- озелененных территорий общего пользования;

- размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения;

- спортивного назначения;

- торгового назначения и общественного питания.

Территория, ограниченная улицами Пионерская, Диксона, Таймырской, Строителей, Михаила Кравца

Территория дифференцирована на следующие зоны размещения объектов капитального строительства:

- застройки малоэтажными жилыми домами;

- застройки среднеэтажными жилыми домами;

- застройки многоэтажными жилыми домами;

- учебно-образовательная;

- административно-деловая;

- транспортной инфраструктуры;

- культурно-досуговая;

- озелененных территорий общего пользования;

- религиозного использования;

- спортивного назначения;

- торгового назначения и общественного питания.

Характеристики объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения

Территория, ограниченная улицами Новая, Первопроходцев, Энтузиастов, Енисейская

Размещение объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения проектом планировки территории не предусмотрено.

Территория, ограниченная улицами Пионерская, Диксона, Таймырской, Строителей, Михаила Кравца

В зоне застройки малоэтажными жилыми домами предусмотрено размещение трехэтажного многоквартирных жилого дома общей площадью 2,9 тыс. кв. метров, а реконструкция девятиэтажного жилого дома с целью уменьшения количества этажей до трех.

В зоне застройки среднеэтажными жилыми домами предусмотрено размещение трех пятиэтажных многоквартирных жилых домов суммарной общей площадью 14,1 тыс. кв. метров, двух шестиэтажных жилых домов суммарной общей площадью 4,1 тыс. кв. метров, а также двух спортивных площадок суммарной общей мощностью 1000 кв.м общей площади.

В зоне застройки многоэтажными жилыми домами предусмотрено размещение двух семиэтажных многоквартирных жилых домов суммарной общей площадью 3,5 тыс. кв. метров, а также двух спортивных площадок суммарной общей мощностью 1000 кв.м общей площади.

В учебно-образовательной зоне предусмотрена реконструкция МБУ ДО «Центр внешкольной работы» (5 этажей, общая площадь - 2 908 кв. м).

В культурно-досуговая зоне предусмотрена реконструкция МБУК «КДЦ им. В.С. Высоцкого» (1 этаж, общая площадь - 615 кв. м).

В административно-деловой зоне предусмотрено размещение административного здания (3 этажа, общая площадь - 3300 кв. м).

В зоне озелененных территорий общего пользования предусмотрено размещение двух спортивных площадок суммарной общей мощностью 2160 кв.м общей площади.

В зоне торгового назначения и общественного питания предусмотрено размещение:

- реконструируемого торгового центра (3 этажа, общая площадь - 2800 кв. м);

- магазина (2 этажа, общая площадь - 640 кв. м).

Характеристики объектов транспортной инфраструктуры

Территория, ограниченная улицами Новая, Первопроходцев, Энтузиастов, Енисейская

В части улично-дорожной сети в границах проекта планировки предусмотрено устройство сети проездов общей площадью 72400 кв.м. В сети проездов выделены места для наземной стоянки транспорта, а также тротуары.

Предусмотрено размещение 720 машиномест на новых парковках.

Для осуществления поверхностного водоотвода предусмотрено строительство 2,2км ливневой канализации и 0,4км водоотводных лотков.

Поперечные профили приведены ниже:

Рисунок 1 Поперечный профиль сечения 1-1

Рисунок 2 Поперечный профиль сечения 2-2

Примечание: номера сечений указаны на Схеме организации улично-дорожной сети.

Территория, ограниченная улицами Пионерская, Диксона, Таймырской, Строителей, Михаила Кравца

Пассажирское обслуживание на территории проекта планировки предлагается сохранить с использованием автобусов и сохранением существующих остановочных павильонов. В части остановок общественного транспорта предусмотрено реконструировать остановочные карманы в соответствии с нормативными размерами – в границе второй территории – 6 единиц.

В части улично-дорожной сети в границах проекта планировки предусмотрено устройство сети проездов общей площадью 83200 кв.м. В сети проездов выделены места для наземной стоянки транспорта, а также тротуары.

Предусмотрено размещение 1590 машиномест на новых парковках и 46 машиномест в гаражах индивидуального транспорта.

Для осуществления поверхностного водоотвода предусмотрено строительство 3,1км ливневой канализации и 0,4км водоотводных лотков.

Поперечные профили приведены ниже:

Рисунок 3 Поперечный профиль сечения 3-3

Рисунок 4 Поперечный профиль сечения 4-4

Рисунок 5 Поперечный профиль сечения 5-5

Примечание: номера сечений указаны на Схеме организации улично-дорожной сети.

Характеристики объектов коммунальной инфраструктуры

- Объекты местного значения:

Территория, ограниченная улицами Пионерская, Диксона, Таймырской, Строителей, Михаила Кравца

внутриквартальные водопроводные сети – 0,1 км, строительство;

внутриквартальные водопроводные сети – 1,6 км, реконструкция;

внутриквартальные сети водоотведения – 0,3 км, строительство;

внутриквартальные сети водоотведения – 3,2 км, реконструкция;

внутриквартальные сети теплоснабжения – 0,1 км, строительство (охранная зона – 3м);

внутриквартальные сети теплоснабжения – 1,2 км, реконструкция (охранная зона – 3м);

трансформаторная подстанция – 6 объектов, строительство;

линия электропередачи 10(6) кВ – 0,3 км, строительство (охранная зона – 2м);

линии электропередачи напряжением 0,4  кВ – 0,4 км, строительство (охранная зона – 2м).

Территория, ограниченная улицами Новая, Первопроходцев, Энтузиастов, Енисейская

внутриквартальные водопроводные сети – 0,4 км, реконструкция;

внутриквартальные сети водоотведения – 0,4 км, реконструкция;

внутриквартальные сети теплоснабжения – 0,3 км, реконструкция (охранная зона – 3м);

Озеленение и благоустройство

Важным элементом экологического благополучия и одним из основных направлений благоустройства территории является ее озеленение. Благоустройство и функциональное зонирование территории проекта планировки, прокладка пешеходных связей, организация площадок, новые посадки деревьев и кустарников создадут благоприятные условия для сохранения и дальнейшего рекреационного использования в будущем территории проекта планировки. Площадки для размещения мусорных контейнеров сохраняются с учетом радиуса обслуживания.

Предусмотрено благоустройство территорий, расположенных вблизи общественно-деловых объектов. Для озеленения рекомендуется ассортимент деревьев и кустарников местных пород.

Мероприятия по санитарной очистке территории

Для обеспечения санитарной очистки территории необходимо предусмотреть размещение мусорных контейнеров.

Размещение контейнерных площадок (размер и количество площадок) рассчитывается на установку необходимого числа контейнеров (но не более 5 шт. на одной площадке).

ПОЛОЖЕНИЯ Об очередности планируемого развития территории

Этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения

Территория, ограниченная улицами Пионерская, Диксона, Таймырской, Строителей, Михаила Кравца

С целью улучшения уровня обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры проектом планировки предлагается на первую очередь предусмотреть следующие мероприятия:

реконструкция МБУК «КДЦ им. В.С. Высоцкого» с увеличением мощности до 500 мест;

реконструкция МБУ ДО «Центр внешкольной работы».

реконструкция административного здания в торговый центр.

строительство административного здания;

размещение 6 спортивных площадок суммарной общей мощностью 4160 кв.м общей площади;

строительство магазина.

Этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур

Территория, ограниченная улицами Пионерская, Диксона, Таймырской, Строителей, Михаила Кравца

В части инженерного обеспечения на первую очередь необходимо выполнить:

строительство внутриквартальных сетей водоснабжения общей протяженностью 0,1 км;

реконструкцию внутриквартальных сетей водоснабжения общей протяженностью 0,2 км;

строительство внутриквартальных сетей водоотведения общей протяженностью 0,2 км;

реконструкцию внутриквартальных сетей водоотведения общей протяженностью 0,3 км;

строительство внутриквартальных сетей теплоснабжения общей протяженностью 0,1 км;

реконструкцию внутриквартальных сетей теплоснабжения общей протяженностью 0,2 км;

строительство линий электропередачи 10(6) кВ – 0,15 км  (охранная зона – 2м);

строительство линий электропередачи напряжением 0,4  кВ – 0,1 км (охранная зона – 2м).