УТВЕРЖДЕН

Постановлением Администрации

города Норильска

от 01.10.2020 № 501

ООО «Архивариус»

Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Металлургов, д. 12

archivar.ru

Документация по планировке территории и межеванию земельных участков в районе Центральном города Норильска в части жилой застройки территории, ограниченной улицей Набережная Урванцева, улицей Нансена, Молодежным проездом

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Том I

Основная часть проекта

Положение о характеристиках планируемого развития территории, о характеристиках объектов капитального строительства.

Положения об очередности планируемого развития территории

Шифр: А-27.1053-20 ППТ.П

Заказчик: Администрация города Норильска

Директор ООО «Архивариус»                                                                             К.Н. Гребенщиков

Магнитогорск - Норильск, 2020 г.

СОСТАВ ПРОЕКТА

| № | Наименование | Шифр | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проект планировки территории |  |  |
|  | Основная часть проекта |  |  |
|  | Чертеж планировки территории | А-27.1053-20 ППТ.ОЧП-1 | 1:1 000 |
|  | Текстовая часть |  |  |
|  | Положение о характеристиках планируемого развития территории, о характеристиках объектов капитального строительства | Том I А-27.1053-20 ППТ.П |  |
|  | Положения об очередности планируемого развития территории | Том I А-27.1053-20 ППТ.П |  |
|  | Материалы по обоснованию проекта |  |  |
|  | Карта (фрагмент карты) планировочной структуры территории городского округа с отображением границ элементов планировочной структуры | А-27.1053-20 ППТ.МОП-1 | 1:10 000 |
|  | Схема организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, схема организации улично-дорожной сети | А-27.1053-20 ППТ.МОП-2 | 1:1 000 |
|  | Схема границ территорий объектов культурного наследия. Схема границ зон с особыми условиями использования территории | А-27.1053-20 ППТ.МОП-3 | 1:1 000 |
|  | Схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам. | А-27.1053-20 ППТ.МОП-4 | 1:1 000 |
|  | Вариант планировочного решения застройки территории | А-27.1053-20 ППТ.МОП-5 | 1:1 000 |
|  | Схема вертикальной планировки, инженерной подготовки территории и инженерной защиты территории | А-27.1053-20 ППТ.МОП-6 | 1:1 000 |
|  | Иные материалы для обоснования положений о планировке территории: |  |  |
|  | Схема инженерного обеспечения территории | А-27.1053-20 ППТ.МОП-7 | 1:1 000 |
|  | Текстовая часть | Том II А-27.1053-20 ППТ.ТЧ |  |
|  | Результаты инженерных изысканий | Том III А-27.1053-20 РИЗ |  |
|  | Проект межевания территории |  |  |
|  | Основная часть проекта |  |  |
|  | Текстовая часть | Том IV А-27.1053-20 ПМТ.ТЧ |  |
|  | Чертеж межевания территории | А-27.1053-20 ПМТ.ОЧП-1 | 1:1 000 |
|  | Материалы по обоснованию проекта |  |  |
|  | Чертеж по обоснованию межевания территории | А-27.1053-20 ПМТ.МОП-1 | 1:1 000 |

Запись главного архитектора

Настоящий проект разработан с соблюдением действующего законодательства в области архитектурной деятельности и градостроительства, техническими регламентами и санитарно-эпидемиологическими нормами.

Проект планировки соответствует требованиям гл.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (ред. 30.09.2017 – 31.12.2017).

Главный архитектор проекта	_________________К.Н. Гребенщиков

Состав участников проекта

| Директор, главный архитектор ООО «Архивариус», канд. арх., доц., член САР РФ | К.Н. Гребенщиков |
| --- | --- |
| Руководитель архитектурно-планировочной мастерской №1, ГАП | Е.С. Левшунова |
| Руководитель архитектурно-планировочной мастерской №2, ГАП Руководитель архитектурно-планировочной мастерской №3, ГИП | Д.Р. Каримова Т.Д. Агаева |
| Архитекторы | Д.Г. Боровская Е.М. Горбатова А.А. Добрынина Д.С. Герасева |
| Инженеры-проектировщики | В.В. Герасина В.Г. Гаврилова А.В. Наливайко Д.С. Шакшакпаева С.Л. Соловский |
| Инженеры-градостроители | П.В. Гинтер А.О. Якубова М.И. Исакова А.А. Мусихина А.В. Кобякова |
| Кадастровые инженеры | Е.А. Барышева К.О. Лисихина Р.М. Мухатметгалин |
| Инженеры технического отдела | Т.Ю. Данилейко |

СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ 1. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	5

1. Характеристики планируемого развития территории	5

1.1 Плотность и параметры застройки территории	5

1.2 Предложения по формированию красных линий улиц	5

2. Характеристики объектов капитального строительства	6

2.1 Характеристики объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения	6

2.2 Характеристики объектов социальной инфраструктуры	7

2.3 Характеристики объектов транспортной инфраструктуры	8

2.3.1 Транспорт и улично-дорожная сеть	8

2.3.2 Улицы и дороги	8

2.3.3 Пешеходное движение	8

2.3.4 Велосипедное движение	8

2.3.5 Общественный пассажирский транспорт	8

2.3.6 Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспорта	8

2.4. Характеристики объектов коммунальной инфраструктуры	9

2.4.1 Водоснабжение	9

2.4.2 Водоотведение	9

2.4.3 Теплоснабжение	9

2.4.4 Газоснабжение	9

2.4.5 Электроснабжение	9

2.4.6 Сети связи	9

2.4.7 Дождевая канализация	10

2.4.8 Инженерная подготовка территории	10

2.4.9 Санитарная очистка	10

ЧАСТЬ 2. ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	10

Чертеж планировки территории	11

# ЧАСТЬ 1. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

## 1. Характеристики планируемого развития территории

Предусмотрено взаимоувязанное сохранение и размещение многоквартирных жилых домов с земельными участками, общественных зданий, улично-дорожной сети, озелененных территорий.

Сформирован микрорайон жилой застройки, в границах которого возможно следующее развитие:

- строительство объекта социальной инфраструктуры;

- завершение формирования объектов транспортной инфраструктуры: улично-дорожной сети, организация мест хранения автомобилей;

- благоустройство территории.

Проектируемые объекты капитального строительства и территории относятся:

Для зоны Ж-1:

- к основным видам разрешенного использования: среднеэтажная жилая застройка.

Для зоны Ж-2:

- к основным видам разрешенного использования: дошкольное, начальное и среднее общее образование; среднеэтажная жилая застройка.

### 1.1 Плотность и параметры застройки территории

Основные параметры планируемой застройки

Территориальная зона Ж-1:

Коэффициент застройки – 0,2;

Коэффициент плотности застройки – 0,67.

Территориальная зона Ж-2:

Коэффициент застройки – 0,17;

Коэффициент плотности застройки – 0,8.

Предельные параметры разрешенного строительства установлены в ПЗЗ.

Население

В качестве расчетного показателя численности населения принято – 3010 чел., в том числе:

- сохраняемая застройка – 1611 чел.;

- проектируемая застройка – 439 чел.

Плотность населения – 192 чел./га.

Жилой фонд

Демонтируемый жилой фонд на расчетный срок – 3,141 тыс.м2 общей площади.

Сохраняемый жилой фонд на расчетный срок – 47,818 тыс.м2 общей площади.

Проектируемый жилой фонд на расчетный срок – 11,060 тыс.м2 общей площади.

Плотность застройки – 4620,1 м2/га.

### 1.2 Предложения по формированию красных линий улиц

Ширина в устанавливаемых красных линиях:

1. Магистральные улицы районного значения:

- ул.Набережная Урванцева – 27,0-44,7 м;

- ул.Нансена – 28,4-69,5 м.

2.Улицы и дороги местного значения:

- Молодежный пр. – 17,9-30,9 м;

- Проезд №1– 15,1-25,3 м.

## 2. Характеристики объектов капитального строительства

### 2.1 Характеристики объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения

Таблица 1

Сводная ведомость зданий, строений и сооружений

| № по эксп. | Наименование | Этаж ность | Кол-во квартир | Кол-во секций (зданий) | Пл.застройки, м2 | Общая пл., м2 | Общая пл. квартир, м2 | Население | Мощность | Стр.объем, тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сохраняемая застройка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилые здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирный жилой дом (ул. Нансена, д. 14) | 5 | 120 | 6 | 1269,23 | 5349,47 | 4988,56 | 238 | - | 19,0 |
| 2 | Многоквартирный жилой дом (ул. Нансена, д. 2) | 5 | 48 | 3 | 679,45 | 3175,26 | 2118,26 | 91 | - | 10,2 |
| 3 | Многоквартирный жилой дом (ул. Нансена, д. 8) | 5 | 53 | 3 | 398,31 | 2528,24 | 2292,84 | 103 | - | 6,0 |
| 4 | Многоквартирный жилой дом (ул. Набережная Урванцева, д. 1А) | 9 | 36 | 1 | 361,6342 | 2654,00 | 2205,10 | 90 | - | 9,8 |
| 5 | Многоквартирный жилой дом (ул. Набережная Урванцева, д. 1) | 9 | 70 | 2 | 759,54 | 5467,10 | 4573,50 | 196 | - | 20,5 |
| 6 | Многоквартирный жилой дом (ул. Набережная Урванцева, д. 3) | 9 | 69 | 2 | 726,58 | 5402,80 | 4534,30 | 194 | - | 19,6 |
| 7 | Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями (ул. Набережная Урванцева, д. 5) | 12 | 64 | 1 | 558,72 | 4726,60 | 3211,40 | 124 | - | 20,1 |
| 8 | Многоквартирный жилой дом (ул. Набережная Урванцева, д. 9) | 9 | 144 | 4 | 1498,07 | 11784,20 | 9017,60 | 361 | - | 40,4 |
| 9 | Многоквартирный жилой дом (ул. Набережная Урванцева, д. 15) | 9 | 71 | 2 | 595,49 | 4645,10 | 3550,00 | 146 | - | 16,1 |
| 10 | Многоквартирный жилой дом (ул. Набережная Урванцева, д. 19) | 9 | 36 | 1 | 303,33 | 2085,60 | 1791,08 | 68 | - | 8,2 |
|  | Всего: | - | 711 | - | 7150 | 47818 | 38283 | 1611 | - | 169,9 |
| Общественные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | МБДОУ Детский сад № 66 Радость (ул. Нансена, д. 10) | 3 | - | 1 | 1410,83 | 3809 | - | - | 300 мест | 19,0 |
| 12 | Магазин промышленных товаров (ул. Нансена, д. 2/1) | 1 | - | 1 | 111,85 | 101 | - | - | 50 м2 торг. площади | 0,5 |
| 13 | Магазин продовольственных товаров (ул. Набережная Урванцева, д. 1/1) | 1 | - | 1 | 141,58 | 127 | - | - | 60 м2 торг. площади | 0,6 |
| 14 | Магазин продовольственных товаров (ул. Нансена, д. 4А) | 1 | - | 1 | 241,16 | 217 | - | - | 100 м2 торг. площади | 1,1 |
| 15 | Магазин промышленных товаров (ул. Набережная Урванцева, д. 5) | 1 | - | 1 | 885,62 | 797 | - | - | 380 м2 торг. площади | 4,0 |
| 16 | Магазин продовольственных товаров (Молодежный пр., д. 25/1) | 1 | - | 1 | 116,36 | 105 | - | - | 50 м2 торг. площади | 0,5 |
| 17 | Закрытая стоянка автомобилей (Молодежный пр., д. 27А) | 1 | - | 1 | 1393,40 | 1254 | - | - | 54 м/м | 6,3 |
| 18 | Магазин промышленных товаров (Молодежный пр., д. 33) | 1 | - | 1 | 1345,32 | 1211 | - | - | 600 м2 торг. площади | 6,1 |
| 19 | Магазин промышленных товаров (ул. Набережная Урванцева, д. 7А) | 1 | - | 1 | 298,15 | 268 | - | - | 130 м2 торг. площади | 1,3 |
| 20 | Магазин промышленных товаров (ул. Набережная Урванцева, д. 7А) | 1 | - | 1 | 171,95 | 155 | - | - | 125 м2 торг. площади | 0,8 |
| 21 | Диагностический центр (ул. Набережная Урванцева, д. 17) | 2 | - | 1 | 725,70 | 1306 | - | - | 200 посещений в смену | 6,5 |
|  | Всего: | - | - | - | 6842 | 9350 | - | - | - | 46,7 |
| Сооружения инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ТП-982 6/0,4 (ул. Набережная Урванцева, д. 7) | 1 | - | 1 | 136 | 136 | - | - | - | 0,4 |
| 23 | КНС «Набережная» (ул. Набережная Урванцева, д. 9А) | 1 | - | 1 | 200 | 200 | - | - | - | 0,6 |
|  | Всего: | - | - | - | 336 | 336 | - | - | - | 1,0 |
| Проектируемая застройка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилые здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Многоквартирный жилой дом (ул. Нансена, д. 4) | 4 | 46 | 1 | 1095 | 3940 | 2760 | 110 | - | 13,1 |
| 25 | Многоквартирный жилой дом (ул. Нансена, д. 6) | 4 | 44 | 1 | 1045 | 3760 | 2630 | 105 | - | 12,5 |
| 26 | Многоквартирный жилой дом (ул. Набережная Урванцева, д. 7) | 4 | 63 | 1 | 1500 | 5400 | 3780 | 151 | - | 18,0 |
| 27 | Многоквартирный жилой дом (ул. Набережная Урванцева, д. 19) | 4 | 30 | 1 | 750 | 2700 | 1890 | 73 | - | 9,0 |
|  | Всего: | - | 183 | 4 | 4390 | 15800 | 11060 | 439 | - | 52,6 |
| Общественные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Детский сад на 300 мест (Молодежный пр., д. 29) | 3 | - | 1 | 1000 | 4980 | - | - | 300 мест | 13,5 |
|  | Всего: | - | - | - | 1000 | 4980 | - | - | - | 13,5 |
|  | Итого: | - | 894 | - | 19718 | 78284 | 49343 | 2050 | - | 283,7 |

### 2.2 Характеристики объектов социальной инфраструктуры

Проектом планировки территории размещение планируемых объектов социального обслуживания населения предусматривается: детский сад на 300 мест.

Нормативные учреждения повседневного, периодического и эпизодического обслуживания располагаются в нормативном радиусе пешеходной и транспортной доступности, на смежных территориях и в структуре городского округа.

Благоустройство и озеленение

Предусматривается комплексное благоустройство и озеленение территории. В благоустройство территории входят:

- обустройство элементов улично-дорожной сети и пешеходной инфраструктуры;

- озеленение;

- адаптация среды и застройки для маломобильных групп населения;

- сохранение естественных зеленых насаждений.

- устройство парковочных мест.

### 2.3 Характеристики объектов транспортной инфраструктуры

#### 2.3.1 Транспорт и улично-дорожная сеть

Предусмотрено развитие улично-дорожной сети в увязке планируемой территории с существующей сетью внешнего транспорта и транспортной инфраструктурой.

#### 2.3.2 Улицы и дороги

Основу улично-дорожной сети проектируемой территории формируют улицы следующих категорий:

1. Магистральные улицы районного значения:

- ул.Набережная Урванцева, ул.Нансена:

Ширина проезжей части – 6,5 м.

3.Улицы в жилой застройке:

- Молодежный проезд, Проезд №1:

Ширина проезжей части – 6,0 м.

#### 2.3.3 Пешеходное движение

В проекте планировки территории формируется непрерывная система пешеходных коммуникаций, включающая пешеходное пространство территорий общего пользования и тротуары вдоль проезжей части уличной сети.

- ул.Набережная Урванцева, ул.Нансена – 2,25 м;

- Молодежный проезд, Проезд №1 – 2,0 м

#### 2.3.4 Велосипедное движение

На территории в границах проектирования велосипедное движение не выделяется из общего потока.

#### 2.3.5 Общественный пассажирский транспорт

Развитие маршрутной сети автобусного транспорта предусматривается по существующей магистральной сети. Предусмотрено сохранение и реконструкция существующих остановочных комплексов. Общее количество остановочных пунктов по ул.Нансена, ул.Набережная Урванцева – по 1 двухстороннему остановочному комплексу.

#### 2.3.6 Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспорта

Существующие сооружения сохраняются. Предусмотрено размещение открытых стоянок для хранения индивидуального автотранспорта:

а) открытые наземные стоянки хранения автомобилей на территории многоквартирной жилой застройки – 147 м/м.

б) открытые наземные стоянки хранения автомобилей на приобъектных стоянках – 87 м/м.

### 2.4. Характеристики объектов коммунальной инфраструктуры

Развитие инженерной инфраструктуры включает реконструкцию и строительство новых инженерных сетей и сооружений, организацию зон с особыми условиями использования территории этих объектов.

#### 2.4.1 Водоснабжение

Подключение объектов проектируемой застройки к существующим инженерным сетям предусматривается от существующих магистральных сетей водопровода по ул.Набережная Урванцева, ул.Нансена.

Водопотребление на расчетный срок – 406,73 м3/сут.

Поливочный водопровод

Полив зеленых насаждений предусмотрен от пожарно-питьевого водопровода.

Технический водопровод

Технический водопровод не предусматривается.

#### 2.4.2 Водоотведение

Подключение объектов проектируемой застройки к существующим инженерным сетям предусматривается от существующих магистральных сетей канализации по ул.Набережная Урванцева, ул.Нансена.

Водоотведение на расчетный срок – 406,73 м3/сут.

#### 2.4.3 Теплоснабжение

Подключение объектов проектируемой застройки к существующим инженерным сетям предусматривается от существующих магистральных тепловых сетей по ул.Набережная Урванцева, ул.Нансена.

Расход тепла на расчетный срок – 4,415 Гкал/час.

#### 2.4.4 Газоснабжение

Газоснабжение существующей и проектируемой жилой и общественной застройки не предусматривается.

#### 2.4.5 Электроснабжение

Подключение осуществляется от ВЛ 0,4 кВ, подключенных к ТП 6/04 кВ. По проездам предусматривается устройство ВЛ-0,4 кВ наружного освещения.

Мощность электропотребления на расчетный срок – 1728,02 кВт.

#### 2.4.6 Сети связи

Телефонизация

Подключение проектируемой застройки предусмотрено от существующих магистральных сетей связи по Молодежному пр. с прокладкой линий ВОЛС до потребителей.

Радиофикация

Радиофикация от групповых или индивидуальных антенн УКВ вещания.

Телевидение

Телевидение от групповых или индивидуальных телевизионных антенн.

#### 2.4.7 Дождевая канализация

Подключение проектируемой застройки в пониженных местах территории предусмотрено к существующим внутриквартальным сетям дождевой канализации. Отвод дождевых и талых вод предусматривается открытым стоком по проезжим частям улиц, а также с применением открытой системы водоотвода со сбросом в сеть дождевой канализации с дальнейшим выпуском после очистки на очистных сооружениях в ближайший водоем.

Суточный объем поверхностного стока, поступающего на очистные сооружения с территории – 373,8-427,2 м3/сут.

#### 2.4.8 Инженерная подготовка территории

Для организации рельефа предусмотрено террасирование территории вокруг многоквартирного жилого дома по ул.Набережная Урванцева, д.9.

Проектом предусматриваются защита от подтопления, противоэрозионные мероприятия, мерзлотных процессов.

Защита от подтопления предусматривает отведение талых вод в местах сосредоточенного поступления их путем устройства вертикальной планировки с организацией поверхностного стока.

Противоэрозионные мероприятия предусматривают регулирование поверхностного стока (водонаправляющие каналы), засыпка размоин.

Защита от термокарста предусматривает соблюдение требований СП 22.13330.2011.

#### 2.4.9 Санитарная очистка

Мусороудаление предусматривается проводить путем вывозки бытового мусора с площадок с контейнерами временного хранения ТКО.

Количество контейнерных площадок – 7 контейнерных площадок и 15 контейнеров.

Накопление бытовых отходов на расчетный срок составит 3078 м3/год.

# ЧАСТЬ 2. ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Проектом предусматривается освоение территории в два этапа с расчетным сроком до 2030 г.

Подготовительные работы для каждого этапа: снос и демонтаж ветхих и аварийных зданий и сооружений, выполнение вертикальной планировки, строительство инженерных сетей, строительство проезжих частей.

1 этап: строительство детского сада (п.28);

2 этап: строительство многоквартирного жилого дома №25;

3 этап: строительство многоквартирного жилого дома №26;

4 этап: строительство многоквартирного жилого дома №27;

5 этап: строительство многоквартирного жилого дома №24.

Завершающий этап: выполнение вертикальной планировки, строительство проезжих частей, элементов благоустройства и прочего, необходимого для функционирования территории и с целью доведения до нормируемого уровня.

# Чертеж планировки территории