|  | Общество с ограниченной ответственностью Архитектурная мастерская «Городское планирование» Общество с ограниченной ответственностью Архитектурная мастерская «Городское планирование» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заказчик: Администрация города Норильска Заказчик: Администрация города Норильска |  |
|  |  | Документация по планировке территории и межеванию земельных участков в городском округе город Норильск в части жилой застройки территории, ограниченной улицей Ленинградская, улицей Талнахская, улицей Московская, улицей Мира Документация по планировке территории и межеванию земельных участков в городском округе город Норильск в части жилой застройки территории, ограниченной улицей Ленинградская, улицей Талнахская, улицей Московская, улицей Мира |  |
|  |  | Проект планировки территории Основная часть проекта планировки территории Проект планировки территории Основная часть проекта планировки территории |  |
|  |  | МК – 220378 – ППТ - ПМ МК – 220378 – ППТ - ПМ |  |
|  |  | Том 1 Том 1 |  |
|  |  | Директор Директор | О.В. Чемякина О.В. Чемякина |
|  | 2022 2022 |  |  |

# Список разработчиков

| Должность | Фамилия | Подпись |
| --- | --- | --- |
| Руководитель проекта | М.Н.Попов |  |
| Главный архитектор проекта | М.Е.Гилева |  |
| Специалист отдела территориального планирования | Е.В.Карпова |  |

# Состав документации по планировке территории

| № | Наименование | Масштаб | Количество листов | Гриф секретности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Материалы основной (утверждаемой) части проекта планировки территории |  |  |  |  |
| I | Текстовые материалы |  |  |  |
| 1 | Пояснительная записка. Том 1 Основная часть проекта планировки территории | - | 19 |  |
| II | Графические материалы |  |  |  |
| 1 | Чертеж планировки территории | М 1:1000 | 1 |  |
| Материалы по обоснованию проекта планировки территории |  |  |  |  |
| III | Текстовые материалы |  |  |  |
| 1 | Пояснительная записка. Том 2 Материалы по обоснованию проекта планировки территории | - | 73 |  |
| IV | Графические материалы |  |  |  |
| 1 | Карта планировочной структуры территорий поселения, городского округа с отображением границ элементов планировочной структуры | М 1:5000 | 1 |  |
| 2 | Схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства | М 1:1000 | 1 |  |
| 3 | Схема границ зон с особыми условиями использования территории. Схема границ территорий объектов культурного наследия | М 1:1000 | 1 |  |
| 4 | Схема организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающую местоположение объектов транспортной инфраструктуры. Схема организации улично-дорожной сети | М 1:1000 | 1 |  |
| 5 | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории | М 1:1000 | 1 |  |
| 6 | Вариант планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с проектом планировки территории | М 1:1000 | 1 |  |
| Материалы основной (утверждаемой) части проекта межевания территории |  |  |  |  |
| I | Текстовые материалы |  |  |  |
| 1 | Пояснительная записка. Основная часть проекта межевания территории. Том 3 | - | 49 |  |
| II | Графические материалы |  |  |  |
| 1 | Чертеж межевания территории | М 1:1000 | 1 |  |
| Материалы по обоснованию проекта межевания территории |  |  |  |  |
| III | Текстовые материалы |  |  |  |
| 1 | Пояснительная записка. Материалы по обоснованию проекта межевания территории. Том 4 | - | 19 |  |
| IV | Графические материалы |  |  |  |
| 1 | Схема границ существующих земельных участков и объектов капитального строительства | М 1:1000 | 1 |  |
| IV | Инженерные изыскания (инженерно-геодезические) |  |  |  |

# Содержание

Введение	6

1 Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры.	8

2 Положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры.	18

Введение

Документация по планировке территории и межеванию земельных участков в городском округе город Норильск в части жилой застройки территории, ограниченной улицей Ленинградская, улицей Талнахская, улицей Московская, улицей Мира разработана на основании Постановления Главы города Норильска от 3.02.2021 года № 14, в соответствии с техническим заданием.

При разработке настоящего проекта учтены следующие нормативные правовые акты и нормативные материалы:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;

- приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 года № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»;

- свод правил СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;

- свод правил СП 396.1325800.2018 «Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования»

- свод правил СП 31.13330.2012 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения". Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2011 г. N 635/14) (с изменениями и дополнениями)»;

- свод правил СП 129.13330.2019 "СНиП 3.05.04-85* Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации";

- свод правил СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003»;

- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»

- решение Норильского городского совета депутатов Красноярского края от 29.03.2016 г. № 30/4-662 "Об утверждении нормативов градостроительного проектирования муниципального образования город Норильск Красноярского края" (далее – Местные нормативы);

- решение Норильского городского совета депутатов Красноярского края от 10.11.2009 № 22-533 «Об утверждении правил землепользования и застройки муниципального образования город Норильск» (далее – Правила землепользования и застройки);

- решение Норильского городского совета депутатов Красноярского края от 16.12.2008 № 16-371 «Об утверждении генерального плана муниципального образования город Норильск» (далее – Генеральный план);

- решение Норильского городского совета депутатов Красноярского края от 21.02.2017 N 36/4-803 (ред. от 24.03.2020) «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Норильск на период с 2016 по 2025 годы»;

- распоряжение Администрации города Норильска Красноярского края от 28.07.2022 № 4363 «Об утверждении актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Норильск на период с 2015 года до 2040 года (актуализация на 2023 год)»;

- постановление Главы города Норильска от 29.06.2022 № 367 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования город Норильск на 2023 год»;

- постановление Администрации города Норильска Красноярского края от 25.05.2017 года № 222 «Об утверждении документации по планировке территории, предназначенной для размещения автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Норильск по району Центральный»;

- кадастровый план территории;

- топографическая основа в масштабе 1:500, выполненная ООО АМ «Городское планирование» в 2022 году.

Документация по планировке территории выполнена в местной системе координат МСК165.

Подготовка проекта межевания территории осуществляется для определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.

Территория проектирования расположена на землях населенного пункта (кадастровый квартал 24:55:0402007).

1 Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры.

Территория проектирования расположена в центральной части города Норильска, в границах улиц Ленинградская, Талнахская, Московская и Мира. Территория проектирования расположена в 24:55:0402007 кадастровом квартале.

Территория проектирования занимает площадь 17,96 га.

В настоящем проекте красные линии не устанавливаются. Красные линии отражены согласно «Документации по планировке территории, предназначенной для размещения автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Норильск по району Центральный» (утв. постановлением Администрации города Норильска Красноярского края от 25.05.2017 года № 222).

Проект планировки территории выполнен с учетом Генерального плана и Правил землепользования и застройки муниципального образования город Норильск.

Проектом планировки упорядочиваются следующие элементы планировочной структуры:

- кварталы существующей жилой и общественно-деловой территории;

- территория общего пользования – территории рекреационного назначения, территории озеленения общего пользования;

- улично-дорожная сеть.

В сложившемся планировочном квартале формируется жилая и общественная зона. Застройка представлена сохраняемыми 5-ти и 9-ти этажными жилыми домами и планируемыми 4-х этажными жилыми домами. Запланирована реконструкция торгового центра по адресу ул. Талнахская, 51А.

Информация о проектируемом функциональном зонировании территории проектирования представлена в таблице 1.

Таблица 1

Проектируемое функциональное зонирование

| Наименование зоны | Площадь, га | % |
| --- | --- | --- |
| Зона застройки средне этажными и многоэтажными жилыми домами | 10,39 | 58 |
| Зона объектов общественно-делового назначения | 1,50 | 8 |
| Зона объектов торгово-развлекательного назначения | 1,27 | 7 |
| Зона объектов здравоохранения | 1,46 | 8 |
| Зона объектов религии | 0,36 | 2 |
| Зона объектов образования | 1,44 | 8 |
| Коммунально-складская зона | 0,14 | 1 |
| Зона общего пользования | 1,41 | 8 |
| Всего: | 17,96 | 100 |

Генеральным планом города Норильск в границах проектирования предусмотрены следующие функциональные зоны:

- застройка многоэтажными жилыми домами 4-6 этажей;

- делового, общественного и коммерческого назначения;

- объектов физкультуры и спорта;

- объектов высших и средних специальных учебных заведений;

- размещения объектов здравоохранения.

Правилами землепользования застройки следующие территориальные зоны:

- Ж-1 - Зона застройки среднеэтажными жилыми домами 4 - 6 этажей;

- Ц-2 - Зона делового, общественного и коммерческого назначения (районный центр).

На проектируемой территории запланировано строительство 4-х этажных многоквартирных жилых домов.

Запланирован снос семи 4х и 5-ти этажных домов.

Таблица 2

Характеристика планируемого жилого фонда

| Тип застройки | Количество домов | Количество квартир | Население, чел. | Общая жилая площадь, кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Многоквартирный жилой дом 4 эт (ул. Ленинградская, 10) | 1 | 44 | 70 | 1680 |
| Многоквартирный жилой дом 4 эт (ул. Ленинградская, 14) | 1 | 44 | 70 | 1680 |
| Многоквартирный жилой дом 4 эт (ул. Талнахская, 59 к.1) | 1 | 62 | 97 | 2352 |
| Многоквартирный жилой дом 4 эт (ул. Ленинградская, 12) | 1 | 30 | 47 | 1142,4 |
| Многоквартирный жилой дом 4 эт (ул. Талнахская, 59 к.2) | 1 | 44 | 70 | 1680 |
| Многоквартирный жилой дом 4 эт (ул. Мира 6в) | 1 | 44 | 70 | 1680 |
| Многоквартирный жилой дом 4 эт (ул. Талнахская, 43а) | 1 | 44 | 70 | 1680 |
| Многоквартирный жилой дом 4 эт (ул. Московская, 5) | 1 | 44 | 70 | 1680 |
| Всего |  |  | 562 | 13574,4 |

Развитие жилой зоны предлагается путем реконструкции жилищного фонда и дальнейшего строительства на свободных территориях, уже отведенных земельных участках.

Население проектируемого микрорайона – 562 чел. (прирост). Население на расчетный срок 4044 человек. Расчет населения выполнен исходя из минимальной обеспеченности общей площадью жилых помещений к 2030 году – 24,17 кв.м на человека (Таблица 1.7 Местных нормативов))

Проектный жилищный фонд на территории в границах проекта планировки составит 13574,4 кв.м. общей площади.

Территория под новое жилищное строительство – 1,81 га.

Средняя плотность населения в границах проектирования – 225 чел./га.

Показатели проектируемой жилой застройки сведены в таблицу 3.

Таблица 3

Основные показатели жилищного строительства

| № п/п | Наименование показателей и единица измерения | Существующий | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Всего жилищный фонд, тыс кв.м, в том числе: | - | 96,89 |
|  | Существующий сохраняемый жилищный фонд, тыс кв.м | 83,32 | - |
|  | Жилищный фонд под снос, тыс кв.м | - | 18,34 |
|  | Новое строительство, тыс кв.м, в том числе: | - | 13,57 |
| 2 | Территория под новое строительство, га |  | 1,81 |
| 3 | Население, тыс. чел. | 4,248 | 4,044 |
|  | Население на расчетный срок |  | 4,044 |

Расчёт потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания выполнен с учетом Местных нормативов.

Потребность населения проектируемой территории в детских дошкольных учреждениях составит 279 мест, что обеспечивается детскими дошкольными учреждениями на прилегающих территориях. Потребность в школах составит 574 места, что обеспечивается средней школой № 8 и образовательными учреждениями в соседних кварталах.

Расчет потребности в учреждениях обслуживания приведен в таблице 4.

Таблица 4

Минимальные расчетные показатели обеспечения
учреждениями обслуживания застройки

| № п\п | Наименование объектов обслуживания | Единица измерения | Потребность | Потребность на 4,044 тыс.чел. | Размещено в проекте |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дошкольная образовательная организация | Количество мест на 1000 человек общей численности населения (Местные нормативы) | 69 | 279,04 | за границами проектирования |
| 2 | Общеобразовательная организация | Количество мест на 1000 человек общей численности населения (Местные нормативы) | 142 | 574,25 | 574,25 |
| 3 | Организации дополнительного образования | Количество мест на 1000 человек общей численности населения (Местные нормативы) | 148 | 598,51 | За границами проектирования |
| 4 | Общедоступная библиотека | Количество объектов на городской округ, ед. (Местные нормативы) | 9 | - | Существующая библиотека |
| 5 | Детская библиотека | Количество объектов на городской округ, ед. (Местные нормативы) | 1 | 1 | За границами проектирования |
| 6 | Концертный зал | Количество мест на 1000 чел. (Местные нормативы) | 5 | 20,22 | за границами проектирования |
| 7 | Дом культуры | Количество мест на 1000 чел. (Местные нормативы) | 8 | 32,35 | за границами проектирования |
| 8 | Краеведческий музей | Количество объектов на городской округ, ед. (Местные нормативы) | 1 | 1 | за границами проектирования |
| 9 | Театр | Количество мест на 1000 чел. (Местные нормативы) | 5 | 20,22 | За границами проектирования |
| 10 | Кинозал | Количество объектов на городской округ, ед. (Местные нормативы) | 9 | - | За границами проектирования |
| 11 | Предприятия общественного питания | Количество мест на 1 тыс. чел. (Местные нормативы) | 40 | 161,76 | Существующая столовая |
| 12 | Предприятия торговли всего | Площадь торговых объектов, кв. м на 1000 чел. (Местные нормативы) | 623,92 | 2523,13 | 2523,13 |
|  | Торговые объекты по продаже продовольственных товаров |  | 203,89 | 824,53 | 824,53 |
|  | торговые объекты по продаже непродовольственных товаров |  | 420,03 | 1698,60 | 1698,60 |
| 13 | Предприятия бытового обслуживания | Количество рабочих мест на 1 тыс. чел. (Местные нормативы) | 9 | 36,40 | 36,40 |
| 14 | Спортивные залы общего пользования | Площадь пола, кв. м на 1000 чел. (Местные нормативы) | 350 | 1415,40 | 1415,40 |
| 15 | Спортивная площадка | Площадь территории, кв. м/чел. (Местные нормативы) | 2,0 | 8090 | 8090 |
| 16 | Озелененные территории общего пользования | Площадь, кв. м на чел. (Местные нормативы) | 5 | 20220 | 20220 |

Предложения по развитию улично-дорожной сети проектируемой территории разработаны в соответствии с ранее выполненной градостроительной документацией.

Развитие улично-дорожной сети предполагает обеспечение оптимальной транспортной доступности внутри территории проектирования, организацию транспортных и пешеходных связей.

Категории улиц и дорог определены согласно Таблице 11.1 СП 42.13330.2016:

- магистральные улицы районного значения;

- улицы и дороги местного значения.

Количество машино-мест для планируемых общественных зданий принято в соответствии с Приложением Ж СП 42.13330.2016. Для реконструируемого торгового центра в проекте размещено 96 машино-мест (расчетное количество 47).

Максимальная пешеходная доступность от входов в места крупных учреждений торговли и общественного питания составляет – 150 метров, от прочих учреждений и предприятий обслуживания населения и административных зданий – 250 метров, в соответствии таблицей 1.2 Местных нормативов.

Расчетное количество машино-мест для жилой застройки составляет - 356 (принято 1 машино-место на 1 квартиру многоквартирного жилого дома в соответствии с таблицей 1.2 Местных нормативов). Расчет обеспеченности местами хранения индивидуальных легковых автомобилей приведен в Таблице 5.

Таблица 5

Расчетное количество машино-мест для планируемой застройки

| Тип застройки | Норматив | Расчетный показатель | Расчетное количество машино-мест |
| --- | --- | --- | --- |
| Многоквартирный жилой дом 4 эт (ул. Ленинградская, 10) | 1 машино-место на 1 квартиру | 44 кв. | 44 |
| Многоквартирный жилой дом 4 эт (ул. Ленинградская, 14) | 1 машино-место на 1 квартиру | 44 кв. | 44 |
| Многоквартирный жилой дом 4 эт (ул. Талнахская, 59 к.1) | 1 машино-место на 1 квартиру | 62 кв. | 62 |
| Многоквартирный жилой дом 4 эт (ул. Ленинградская, 12) | 1 машино-место на 1 квартиру | 30 кв. | 30 |
| Многоквартирный жилой дом 4 эт (ул. Талнахская, 59 к.2) | 1 машино-место на 1 квартиру | 44 кв. | 44 |
| Многоквартирный жилой дом 4 эт (ул. Мира 6в) | 1 машино-место на 1 квартиру | 44 кв. | 44 |
| Многоквартирный жилой дом 4 эт (ул. Талнахская, 43а) | 1 машино-место на 1 квартиру | 44 кв. | 44 |
| Многоквартирный жилой дом 4 эт (ул. Московская, 5) | 1 машино-место на 1 квартиру | 44 кв. | 44 |
| Планируемый торговый центр (ул. Талнахская, 51А) | 1 машино-место на 35 м2 общей площади | 1638 | 47 |
| Всего |  |  | 403 |

Максимальный уровень пешеходной доступности на селитебных территориях составляет 800 метров.

Схема общественного транспорта на проектируемой территории сохраняется. Остановки общественного транспорта расположены на улице Талнахской. Схемы движения общественного транспорта сохраняются. Новых остановочных комплексов не запланировано.

Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта составляет – 300 метров, что соответствует расчетным показателям, установленным для объектов местного значения городского округа в области автомобильных дорог местного значения (таблица 1.2 Местных нормативов)

Электроснабжение

Минимальная расчетная обеспеченность проектируемой территории составит 995,46 кВт.

Класс напряжения электрических сетей – 6 кВ.

Категория надежности электроприемников – вторая.

Прокладка электрических сетей по территории микрорайона предполагается подземная в кабельном исполнении.

Для обеспечения планируемой застройки в границах проекта (с учетом границ участков различных собственников и оптимального радиуса обслуживания) для электроснабжения планируется использование существующих трансформаторных пунктов (ТП). Расчетный объем электропотребления принят по таблице 2.1.1 РД 34.20.185-94 (Инструкция по проектированию городских электрических сетей). Результаты расчета приведены в таблице 6.

Таблица 6

Расчетные объемы электропотребления

| № п/п | Наименование нагрузки | Количество квартир, ед. | Число жителей | Удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников квартир кВт/кв. | Электронагрузка кВт | Максимальная нагрузка, кВт·ч/год на 1 чел | Электропотребление кВт/ч в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирный жилой дом 4 эт (ул. Ленинградская, 10) | 44 | 70 | 2,8 | 123,20 | 4400 | 305834 |
| 2 | Многоквартирный жилой дом 4 эт (ул. Ленинградская, 14) | 44 | 70 | 2,8 | 123,20 | 4400 | 305834 |
| 3 | Многоквартирный жилой дом 4 эт (ул. Талнахская, 59 к.1) | 62 | 97 | 2,8 | 172,48 | 4400 | 428167 |
| 4 | Многоквартирный жилой дом 4 эт (ул. Ленинградская, 12) | 30 | 47 | 2,8 | 83,78 | 4400 | 207967 |
| 5 | Многоквартирный жилой дом 4 эт (ул. Талнахская, 59 к.2) | 44 | 70 | 2,8 | 123,20 | 4400 | 305834 |
| 6 | Многоквартирный жилой дом 4 эт (ул. Мира 6в) | 44 | 70 | 2,8 | 123,20 | 4400 | 305834 |
| 7 | Многоквартирный жилой дом 4 эт (ул. Талнахская, 43а) | 44 | 70 | 2,8 | 123,20 | 4400 | 305834 |
| 8 | Многоквартирный жилой дом 4 эт (ул. Московская, 5) | 44 | 70 | 2,8 | 123,20 | 4400 | 305834 |
|  |  |  |  |  | 995,46 |  | 2471136 |

Расчетные показатели учитывают нагрузки жилых и общественных зданий, предприятий коммунально-бытового обслуживания, наружного освещения, систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Газоснабжение

Настоящим проектом не предусматривается обеспечение проектируемой застройки централизованной системой газоснабжения.

Водоснабжение

Подключение проектируемой территории к инженерным сетям запланировано централизованное от существующих хозяйственно-питьевых водопроводов.

Система водоснабжения принята объединенная хозяйственно-питьевая-противопожарная. Пожаротушение предусматривается от гидрантов, располагаемых на централизованных сетях водоснабжения. Прокладка сетей водоснабжения принята подземная в канале.

Показатели удельного среднесуточного водопотребления определены на основе норм, указанных в п. 5.1 СП 31.13330.2012 Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения, и Таблицы 1.1 Местных нормативов – 220 среднесуточное (за год) л/сут. на 1 человека.

Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в СП 44.13330), за исключением расходов воды для домов отдыха, санитарно-туристских комплексов и детских оздоровительных лагерей, которые должны приниматься согласно СП 30.13330 и технологическим данным.

Количество воды на неучтенные расходы принято дополнительно в размере 10% общего расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Расчетные объемы водопотребления представлены в таблице 7.

Таблица 7

| № п/п | Наименование потребителя | Число жителей | Суточная норма водопотребления на 1 человека, л/сут | Суточный расход воды л/сут | Суточный расход воды м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирный жилой дом 4 эт (ул. Ленинградская, 10) | 70 | 220 | 15291,68391 | 15,292 |
| 2 | Многоквартирный жилой дом 4 эт (ул. Ленинградская, 14) | 70 | 220 | 15291,68391 | 15,292 |
| 3 | Многоквартирный жилой дом 4 эт (ул. Талнахская, 59 к.1) | 97 | 220 | 21408,35747 | 21,408 |
| 4 | Многоквартирный жилой дом 4 эт (ул. Ленинградская, 12) | 47 | 220 | 10398,34506 | 10,398 |
| 5 | Многоквартирный жилой дом 4 эт (ул. Талнахская, 59 к.2) | 70 | 220 | 15291,68391 | 15,292 |
| 6 | Многоквартирный жилой дом 4 эт (ул. Мира 6в) | 70 | 220 | 15291,68391 | 15,292 |
| 7 | Многоквартирный жилой дом 4 эт (ул. Талнахская, 43а) | 70 | 220 | 15291,68391 | 15,292 |
| 8 | Многоквартирный жилой дом 4 эт (ул. Московская, 5) | 70 | 220 | 15291,68391 | 15,292 |
|  | Неучтенные расходы 10% |  |  | 12355,6806 | 12,356 |
|  | Итого |  |  | 135912,4866 | 135,912 |

Расчетный объем водопотребления проектируемой застройки составит 135,912 м3/сут.

Диаметры проектируемых трубопроводов принимаются по гидравлическому расчету на следующих этапах проектирования.

Расход воды на наружное пожаротушение принят 40л/с (раздел 5, таблица 1 СП 8.13130.2020). Общий расход воды на внутреннее и наружное пожаротушение 1 пожара в течение 3 часов составит 432 куб.м.

Водоотведение

Предполагается оборудование проектируемой застройки централизованной системой водоотведения с присоединением к существующим, а также проектируемым сетям водоотведения города.

Показатели удельного среднесуточного водоотведения приняты равными показателям удельного среднесуточного водопотребления согласно п. 5.1 СП 31.13330.2012 Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения, без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

В соответствии с Местными нормативами расчетный показатель минимально допустимого среднесуточного водоотведения составляет 220 л/сут. на 1 чел.

Водоотведение хозяйственных бытовых стоков с проектируемой территории выполняется системой самотечных и напорных коллекторов, проложенных с общим уклоном территории.

Расчетный суточный объем водоотведения – 135,912 м3/сут.

Связь

Проектом планировки предлагаются:

-  прокладка сетей связи к планируемым объектам.

- обеспечить население услугами Интернета;

- развитие системы цифрового вещания.

Теплоснабжение

Исходные данные для расчета:

- температура воздуха внутри помещений: жилые дома –20°С;

- температура наружного воздуха для расчета отопления – минус 46°С, для расчета вентиляции – минус 31°С, (принимается на основании СП 131.13330.2012. Строительная климатология. Актуализированная версия СНиП 23-01-99*, г. Дудинка);

- СанПин 2.1.4.2496-09 устанавливает пределы температуры горячей воды 60-750С. Для расчетов принято 60°С;

- температура исходной холодной водопроводной воды (в зимний период) принимается равной 5°С.

Расчет объемов потребления тепловой энергии выполнен в соответствии с таблицами В1 и Г1 СП 124.13330.2012. Результаты расчета приведены в таблице 8.

Таблица 8

Расчетные объемы потребления тепловой энергии

| № п/п | Наименование потребителя | Общая площадь зданий м2 | Отопление и вентиляция |  | ГВС |  | Итого, Гкал/ч | Итого, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тепловая нагрузка Вт/м2 | Расход Гкал/ч | Тепловая нагрузка Вт/м2 | Расход Гкал/ч |  |  |
| 1 | Многоквартирный жилой дом 4 эт (ул. Ленинградская, 10) | 1680 | 67 | 0,097 | 13,8 | 0,020 | 0,12 | 818,11 |
| 2 | Многоквартирный жилой дом 4 эт (ул. Ленинградская, 14) | 1680 | 67 | 0,097 | 13,8 | 0,020 | 0,12 | 818,11 |
| 3 | Многоквартирный жилой дом 4 эт (ул. Талнахская, 59 к.1) | 2352 | 67 | 0,136 | 13,8 | 0,028 | 0,16 | 1145,36 |
| 4 | Многоквартирный жилой дом 4 эт (ул. Ленинградская, 12) | 1142,4 | 67 | 0,066 | 13,8 | 0,014 | 0,08 | 556,32 |
| 5 | Многоквартирный жилой дом 4 эт (ул. Талнахская, 59 к.2) | 1680 | 67 | 0,097 | 13,8 | 0,020 | 0,12 | 818,11 |
| 6 | Многоквартирный жилой дом 4 эт (ул. Мира 6в) | 1680 | 67 | 0,097 | 13,8 | 0,020 | 0,12 | 818,11 |
| 7 | Многоквартирный жилой дом 4 эт (ул. Талнахская, 43а) | 1680 | 67 | 0,097 | 13,8 | 0,020 | 0,12 | 818,11 |
| 8 | Многоквартирный жилой дом 4 эт (ул. Московская, 5) | 1680 | 67 | 0,097 | 13,8 | 0,020 | 0,12 | 818,11 |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 0,94 | 6610,35 |

Сведения об инженерных сетях и сооружениях приведены в графической части на «Чертеже планировки территории».

2 Положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры.

Очередность планируемого развития территории:

1) 	проведение кадастровых работ – образование/изменение границ земельных участков с постановкой их на государственный кадастровый учет;

2) 	предоставление вновь сформированных земельных участков для строительства объектов капитального строительства;

3) 	разработка проектной документации, за исключением случаев, указанных в пункте 3 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

4)	 получение разрешения на строительство;

5)	 строительство объекта капитального строительства;

6) 	ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию.

На территории проектирования запланирован снос многоквартирных жилых домов в рамках реализации мероприятий Комплексного плана социально-экономического развития муниципального образования город Норильск (письмо Управления по градостроительству и землепользованию Администрации города Норильска № 190-2261 от 14.07.2022 г.) по адресам:

- ул. Талнахская, 59 (корпус 1). срок реализации 2023 год;

- ул. Талнахская, 59 (корпус 2), срок реализации 2026-2035 гола;

- ул. Талнахская, 43А, срок реализации 2026-2035 года;

- ул. Ленинградская, 10. срок реализации 2026-2035 года;

- ул. Ленинградская, 12, срок реализации 2026-2035 года;

- ул. Ленинградская, 14, срок реализации 2026-2035 года;

- ул. Мира, 6В, срок реализации 2026-2035 года;

- ул. Московская, 5, срок реализации 2026-2035 года.

Характеристика объектов, планируемых к сносу приведена в Таблице 9.

Таблица 9

Характеристика ликвидируемого жилого фонда

| Тип застройки | Количество домов | Количество квартир | Общая жилая площадь*, кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| ул. Ленинградская, 14 (5эт) | 1 | 60 | 2593,9 |
| ул. Ленинградская, 10 (5эт) | 1 | 60 | 2562,11 |
| ул. Ленинградская, 12 (5эт) | 1 | 59 | 2541,55 |
| ул. Талнахская, 59 (5эт) | 1 | 64 | 2845,86 |
| ул. Талнахская, 43А (5эт) | 1 | 64 | 2810,12 |
| ул. Московская, 5 (5эт) | 1 | 59 | 2530,02 |
| ул. Мира, 6В (5эт) | 1 | 57 | 2457,5 |
| Всего |  |  | 18341,06 |

*приведены данные с сайта: dom.gosuslugi.ru (ГИС ЖКХ)

Согласно данным Мастер-плана города Норильска на территории микрорайона запланировано развитие дворовых территорий.

Дворы с планируемыми детскими площадками:

- ул. Талнахская, 43 А;

- ул. Талнахская, 53, к. 2;

- ул. Талнахская, 53, к.1.

Развитие этих дворовых территорий также учтено в проекте планировки.

Согласно данным Схемы теплоснабжения муниципального образования город Норильск на 2023 год (утв. постановление Главы города Норильска от 29.06.2022 № 367) на территории проектирования запланирована реконструкция и ремонт сетей теплоснабжения к дому ул. Талнахская, 59, к.1.