Приложение к Постановлению

Администрации города Норильска

от 08.10.2019 № 445

25.07.2019г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение комплексных инженерных изысканий по проекту

СТРОИТЕЛЬСТВО ПОДЪЕЗДНОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ НА ПЛОЩАДКЕ РУДНИКА «ОКТЯБРЬСКИЙ»

Шифр: РО-АД

| Предприятие: | Рудник «Октябрьский» ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» |  |
| --- | --- | --- |
| Объект: | Автомобильная дорога «Подъезд к руднику «Октябрьский» |  |
| Наименование проекта: | Строительство подъездной автомобильной дороги на площадке рудника «Октябрьский» |  |
| Шифр проекта: | РО-АД |  |
| ЗАКАЗЧИК: |  | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
| Руководитель дирекции по непромышленному строительству ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» |  | Генеральный директор ООО «ГеоТехПроект» |
| ________________ П.В. Непутин |  | ________________ А.В. Мордвинов |
| М.П. |  | М.П. |

г. Красноярск, 2019 г.

Техническое задание на выполнение комплексных инженерных изысканий для разработки проектной документации по объекту Автомобильная дорога «Подъезд к руднику «Октябрьский» составлено на основании Договора №                   от «  »                     2019 г. и технических условий на выполнение инженерных изысканий и разработку проектно-сметной документации по данному объекту, утвержденных Заместителем Директора ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» по горному производству и Директором рудника «Октябрьский» ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель».

| Идентификационные признаки, в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Наименование и вид объекта. | Автомобильная дорога «Подъезд к руднику «Октябрьский». |
|  | - Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность: | В соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов ОК 013-2014 (СНС 2008) объект относится к: Код: 220.42.11.10 «Автомагистрали, автомобильные дороги, в том числе улично-дорожная сеть, прочие автомобильные, велосипедные или пешеходные дороги, взлётно-посадочные полосы аэродромов». |
|  | - Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения: | Возможность опасных природных процессов и явлений определяется климатическими условиями и результатами инженерных изысканий. |
|  | - Пожарная и взрывопожарная опасность: | В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» объект не категорируется. |
|  | - Наличие помещений с постоянным пребыванием людей: | Не предусматривается. |
|  | - Уровень ответственности: | В соответствии со статьей 48.1 Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс РФ» и Федеральным законом от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» уровень ответственности объекта – II (нормальный). |

| 1. Наименование и вид объекта | Автомобильная дорога «Подъезд к руднику «Октябрьский» |
| --- | --- |
| 2. Вид строительства | Новое |
| 3. Сведения об этапе работ, сроках проектирования, строительства и эксплуатации объекта | Стадия проектирования – проектная документация, рабочая документация. Проектирование – 2019 г. Строительство – 2019-2021 г. |
| 4. Сведения и данные о проектируемых объектах, габариты зданий и сооружений | 4.1. Предусмотреть строительство подъездной автомобильной дороги на площадке рудника «Октябрьский». 4.2. Техническая категория дороги – III (в соответствии с требованиями СП 34.1330.2011 «СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги»). 4.3. Интенсивность движения – менее 3000 приведённых ед./сутки. 4.4. Протяжённость автомобильной дороги – 280 м. 4.5. Число полос движения – 2. 4.6. Ширина проезжей части – не менее 9 м. 4.7. Площадь разворотной площадки автобусов и остановочной площадки – 2600 м². 4.8. Тип дорожной одежды – капитальный. Вид покрытия – усовершенствованное из горячих асфальтобетонных смесей. 4.9. Пересечения с другими автомобильными дорогами – отсутствуют. |
| 5. Предварительная характеристика ожидаемых воздействий объектов строительства на природную среду с указанием пределов этих воздействий в пространстве и во времени и воздействий среды на объект в соответствии с требованиями СП 47.13330.2012 | 5.1. Дать характеристику существующих геологических процессов на территории площадки строительства, а также изменения мерзлотных и гидрогеологических условий на территории строительства. 5.2. Дать оценку сейсмической безопасности района. 5.3. Дать оценку существующего фонового загрязнения атмосферы в районе рудника «Октябрьский». 5.4. Дать изменения воздействия на атмосферу района в случае реализации проекта. 5.7. Дать оценку радиационной обстановки на площадке строительства. 5.8. Оценить расчетное влияние выбросов проектируемого объекта на загрязнение атмосферы в случае реализации проекта. 5.9. Оценить необходимость проведения мероприятий по охране и сохранению культурного наследия в районе размещения проектируемого объекта. 5.10. Определить наличие особо охраняемых территорий в районе реализации проекта. 5.11. Дать оценку существующей демографической и экономической ситуации и условий проживания населения в районе реализации проекта. |
| 6. Исходные данные для обоснования мероприятий по рациональному природопользованию и охране окружающей природной среды, обеспечению безопасных условий жизни населения | 6.1. Оценить негативное воздействие объекта на окружающую природную среду, дать прогноз изменения природной среды в зоне проектируемого объекта в случае реализации проектных решений. Представить предложения по организации природоохранных мероприятий, а также по восстановлению, и оздоровлению природной среды. 6.2. Предоставить предложения по программе локального экологического мониторинга проектируемого объекта. |
| 7. Цели и виды инженерных изысканий | Отчет по комплексным инженерным изысканиям должен включать: 7.1. Инженерно-геодезические изыскания. 7.1.1. Выполнить топографическую съёмку подъездной автомобильной дороги протяжённостью 280 м в масштабе 1:500 с высотой сечения сплошными горизонталями через 0.5 м. Выполнить топографическую съемку переходов трассы через естественные и искусственные препятствия (при наличии) в масштабе 1:500 с высотой сечения рельефа сплошными горизонталями через 0,5 м. Выполнить топографическую съемку надземных и подземных коммуникаций (при наличии) в масштабе 1:500 с высотой сечения рельефа сплошными горизонталями через 0,5 м. 7.1.2. Выполнить продольный профиль: - по оси автомобильной дороги. 7.2. Инженерно-геологические изыскания. 7.2.1. Инженерно-геологические изыскания должны обеспечить получение необходимых и достаточных материалов для проектирования и эксплуатации объекта, включающих изучение инженерно-геологических условий площадки и прогноз возможных изменений от деятельности объекта: - геологическое строение, литологический состав, физико-механические, теплофизические, коррозионные свойства грунтов; - неблагоприятные физико-геологические процессы, глубины залегания грунтовых вод; - характеристику ожидаемого воздействия проектируемого объекта на природную среду. Работы в составе инженерно-геологических изысканий: - сбор и обработка материалов изысканий прошлых лет и других данных об инженерно-геологических условиях территории; - гидрогеологические исследования; - лабораторные исследования показателей свойств грунтов и подземных вод. - предполевые работы: - сбор сведений об участке работ; - полевые работы: - маршрутное инженерно-геологическое обследование местности; - бурение скважин для определения свойств грунтов основания автомобильной дороги; 7.2.2. Дать инженерно-геологическое заключение по грунтам по оси автомобильной дороги. 7.3. Инженерно-экологические изыскания. 7.3.1. Обеспечить получение необходимых исходных данных и дополнительной информации о состоянии природной среды изучаемого района в объеме, достаточном для разработки раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» (ПМООС). 7.3.2. В составе экологических изысканий выполнить: - инженерно-экологическую съемку территории; - исследования химического загрязнения почвогрунтов, поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха, источников загрязнения; - лабораторные химико-аналитические исследования образцов и проб почвогрунтов и воды; - исследования и оценка физических воздействий и радиационной обстановки на территории; - камеральную обработку рекогносцировочного обследования и лабораторных материалов. Инженерно-экологические изыскания провести с детальностью, определенной нормативными документами, а также с учетом специфики проектируемого объекта и территории изысканий. 7.4. Инженерно-гидрометеорологические изыскания. 7.4.1. Инженерно-гидрометеорологические изыскания выполнить для обеспечения необходимых и достаточных данных по гидрометеорологическим условиям изыскиваемой территории при принятии обоснованных проектных решений. Произвести сбор и анализ материалов гидрометеорологической изученности. 7.4.2. В составе гидрометеорологических изысканий представить следующие материалы: - Климатическую характеристику района производства работ, составленную по данным ближайшей, репрезентативной метеостанции. Особое внимание уделить сведениям о преобладающем направлении ветра с предоставлением розы ветров, сведениям об экстремальных значениях скорости ветра, количестве осадков, температуре воздуха, условиям промерзания почвы; - Определить возможность проявления опасных гидрометеорологических процессов и явлений, прогноз их воздействия на проектируемый объект; - Определить в процессе полевых изысканий точку сброса очищенных сточных вод в водный объект; - Гидрологическую характеристику территории, составленную по данным фондовых материалов многолетних наблюдений Гидрометслужбы. Привести анализ водного режима водотоков; - Результаты рекогносцировочного обследования выбранной территории. Определить наличие склонового стока на участок площадки и его направление. Выявить водотоки и водоемы, способные привести к затоплению, при наличии таких водных объектов, произвести их гидроморфологическое обследование, с определением меток высоких вод. На водотоках выполнить промерные работы, измерение уклонов водной поверхности, нивелировку поперечного профиля; - Для водных объектов, способных привести к затоплению изыскиваемой территории произвести гидравлические расчеты с определением уровней затопления 1-10% обеспеченности, рассмотреть возможность размыва территории площадки. На планы площадки нанести уровни ГВВ 1,2,5,10% обеспеченности; - Границы водоохранных зон водных объектов, нанести их на планы площадки; - Определить площадь водосбора участка склонового стока для территории площадки, направление линий стока, произвести расчеты расходов воды 1-10% обеспеченности; - Дать гидрологические и морфологические сведения о водных объектах. |
| 8. Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнить инженерные изыскания | 8.1. Изыскания выполнить с учетом требований: - СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги» - СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96»; - СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»; - СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»; - СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства»; - СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства»; - СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства» ч.1-4; - СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003»; - СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления». |
| 9. Данные о местоположении и границах площадки (площадок) и (или) трассы (трасс) строительства | 9.1. Данные, необходимые для составления программы выполнения комплексных инженерных изысканий, включая ситуационный план (схему) подъездной автомобильной дороги на площадке рудника «Октябрьский» приведены в Приложении №1. |
| 10. Дополнительные требования к производству отдельных видов инженерных изысканий, включая отраслевую специфику проектируемого сооружения | 10.1. Геодезическую съемку выполнить в Балтийской 1977г. системе высот и в Местной системе координат МСК 165. 10.2. Цифровые графические материалы и разрезы выполнить в программе не ниже «AutoCad 2008». 10.3. Обозначение высотных точек выполнить в виде блока с атрибутами абсолютных отметок высот. 10.4. Все объекты цифровой модели геодезической съемки должны находиться на нулевом уровне, быть двумерными с высотной отметкой равной нулю. 10.5. Выбор масштабов профилей определить наглядностью и удобством чтения графического материала. 10.6. Цифровые топографические планы оформить в виде планшетов с зарамочным оформлением. 10.7. Конечная графическая и текстовая информация записывается на CD-диск и сдается Заказчику в соответствии с договором. 10.8. Выполнить сопровождение государственной экспертизы результатов комплексных инженерных изысканий и проектной документации объекта до получения положительного результата. 10.9. Схемы и карты выполнить в Балтийской системе высот и в Норильской системе координат. |
| 11. Требования к точности, надежности, достоверности и обеспеченности данных и характеристик, получаемых при инженерных изысканиях | 11.1. В соответствии с требованиями СП 47.13330.2012, СП 11-104-97, СП 11-105-97, инструкцией ГКИНП-02-033-82, инструкцией ГКИНП-17-002-97, СТГМ-90 федеральной службы геодезии и картографии и Градостроительного кодекса. |
| 12. Требования оценки и прогноза возможных изменений природных и техногенных процессов условий изысканий | 12.1. Представить прогноз изменений окружающей среды под влиянием техногенной нагрузки в результате реализации проектных решений. |
| 13. Требования к материалам и результатам инженерных изысканий (состав, сроки, порядок представления изыскательской продукции форматы материалов в электронном виде | 13.1 Внешний контроль должен проводиться представителем ГМО УКС ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель». При проведении внешнего контроля должны выполняться контрольные замеры глубин всех изыскательских скважин, выборочно должна проводиться сверка полевых определений дисперсных грунтов и сверка всех определений скальных грунтов. Также должен проводиться выборочный контроль опробования и движения проб. Акт, составляемый по итогам проведения внешнего контроля, должен быть обязательным приложением к тексту отчета. После окончания работ, привязанные на местности скважины сдать по акту заказчику. Для этого письмом согласовывается дата выезда на объект, производится осмотр пунктов привязки, их вид, количество, акт подписывается двумя сторонами. 13.2. Состав изыскательской продукции в соответствии с требованиями СП 47.13330.2012 и Градостроительного кодекса. 13.3. Технический отчет должен содержать сведения о качественном или количественном прогнозе инженерно-геокриологических условий участка изысканий (состава, состояния, свойств и температуры грунтов, рельефа, режима подземных вод, активизации криогенных процессов). 13.4. Представить программу комплексных инженерных изысканий. 13.5. Передача инженерно-технического отчета по комплексным изысканиям Заказчику – по календарному плану в соответствии с договором. 13.6. Технический отчет по комплексным инженерным изысканиям на бумажном носителе и в электронном виде на CD-диске в соответствии с договором. |
| 15. Сведения и данные о проектируемом объекте, мероприятиях инженерной защиты территории, зданий и сооружений в соответствии с требованиями СП 116.13330.2012, СНиП 2.06.15-85, о необходимости санации территории | 15.1. Определить по материалам инженерных изысканий. |
| 16. Наименование и местонахождение застройщика и/или технического заказчика, фамилия, инициалы и номер телефона (факса), электронный адрес ответственного представителя | Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» (ПАО «ГМК «Норильский никель»). Место нахождения: Российская Федерация, Красноярский край, г. Дудинка. Почтовый адрес: 663302, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д.2. |

Приложения:

1. Ситуационный план (схема) подъездной автомобильной дороги на площадке рудника «Октябрьский» – 1 лист.

Приложение 1

Ситуационный план (схема) подъездной автомобильной дороги на площадке рудника «Октябрьский»

Рис. 1. Схема расположения подъездной автомобильной дороги