Утверждаю: ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ____________________ «____» _________ 20___ г МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОРИЛЬСК «КОММУНАЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕННЫЕ СИСТЕМЫ» Регистрационный номер в реестре саморегулируемых организаций № П-152-2457029066-250-01 Капитальный ремонт магистральных трубопроводов водоотведения объекта: Коллектор по ул. Московской (участок г. Норильск, от ул. Кирова до ул. Лауреатов) Техническая документация Проект организации дорожного движения КОС/001-19-ПОДД Директор _________________ Е.Н. Борисевич Изм.; № док.; Подп.; Дата. Норильск, 2019

# Проект организации дорожного движения

# Наименование проекта:

# СОГЛАСОВАНО:

| # Должность | # ФИО | # Подпись | # Дата | # Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Список ознакомленных с проектом организации дорожного движения

| # Номер п/п | # ФИО | # Должность | # Подпись | # Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |

СОДЕРЖАНИЕ

- Введение…………………………………………………………………………………..4

- Результаты обслуживания………….….…………………...............................................4

- Организация движения автотранспорта и пешеходов………………………………...4

- Средства организации дорожного движения. Дорожные знаки........................……...5

- Перечень нормативных документов……………………………………………………6

- Ведомость объемов работ……………………………………………………………….8

- Ведомость дорожных знаков……………………………………………………………9

Приложение: Копия свидетельства СРО на 3 л. в 1 экз.

Пояснительная записка

Введение

Проект организации движения автотранспорта на период капитального ремонта магистральных трубопроводов водоотведения по улице Московская на участке от улицы Кирова до улицы Лауреатов, предусматривает организацию движения автотранспорта и пешеходов в районе данного объекта и на его территории.

Для обеспечения безопасного движения автотранспорта в районе объекта на период капитального ремонта в Проекте предусмотрено проведение следующих мероприятий: установка ограждения зоны производства работ и установка временных дорожных знаков.

Результаты обследования

Территория объекта расположена в непосредственной к проезжей части по улице Московская. Транспортное обследование, проведенное в районе объекта, дало следующие результаты:

Ширина проезжей части по улице Московская составляет 6 м, ширина разделительной зеленой зоны 8 м, движение двухстороннее. Тротуар с обеих сторон объекта 4,0-4,5 м.

Интенсивность движения по улице Московская в районе объекта в часы-пик с 8:30 до 9:30, с 12:00 до 14:00, с 17:00 до 19:00 в обоих направлениях.

Организация движения автотранспорта и пешеходов

При производстве работ по капитальному ремонту магистральных трубопроводов водоотведения, которые расположены на разделительной зеленой зоне.

Въезд-выезд строительной техники на территорию строительной площадки организуется с улицы Лауреатов.

Для предотвращения загрязнения проезжих частей на территории строительной площадки, перед выездными воротами, устраивается пункт мойки колес.

На территории стройплощадки и подъездах к ней дорожные знаки устанавливаются в соответствии со схемой организации движения. Ограждение выходящее на проезжую часть оборудуется сигнальным освещением с шагом 2,0-5,0 м.

Средства организации дорожного движения. Дорожные знаки

К средствам организации дорожного движения относятся дорожные знаки, дорожная разметка, светофоры, дорожные ограждения и направляющие устройства. Правила применения технических средств организации дорожного движения устанавливаются по ГОСТ Р 52289-2004, 32757-2014.

Технические средства организации дорожного движения должны размещаться с учетом их наилучшей видимости участниками дорожного движения, как в светлое, так и в темное время суток, удобства эксплуатации и обслуживания, а также исключения возможности их непреднамеренных повреждений. При этом они не должны закрываться от участников дорожного движения каким-либо препятствиями.

Дорожные знаки должны изготовляться для климатического исполнения I по ГОСТ Р 52290-2004, 32758-2014 организациями, имеющими лицензию на изготовление дорожных знаков. Знаки должны изготавливаться со светоотражающей поверхностью, черные элементы знаков не должны обладать светоотражающим эффектом. Изображения знаков следует выполнять материалами, обеспечивающими колориметрические характеристики по ГОСТ Р 52290-2004, 32758-2014. Корпус и оборотная сторона знаков, а также все элементы крепления должны быть серого цвета.

Дорожные знаки, кроме специально оговоренных случаев, устанавливаются с правой стороны дороги вне проезжей части и обочины. Расстояния от кромки проезжей части или бровки земляного полотна до ближайшего к ней края знака, установленного сбоку проезжей части, должно составлять от 0,5 до 2,0 м.

В местах проведения работ на проезжей части и при оперативных изменениях в схемах организации движения знаки допускается устанавливать на переносных опорах и на проезжей части.

Перечень нормативных документов

- СНиП 2.05.02-85 – «Автомобильные дороги» (проектирование)

- ГОСТ Р 52290-2004 – «Знаки дорожные»

- ГОСТ Р 52289-2004 – «Технические средства организации дорожного движения»

- ГОСТ Р 32757-2014 – «Дороги автомобильные общего пользования. Временные технические средства организации дорожного движения»

- ГОСТ Р 32758-2014– «Дороги автомобильные общего пользования. Временные технические средства организации дорожного движения»

- ГОСТ Р 51256-99 – «Разметка дорожная»

- «Правила дорожного движения Российской Федерации»

Ведомость объемов работ

| Наименование работ | Единицы измерения | Объем работ |
| --- | --- | --- |
| ТСОДД |  |  |
| Монтаж временных дорожных знаков (общее количество, используемое при производстве работ) | Шт. | 12 |
| Ограждения |  |  |
| Установка ограждения с сигнальным освещением. Ограждение типовое из бруса и доски (см. схему). | М.п. | 246 |

Ведомость дорожных знаков

| Эскиз знака | NN знака по ПДД | Типоразмер | Наименование знака | Количество шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.25 | II | Дорожные работы | 5 |
|  | 3.1 | II | "Въезд запрещен". Запрещается въезд всех транспортных средств в данном направлении. | 2 |
|  | 3.18.1 | II | "Поворот направо запрещен" | 1 |
|  | 3.18.2 | II | "Поворот налево запрещен" | 1 |
|  | 3.19 | II | "Разворот запрещен" | 1 |
|  | 8.3.1 - 8.3.3 | II | "Направления действия" | 2 |